附錄二、工程抽查紀錄表目錄

施工放樣工程抽查紀錄表	1

開挖工程抽查紀錄表	2

回填土方工程抽查紀錄表	3

施工便道抽查紀錄表	4

灌溉溝工程抽查紀錄表	5

塊狀護欄工程抽查紀錄表	7

水閘門工程施工抽查紀錄表	9

擋土牆工程施工抽查紀錄表	11

箱涵工程抽查紀錄表	13

木構擋土牆工程施工抽查紀錄表	15

輕質擋土牆工程施工抽查紀錄表	16

截水溝工程抽查紀錄表	17

混凝土鋪面工程抽查紀錄表	18

混凝土砌石工程抽查紀錄表	20

人行步道工程施工抽查紀錄表	21

瀝青混凝土鋪面工程抽查紀錄表	22

預鑄護欄工程施工抽查紀錄表	23

鋼質齒型鈑伸縮縫工程施工抽查紀錄表	24

路面標線工程施工抽查紀錄表	25

乾砌石工程抽查紀錄表	26

壓花地坪工程施工抽查紀錄表	27

版橋工程抽查紀錄表	29

植草磚工程施工抽查紀錄表	30

混凝土階梯工程抽查紀錄表	31

意象導覽牌工程抽查紀錄表	33

仿木欄杆工程施工抽查紀錄表	35

仿木座椅工程施工抽查紀錄表	36

HDPE管工程施工抽查紀錄表	37

植栽工程施工抽查紀錄表	38

草皮鋪設工程施工抽查紀錄表	39

覆蓋稻草蓆抽查紀錄表	40

集水井工程抽查紀錄表	41

拍漿溝工程抽查紀錄表	43

亂石步道工程施工抽查紀錄表	44

塑木平台工程施工抽查紀錄表	45

原木欄杆工程施工抽查紀錄表	46

草溝工程抽查紀錄表	48

清碎石工程抽查紀錄表	49

帽樑工程抽查紀錄表	50

掛網噴漿工程抽查紀錄表	52

鐵皮工程抽查紀錄表	53

人工草皮工程抽查紀錄表	54

管道溝工程抽查紀錄表	55

金屬護欄工程施工抽查紀錄表	57

架高地版工程抽查紀錄表	58

牆面彩繪工程施工抽查紀錄表	59

雨遮工程施工抽查紀錄表	60

粉光地坪工程抽查紀錄表	61

門窗工程抽查紀錄表	62

落石防護網工程施工抽查紀錄表	63

樓梯工程抽查紀錄表	64

欄杆維修工程抽查紀錄表	65

立碑移位工程抽查紀錄表	66

景觀高燈工程抽查紀錄表	67

排水溝工程抽查紀錄表	68

FRP汙水處理設施施工抽查紀錄表	70

灑播草籽工程施工抽查紀錄表	71

制震壁工程施工抽查紀錄表	72

水塔工程施工抽查紀錄表	73

加壓馬達工程施工抽查紀錄表	74

紅磚牆工程施工抽查紀錄表	75

整體衛浴工程施工抽查紀錄表	76

輕質隔間牆工程施工抽查紀錄表	77

磁磚地坪工程抽查紀錄表	78

塑膠地坪工程抽查紀錄表	79

樓梯扶手工程施工抽查紀錄表	80

油漆工程施工抽查紀錄表	81

燈具工程抽查紀錄表	82

混凝土裂縫工程抽查紀錄表	83

電力工程抽查紀錄表	84

電信工程抽查紀錄表	85

排水工程抽查紀錄表	86

汙水工程抽查紀錄表	87

固床工工程抽查紀錄表	88

靜水池工程施工抽查紀錄表	89

砌石護岸工程抽查紀錄表	90

石籠工程抽查紀錄表	91

鋼軌樁工程施工抽查紀錄表	92

土包袋工程施工抽查紀錄表	93

連續性護欄工程抽查紀錄表	94

過水路面工程抽查紀錄表	96

PE儲水桶工程抽查紀錄表	98

不鏽鋼集水箱工程抽查紀錄表	100

排氣閥、排砂閥、減壓閥、彈性座封閥工程抽查紀錄表	102

攔石柵工程施工抽查紀錄表	103

刷坡工程施工抽查紀錄表	104

抗沖蝕袋工程施工抽查紀錄表	105

護岸工程施工抽查紀錄表	106

生物通道工程施工抽查紀錄表	107

| 施工放樣工程抽查紀錄表 |  |  |  |  |  | 編號：B01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 坐標基準 |  | 確認使用坐標系統（TWD97）與基準點資料一致與業主提供的控制點比對誤差±3cm |  |  |  |  |
|  | 測區控制點復測 停留點 |  | 控制點容許誤差±2cm、視通良好 |  |  |  |  |
|  | 天候環境確認 |  | 需確保高架遮蔽<30%、多顆衛星可見 |  |  |  |  |
| 施工中 | 放樣點位精度查核 停留點 |  | 坐標容許誤差≤±3cm |  |  |  |  |
|  | 放樣作業程序 |  | 重複測量容許誤差±2cm |  |  |  |  |
|  | RTK固定率紀錄 |  | FIX 解率≥90% |  |  |  |  |
| 施工後 | 結構物位置尺寸及高程驗證 |  | 依設計圖說所標示的尺度為準 長×寬: 高程 容許誤差 ±3cm~±5cm |  |  |  |  |
|  | 成果比對 |  | 容許誤差≤設計允收值(5cm) |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |

| 開挖工程抽查紀錄表 |  |  |  |  |  | 編號：B02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 必要樁位之檢測及保護 |  | 依圖說規定辦理 |  |  |  |  |
|  | 地表清除與掘除 |  | 雜草、樹木先行清理乾淨 |  |  |  |  |
|  | 開挖位置放樣 |  | 開挖邊界、深度與軸線位置，容許誤差±50mm 以內 |  |  |  |  |
| 施工中 | 開挖寬度 |  | 設計＝ 公尺 |  |  |  |  |
|  | 開挖長度 |  | 設計＝ 公尺 |  |  |  |  |
|  | 開挖深度、斜率 停留點 |  | 設計＝ 公尺、1:[___] |  |  |  |  |
|  | 地下水處理 |  | 有無積水、抽水設施是否正常運作 |  |  |  |  |
| 施工後 | 清理與排水 |  | 工區無多餘積水、淤泥清除、排水順暢 |  |  |  |  |
|  | 結構物基底驗證 |  | 開挖深度、寬度與設計是否一致，容許誤差±50mm |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |

| 回填土方工程抽查紀錄表 |  |  |  |  |  | 編號：B03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 構造物回填前地表清除與掘除 |  | 雜草、樹木先行清理乾淨 |  |  |  |  |
|  | 放樣與位置 |  | 確認回填位置、範圍、厚度 |  |  |  |  |
| 施工中 | 開挖面之清理 |  | 開挖面應整平、夯實。回填前開挖面不得有積水 |  |  |  |  |
|  | 分層回填 停留點 |  | 構造物完成回填時，回填土需予壓實，每層 公分 |  |  |  |  |
|  | 埋設物 |  | 各項埋設物位置埋設需固定妥善 |  |  |  |  |
|  | 邊坡之修整 |  | 依圖說規定辦理，為1：[___] |  |  |  |  |
|  | 表面排水設施與坡度 |  | 避免積水，應設有臨時或永久排水導引坡度 |  |  |  |  |
| 施工後 | 整平 |  | 邊坡應平整堅實 |  |  |  |  |
|  | 表面美化 |  | 按圖說規定 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |

| 施工便道抽查紀錄表 |  |  |  |  |  | 編號：B04 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 路線放樣精度 |  | 容許誤差±0.5m |  |  |  |  |
|  | 排水設施規劃 停留點 |  | 水不可滯留路面、排水通暢 |  |  |  |  |
|  | 進出動線安全 |  | 坡度≦15%、轉彎半徑≧6m |  |  |  |  |
| 施工中 | 路基開挖穩定 |  | 坡面穩定、無浮石、無水流滲出 |  |  |  |  |
|  | 邊坡保護設施 停留點 |  | 無明顯崩落、施作完整 |  |  |  |  |
|  | 車行寬度及通行能力 |  | 通行順暢、安全退避 |  |  |  |  |
| 施工後 | 路面恢復/環境整復 |  | 環境整復良好 |  |  |  |  |
|  | 路基穩定觀察 |  | 無明顯沖刷、沉陷、堵塞 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |

| 灌溉溝工程抽查紀錄表 |  |  |  |  |  | 編號：B05 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 基礎放樣 |  | 放樣正確性水平容許誤差±3cm，高程容許誤差±2cm |  |  |  |  |
|  | 基礎開挖 |  | 開挖坡度 m、深度 m、整平 |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 |  | 材料進場抽查紀錄表 |  |  |  |  |
| 施工中 | 鋼筋綁紮 停留點 |  | 依各工區圖說規定 主筋設計：∮ ㎝ @ ㎝ 副筋設計：∮ ㎝ @ ㎝ 搭接長度:長度 ㎝） 保護層厚度: ㎝，容許誤差±2cm |  |  |  |  |
|  | 模板組立 停留點 |  | 依各工區圖說規定 完成之斜率設計值1：[ ] 完成之寬度 ㎝ 完成之長度 ㎝ 完成之高度 ㎝ 繫材材料間距每 公尺一處，繫結牢固 垂直度、平整度、模板穩固性，水平/垂直容許誤差≦10mm |  |  |  |  |
|  | 混凝土澆置 停留點 |  | 澆置之高度落差不得高於1.5 公尺 均勻性、振動密實、澆置順序、不得有冷縫 混凝土澆置完成後完成面平整 |  |  |  |  |
|  | 止水帶安裝 |  | 依各工區圖說規定 止水帶置中固定無偏位置中 ±1cm 內 |  |  |  |  |
| 施工後 | 外觀檢查 |  | 表面無蜂窩、無裂縫，容許誤差±10mm |  |  |  |  |
|  | 高程與斷面尺寸 |  | 高程，寬度與厚度測量與圖說一致 完成之寬度 ㎝ 完成之長度 ㎝ 完成之高度 ㎝ ，高程容許誤差≤±1cm、寬度容許誤差≤±1cm |  |  |  |  |
|  | 構造物回填 |  | 所有遺留之開挖空隙均應回填 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |

| 塊狀護欄工程抽查紀錄表 |  |  |  |  |  | 編號：B06 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 基礎放樣 |  | 放樣正確性水平容許誤差±3cm，高程容許誤差±2cm |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 |  | 材料進場抽查紀錄表 |  |  |  |  |
| 施工中 | 鋼筋綁紮 停留點 |  | 依各工區圖說規定 主筋設計：∮ ㎝ @ ㎝ 副筋設計：∮ ㎝ @ ㎝ 搭接長度:長度 ㎝） 保護層厚度: ㎝，容許誤差±2cm |  |  |  |  |
|  | 模板組立 停留點 |  | 依各工區圖說規定 完成之斜率設計值1：[ ] 完成之寬度 ㎝ 完成之長度 ㎝ 完成之高度 ㎝ 繫材材料間距每 公尺一處，繫結牢固 垂直度、平整度、模板穩固性，水平/垂直容許誤差≦10mm |  |  |  |  |
|  | 混凝土澆置 停留點 |  | 澆置之高度落差不得高於1.5 公尺 均勻性、振動密實、澆置順序、不得有冷縫 混凝土澆置完成後完成面平整 |  |  |  |  |
|  | 黃色油性水泥漆 |  | 一底二度，檢視底漆面層是否有間係或漏塗及不平整 |  |  |  |  |
|  | 反光導標 |  | 鋁鑄作，符合CNS7884規定，反光片順向黃色，逆向紅色，固定牢固，平穩不搖晃 |  |  |  |  |
| 施工後 | 外觀檢查 |  | 表面無蜂窩、無裂縫，誤差±10mm |  |  |  |  |
|  | 高程與斷面尺寸 |  | 高程，寬度與厚度測量與圖說一致 完成之寬度 ㎝ 完成之長度 ㎝ 完成之高度 ㎝ ，高程容許誤差≤±1cm、寬度容許誤差≤±1cm |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |

| 水閘門工程施工抽查紀錄表 |  |  |  |  |  | 編號：B07 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 基礎放樣 |  | 放樣正確性水平容許誤差±3cm，高程容許誤差±2cm |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 |  | 材料進場抽查紀錄表 |  |  |  |  |
| 施工中 | 閘門基座與墊層施工 |  | 高差±1cm |  |  |  |  |
|  | 閘門導軌安裝定位 |  | 垂直度偏差±1°、高程偏差±2mm |  |  |  |  |
|  | 閘門本體吊裝定位 |  | 左右間隙±2mm，對齊垂直容許誤差≤±3mm |  |  |  |  |
|  | 錨栓、螺栓施工 |  | 錨栓容許誤差≤±5mm、黏結均勻無空鼓 |  |  |  |  |
|  | 鋼筋綁紮 停留點 |  | D13@25cm、D16@25cm，容許誤差±2cm |  |  |  |  |
|  | 模板組立 停留點 |  | 垂直度、平整度、模板穩固性，水平/垂直容許誤差≦10mm |  |  |  |  |
|  | 混凝土澆置 停留點 |  | 混凝土澆置完成後完成面平整 |  |  |  |  |
|  | 不銹鋼爬梯 |  | 長:280mm,寬200mm埋入部分:70mm 突出牆面部分:185mm |  |  |  |  |
|  | 不銹鋼欄杆 |  | 扶手高度:h=70cm間距:30cm ø1”不銹鋼管ø3/4”不銹鋼管 |  |  |  |  |
| 施工後 | 結構物尺寸 |  | 底寬:240cm頂寬:240cm高:210cm 高程容許誤差≤±1cm、寬度容許誤差≤±1cm |  |  |  |  |
|  | 閘門試運轉與動作測試 |  | 正轉/反轉順暢、定位容許誤差≤±5mm |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |

| 擋土牆工程施工抽查紀錄表 |  |  |  |  |  | 編號： B08 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 基礎放樣 |  | 放樣正確性水平容許誤差±3cm，高程容許誤差±2cm |  |  |  |  |
|  | 基礎開挖 |  | 開挖坡度 m、深度 m、整平 |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 |  | 材料進場抽查紀錄表 |  |  |  |  |
| 施工中 | 鋼筋綁紮 停留點 |  | 依各工區圖說規定 主筋設計：∮ ㎝ @ ㎝ 副筋設計：∮ ㎝ @ ㎝ 搭接長度:長度 ㎝） 保護層厚度: ㎝，容許誤差±2cm |  |  |  |  |
|  | 模板組立 停留點 |  | 依各工區圖說規定 完成之斜率設計值1：[ ] 完成之寬度 ㎝ 完成之長度 ㎝ 完成之高度 ㎝ 繫材材料間距每 公尺一處，繫結牢固 垂直度、平整度、模板穩固性，水平/垂直容許誤差≦10mm |  |  |  |  |
|  | 混凝土澆置 停留點 |  | 澆置之高度落差不得高於1.5 公尺 均勻性、振動密實、澆置順序、不得有冷縫 混凝土澆置完成後完成面平整 |  |  |  |  |
|  | 洩水孔排設、材質及內徑 |  | 每[2m2]設一處，上下交錯整齊排列 內徑7.5cm 塑膠管 |  |  |  |  |
|  | 透水材料 |  | 最小[30cm]厚 |  |  |  |  |
|  | 伸縮縫設置 |  | 每[20m]設置一道，以適量填縫劑填縫 |  |  |  |  |
| 施工後 | 外觀檢查 |  | 表面無蜂窩、無裂縫，容許誤差±10mm |  |  |  |  |
|  | 高程與斷面尺寸 |  | 高程，寬度與厚度測量與圖說一致 完成之寬度 ㎝ 完成之長度 ㎝ 完成之高度 ㎝ ，高程容許誤差≤±1cm、寬度容許誤差≤±1cm |  |  |  |  |
|  | 構造物回填 |  | 所有遺留之開挖空隙均應回填 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |

| 箱涵工程抽查紀錄表 |  |  |  |  |  | 編號：B09 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 基礎放樣 |  | 放樣正確性水平容許誤差±3cm，高程容許誤差±2cm |  |  |  |  |
|  | 基礎開挖 |  | 開挖坡度 m、深度 m、整平 |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 |  | 材料進場抽查紀錄表 |  |  |  |  |
| 施工中 | 鋼筋綁紮 停留點 |  | 依各工區圖說規定 #1.D16@20cm，L=263cm #2.D16@20cm，L=280cm #3.D16@20cm，L=105cm #4.D16@20cm，L=275cm #5.D13@20cm，L=100cm #6.D13@20cm，L=100cm #7.D13@20cm，L=135cm 搭接長度:長度 ㎝） 保護層厚度: ㎝，容許誤差±2cm |  |  |  |  |
|  | 模板組立 停留點 |  | 依各工區圖說規定 完成之斜率設計值1：[ ] 完成之寬度 ㎝ 完成之長度 ㎝ 完成之高度 ㎝ 繫材材料間距每 公尺一處，繫結牢固 垂直度、平整度、模板穩固性，水平/垂直容許誤差≦10mm |  |  |  |  |
|  | 混凝土澆置 停留點 |  | 澆置之高度落差不得高於1.5 公尺 均勻性、振動密實、澆置順序、不得有冷縫 混凝土澆置完成後完成面平整 |  |  |  |  |
|  | 止水帶安裝 |  | 依圖說規定 止水帶置中固定無偏位置中 ±1cm 內 |  |  |  |  |
| 施工後 | 外觀檢查 |  | 表面無蜂窩、無裂縫，誤差±10mm |  |  |  |  |
|  | 高程與斷面尺寸 |  | 高程，寬度與厚度測量與圖說一致 完成之寬度 ㎝ 完成之長度 ㎝ 完成之高度 ㎝ ，高程容許誤差≤±1cm、寬度容許誤差≤±1cm |  |  |  |  |
|  | 構造物回填 |  | 所有遺留之開挖空隙均應回填 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |

| 木構擋土牆工程施工抽查紀錄表 |  |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 基礎放樣與基底 |  | 放樣正確性水平容許誤差±3cm，高程容許誤差±2cm |  |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 |  | 材料進場抽查紀錄表 |  |  |  |  |  |
| 施工中 | 立樁 停留點 |  | 直徑：15~30cm L=2m，@約100cm，打入深度約1m |  |  |  |  |  |
|  | 橫木 |  | 直徑：15~30cm L=2m 橫木6支 |  |  |  |  |  |
|  | 鍍鋅鐵線 |  | D3.2mm(#10) |  |  |  |  |  |
|  | ㄇ型釘 |  | 不得細於9mm及短於12cm，分頭勾子不得小於6cm。 |  |  |  |  |  |
| 施工後 | 擋土牆整體穩固性 |  | 木牆未傾斜、未鼓脹，水平垂直一致 |  |  |  |  |  |
|  | 構造物回填 |  | 所有之開挖空隙均應回填至與地面齊平 |  |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |  |

| 輕質擋土牆工程施工抽查紀錄表 |  |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 放樣 |  | 放樣正確性水平容許誤差±3cm，高程容許誤差±2cm |  |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 |  | 材料進場抽查紀錄表 |  |  |  |  |  |
| 施工中 | 鋼軌樁打設 停留點 |  | L=6m，@50cm ±5cm 入土深度>4m 垂直偏差不得超過 1/100 |  |  |  |  |  |
|  | 鐵板安裝 停留點 |  | t=4.5mm，點焊於鋼軌內面，搭接至少20cm |  |  |  |  |  |
|  | 混凝土澆置 停留點 |  | 澆置之高度落差不得高於1.5 公尺 均勻性、振動密實、澆置順序、不得有冷縫 混凝土澆置完成後完成面平整 |  |  |  |  |  |
| 施工後 | 尺寸與外觀檢查 |  | 外觀是否平整、無明顯裂縫、漏漿 |  |  |  |  |  |
|  | 構造物回填 |  | 所有之開挖空隙均應回填至與地面齊平 |  |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |  |

| 截水溝工程抽查紀錄表 |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 基礎放樣 |  | 放樣正確性水平容許誤差±3cm，高程容許誤差±2cm |  |  |  |  |
|  | 基礎開挖 |  | 開挖坡度 m、深度 m、整平 |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 |  | 材料進場抽查紀錄表 |  |  |  |  |
| 施工中 | 鋼筋綁紮 停留點 |  | 依各工區圖說規定 主筋設計：∮ ㎝ @ ㎝ 副筋設計：∮ ㎝ @ ㎝ 搭接長度:長度 ㎝） 保護層厚度: ㎝，容許誤差±2cm |  |  |  |  |
|  | 模板組立 停留點 |  | 依各工區圖說規定 完成之斜率設計值1：[ ] 完成之寬度 ㎝ 完成之長度 ㎝ 完成之高度 ㎝ 繫材材料間距每 公尺一處，繫結牢固 垂直度、平整度、模板穩固性，水平/垂直容許誤差≦10mm |  |  |  |  |
|  | 混凝土澆置 停留點 |  | 澆置之高度落差不得高於1.5 公尺 均勻性、振動密實、澆置順序、不得有冷縫 混凝土澆置完成後完成面平整 |  |  |  |  |
| 施工後 | 外觀檢查 |  | 表面無蜂窩、無裂縫，誤差±10mm |  |  |  |  |
|  | 高程與斷面尺寸 |  | 高程，寬度與厚度測量與圖說一致 完成之寬度 ㎝ 完成之長度 ㎝ 完成之高度 ㎝ ，高程容許誤差≤±1cm、寬度容許誤差≤±1cm |  |  |  |  |
|  | 構造物回填 |  | 所有遺留之開挖空隙均應回填 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |

| 混凝土鋪面工程抽查紀錄表 |  |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 路基整理 |  | 路基開挖深度： m 一切浮鬆材料、塵土均應清除 |  |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 |  | 材料進場抽查紀錄表 |  |  |  |  |  |
| 施工中 | 點焊網擺放 停留點 |  | 依各工區圖說規定 點焊網尺寸: mm* cm 搭接長度:長度 ㎝） 混凝土墊塊: ㎝ |  |  |  |  |  |
|  | 模板組立 停留點 |  | 依各工區圖說規定 完成之斜率設計值1：[ ] 完成之寬度 ㎝ 完成之長度 ㎝ 完成之高度 ㎝ 繫材材料間距每 公尺一處，繫結牢固 垂直度、平整度、模板穩固性，水平/垂直容許誤差≦10mm |  |  |  |  |  |
|  | 混凝土澆置 停留點 |  | 澆置之高度落差不得高於1.5 公尺 均勻性、振動密實、澆置順序、不得有冷縫 混凝土澆置完成後完成面平整 |  |  |  |  |  |
|  | 伸縮縫 |  | 伸縮縫間距： 公尺 材質、間距符合圖說規定，平直度、固定狀況應良好 |  |  |  |  |  |
| 施工後 | 外觀檢查 |  | 表面無蜂窩、無裂縫，容許誤差±10mm |  |  |  |  |  |
|  | 洩水坡度 |  | 坡度設計2~3% |  |  |  |  |  |
|  | 高程與斷面尺寸 |  | 寬度允許誤差:5公尺以上者不得大於設計尺寸之1%，5公尺以下者 5公分以內。 寬度: 厚度允許誤差:每組抽取3點，每點厚度3公分以內，每組平均厚度1公分以內。 厚度: |  |  |  |  |  |
|  | 兩側構造物回填 |  | 道路兩側之開挖空隙均應回填 |  |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |  |

| 混凝土砌石工程抽查紀錄表 |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 基礎放樣 |  | 放樣正確性水平容許誤差±3cm，高程容許誤差±2cm |  |  |  |  |
|  | 基礎開挖 |  | 開挖坡度 m、深度 m、整平 |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 |  | 材料進場抽查紀錄表 表面應清洗乾淨，不得含有粉 |  |  |  |  |
| 施工中 | 石材篩選 停留點 |  | 設計長徑：_____ |  |  |  |  |
|  | 砌築高度 |  | 漿砌每段高度不大於[2-3]m |  |  |  |  |
|  | 混凝土澆置 |  | 混凝土澆置完成後完成面平整 |  |  |  |  |
|  | 洩水管放置 |  | 每[2m2]設一處，上下交錯整齊排列 內徑7.5cm 塑膠管 |  |  |  |  |
| 施工後 | 尺寸與外觀檢查 |  | 外觀是否平整、無明顯裂縫、漏漿 |  |  |  |  |
|  | 構造物回填 |  | 所有之開挖空隙均應回填至與地面齊平 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |

| 人行步道工程施工抽查紀錄表 |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 基礎放樣 |  | 放樣線型、高程、寬度是否符合設計圖說 |  |  |  |  |
|  | 路基整理 |  | 路基開挖深度： m 一切浮鬆材料、塵土均應清除 |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 |  | 材料進場抽查紀錄表 |  |  |  |  |
| 施工中 | 點焊網擺放 停留點 |  | 依各工區圖說規定 點焊網尺寸: mm* cm 搭接長度:長度 ㎝） 混凝土墊塊: ㎝ |  |  |  |  |
|  | 模板組立 停留點 |  | 依各工區圖說規定 完成之斜率設計值1：[ ] 完成之寬度 ㎝ 完成之長度 ㎝ 完成之高度 ㎝ 繫材材料間距每 公尺一處，繫結牢固 垂直度、平整度、模板穩固性，水平/垂直誤差≦10mm |  |  |  |  |
|  | 混凝土澆置 停留點 |  | 澆置之高度落差不得高於1.5 公尺 均勻性、振動密實、澆置順序、不得有冷縫 混凝土澆置完成後完成面平整 |  |  |  |  |
|  | 仿木混凝土板(預製品) |  | 依圖說規定，水泥砂漿、益膠泥不可外漏 |  |  |  |  |
| 施工後 | 外觀檢查 |  | 表面無損壞 |  |  |  |  |
|  | 清理與恢復 |  | 工區清理、周邊景觀復原 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |

| 瀝青混凝土鋪面工程抽查紀錄表 |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 路基整理 |  | 一切浮鬆材料、塵土均應清除 |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 |  | 材料進場抽查紀錄表 |  |  |  |  |
| 施工中 | 舖築時之溫度 停留點 |  | 不得低於120℃ |  |  |  |  |
|  | 壓路機與舖築機之距離 |  | 鐵輪壓路機應緊隨舖築機之後，其距離不超過60公尺 |  |  |  |  |
|  | 滾壓速度 |  | 鐵輪壓路機： 初壓3km/hr 其餘5km/hr 膠輪壓路機： 5km/hr。 |  |  |  |  |
|  | 滾壓次序 |  | 由車道外側邊緣開始逐漸向路中心滾壓 |  |  |  |  |
|  | 邊緣未壓到之處 |  | 以小型夯實機充分夯實 由車道外側邊緣開始逐漸向路中心滾壓 |  |  |  |  |
|  | 洩水坡度 |  | 坡度設計2~3% |  |  |  |  |
| 施工後 | 舖築厚度、寬度 停留點 |  | 寬度允許誤差:5公尺以上者不得大於設計尺寸之1%，5公尺以下者 5公分以內。寬度: 厚度允許誤差:平均厚度不得低於設計厚度，且單一點厚度不低於設計厚度之90%。厚度: |  |  |  |  |
|  | 清理與恢復 |  | 工區清理、周邊景觀復原 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |

| 預鑄護欄工程施工抽查紀錄表 |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 基礎放樣與基底 |  | 放樣正確性水平容許誤差±3cm，高程容許誤差±2cm |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 停留點 |  | 材料進場抽查紀錄表 材質、尺寸、厚度、表面處理 |  |  |  |  |
| 施工中 | 安裝作業 |  | 安裝順序、固定方式 |  |  |  |  |
|  | 五金配件材質 |  | 依圖說規定，五金配件須採鍍鋅處理 |  |  |  |  |
|  | 水平與垂直度 |  | 檢查欄杆豎直、橫桿水平偏差<3mm |  |  |  |  |
|  | 錨栓固定力 |  | 檢查螺栓鎖固力道 |  |  |  |  |
|  | 連接件檢查 停留點 |  | 連接片與支架是否密合、無鬆動，螺帽是否加裝止脫裝置 |  |  |  |  |
| 施工後 | 裂縫處理 |  | 不得有因材質不良或施作不良，造成成品開裂、變形或其他瑕疵 |  |  |  |  |
|  | 功能與安全性檢查 停留點 |  | 施力搖晃是否穩固、無異音、無移位現象 |  |  |  |  |
|  | 施工後環境整理 |  | 環境整潔度 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |

| 鋼質齒型鈑伸縮縫工程施工抽查紀錄表 |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 基礎放樣與基底 |  | 放樣正確性水平容許誤差±3cm，高程容許誤差±2cm |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 停留點 |  | 材料進場抽查紀錄表 材質、尺寸、標示、表面處理、防鏽塗層、有無缺損 |  |  |  |  |
| 施工中 | 鋼筋綁紮 停留點 |  | 依各圖說規定 主筋設計：∮ ㎝ @ ㎝ 副筋設計：∮ ㎝ @ ㎝ 搭接長度:長度 ㎝） 保護層厚度: ㎝， 容許誤差±2cm |  |  |  |  |
|  | 齒型鈑定位與固定 停留點 |  | 確認齒型鈑定位準確、與橋面板平整、側面與預留槽貼合無縫隙 |  |  |  |  |
|  | 錨定螺栓檢查 |  | 確認固定螺栓鎖固力、是否補塗防鏽漆、螺帽止脫裝置是否確實 |  |  |  |  |
|  | 灌漿材料準備 |  | 無收縮混凝土澆置 無蜂窩、是否從一側進漿、一側出氣、灌漿完成後表面收光處理 |  |  |  |  |
| 施工後 | 外觀與完成度 |  | 表面整齊、無鬆脫、無高低差（±3mm內）、齒型對齊、接縫順直、清潔度良好 |  |  |  |  |
|  | 功能與安全性檢查 |  | 現場通車模擬載重是否產生異音或鬆動 |  |  |  |  |
|  | 施工後環境整理 |  | 環境整潔度 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |

| 路面標線工程施工抽查紀錄表 |  |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 路面整理 |  | 一切浮鬆材料、塵土均應清除 使用吹風機、刷具清除粉塵油污 |  |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 |  | 材料進場抽查紀錄表 標線漆料、玻璃珠 |  |  |  |  |  |
| 施工中 | 熱熔溫度與厚度 |  | 熱熔標線之熔融溫度應於180~220°C間，施工厚度一般 ≥2mm |  |  |  |  |  |
|  | 玻璃珠撒佈 |  | 是否同步均勻撒佈、附著性良好，不可偏聚脫落 |  |  |  |  |  |
|  | 導線與形狀控制 停留點 |  | 抽查標線位置、寬度、線型、導線是否符合設計圖說 |  |  |  |  |  |
| 施工後 | 線寬與長度檢查 |  | 實測線寬、長度誤差是否在允收範圍內（±3mm以內） |  |  |  |  |  |
|  | 標線檢驗 停留點 |  | 厚度2mm以上 抗滑係數潮溼狀態下，實測值65 BPN以上 玻璃珠含量18%以上 玻璃珠折射率≧1.5 |  |  |  |  |  |
|  | 施工後環境整理 |  | 環境整潔度 |  |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |  |

| 乾砌石工程抽查紀錄表 |  |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 材料進場檢查 |  | 材料進場抽查紀錄表 |  |  |  |  |  |
|  | 基礎放樣 |  | 放樣正確性水平容許誤差±3cm，高程容許誤差±2cm |  |  |  |  |  |
|  | 基礎開挖 |  | 開挖坡度 m、深度 m、整平 |  |  |  |  |  |
|  | 石材表面 |  | 表面應清洗乾淨，不得含有粉塵 |  |  |  |  |  |
| 施工中 | 石材篩選 停留點 |  | 設計長徑：_____ |  |  |  |  |  |
|  | 砌築高度 |  | 漿砌每段高度不大於[2-3]m |  |  |  |  |  |
|  | 洩水管放置 |  | 每[2m2]設一處，上下交錯整齊排列 內徑7.5cm 塑膠管 |  |  |  |  |  |
| 施工後 | 尺寸與外觀檢查 |  | 外觀是否平整、無明顯裂縫、漏漿 |  |  |  |  |  |
|  | 構造物回填 |  | 所有之開挖空隙均應回填至與地面齊平 |  |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |  |

| 壓花地坪工程施工抽查紀錄表 |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 基礎放樣 |  | 放樣線型、高程、寬度是否符合設計圖說 |  |  |  |  |
|  | 路基整理 |  | 路基開挖深度： m 一切浮鬆材料、塵土均應清除 |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 |  | 材料進場抽查紀錄表 |  |  |  |  |
| 施工中 | 點焊網擺放 停留點 |  | 依各工區圖說規定 點焊網尺寸: mm* cm 搭接長度:長度 ㎝） 混凝土墊塊: ㎝ |  |  |  |  |
|  | 模板組立 停留點 |  | 依各工區圖說規定 完成之斜率設計值1：[ ] 完成之寬度 ㎝ 完成之長度 ㎝ 完成之高度 ㎝ 繫材材料間距每 公尺一處，繫結牢固 垂直度、平整度、模板穩固性，水平/垂直容許誤差≦10mm |  |  |  |  |
|  | 混凝土澆置 停留點 |  | 澆置之高度落差不得高於1.5 公尺 均勻性、振動密實、澆置順序、不得有冷縫 混凝土澆置完成後完成面平整 |  |  |  |  |
|  | 伸縮縫 |  | 伸縮縫間距： 公尺 材質、間距符合圖說規定，平直度、固定狀況應良好 |  |  |  |  |
|  | 彩色硬化塗料施工 |  | 以專業噴槍將高分子彩色硬化塗料噴塗於造型圖案上 ，拆除圖案模型後將表面清理乾淨再塗佈不變黃之透明面漆 完成24小時內不得行走 |  |  |  |  |
| 施工中 | 預鑄緣石鋪排型式 |  | 依設計圖說要求 |  |  |  |  |
|  | 預鑄緣石固定 |  | 1:3水泥砂漿固定 |  |  |  |  |
|  | 預鑄緣石表面 |  | 表面不可沾到水泥砂漿 |  |  |  |  |
| 施工後 | 外觀檢查 |  | 顏色均勻、紋理清晰、模壓深淺一致、邊界整齊、無蜂窩、無起砂起粉、無龜裂 |  |  |  |  |
|  | 平整度與排水測試 |  | 隨機測試平整度（±1cm）、確認排水順暢、無積水點 |  |  |  |  |
|  | 清理與恢復 |  | 工區清理、周邊景觀復原 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |

| 版橋工程抽查紀錄表 |  |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 基礎放樣 |  | 放樣正確性水平誤差±3cm，高程±2cm |  |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 |  | 材料進場抽查紀錄表 |  |  |  |  |  |
| 施工中 | 鋼筋綁紮 停留點 |  | 依圖說規定 主筋設計：∮ ㎝ @ ㎝ 副筋設計：∮ ㎝ @ ㎝ 搭接長度:長度 ㎝） 保護層厚度: ㎝，容許誤差±2cm |  |  |  |  |  |
|  | 模板組立 停留點 |  | 依圖說規定 完成之斜率設計值1：[ ] 完成之寬度 ㎝ 完成之長度 ㎝ 完成之高度 ㎝ 繫材材料間距每 公尺一處，繫結牢固 垂直度、平整度、模板穩固性，水平/垂直誤差≦10mm |  |  |  |  |  |
|  | 混凝土澆置 停留點 |  | 澆置之高度落差不得高於1.5 公尺 均勻性、振動密實、澆置順序、不得有冷縫 混凝土澆置完成後完成面平整 |  |  |  |  |  |
| 施工後 | 外觀檢查 |  | 表面無蜂窩、無裂縫，容許誤差±10mm |  |  |  |  |  |
|  | 高程與斷面尺寸 |  | 高程，寬度與厚度測量與圖說一致 完成之寬度 ㎝ 完成之長度 ㎝ 完成之高度 ㎝ ，高程容許誤差≤±1cm、寬度容許誤差≤±1cm |  |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |  |

| 植草磚工程施工抽查紀錄表 |  |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 基礎放樣 |  | 放樣線型、高程、寬度是否符合設計圖說 |  |  |  |  |  |
|  | 路基整理、填土壓實 |  | 一切浮鬆材料、塵土均應清除 |  |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 |  | 材料進場抽查紀錄表 |  |  |  |  |  |
| 施工中 | 鋪級配粒料層 |  | 碎石級配: cm 不織布鋪設 砂層整平: cm |  |  |  |  |  |
|  | 鋪排植草磚 停留點 |  | 鋪排型式： 間距： |  |  |  |  |  |
| 施工後 | 外觀檢查 |  | 顏色均勻、紋理清晰、邊界整齊、、無龜裂 |  |  |  |  |  |
|  | 平整度 |  | 隨機測試平整度（±1cm） |  |  |  |  |  |
|  | 清理與恢復 |  | 工區清理、周邊景觀復原 |  |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |  |

| 混凝土階梯工程抽查紀錄表 |  |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 基礎放樣 |  | 放樣正確性水平容許誤差±3cm，高程容許誤差±2cm |  |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 |  | 材料進場抽查紀錄表 |  |  |  |  |  |
| 施工中 | 鋼筋綁紮 停留點 |  | 依圖說規定 主筋設計：∮ ㎝ @ ㎝ 副筋設計：∮ ㎝ @ ㎝ 搭接長度:長度 ㎝） 保護層厚度: ㎝，容許誤差±2cm |  |  |  |  |  |
|  | 模板組立 停留點 |  | 依圖說規定 完成之斜率設計值1：[ ] 完成之寬度 ㎝ 完成之長度 ㎝ 完成之高度 ㎝ 繫材材料間距每 公尺一處，繫結牢固 垂直度、平整度、模板穩固性，水平/垂直誤差≦10mm |  |  |  |  |  |
|  | 混凝土澆置 停留點 |  | 澆置之高度落差不得高於1.5 公尺 均勻性、振動密實、澆置順序、不得有冷縫 混凝土澆置完成後完成面平整 |  |  |  |  |  |
|  | 抿石子 |  | 採用一份水泥及三份砂與適量之水拌和 石子粒徑大小 分石 |  |  |  |  |  |
|  | 抿石子分格 |  | 分格依圖說規定 |  |  |  |  |  |
| 施工後 | 外觀檢查 |  | 表面無蜂窩、無裂縫，容許誤差±10mm |  |  |  |  |  |
|  | 高程與斷面尺寸 |  | 高程，寬度與厚度測量與圖說一致 完成之寬度 ㎝ 完成之長度 ㎝ 完成之高度 ㎝ ，高程容許誤差≤±1cm、寬度容許誤差≤±1cm |  |  |  |  |  |
|  | 清理與恢復 |  | 工區清理、周邊景觀復原 |  |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |  |

| 意象導覽牌工程抽查紀錄表 |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 基礎放樣 |  | 放樣正確性水平容許誤差±3cm，高程容許誤差±2cm |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 |  | 材料進場抽查紀錄表 |  |  |  |  |
| 施工中 | 鋼筋綁紮 停留點 |  | 依圖說規定 主筋設計：∮ ㎝ @ ㎝ 副筋設計：∮ ㎝ @ ㎝ 搭接長度:長度 ㎝） 保護層厚度: ㎝，容許誤差±2cm |  |  |  |  |
|  | 模板組立 停留點 |  | 依圖說規定 完成之斜率設計值1：[ ] 完成之寬度 ㎝ 完成之長度 ㎝ 完成之高度 ㎝ 繫材材料間距每 公尺一處，繫結牢固 垂直度、平整度、模板穩固性，水平/垂直容許誤差≦10mm |  |  |  |  |
|  | 混凝土澆置 停留點 |  | 澆置之高度落差不得高於1.5 公尺 均勻性、振動密實、澆置順序、不得有冷縫 混凝土澆置完成後完成面平整 |  |  |  |  |
|  | 抿石子 |  | 採用一份水泥及三份砂與適量之水拌和石子粒徑大小 分石 |  |  |  |  |
|  | 抿石子分格 |  | 分格依圖說規定 |  |  |  |  |
|  | 導覽牌安裝 |  | 檢查支柱與底座連接是否緊密 牌面安裝位置高度、水平、面向角度與設計一致 檢查圖面印刷是否清晰、無偏移、氣泡、刮傷 |  |  |  |  |
| 施工後 | 外觀檢查 |  | 表面無蜂窩、無裂縫，容許誤差±10mm |  |  |  |  |
|  | 高程與斷面尺寸 |  | 高程，寬度與厚度測量與圖說一致 完成之寬度 ㎝ 完成之長度 ㎝ 完成之高度 ㎝ ，高程容許誤差≤±1cm、寬度容許誤差≤±1cm |  |  |  |  |
|  | 導覽牌檢查 |  | 導覽牌整體垂直、無搖晃、底部填縫與地坪結合良好 |  |  |  |  |
|  | 圖文對照核對 |  | 圖面資訊與設計內容（如地圖、說明文字）是否一致，無拼寫錯誤或設計遺漏 |  |  |  |  |
|  | 清理與恢復 |  | 工區清理、周邊景觀復原 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |

| 仿木欄杆工程施工抽查紀錄表 |  |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 基礎放樣與基底 |  | 放樣正確性水平容許誤差±3cm，高程容許誤差±2cm |  |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 |  | 材料進場抽查紀錄表 |  |  |  |  |  |
| 施工中 | 仿木欄杆中心水平間距 停留點 |  | 完成之寬度150㎝ 垂直度、平整度，水平/垂直誤差≦10mm |  |  |  |  |  |
|  | 仿木欄杆柱高程控制 停留點 |  | 完成之高度120㎝ 垂直度、平整度，水平/垂直容許誤差≦10mm |  |  |  |  |  |
|  | 五金配件材質 |  | 依圖說規定，五金配件須採鍍鋅處理 |  |  |  |  |  |
|  | 水平與垂直度 停留點 |  | 檢查欄杆豎直、橫桿水平偏差<3mm |  |  |  |  |  |
| 施工後 | 裂縫處理 |  | 不得有因材質不良或施作不良，造成成品開裂、變形或其他瑕疵 |  |  |  |  |  |
|  | 功能與安全性檢查 停留點 |  | 施力搖晃是否穩固、無異音、無移位現象 |  |  |  |  |  |
|  | 表面處理 |  | 油漆型式：壓克力面漆 油漆顏色：天然仿木紋路 施作方式：1層，1度 |  |  |  |  |  |
|  | 施工後環境整理 |  | 環境整潔度 |  |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |  |

| 仿木座椅工程施工抽查紀錄表 |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 基礎放樣與基底 |  | 放樣正確性水平容許誤差±3cm，高程容許誤差±2cm |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 停留點 |  | 材料進場抽查紀錄表 材質、尺寸、厚度、表面處理 |  |  |  |  |
| 施工中 | 安裝作業 |  | 安裝順序、固定方式 |  |  |  |  |
|  | 水平與垂直度 |  | 檢查座椅豎直、橫桿水平偏差<3mm |  |  |  |  |
|  | 連接處檢查 停留點 |  | 連接處是否密合、無鬆動，不得沾有水泥砂漿 |  |  |  |  |
| 施工後 | 裂縫處理 |  | 不得有因材質不良或施作不良，造成成品開裂、變形或其他瑕疵 |  |  |  |  |
|  | 功能與安全性檢查 停留點 |  | 施力搖晃是否穩固、無異音、無移位現象 |  |  |  |  |
|  | 施工後環境整理 |  | 環境整潔度 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |

| HDPE管工程施工抽查紀錄表 |  |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 基礎放樣與基底 |  | 放樣正確性水平容許誤差±3cm，高程容許誤差±2cm |  |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 停留點 |  | 材料進場抽查紀錄表 檢查 HDPE 管徑、壁厚、材質、製造廠牌、標示、合格證明、出廠日期 |  |  |  |  |  |
| 施工中 | 管材對接作業 |  | 確認使用正確鎖緊式另件接頭 |  |  |  |  |  |
|  | 管材固定方式 |  | 吊索固定、C型鎖片、砂漿灌填、回填土 |  |  |  |  |  |
|  | 覆土前檢查 |  | 檢查管底與管身支撐良好、間距均勻 |  |  |  |  |  |
| 施工後 | 管內通管與異物檢查 |  | 施工完畢後通管、清除異物 |  |  |  |  |  |
|  | 功能與安全性檢查 |  | 輸水測試 |  |  |  |  |  |
|  | 施工後環境整理 |  | 環境整潔度 |  |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |  |

| 植栽工程施工抽查紀錄表 |  |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 構造物回填前地表清除與掘除 |  | 雜草、樹木先行清理乾淨 |  |  |  |  |  |
|  | 基礎放樣 |  | 放樣正確性水平容許誤差±3cm，高程容許誤差±2cm |  |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 停留點 |  | 材料進場抽查紀錄表 |  |  |  |  |  |
| 施工中 | 底層處理 |  | 喬木穴孔 深度：1.2m，長：0.9m，寬：0.9m 灌木穴孔 深度：0.6m，長：0.6m，寬：0.6m |  |  |  |  |  |
|  | 碎石級配 |  | 鋪設厚度5cm |  |  |  |  |  |
|  | 客土厚度檢查 |  | 至鄰近地表5cm時即停止壓實，再填滿疏鬆的栽培介質 |  |  |  |  |  |
|  | 植栽放置 |  | 將栽培介質填入植穴至1/3高度並壓實使固定根球並立即充分澆水 |  |  |  |  |  |
|  | 架設杉木 |  | H=1.8m，∮=5～8cm以上），三枝杉木各成120度支持樹幹，埋入土中1/3左右或至少60cm以上 以麻繩綁緊杉木柱 |  |  |  |  |  |
| 施工後 | 覆蓋完整度與厚度 |  | 覆蓋面積是否完整 |  |  |  |  |  |
|  | 施工後環境整理 |  | 環境整潔度 |  |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |  |

| 草皮鋪設工程施工抽查紀錄表 |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 構造物回填前地表清除與掘除 |  | 雜草、樹木先行清理乾淨 |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 |  | 材料進場抽查紀錄表 |  |  |  |  |
| 施工中 | 鋪設順序與密合度 停留點 |  | 草皮鋪設方向一致，接縫緊密、無明顯縫隙或重疊，邊角平順，無翹起 |  |  |  |  |
|  | 灑水與鎮壓作業 |  | 鋪設後立即灑水 |  |  |  |  |
| 施工後 | 完工面檢查 |  | 檢查鋪面整體平整度（±1cm 內）、無坑洞、無突起 |  |  |  |  |
|  | 存活率與色澤觀察 |  | 成活率（要求≥90%）、是否有黃化、腐爛、病蟲害現象 |  |  |  |  |
|  | 施工後環境整理 |  | 環境整潔度 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |

| 覆蓋稻草蓆抽查紀錄表 |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 材料檢查 |  | 稻草蓆來源、厚度、濕度、無黴爛或雜草 |  |  |  |  |
| 施工中 | 覆蓋密度與重疊 |  | 草蓆間重疊寬度 ≥ 15cm、鋪設平整 |  |  |  |  |
|  | 固定釘配置 停留點 |  | 使用U型鐵釘或竹釘固定 |  |  |  |  |
| 施工後 | 覆蓋完整性觀察 |  | 草蓆固定穩固，無翹起、損壞 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |

| 集水井工程抽查紀錄表 |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 基礎放樣 |  | 放樣正確性水平容許誤差±3cm，高程容許誤差±2cm |  |  |  |  |
|  | 基礎開挖 |  | 開挖坡度 m、深度 m、整平 |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 |  | 材料進場抽查紀錄表 |  |  |  |  |
| 施工中 | 鋼筋綁紮 停留點 |  | 依各工區圖說規定 主筋設計：∮ ㎝ @ ㎝ 副筋設計：∮ ㎝ @ ㎝ 搭接長度:長度 ㎝） 保護層厚度: ㎝，容許誤差±2cm |  |  |  |  |
|  | 模板組立 停留點 |  | 依各工區圖說規定 完成之斜率設計值1：[ ] 完成之寬度 ㎝ 完成之長度 ㎝ 完成之高度 ㎝ 繫材材料間距每 公尺一處，繫結牢固 垂直度、平整度、模板穩固性，水平/垂直誤差≦10mm |  |  |  |  |
|  | 混凝土澆置 停留點 |  | 澆置之高度落差不得高於1.5 公尺 均勻性、振動密實、澆置順序、不得有冷縫 混凝土澆置完成後完成面平整 |  |  |  |  |
| 施工後 | 外觀檢查 |  | 表面無蜂窩、無裂縫，誤差±10mm |  |  |  |  |
|  | 高程與斷面尺寸 |  | 高程，寬度與厚度測量與圖說一致 完成之寬度 ㎝ 完成之長度 ㎝ 完成之高度 ㎝ ，高程容許誤差≤±1cm、寬度容許誤差≤±1cm |  |  |  |  |
|  | 構造物回填 |  | 所有遺留之開挖空隙均應回填 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |

| 拍漿溝工程抽查紀錄表 |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 基礎放樣 |  | 放樣正確性水平容許誤差±3cm，高程容許誤差±2cm |  |  |  |  |
|  | 基礎開挖 |  | 開挖坡度 m、深度 m、整平 |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 |  | 材料進場抽查紀錄表 |  |  |  |  |
| 施工中 | 鋼筋綁紮 停留點 |  | 依各工區圖說規定 主筋設計：∮ ㎝ @ ㎝ |  |  |  |  |
|  | 拍漿厚度與密著性 停留點 |  | 拍漿厚度是否符合設計TH=20cm 與基底岩面是否密著無脫層，無蜂窩孔隙 |  |  |  |  |
| 施工後 | 外觀檢查 |  | 表面無蜂窩、無裂縫，容許誤差±10mm |  |  |  |  |
|  | 高程與斷面尺寸 |  | 高程，寬度與厚度測量與圖說一致 完成之寬度 ㎝ 完成之長度 ㎝ 完成之高度 ㎝ ，高程容許誤差≤±1cm、寬度容許誤差≤±1cm |  |  |  |  |
|  | 構造物回填 |  | 所有遺留之開挖空隙均應回填 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |

| 亂石步道工程施工抽查紀錄表 |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 基礎放樣 |  | 放樣線型、高程、寬度是否符合設計圖說 |  |  |  |  |
|  | 地基處理與土壤穩定性 |  | 是否夯實或設碎石墊層 |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 停留點 |  | 材料進場抽查紀錄表 |  |  |  |  |
| 施工中 | 踏階排布與穩定性 停留點 |  | 石片排列間距均勻、無鬆動、踢面與踏面平整、不傾斜，行走面坡度 ≦5%；有無錯縫、錯位、重疊處理 |  |  |  |  |
|  | 邊坡穩定與排水處理 |  | 踏階周邊坡面是否設置擋腳石、駁坎、滲排設施等，避免坡腳流失與積水 |  |  |  |  |
|  | 接縫填縫與安全性 |  | 填縫材料是否均勻密實，無突起、縫隙卡腳危險 |  |  |  |  |
| 施工後 | 完工踏階整體檢查 |  | 踏階水平、高度一致性、行走安全性、石面無搖晃、整體線形順暢 |  |  |  |  |
|  | 美觀與踏面整潔性 |  | 石面整潔、無明顯砂漿外露或溢漿、邊緣自然，與環境融合 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |

| 塑木平台工程施工抽查紀錄表 |  |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 基礎放樣與基底 |  | 放樣正確性水平容許誤差±3cm，高程容許誤差±2cm |  |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 停留點 |  | 材料進場抽查紀錄表 材質、尺寸、厚度、表面處理 |  |  |  |  |  |
| 施工中 | 安裝作業 |  | 安裝順序、固定方式 |  |  |  |  |  |
|  | 五金配件材質 |  | 依圖說規定，五金配件須採鍍鋅處理 |  |  |  |  |  |
|  | 水平與垂直度 |  | 檢查欄杆豎直、橫桿水平偏差<3mm |  |  |  |  |  |
|  | 錨栓固定力 |  | 檢查螺栓鎖固力道 |  |  |  |  |  |
|  | 連接件檢查 停留點 |  | 連接片與支架是否密合、無鬆動，螺帽是否加裝止脫裝置 |  |  |  |  |  |
| 施工後 | 平台整體平整度與垂直度 |  | 全面檢查板面高低差（≦3mm）、無明顯翹曲、無晃動感、平台邊緣整齊一致 |  |  |  |  |  |
|  | 功能與安全性檢查 停留點 |  | 施力搖晃是否穩固、無異音、無移位現象 |  |  |  |  |  |
|  | 施工後環境整理 |  | 環境整潔度 |  |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |  |

| 原木欄杆工程施工抽查紀錄表 |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 基礎放樣與基底 |  | 放樣正確性水平容許誤差±3cm，高程容許誤差±2cm |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 停留點 |  | 材料進場抽查紀錄表 確認木材品種 |  |  |  |  |
| 施工中 | 鋼筋綁紮 停留點 |  | 依圖說規定 主筋設計：∮ ㎝ @ ㎝ 副筋設計：∮ ㎝ @ ㎝ 容許誤差±2cm |  |  |  |  |
|  | 模板組立 停留點 |  | 依圖說規定 完成之斜率設計值1：[ ] 完成之寬度 ㎝ 完成之長度 ㎝ 完成之高度 ㎝ 繫材材料間距每 公尺一處，繫結牢固 垂直度、平整度、模板穩固性，水平/垂直容許誤差≦10mm |  |  |  |  |
|  | 混凝土澆置 停留點 |  | 澆置之高度落差不得高於1.5 公尺 均勻性、振動密實、澆置順序、不得有冷縫 混凝土澆置完成後完成面平整 |  |  |  |  |
|  | 原木欄杆中心水平間距 |  | 完成之寬度150㎝ 垂直度、平整度，水平/垂直容許誤差≦10mm |  |  |  |  |
|  | 原木欄杆柱高程控制 |  | 完成之高度80㎝ 垂直度、平整度，水平/垂直容許誤差≦10mm |  |  |  |  |
|  | 立板安裝 |  | 依圖說規定搭接合理，無明顯高低差 |  |  |  |  |
|  | 水平與垂直度 停留點 |  | 檢查欄杆豎直、橫桿水平偏差<3mm |  |  |  |  |
| 施工後 | 裂縫處理 |  | 不得有因材質不良或施作不良，造成成品開裂、變形或其他瑕疵 |  |  |  |  |
|  | 功能與安全性檢查 停留點 |  | 施力搖晃是否穩固、無異音、無移位現象 |  |  |  |  |
|  | 施工後環境整理 |  | 環境整潔度 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |

| 草溝工程抽查紀錄表 |  |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 基礎放樣 |  | 放樣正確性水平容許誤差±3cm，高程容許誤差±2cm |  |  |  |  |  |
|  | 基礎開挖 |  | 開挖坡度 m、深度 m、整平 |  |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 |  | 材料進場抽查紀錄表 |  |  |  |  |  |
| 施工中 | 客土鋪設與坡形整型 |  | 坡面斜度與設計一致 |  |  |  |  |  |
|  | 草皮覆蓋處理 |  | 坡面覆蓋均勻 |  |  |  |  |  |
|  | 鋪設順序與密合度 停留點 |  | 草皮鋪設方向一致，接縫緊密、無明顯縫隙或重疊，邊角平順，無翹起 |  |  |  |  |  |
|  | 灑水與鎮壓作業 |  | 鋪設後立即灑水 |  |  |  |  |  |
| 施工後 | 完工面檢查 |  | 檢查鋪面整體平整度（±1cm 內）、無坑洞、無突起 |  |  |  |  |  |
|  | 成活率與色澤觀察 |  | 成活率（要求 ≥90%）、是否有黃化、腐爛、病蟲害現象 |  |  |  |  |  |
|  | 施工後環境整理 |  | 環境整潔度 |  |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |  |

| 清碎石工程抽查紀錄表 |  |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 基礎放樣 |  | 放樣正確性水平容許誤差±3cm，高程容許誤差±2cm |  |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 停留點 |  | 材料進場抽查紀錄表 清碎石粒徑級配 |  |  |  |  |  |
| 施工中 | 分層施工與壓實 |  | 每層10cm進行機械壓實 |  |  |  |  |  |
|  | 清碎石鋪設厚度與均勻性 |  | 抽查鋪設厚度是否達設計值20cm，允差±10% |  |  |  |  |  |
|  | 水平與坡度控制 停留點 |  | 平整度≦±1cm、坡度符合排水設計，防止積水或滲水方向錯誤 |  |  |  |  |  |
| 施工後 | 完工面檢查 |  | 實測完成厚度與表面整平度 |  |  |  |  |  |
|  | 施工後環境整理 |  | 環境整潔度 |  |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |  |

| 帽樑工程抽查紀錄表 |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 基礎放樣 |  | 放樣正確性水平容許誤差±3cm，高程容許誤差±2cm |  |  |  |  |
|  | 基礎開挖 |  | 開挖坡度 m、深度 m、整平 |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 |  | 材料進場抽查紀錄表 |  |  |  |  |
| 施工中 | 鋼軌樁 停留點 |  | 尺寸：L=3m、6m 間距：0.5公尺一支，容許誤差 ≤±10cm 貫入深度：2、5m |  |  |  |  |
|  | 鋼筋綁紮 停留點 |  | 依各工區圖說規定 主筋設計：∮ ㎝ @ ㎝ 副筋設計：∮ ㎝ @ ㎝ 搭接長度:長度 ㎝） 保護層厚度: ㎝，容許誤差±2cm |  |  |  |  |
|  | 模板組立 停留點 |  | 依各工區圖說規定 完成之斜率設計值1：[ ] 完成之寬度 ㎝ 完成之長度 ㎝ 完成之高度 ㎝ 繫材材料間距每 公尺一處，繫結牢固 垂直度、平整度、模板穩固性，水平/垂直誤差≦10mm |  |  |  |  |
|  | 混凝土澆置 停留點 |  | 澆置之高度落差不得高於1.5 公尺 均勻性、振動密實、澆置順序、不得有冷縫 混凝土澆置完成後完成面平整 |  |  |  |  |
| 施工後 | 外觀檢查 |  | 表面無蜂窩、無裂縫，容許誤差±10mm |  |  |  |  |
|  | 高程與斷面尺寸 |  | 高程，寬度與厚度測量與圖說一致 完成之寬度 ㎝ 完成之長度 ㎝ 完成之高度 ㎝ ，高程容許誤差≤±1cm、寬度容許誤差≤±1cm |  |  |  |  |
|  | 構造物回填 |  | 所有遺留之開挖空隙均應回填 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |

| 掛網噴漿工程抽查紀錄表 |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 坡面整備與放樣 |  | 坡面整平、清除雜草浮石 |  |  |  |  |
|  | 施工機具確認 |  | 確認噴漿機壓力、輸送管徑、水灰比、操作 |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 |  | 材料進場抽查紀錄表 |  |  |  |  |
| 施工中 | 網片掛設與固定 停留點 |  | 6*150*150mm網片搭接≧15cm，綁紮牢固，U型釘固定密實 |  |  |  |  |
|  | 錨釘打設 停留點 |  | 主筋設計：∮D25㎝ @4M2 打入深度:100㎝ |  |  |  |  |
|  | 鋼筋綁紮 停留點 |  | 鋼筋綁紮點數、位置及間距均符合設計，固定牢靠 |  |  |  |  |
|  | 噴漿厚度檢查 停留點 |  | 採用厚度針或探針抽查，厚度應≧設計值（10cm），以3點平均 |  |  |  |  |
| 施工後 | 完工面檢查 |  | 實測完成厚度與表面整平度 |  |  |  |  |
|  | 施工後環境整理 |  | 環境整潔度 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |

| 鐵皮工程抽查紀錄表 |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 基礎放樣 |  | 放樣正確性水平容許誤差±3cm，高程容許誤差±2cm |  |  |  |  |
|  | 基礎檢查 |  | 地坪或混凝土基座已完成，尺寸水平度符合要求 |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 停留點 |  | 材料進場抽查紀錄表 |  |  |  |  |
| 施工中 | 鐵皮組裝與固定 停留點 |  | 鐵皮應正確就位，外徑、垂直度誤差≦±5mm，水平環縫應對齊，並搭接適當（≧20mm） |  |  |  |  |
|  | 鐵皮間接縫處理 |  | 接縫處應施作止水膠搭接緊密無滲漏縫 |  |  |  |  |
| 施工後 | 完成面檢查 |  | 鐵皮桶應表面平整無明顯凹陷、刮傷、鬆動部位 |  |  |  |  |
|  | 高度/直徑尺寸檢查 |  | 使用捲尺檢查，允許誤差±1% |  |  |  |  |
|  | 施工後環境整理 |  | 環境整潔度 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |

| 人工草皮工程抽查紀錄表 |  |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 基礎放樣 |  | 放樣正確性水平容許誤差±3cm，高程容許誤差±2cm |  |  |  |  |  |
|  | 基礎檢查 |  | 地坪或混凝土基座已完成 |  |  |  |  |  |
|  | 排水設施檢查 |  | 周邊排水系統施工完成無堵塞 |  |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 停留點 |  | 材料進場抽查紀錄表 |  |  |  |  |  |
| 施工中 | 草皮鋪設與固定 停留點 |  | 草皮拼接方向一致，無皺褶、無浮動，黏接均勻、無明顯接縫；須平整緊貼基層 |  |  |  |  |  |
|  | 接縫帶與黏膠使用 |  | 接縫帶及膠料型號、使用量、黏結面寬度≧20cm，黏膠均勻無漏塗、無過量 |  |  |  |  |  |
| 施工後 | 完成面檢查 |  | 草皮鋪面整齊無皺摺、接縫平整、無剝落翹邊、色澤一致 |  |  |  |  |  |
|  | 施工後環境整理 |  | 環境整潔度 |  |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |  |

| 管道溝工程抽查紀錄表 |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 基礎放樣 |  | 放樣正確性水平容許誤差±3cm，高程容許誤差±2cm |  |  |  |  |
|  | 基礎開挖 |  | 開挖坡度 m、深度 m、整平 |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 |  | 材料進場抽查紀錄表 |  |  |  |  |
| 施工中 | 鋼筋綁紮 停留點 |  | 依各工區圖說規定 主筋設計：∮ ㎝ @ ㎝ 副筋設計：∮ ㎝ @ ㎝ 搭接長度:長度 ㎝） 保護層厚度: ㎝，容許誤差±2cm |  |  |  |  |
|  | 模板組立 停留點 |  | 依各工區圖說規定 完成之斜率設計值1：[ ] 完成之寬度 ㎝ 完成之長度 ㎝ 完成之高度 ㎝ 繫材材料間距每 公尺一處，繫結牢固 垂直度、平整度、模板穩固性，水平/垂直誤差≦10mm |  |  |  |  |
|  | 混凝土澆置 停留點 |  | 澆置之高度落差不得高於1.5 公尺 均勻性、振動密實、澆置順序、不得有冷縫 混凝土澆置完成後完成面平整 |  |  |  |  |
|  | 預留維修孔 |  | 約10M/處預留20*60cm維修孔 採用不銹鋼板鎖固 |  |  |  |  |
|  | 表面處理 |  | 油漆型式：水泥漆 油漆顏色：灰色 施作方式：1層，2度 |  |  |  |  |
| 施工後 | 外觀檢查 |  | 表面無蜂窩、無裂縫，容許誤差±10mm |  |  |  |  |
|  | 高程與斷面尺寸 |  | 高程，寬度與厚度測量與圖說一致 完成之寬度 ㎝ 完成之長度 ㎝ 完成之高度 ㎝ ，高程容許誤差≤±1cm、寬度容許誤差≤±1cm |  |  |  |  |
|  | 構造物回填 |  | 所有遺留之開挖空隙均應回填 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |

| 金屬護欄工程施工抽查紀錄表 |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 基礎放樣與基底 |  | 放樣正確性水平容許誤差±3cm，高程容許誤差±2cm |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 停留點 |  | 材料進場抽查紀錄表 材質、尺寸、厚度、表面處理 |  |  |  |  |
| 施工中 | 安裝作業 |  | 安裝順序、固定方式 |  |  |  |  |
|  | 五金配件材質 |  | 依圖說規定，五金配件須採鍍鋅處理 |  |  |  |  |
|  | 水平與垂直度 |  | 檢查欄杆豎直、橫桿水平偏差<3mm |  |  |  |  |
|  | 錨栓固定力 |  | 檢查螺栓鎖固力道 |  |  |  |  |
|  | 連接件檢查 停留點 |  | 連接片與支架是否密合、無鬆動，螺帽是否加裝止脫裝置 |  |  |  |  |
| 施工後 | 裂縫處理 |  | 不得有因材質不良或施作不良，造成成品開裂、變形或其他瑕疵 |  |  |  |  |
|  | 功能與安全性檢查 停留點 |  | 施力搖晃是否穩固、無異音、無移位現象 |  |  |  |  |
|  | 施工後環境整理 |  | 環境整潔度 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |

| 架高地版工程抽查紀錄表 |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 基礎放樣 |  | 放樣正確性水平容許誤差±3cm，高程容許誤差±2cm |  |  |  |  |
|  | 基礎開挖 |  | 開挖坡度 m、深度 m、整平 |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 |  | 材料進場抽查紀錄表 |  |  |  |  |
| 施工中 | 鋼筋綁紮 停留點 |  | 依各工區圖說規定 主筋設計：∮ ㎝ @ ㎝ 副筋設計：∮ ㎝ @ ㎝ 搭接長度:長度 ㎝） 保護層厚度: ㎝，容許誤差±2cm |  |  |  |  |
|  | 模板組立 停留點 |  | 依各工區圖說規定 完成之斜率設計值1：[ ] 完成之寬度 ㎝ 完成之長度 ㎝ 完成之高度 ㎝ 繫材材料間距每 公尺一處，繫結牢固 垂直度、平整度、模板穩固性，水平/垂直誤差≦10mm |  |  |  |  |
|  | 混凝土澆置 停留點 |  | 澆置之高度落差不得高於1.5 公尺 均勻性、振動密實、澆置順序、不得有冷縫 混凝土澆置完成後完成面平整 |  |  |  |  |
| 施工後 | 外觀檢查 |  | 表面無蜂窩、無裂縫，容許誤差±10mm |  |  |  |  |
|  | 高程與斷面尺寸 |  | 高程，寬度與厚度測量與圖說一致 完成之寬度 ㎝ 完成之長度 ㎝ 完成之高度 ㎝ ，高程容許誤差≤±1cm、寬度容許誤差≤±1cm |  |  |  |  |
|  | 構造物回填 |  | 所有遺留之開挖空隙均應回填 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |

| 牆面彩繪工程施工抽查紀錄表 |  |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 原牆面檢查 |  | 檢查牆面平整、乾燥、無滲水、粉化、油汙，舊漆應鏟除或打磨 |  |  |  |  |  |
|  | 防水處理確認 |  | 若為外牆應先施作防水底漆，待乾燥後再進行底漆或著色 |  |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 停留點 |  | 使用塗料應為戶外用耐候型塗料 |  |  |  |  |  |
| 施工中 | 底漆塗佈檢查 |  | 應均勻無漏塗，乾燥時間符合規定有足夠附著力 |  |  |  |  |  |
|  | 彩繪設計定位 |  | 圖稿放樣位置正確，按比例上稿 |  |  |  |  |  |
|  | 彩繪內容施工 停留點 |  | 線條清晰、圖像準確、著色飽滿，無雜筆、誤塗，色彩應與原圖稿一致 |  |  |  |  |  |
|  | 塗層次數與乾燥 |  | 彩繪至少2道塗層，塗層間應充分乾燥，不可重疊濕塗，避免起皮 |  |  |  |  |  |
| 施工後 | 表面完整性檢查 |  | 無龜裂、剝落、漏塗、污染，接縫處無起皮；整體色彩均勻 |  |  |  |  |  |
|  | 清理與成品保護 |  | 現場清潔完成、周邊未污染 |  |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |  |

| 雨遮工程施工抽查紀錄表 |  |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 基礎放樣與基底 |  | 放樣正確性水平容許誤差±3cm，高程容許誤差±2cm |  |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 停留點 |  | 材料進場抽查紀錄表 材質、尺寸、厚度、表面處理 |  |  |  |  |  |
| 施工中 | 安裝作業 |  | 安裝順序、固定方式 |  |  |  |  |  |
|  | 五金配件材質 |  | 依圖說規定，五金配件須採鍍鋅處理 |  |  |  |  |  |
|  | 水平與垂直度 |  | 檢查欄杆豎直、橫桿水平偏差<3mm |  |  |  |  |  |
|  | 錨栓固定力 |  | 檢查螺栓鎖固力道 |  |  |  |  |  |
|  | 連接件檢查 停留點 |  | 連接片與支架是否密合、無鬆動，螺帽是否加裝止脫裝置 |  |  |  |  |  |
| 施工後 | 裂縫處理 |  | 不得有因材質不良或施作不良，造成成品開裂、變形或其他瑕疵 |  |  |  |  |  |
|  | 功能與安全性檢查 停留點 |  | 施力搖晃是否穩固、無異音、無移位現象 |  |  |  |  |  |
|  | 排水坡度與流向 |  | 雨遮應具2~5%排水坡度，並向排水區導流 |  |  |  |  |  |
|  | 施工後環境整理 |  | 環境整潔度 |  |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |  |

| 粉光地坪工程抽查紀錄表 |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 基礎放樣 |  | 放樣正確性水平容許誤差±3cm，高程容許誤差±2cm |  |  |  |  |
|  | 基層清理 |  | 原地面應無浮砂、雜物、油漬、積水，應清掃乾淨並保持濕潤 |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 |  | 材料進場抽查紀錄表 |  |  |  |  |
| 施工中 | 點焊網綁紮 停留點 |  | 依各工區圖說規定 設計尺寸：9mm*20cm*20cm 搭接長度:長度 ㎝） 保護層厚度: ㎝，容許誤差±2cm |  |  |  |  |
|  | 模板組立 停留點 |  | 依各工區圖說規定 完成之斜率設計值1：[ ] 完成之寬度 ㎝ 完成之長度 ㎝ 完成之高度 ㎝ 繫材材料間距每 公尺一處，繫結牢固 垂直度、平整度、模板穩固性，水平/垂直容許誤差≦10mm |  |  |  |  |
|  | 混凝土澆置 停留點 |  | 澆置之高度落差不得高於1.5 公尺 均勻性、振動密實、澆置順序、不得有冷縫 混凝土澆置完成後完成面平整 |  |  |  |  |
|  | 粉光施作確認 停留點 |  | 粉光應在初凝後施作，表面平整光滑，無抹痕、波浪、砂眼 |  |  |  |  |
|  | 表面平整度 |  | 使用3m平尺量測，高低差≦5mm |  |  |  |  |
|  | 斜度/排水確認 |  | 排水地坪需具適當坡度朝向排水口方向正確 |  |  |  |  |
| 施工後 | 外觀檢查 |  | 表面無裂縫，容許誤差±1mm |  |  |  |  |
|  | 平整度驗收 |  | 用3m導尺檢查高低差≦5mm |  |  |  |  |
|  | 完工保護措施 |  | 養護期間設置警示標誌或封鎖線，避免人車踐踏或受損 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |

| 門窗工程抽查紀錄表 |  |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 洞口尺寸與垂直檢查 |  | 門窗預留洞口寬度、垂直度應與設計相符，允收誤差±5mm，周邊結構完整無破損 |  |  |  |  |  |
|  | 防水收邊規劃確認 |  | 門窗周邊是否設有止水層、窗框副框、外牆收邊是否有預埋處理 |  |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 停留點 |  | 材料進場抽查紀錄表 門窗型號、尺寸、材質 |  |  |  |  |  |
| 施工中 | 框體垂直與水平度 停留點 |  | 使用水平尺、雷射儀檢查門框／窗框垂直與水平度，容許誤差≦±3mm／2m |  |  |  |  |  |
|  | 玻璃安裝與密封 |  | 玻璃厚度、氣密結構、膠條安裝密合，矽利康密封均勻，無脫膠、氣泡、滲水 |  |  |  |  |  |
|  | 五金配件安裝 |  | 鉸鏈、滑輪、把手、止擋、門鎖等定位正確、操作順暢、鎖固確實 |  |  |  |  |  |
| 施工後 | 外觀檢查 |  | 表面無裂縫、蜂窩、掉角；貼面完整無脫落；止滑溝清晰無堵塞 |  |  |  |  |  |
|  | 施工後環境整理 |  | 環境整潔度 |  |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |  |

| 落石防護網工程施工抽查紀錄表 |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 錨定位置放樣 |  | 放樣正確性水平容許誤差±3cm，高程，容許誤差±2cm |  |  |  |  |
|  | 基層清理 |  | 表面應無浮砂、雜物、積水，應清掃乾淨 |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 停留點 |  | 材料進場抽查紀錄表 材質、尺寸、厚度、表面處理 |  |  |  |  |
| 施工中 | 錨錠位置與打設 |  | 位置、角度、深度應符合設計 岩栓L=3m |  |  |  |  |
|  | 支撐繩鋪設檢查 |  | 支撐鋼索張力適當，錨定點固定牢靠，排列符合設計位置及間距 縱向鍍鋅鋼索D22.4mm@<1m 橫向鍍鋅鋼索D22.4mm@<1m 外框主索D35.5mm |  |  |  |  |
|  | 網體展開與固定 |  | 網片展開方向正確、搭接長度≧30cm，連接緊密無鬆脫，綁繩間距≦30cm雙層龜甲網 |  |  |  |  |
|  | 連接件檢查 停留點 |  | 鋼索夾具、扣環等五金連接應鎖緊無脫落，接頭處無毛邊、鏽蝕 |  |  |  |  |
| 施工後 | 整體張設完成檢查 |  | 網體張力均勻、無過鬆或皺褶，支撐鋼索與網體整合性佳，無缺件與裸露鋼絲 |  |  |  |  |
|  | 基礎設施復舊 |  | 若有混凝土錨錠座或鋼構基座，完成後應清理模板、無蜂窩、裂縫，外觀良好 |  |  |  |  |
|  | 施工後環境整理 |  | 環境整潔度 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |

| 樓梯工程抽查紀錄表 |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 基礎放樣 |  | 放樣正確性水平容許誤差±3cm，高程容許誤差±2cm |  |  |  |  |
|  | 基層清理 |  | 原地面應無浮砂、雜物、油漬、積水，應清掃乾淨並保持濕潤 |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 |  | 材料進場抽查紀錄表 |  |  |  |  |
| 施工中 | 表面整平與踏階整形 |  | 踏面平整、邊角清晰，踏階高差容許誤差≦±5mm，整體水平一致 |  |  |  |  |
|  | 護欄或預埋鐵件檢查 |  | 鐵件埋設位置、深度正確，與結構件固定牢靠 |  |  |  |  |
|  | 花崗岩板施工 停留點 |  | 花崗岩板背面需塗膠結劑或水泥砂漿鋪黏，黏貼均勻牢固，無空鼓，縫寬一致≦5mm |  |  |  |  |
|  | 止滑溝設置檢查 |  | 止滑溝應設於每階踏面前緣，間距與深度一致（深度4mm、寬度4mm），4條排列平整無缺口 |  |  |  |  |
| 施工後 | 外觀檢查 |  | 表面無裂縫、蜂窩、掉角；貼面完整無脫落；止滑溝清晰無堵塞 |  |  |  |  |
|  | 尺寸檢查 |  | 實測踏階高15cm、踏面深30cm、樓梯寬度與設計圖比對，偏差≦5mm |  |  |  |  |
|  | 施工後環境整理 |  | 環境整潔度 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |

| 欄杆維修工程抽查紀錄表 |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 損壞部位勘查 |  | 清查欄杆鏽蝕、鬆脫、斷裂、破損處 |  |  |  |  |
|  | 防護與警示設施檢查 |  | 工區應設置圍籬與警示標誌，避免施工期間人員通行危險 |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 |  | 材料進場抽查紀錄表 |  |  |  |  |
| 施工中 | 拆除作業檢查 |  | 拆除損壞欄杆時應保護鄰近結構 |  |  |  |  |
|  | 新欄杆安裝檢查 |  | 欄杆水平垂直度偏差±5mm，間距、固定位置符合設計，連接牢固無鬆動 |  |  |  |  |
|  | 水平與垂直度 |  | 檢查欄杆豎直、橫桿水平偏差<3mm |  |  |  |  |
|  | 錨栓固定力 |  | 檢查螺栓鎖固力道 |  |  |  |  |
|  | 連接件檢查 停留點 |  | 連接片與支架是否密合、無鬆動，螺帽是否加裝止脫裝置 |  |  |  |  |
| 施工後 | 外觀檢查 |  | 表面無裂縫、蜂窩、掉角；貼面完整無脫落；止滑溝清晰無堵塞 |  |  |  |  |
|  | 功能與安全性檢查 停留點 |  | 施力搖晃是否穩固、無異音、無移位現象 |  |  |  |  |
|  | 施工後環境整理 |  | 環境整潔度 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |

| 立碑移位工程抽查紀錄表 |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 現況測量與定位 |  | 現地立碑位置記錄、拍照建檔，標記原始方向與朝向 |  |  |  |  |
|  | 基座與新位置確認 停留點 |  | 確認新設置位置地質穩固、排水良好、具結構支撐性 |  |  |  |  |
|  | 搬運設備檢查 |  | 使用吊車、滑輪、橫桿等機具前檢查狀況，應配有防震墊、吊帶與鋪設保護墊材 |  |  |  |  |
| 施工中 | 保護措施與包覆 |  | 碑體周邊包覆泡棉、棉布或木箱防止碰撞與損傷 |  |  |  |  |
|  | 拆卸與起吊作業 |  | 拆除應使用非破壞性方式，吊掛時應均勻受力 |  |  |  |  |
|  | 移運與基座安置 |  | 基座表面整平穩固，安置方向與角度正確，底部接合劑使用均勻 |  |  |  |  |
|  | 垂直度與水平度測量 停留點 |  | 使用水平尺與吊線檢測，垂直偏差±2mm/m、水平偏差±5mm |  |  |  |  |
| 施工後 | 表面外觀檢查 |  | 碑面無新增裂痕、破損、脫角 |  |  |  |  |
|  | 環境復原與清潔 |  | 工區範圍內清潔無遺留物，原拆除處如需整地應回填整平，保持周邊環境整潔一致 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |

| 景觀高燈工程抽查紀錄表 |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 基礎放樣 |  | 放樣正確性水平容許誤差±3cm，高程容許誤差±2cm |  |  |  |  |
|  | 基礎開挖 |  | 開挖坡度 m、深度 m、整平 |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 |  | 材料進場抽查紀錄表 |  |  |  |  |
| 施工中 | 電線預留管路 |  | 依各工區圖說規定 |  |  |  |  |
|  | 鋼筋綁紮 停留點 |  | 依各工區圖說規定 主筋設計：∮ ㎝ @ ㎝ 副筋設計：∮ ㎝ @ ㎝ 搭接長度:長度 ㎝） 保護層厚度: ㎝，容許誤差±2cm |  |  |  |  |
|  | 模板組立 停留點 |  | 依各工區圖說規定 完成之斜率設計值1：[ ] 完成之寬度 ㎝ 完成之長度 ㎝ 完成之高度 ㎝ 繫材材料間距每 公尺一處，繫結牢固 垂直度、平整度、模板穩固性，水平/垂直容許誤差≦10mm |  |  |  |  |
|  | 混凝土澆置 停留點 |  | 澆置之高度落差不得高於1.5 公尺 均勻性、振動密實、澆置順序、不得有冷縫 混凝土澆置完成後完成面平整 |  |  |  |  |
| 施工後 | 燈座安裝水平度 |  | 水平差≦3mm、鎖附牢固 |  |  |  |  |
|  | 燈桿垂直度 |  | 垂直誤差≦1/100 |  |  |  |  |
|  | 線路接地與導通 |  | 導通測試 |  |  |  |  |
|  | 高燈照明測試 |  | 夜間照度達設計要求，開關正常 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |

| 排水溝工程抽查紀錄表 |  |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 基礎放樣 |  | 放樣正確性水平容許誤差±3cm，高程容許誤差±2cm |  |  |  |  |  |
|  | 基礎開挖 |  | 開挖坡度 m、深度 m、整平 |  |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 |  | 材料進場抽查紀錄表 |  |  |  |  |  |
| 施工中 | 鋼筋綁紮 停留點 |  | 依各工區圖說規定 主筋設計：∮ ㎝ @ ㎝ 副筋設計：∮ ㎝ @ ㎝ 搭接長度:長度 ㎝） 保護層厚度: ㎝，容許誤差±2cm |  |  |  |  |  |
|  | 模板組立 停留點 |  | 依各工區圖說規定 完成之斜率設計值1：[ ] 完成之寬度 ㎝ 完成之長度 ㎝ 完成之高度 ㎝ 繫材材料間距每 公尺一處，繫結牢固、垂直度、平整度、模板穩固性，水平/垂直容許誤差≦10mm |  |  |  |  |  |
|  | 混凝土澆置 停留點 |  | 澆置之高度落差不得高於1.5 公尺 均勻性、振動密實、澆置順序、不得有冷縫 混凝土澆置完成後完成面平整 |  |  |  |  |  |
| 施工後 | 外觀檢查 |  | 表面無蜂窩、無裂縫，誤差±10mm |  |  |  |  |  |
|  | 高程與斷面尺寸 |  | 高程，寬度與厚度測量與圖說一致 完成之寬度 ㎝ 完成之長度 ㎝ 完成之高度 ㎝ ，高程容許誤差≤±1cm、寬度容許誤差≤±1cm |  |  |  |  |  |
|  | 構造物回填 |  | 所有遺留之開挖空隙均應回填 |  |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |  |

| FRP汙水處理設施施工抽查紀錄表 |  |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 基礎放樣與基底 |  | 放樣正確性水平容許誤差±3cm，高程容許誤差±2cm 放樣位置：槽體中心線、外緣尺寸、進出水口位置 |  |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 停留點 |  | 檢查FRP槽體、管件、隔板是否有檢驗報告或出廠合格證明 |  |  |  |  |  |
| 施工中 | 基礎墊層檢查 |  | 厚度：設計值 ±10% 平整度： ±1.5cm |  |  |  |  |  |
|  | FRP槽體吊裝定位 |  | 垂直度誤差 ≤ 1/1000 高度 水平度誤差 ≤ ±5mm 槽體外觀檢查：無裂痕、分層、明顯刮傷 |  |  |  |  |  |
|  | 接口安裝與管件預留 |  | 進出水口中心位置容許誤差 ≤ ±1cm。 法蘭對接偏差 ±2mm。 接縫填縫密實，無滲漏。 |  |  |  |  |  |
| 施工後 | 回填土與防護層 |  | 回填料分層夯實 槽體周邊保護層厚度 ≥ 設計要求。無空洞、偏壓現象。 |  |  |  |  |  |
|  | 水密試驗 |  | 注水 24 小時觀測，滲水量 ≤ 設計允許值。 槽體無滲漏、管件接頭無滲水。 |  |  |  |  |  |
|  | 整體尺寸與外觀 |  | 外型尺寸偏差 ≤ ±1cm。 表面平整，無明顯缺陷。 |  |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |  |

| 灑播草籽工程施工抽查紀錄表 |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 構造物回填前地表清除與掘除 |  | 雜草、樹木先行清理乾淨 |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 |  | 材料進場抽查紀錄表 |  |  |  |  |
| 施工中 | 播種與覆土壓實 停留點 |  | 播種均勻 覆土厚度 0.5~1cm，壓實均勻 |  |  |  |  |
|  | 灑水與鎮壓作業 |  | 播種後立即灑水 |  |  |  |  |
| 施工後 | 完工面檢查 |  | 檢查整體覆蓋度（一般>70%） |  |  |  |  |
|  | 存活率與色澤觀察 |  | 成活率（要求≥90%）、是否有黃化、腐爛、病蟲害現象 |  |  |  |  |
|  | 施工後環境整理 |  | 環境整潔度 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |

| 制震壁工程施工抽查紀錄表 |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 基礎放樣與基底 |  | 放樣正確性水平容許誤差±3cm，高程容許誤差±2cm |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 停留點 |  | 制震壁構件應具備出廠合格證明、檢驗報告。 規格、強度是否符合設計規範 |  |  |  |  |
| 施工中 | 基礎錨栓安裝 停留點 |  | 錨栓直徑、長度符合設計（M20、M22、M24）。 中心位置偏差 ≤ ±5mm，垂直度 ≤ 1/200。 錨栓固定方式（EP0XY 植筋或預埋）檢查確實。 |  |  |  |  |
|  | 鋼構組立與焊接 停留點 |  | H型鋼尺寸：與設計一致。 焊縫外觀：無氣孔、咬邊、裂縫。抽查焊縫超音波/磁粉檢驗合格。 |  |  |  |  |
|  | 鋼板與連接件安裝 停留點 |  | 加勁鋼板厚度、尺寸：PL-10mm、PL-15mm、PL-20mm 鑽孔直徑與螺栓孔位置偏差≤ ±2mm 高力螺栓施作：施拉力 ≥ 0.9Py，並抽查 10% 以上。 |  |  |  |  |
| 施工後 | 制震壁垂直度與位置 停留點 |  | 壁體垂直度偏差 ≤ H/1000（H = 制震壁高度）。 中心線偏差 ≤ ±5mm。 |  |  |  |  |
|  | 螺栓鎖固檢查 停留點 |  | 螺栓逐一鎖固並標記，檢查力矩扳手施力值符合規範。 外露螺紋長度符合設計。 |  |  |  |  |
|  | 防蝕與塗裝檢查 停留點 |  | 鋼材外表防鏽漆厚度 ≥ 50μm。 損傷處修補完整，無漏塗。 |  |  |  |  |
|  | 完工檢查 |  | 與設計圖尺寸、位置一致。 施工紀錄、檢驗報告、材料證明文件齊全。 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |

| 水塔工程施工抽查紀錄表 |  |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 基礎放樣與基底 |  | 放樣正確性水平容許誤差±3cm，高程容許誤差±2cm |  |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 停留點 |  | 材料進場抽查紀錄表 檢查規格是否符合圖說 |  |  |  |  |  |
| 施工中 | 吊裝與定位作業 |  | 吊裝工具、吊點設置安全可靠。 水塔安裝後，塔體垂直度偏差 ≤ 1/1000。 水塔與基座密貼，支腳均勻受力。 |  |  |  |  |  |
|  | 管件接合 |  | 入水、出水、排水、溢流等接口位置正確，尺寸符合設計。 管線連接使用不鏽鋼或合格管材，無滲漏。 液面指示管安裝正確、固定牢靠。 |  |  |  |  |  |
| 施工後 | 功能與安全性檢查 |  | 測試進、出、溢流、排水管運作是否正常。 浮球閥自動控制是否靈敏，無卡阻。 水塔頂部入孔蓋板完整，密封良好。 周邊扶梯或維修平台（若設置）牢固，焊接完整。 外觀檢查：塔體無變形、支腳無翹曲。 |  |  |  |  |  |
|  | 施工後環境整理 |  | 環境整潔度 |  |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |  |

| 加壓馬達工程施工抽查紀錄表 |  |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 基礎放樣與基底 |  | 放樣正確性水平容許誤差±3cm，高程容許誤差±2cm |  |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 停留點 |  | 材料進場抽查紀錄表 檢查規格是否符合圖說 |  |  |  |  |  |
| 施工中 | 加壓馬達固定作業 |  | 加壓馬達安裝位置正確，垂直度、水平度符合圖說 |  |  |  |  |  |
|  | 管路與配件檢查 |  | 進出水管徑、閥門、逆止閥等配件符合設計。 接管位置正確，無明顯偏差（≤ ±5mm）。 管路支撐固定完整，無懸空或受力不均。 |  |  |  |  |  |
|  | 電氣安裝 |  | 電源電壓、容量符合馬達需求。 控制開關、過載保護裝置安裝正確。 接地電阻 ≤ 10Ω，線路接頭無鬆脫。 |  |  |  |  |  |
| 施工後 | 功能與安全性檢查 |  | 安全裝置測試是否正常運作。 啟動運轉平穩，無異常噪音與振動。 出水流量、壓力符合設計值 ±5%。 電流值在額定範圍內，無過載現象 |  |  |  |  |  |
|  | 漏水與漏電檢查 |  | 管路連接處不滲漏。 電纜絕緣良好，無漏電現象。 |  |  |  |  |  |
|  | 安全與標示 |  | 馬達外殼防護完整，無外露旋轉部件危險。 設備標示清楚（型號、規格、方向）。 維修空間符合設計，周邊環境整潔。 |  |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |  |

| 紅磚牆工程施工抽查紀錄表 |  |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 放樣 |  | 放樣正確性水平容許誤差±3cm，高程容許誤差±2cm |  |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 |  | 材料進場抽查紀錄表 |  |  |  |  |  |
| 施工中 | 砌築方式 停留點 |  | 砂漿拌合比例正確（一般1：3或依設計規範）。 砂漿厚度均勻，水平縫厚度8~12mm，垂直縫厚度8~12mm。 水平灰縫平直、通縫率≤1/3。 每日砌築高度≤1.5m，避免砂漿未初凝前受壓。 |  |  |  |  |  |
|  | 垂直、水平檢查 停留點 |  | 牆面平整度、垂直度符合 容許誤差≤5mm |  |  |  |  |  |
|  | 洞口與預埋件 |  | 預埋管線、插座盒位置正確，施工中不得隨意鑿孔破壞牆體。 |  |  |  |  |  |
| 施工後 | 清理與修整 |  | 砌築完成後，表面無溢漿、空鼓、裂縫。 門窗洞口尺寸正確，偏差±5mm。 墻體整體觀感良好，線條順直。 |  |  |  |  |  |
|  | 施工後環境整理 |  | 環境整潔度 砌築完成後24小時內應灑水養護。 養護期至少7天，保持砂漿濕潤。 |  |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |  |

| 整體衛浴工程施工抽查紀錄表 |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 基礎放樣與基底 |  | 放樣正確性水平容許誤差±3cm，高程容許誤差±2cm |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 停留點 |  | 材料進場抽查紀錄表 確認尺寸、型式、配置、給排水圖是否與圖說一致。 整體衛浴配件須有合格證明或檢驗報告。 |  |  |  |  |
| 施工中 | 衛浴定位安裝 停留點 |  | 衛浴本體吊裝、定位正確，與牆面、結構接合密實。 |  |  |  |  |
|  | 給排水安裝 停留點 |  | 排水管坡度正確，接口嚴密無滲漏。 污、排水管洩水高度約15~17cm |  |  |  |  |
|  | 電氣與設備安裝 停留點 |  | 插座、燈具、排風管位置是否正確。 設備依圖說安裝，測試是否正常。 |  |  |  |  |
| 施工後 | 外觀與完成度 |  | 衛浴設備表面清潔，無裂縫、刮痕、缺角。 防水矽利康打設均勻無脫落。 |  |  |  |  |
|  | 功能與安全性檢查 |  | 排水順暢，無滲漏、倒流或積水現象。 |  |  |  |  |
|  | 施工後環境整理 |  | 環境整潔度 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |

| 輕質隔間牆工程施工抽查紀錄表 |  |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 放樣 |  | 放樣正確性水平容許誤差±3cm，高程容許誤差±2cm |  |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 |  | 材料進場抽查紀錄表 輕質板材應具合格證明、檢驗報告，外觀無裂縫、缺角。 鋼材尺寸符合規範。 |  |  |  |  |  |
| 施工中 | 骨架安裝 停留點 |  | 間距、垂直度、水平度符合設計及規範要求。 固定牢固，接縫處理正確。 門窗洞口加強骨架配置符合設計。 |  |  |  |  |  |
|  | 板材安裝 停留點 |  | 板材垂直、水平安裝，接縫錯縫配置。 |  |  |  |  |  |
|  | 管線及預留檢查 |  | 管線預埋、插座盒位置正確，與設計一致。 |  |  |  |  |  |
|  | 接縫與填縫 |  | 接縫處貼網帶、塗防裂膏或防火填縫材料。 墊層、角位等部位處理平整，無明顯高低差。 |  |  |  |  |  |
| 施工後 | 尺寸與外觀檢查 |  | 牆面平整，無明顯傾斜、裂縫、缺角。 勾縫完整、均勻、密實。 |  |  |  |  |  |
|  | 施工後環境整理 |  | 環境整潔度 |  |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |  |

| 磁磚地坪工程抽查紀錄表 |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 基礎放樣 |  | 放樣正確性水平容許誤差±3cm，高程容許誤差±2cm |  |  |  |  |
|  | 基層清理 |  | 原地面應無浮砂、雜物、油漬、積水，應清掃乾淨並保持濕潤 |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 |  | 材料進場抽查紀錄表 |  |  |  |  |
| 施工中 | 磁磚鋪貼施作 停留點 |  | 確認鋪貼位置 黏著劑攪拌比例是否正確，施工時間應符合要求 |  |  |  |  |
|  | 表面平整度 |  | 表面平整度、無裂縫、缺角。 使用3m平尺量測，高低差±2mm，縫寬±1mm |  |  |  |  |
|  | 斜度/排水確認 |  | 排水地坪需具適當坡度朝向排水口方向正確 |  |  |  |  |
| 施工後 | 外觀檢查 |  | 表面無裂縫，容許誤差±1mm |  |  |  |  |
|  | 平整度驗收 |  | 直尺或水平儀檢查±2mm |  |  |  |  |
|  | 完工保護措施 |  | 養護期間設置警示標誌或封鎖線，避免人車踐踏或受損 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |

| 塑膠地坪工程抽查紀錄表 |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 基礎放樣 |  | 放樣正確性水平容許誤差±3cm，高程容許誤差±2cm |  |  |  |  |
|  | 基層清理 |  | 原地面應無浮砂、雜物、油漬、積水，應清掃乾淨並保持濕潤 |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 |  | 材料進場抽查紀錄表 |  |  |  |  |
| 施工中 | 塑膠地坪 鋪貼施作 停留點 |  | 確認鋪貼方向 黏著劑配比正確，塗佈均勻 |  |  |  |  |
|  | 表面平整度 |  | 表面平整度、無皺褶、翹曲 使用3m平尺量測，高低差±2mm |  |  |  |  |
|  | 斜度/排水確認 |  | 排水地坪需具適當坡度朝向排水口方向正確 |  |  |  |  |
| 施工後 | 外觀檢查 |  | 表面色澤均勻，無起泡、翹曲、破損 |  |  |  |  |
|  | 平整度驗收 |  | 直尺或水平儀檢查±2mm |  |  |  |  |
|  | 完工保護措施 |  | 養護期間設置警示標誌或封鎖線，避免人車踐踏或受損 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |

| 樓梯扶手工程施工抽查紀錄表 |  |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 基礎放樣與基底 |  | 放樣正確性水平容許誤差±3cm，高程容許誤差±2cm |  |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 |  | 材料進場抽查紀錄表 |  |  |  |  |  |
| 施工中 | 扶手水平間距 停留點 |  | 完成之間距符合圖說 垂直度、平整度，水平/垂直誤差≦10mm |  |  |  |  |  |
|  | 扶手高程控制 停留點 |  | 完成之高度90㎝ 垂直度、平整度，水平/垂直誤差≦10mm |  |  |  |  |  |
|  | 五金配件材質 |  | 五金配件依圖說規定 |  |  |  |  |  |
|  | 水平與垂直度 停留點 |  | 檢查扶手豎直、橫桿水平偏差<3mm |  |  |  |  |  |
| 施工後 | 裂縫處理 |  | 不得有因材質不良或施作不良，造成成品開裂、變形或其他瑕疵 |  |  |  |  |  |
|  | 功能與安全性檢查 停留點 |  | 扶手無搖晃、牢固、無銳角，螺栓無鬆脫 |  |  |  |  |  |
|  | 施工後環境整理 |  | 環境整潔度 |  |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |  |

| 油漆工程施工抽查紀錄表 |  |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 原牆面檢查 |  | 檢查牆面平整、乾燥、無滲水、粉化、油汙，舊漆應鏟除或打磨 |  |  |  |  |  |
|  | 防水處理確認 |  | 若為外牆應先施作防水底漆，待乾燥後再進行底漆或著色 |  |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 停留點 |  | 材料進場抽查紀錄表 室外牆面塗料應使用為戶外用耐候型塗料 |  |  |  |  |  |
| 施工中 | 底漆塗佈檢查 |  | 應均勻無漏塗，乾燥時間符合規定有足夠附著力 |  |  |  |  |  |
|  | 油漆施工 停留點 |  | 顏色均勻一致，無漏塗、透底、流掛、起泡。 |  |  |  |  |  |
|  | 塗層次數與乾燥 |  | 油漆至少2道塗層，塗層間應充分乾燥，不可重疊濕塗，避免起皮 |  |  |  |  |  |
| 施工後 | 表面完整性檢查 |  | 無龜裂、剝落、漏塗、污染，接縫處無起皮；整體顏色均勻 |  |  |  |  |  |
|  | 清理與成品保護 |  | 現場清潔完成、周邊未污染 |  |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |  |

| 燈具工程抽查紀錄表 |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 基礎放樣 |  | 放樣正確性水平容許誤差±3cm，高程容許誤差±2cm |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 |  | 材料進場抽查紀錄表 |  |  |  |  |
| 施工中 | 電線預留管路 |  | 依各工區圖說規定 |  |  |  |  |
|  | 燈具安裝固定 停留點 |  | 燈具安裝位置、方向正確，排列整齊，固定牢靠。 嵌入式燈具檢查與天花板開孔吻合，無縫隙過大。 |  |  |  |  |
| 施工後 | 燈具安裝水平度 |  | 水平差≦3mm、鎖附牢固 |  |  |  |  |
|  | 線路接地與導通 |  | 導通測試 |  |  |  |  |
|  | 照明測試 |  | 夜間照度達設計要求，開關正常 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |

| 混凝土裂縫工程抽查紀錄表 |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 裂縫檢測與分類 | 依現地裂縫/剝落/白華狀況，確認為TYPE-A（裂縫寬度≤0.3mm）、TYPE-B（裂縫>0.3mm）、TYPE-C（剝落≤25mm）、TYPE-D（剝落>25mm）、TYPE-E（白華）。 裂縫寬度量測誤差±0.05mm。 剝落深度量測誤差≤±2mm。 |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 | 材料進場抽查紀錄表 |  |  |  |  |
| 施工中 | 裂縫處理（TYPE-A、B） 停留點 | 裂縫表面清理乾淨，灌注嘴或V型槽設置正確。 TYPE-A：塗抹 Epoxy 封縫膏，無漏塗。 TYPE-B：低壓灌注 Epoxy，壓力均勻，填充飽滿。 |  |  |  |  |
|  | 剝落處理（TYPE-C、D） 停留點 | 剝落部位混凝土鑿除至實心層，深度符合設計。 鋼筋鏽蝕處理後塗防鏽漆，表面清潔無殘渣。 回填砂漿分層壓實，與舊混凝土界面塗佈 Epoxy 接著劑。 |  |  |  |  |
|  | 白華處理（TYPE-E） 停留點 | 先以清水沖洗或鋼絲刷清理表層鹽分結晶 必要時鑿除表層鬆動砂漿，重新批抹防滲砂漿。 表面塗佈防水塗料或 Epoxy 系統 |  |  |  |  |
| 施工後 | 外觀檢查 | 修補面與周邊混凝土貼合緊密，無空鼓、裂縫。 表面平整度 ≤ 3mm/2m。 顏色與原結構相近，觀感良好 |  |  |  |  |
|  | 功能檢查 | 滲漏檢查：灌水或雨淋試驗 2 小時，無滲水。 敲擊檢查：修補區無中空音。 抽查灌注記錄、材料試驗報告齊全。 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |

| 電力工程抽查紀錄表 |  |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 材料檢驗 |  | 電纜、插座、配電盤規格符合設計 |  |  |  |  |  |
|  | 接地系統 |  | 接地極數量、深度符合設計 |  |  |  |  |  |
| 施工中 | 導線敷設 停留點 |  | 線管彎曲半徑 ≥6D，固定間距 ≤1.5m |  |  |  |  |  |
|  | 插座安裝 停留點 |  | 插座位置與圖面一致，固定牢靠 |  |  |  |  |  |
|  | 配電盤迴路標示停留點 |  | 迴路名稱標示清楚，與用途相符 |  |  |  |  |  |
| 施工後 | 絕緣電阻測試 |  | 絕緣電阻 ≥ 1MΩ |  |  |  |  |  |
|  | 通電測試 |  | 照明、插座功能測試正常 |  |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |  |

| 電信工程抽查紀錄表 |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 弱電箱、管線規格 |  | 材料、規格符合圖說 |  |  |  |  |
|  | 配管管徑 |  | 符合 CAT-6 / RG6U 要求 |  |  |  |  |
| 施工中 | 網路線配置 停留點 |  | 避免與電力線干擾 |  |  |  |  |
|  | 電視線接頭 停留點 |  | 壓接牢固，接頭完整 |  |  |  |  |
| 施工後 | 網路測試 |  | 線路通斷及速率檢驗 |  |  |  |  |
|  | 電視訊號測試 |  | 訊號強度符合規範 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |

| 排水工程抽查紀錄表 |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 管材、地排規格 |  | 與設計圖一致 |  |  |  |  |
| 施工中 | 排水坡度 停留點 |  | 坡度≥2% |  |  |  |  |
|  | 管道連接 停留點 |  | 膠合完整，無鬆動 |  |  |  |  |
|  | 防水套管 |  | 穿樓板處設套管並防水 |  |  |  |  |
| 施工後 | 灌水試驗 |  | 地排排水暢通 |  |  |  |  |
|  | 外觀檢查 |  | 排水口、管線整齊 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |

| 汙水工程抽查紀錄表 |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 管材規格 |  | 馬桶 4"SP，其他依圖說 |  |  |  |  |
|  | 化糞池接管 |  | 位置與標高正確 |  |  |  |  |
| 施工中 | 立管安裝 |  | 垂直度、固定牢固 |  |  |  |  |
|  | 清潔口設置 |  | 轉折與底部均設 CO/FCO |  |  |  |  |
|  | 通氣管安裝 |  | 每立管均設 VP 至屋頂 |  |  |  |  |
| 施工後 | 滲漏檢測 |  | 管件連接無滲漏 |  |  |  |  |
|  | 水封檢查 |  | 馬桶、地排水封完整 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |

| 固床工工程抽查紀錄表 |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 基礎放樣 |  | 放樣正確性水平容許誤差≤±3cm，高程容許誤差≤±2cm |  |  |  |  |
|  | 基礎開挖 |  | 開挖坡度 m、深度 m、整平 |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 |  | 材料進場抽查紀錄表 |  |  |  |  |
| 施工中 | 鋼筋綁紮 停留點 |  | 依各工區圖說規定 主筋設計：∮ ㎝ @ ㎝ 副筋設計：∮ ㎝ @ ㎝ 搭接長度:長度 ㎝） 保護層厚度: ㎝，容許誤差±2cm |  |  |  |  |
|  | 模板組立 停留點 |  | 依各工區圖說規定 完成之斜率設計值1：[ ] 完成之寬度 ㎝ 完成之長度 ㎝ 完成之高度 ㎝ 繫材材料間距每 公尺一處，繫結牢固 垂直度、平整度、模板穩固性，水平/垂直容許誤差≦10mm |  |  |  |  |
|  | 混凝土澆置 停留點 |  | 澆置之高度落差不得高於1.5 公尺 均勻性、振動密實、澆置順序、不得有冷縫 混凝土澆置完成後完成面平整 |  |  |  |  |
| 施工後 | 外觀檢查 |  | 表面無蜂窩、無裂縫，容許誤差±10mm |  |  |  |  |
|  | 高程與斷面 尺寸 |  | 高程，寬度與厚度測量與圖說一致 完成之寬度 ㎝ 完成之長度 ㎝ 完成之高度 ㎝ ，高程容許誤差≤±1cm、寬度容許誤差≤±1cm |  |  |  |  |
|  | 構造物回填 |  | 所有遺留之開挖空隙均應回填 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |

| 靜水池工程施工抽查紀錄表 |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 基礎放樣 |  | 放樣正確性水平容許誤差≤±3cm，高程容許誤差≤±2cm |  |  |  |  |
|  | 基礎開挖 |  | 開挖坡度 m、深度 m、整平 |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 |  | 材料進場抽查紀錄表 |  |  |  |  |
| 施工中 | 鋼筋綁紮 停留點 |  | 依各工區圖說規定 主筋設計：∮ ㎝ @ ㎝ 副筋設計：∮ ㎝ @ ㎝ 搭接長度:長度 ㎝） 保護層厚度: ㎝，容許誤差±2cm |  |  |  |  |
|  | 模板組立 停留點 |  | 依各工區圖說規定 完成之斜率設計值1：[ ] 完成之寬度 ㎝ 完成之長度 ㎝ 完成之高度 ㎝ 繫材材料間距每 公尺一處，繫結牢固 垂直度、平整度、模板穩固性，水平/垂直誤差≦10mm |  |  |  |  |
|  | 混凝土澆置 停留點 |  | 澆置之高度落差不得高於1.5 公尺 均勻性、振動密實、澆置順序、不得有冷縫 混凝土澆置完成後完成面平整 |  |  |  |  |
| 施工後 | 外觀檢查 |  | 表面無蜂窩、無裂縫，誤差±10mm |  |  |  |  |
|  | 高程與斷面 尺寸 |  | 高程，寬度與厚度測量與圖說一致 完成之寬度 ㎝ 完成之長度 ㎝ 完成之高度 ㎝ ，高程容許誤差≤±1cm、寬度容許誤差≤±1cm |  |  |  |  |
|  | 構造物回填 |  | 所有遺留之開挖空隙均應回填 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |

| 砌石護岸工程抽查紀錄表 |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 基礎放樣 |  | 放樣正確性水平容許誤差≤±3cm，高程容許誤差≤±2cm |  |  |  |  |
|  | 基礎開挖 |  | 開挖坡度 m、深度 m、整平 |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 |  | 材料進場抽查紀錄表 表面應清洗乾淨，不得含有粉 |  |  |  |  |
| 施工中 | 石材篩選 停留點 |  | 設計長徑：_____ |  |  |  |  |
|  | 植筋 停留點 |  | D16@0.5m，植入深度≥30 cm |  |  |  |  |
|  | 砌築高度 |  | 漿砌每段高度不大於[2-3]m |  |  |  |  |
|  | 混凝土澆置 |  | 混凝土澆置完成後完成面平整 |  |  |  |  |
|  | 洩水管放置 |  | 每[1m2]設一處，上下交錯整齊排列 內徑7.5cm 塑膠管 |  |  |  |  |
| 施工後 | 尺寸與外觀檢查 |  | 外觀是否平整、無明顯裂縫、漏漿 |  |  |  |  |
|  | 構造物回填 |  | 所有之開挖空隙均應回填至與地面齊平 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |

| 石籠工程抽查紀錄表 |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 基礎放樣 |  | 放樣正確性水平容許誤差≤±3cm，高程容許誤差≤±2cm |  |  |  |  |
|  | 基礎地盤檢查 |  | 基礎地盤密實無鬆動 |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 |  | 材料進場抽查紀錄表 |  |  |  |  |
| 施工中 | 石籠組裝 停留點 |  | 設計長徑：_____ |  |  |  |  |
|  | 石籠固定 |  | 綁紮牢固無鬆動 |  |  |  |  |
|  | 石籠填石 |  | 石材填滿排列緊密 |  |  |  |  |
|  | 相鄰石籠連接 |  | 相鄰石籠確實綁紮完成面平整 |  |  |  |  |
| 施工後 | 尺寸與外觀檢查 |  | 外觀整齊、無明顯裂縫、破損或鬆動 |  |  |  |  |
|  | 石籠線形 |  | 整體排列平順 |  |  |  |  |
|  | 構造物回填 |  | 所有之開挖空隙均應回填至與地面齊平 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |

| 鋼軌樁工程施工抽查紀錄表 |  |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 放樣 |  | 放樣正確性水平容許誤差±3cm，高程容許誤差±2cm |  |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 |  | 材料進場抽查紀錄表 |  |  |  |  |  |
| 施工中 | 鋼軌樁打設 停留點 |  | L=3m，@100cm ±5cm 入土深度>4m 垂直偏差不得超過 1/100 |  |  |  |  |  |
| 施工後 | 尺寸與外觀檢查 |  | 外觀是否平整、無明顯裂縫、漏漿 |  |  |  |  |  |
|  | 構造物回填 |  | 所有之開挖空隙均應回填至與地面齊平 |  |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |  |

| 土包袋工程施工抽查紀錄表 |  |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 放樣 |  | 放樣正確性水平容許誤差±3cm，高程容許誤差±2cm |  |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 |  | 材料進場抽查紀錄表 填充土料不得含雜物、垃圾或有機物 |  |  |  |  |  |
| 施工中 | 土包袋填裝 |  | 土料填裝應飽滿並確實封口 |  |  |  |  |  |
|  | 土包袋堆疊 停留點 |  | 堆疊排列整齊、互相錯縫排列 |  |  |  |  |  |
|  | 袋體固定 |  | 土包袋放置穩固無滑動或傾倒 |  |  |  |  |  |
|  | 堆疊高度 |  | 堆疊高度符合設計圖說 |  |  |  |  |  |
|  | 排列線形 |  | 整體排列線形平順 |  |  |  |  |  |
| 施工後 | 尺寸與外觀檢查 |  | 袋體無破損、滲漏或鬆動 |  |  |  |  |  |
|  | 構造物回填 |  | 周圍回填整平並清理施工現場 |  |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |  |

| 連續性護欄工程抽查紀錄表 |  |  |  |  |  | 編號：B06 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 基礎放樣 |  | 放樣正確性水平容許誤差±3cm，高程容許誤差±2cm |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 |  | 材料進場抽查紀錄表 |  |  |  |  |
| 施工中 | 鋼筋綁紮 停留點 |  | 依各工區圖說規定 主筋設計：∮ ㎝ @ ㎝ 副筋設計：∮ ㎝ @ ㎝ 搭接長度:長度 ㎝） 保護層厚度: ㎝，容許誤差±2cm |  |  |  |  |
|  | 模板組立 停留點 |  | 依各工區圖說規定 完成之斜率設計值1：[ ] 完成之寬度 ㎝ 完成之長度 ㎝ 完成之高度 ㎝ 繫材材料間距每 公尺一處，繫結牢固 垂直度、平整度、模板穩固性，水平/垂直容許誤差≦10mm |  |  |  |  |
|  | 混凝土澆置 停留點 |  | 澆置之高度落差不得高於1.5 公尺 均勻性、振動密實、澆置順序、不得有冷縫 混凝土澆置完成後完成面平整 |  |  |  |  |
|  | 白色油性水泥漆 |  | 一底二度，檢視底漆面層是否有間係或漏塗及不平整 |  |  |  |  |
|  | 反光導標 |  | 鋁鑄作，符合CNS7884規定，反光片順向黃色，逆向紅色，固定牢固，平穩不搖晃 |  |  |  |  |
| 施工後 | 外觀檢查 |  | 表面無蜂窩、無裂縫，誤差±10mm |  |  |  |  |
|  | 高程與斷面尺寸 |  | 高程，寬度與厚度測量與圖說一致 完成之寬度 ㎝ 完成之長度 ㎝ 完成之高度 ㎝ ，高程容許誤差≤±1cm、寬度容許誤差≤±1cm |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |

| 過水路面工程抽查紀錄表 |  |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 路基整理 |  | 路基開挖深度： m 一切浮鬆材料、塵土均應清除 |  |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 |  | 材料進場抽查紀錄表 |  |  |  |  |  |
| 施工中 | 點焊網擺放 停留點 |  | 依各工區圖說規定 點焊網尺寸: mm* cm 搭接長度:長度 ㎝） 混凝土墊塊: ㎝ |  |  |  |  |  |
|  | 模板組立 停留點 |  | 依各工區圖說規定 完成之斜率設計值1：[ ] 完成之寬度 ㎝ 完成之長度 ㎝ 完成之高度 ㎝ 繫材材料間距每 公尺一處，繫結牢固 垂直度、平整度、模板穩固性，水平/垂直容許誤差≦10mm |  |  |  |  |  |
|  | 混凝土澆置 停留點 |  | 澆置之高度落差不得高於1.5 公尺 均勻性、振動密實、澆置順序、不得有冷縫 混凝土澆置完成後完成面平整 |  |  |  |  |  |
|  | 伸縮縫 |  | 伸縮縫間距： 公尺 材質、間距符合圖說規定，平直度、固定狀況應良好 |  |  |  |  |  |
| 施工後 | 外觀檢查 |  | 表面無蜂窩、無裂縫，容許誤差±10mm |  |  |  |  |  |
|  | 洩水坡度 |  | 高差15公分 |  |  |  |  |  |
|  | 高程與斷面尺寸 |  | 寬度允許誤差:5公尺以上者不得大於設計尺寸之1%，5公尺以下者 5公分以內。 寬度: 厚度允許誤差:每組抽取3點，每點厚度3公分以內，每組平均厚度1公分以內。 厚度: |  |  |  |  |  |
|  | 兩側構造物回填 |  | 道路兩側之開挖空隙均應回填 |  |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |  |

| PE儲水桶工程抽查紀錄表 |  |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 基礎放樣 |  | 放樣位置、中心點、方向及高程符合圖說 |  |  |  |  |  |
|  | 基礎開挖 |  | 基礎尺寸符合圖說；基地整平；軟弱土清除；基底夯實完成；無積水 |  |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 |  | 材料進場抽查紀錄表 |  |  |  |  |  |
| 施工中 | 鋼筋綁紮 停留點 |  | 依各工區圖說規定 主筋設計：∮ ㎝ @ ㎝ 副筋設計：∮ ㎝ @ ㎝ 搭接長度:長度 ㎝） 保護層厚度: ㎝，容許誤差±2cm |  |  |  |  |  |
|  | 模板組立 停留點 |  | 依各工區圖說規定 完成之斜率設計值1：[ ] 完成之寬度 ㎝ 完成之長度 ㎝ 完成之高度 ㎝ 繫材材料間距每 公尺一處，繫結牢固 垂直度、平整度、模板穩固性，水平/垂直容許誤差≦10mm |  |  |  |  |  |
|  | 混凝土澆置 停留點 |  | 澆置之高度落差不得高於1.5 公尺 均勻性、振動密實、澆置順序、不得有冷縫 混凝土澆置完成後完成面平整 |  |  |  |  |  |
|  | PE儲水桶吊裝 |  | 吊裝方式安全；桶體無碰撞、變形、裂痕 |  |  |  |  |  |
|  | 儲水桶定位 |  | 桶體中心位置、高程、水平度符合圖說；與基座密合 |  |  |  |  |  |
|  | 配管安裝 |  | 進水管、出水管、排水管、溢流管、通氣管位置正確；接口牢固無偏移 |  |  |  |  |  |
|  | 閥件安裝 |  | 閘閥、逆止閥、法蘭、伸縮接頭等方向及安裝位置符合圖說 |  |  |  |  |  |
| 施工後 | 外觀檢查 |  | 表面無蜂窩、無裂縫，容許誤差±10mm |  |  |  |  |  |
|  | 試水檢查 |  | 滿水試驗完成；桶體、管件及法蘭無滲漏 |  |  |  |  |  |
|  | 閥件功能 |  | 各閥件啟閉正常；排氣、排水功能正常 |  |  |  |  |  |
|  | 管線檢查 |  | 管線固定牢固；支撐良好；無漏水、無變形 |  |  |  |  |  |
|  | 完工清潔 |  | 桶體、基座及周邊清潔完成；施工廢棄物清除 |  |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |  |

| 不鏽鋼集水箱工程抽查紀錄表 |  |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 基礎放樣 |  | 放樣位置、中心點、方向及高程符合圖說 |  |  |  |  |  |
|  | 基礎開挖 |  | 基礎尺寸符合圖說；基地整平；軟弱土清除；基底夯實完成；無積水 |  |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 |  | 材料進場抽查紀錄表 |  |  |  |  |  |
| 施工中 | 箱體尺寸 停留點 |  | 長100cm、寬100cm、高100cm 符合圖說容許誤差±2cm |  |  |  |  |  |
|  | 不鏽鋼板 停留點 |  | SUS304厚3mm；表面無凹陷、刮傷、鏽蝕 |  |  |  |  |  |
|  | 沖孔板 停留點 |  | 孔徑Ø10mm；孔距20mm；排列均勻；無毛邊 |  |  |  |  |  |
|  | 焊接品質 |  | 焊道均勻；無氣孔、夾渣、裂縫、燒穿 |  |  |  |  |  |
|  | 補強角鐵 |  | 50×50×10t角鐵位置正確；焊接牢固 |  |  |  |  |  |
|  | 4"HDPE接頭 |  | 管徑、位置符合圖說；焊接完整；固定牢固 |  |  |  |  |  |
|  | 箱體定位 |  | 中心位置、高程、方向符合圖說；固定完成 |  |  |  |  |  |
| 施工後 | 外觀檢查 |  | 無凹陷；無變形；無鏽蝕；表面完整 |  |  |  |  |  |
|  | 尺寸檢查 |  | 長、寬、高符合圖說；開孔位置正確 |  |  |  |  |  |
|  | 焊道檢查 |  | 焊道完整；無滲漏；外觀良好 |  |  |  |  |  |
|  | HDPE接頭 |  | 接頭牢固；無鬆動；與HDPE管密合 |  |  |  |  |  |
|  | 通水測試 |  | 集水正常；出水順暢；無堵塞；無滲漏 |  |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |  |

| 排氣閥、排砂閥、減壓閥、彈性座封閥工程抽查紀錄表 |  |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 基礎放樣 |  | 放樣位置、中心點、方向及高程符合圖說 |  |  |  |  |  |
|  | 基礎開挖 |  | 基礎尺寸符合圖說；基地整平；軟弱土清除；基底夯實完成；無積水 |  |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 |  | 材料進場抽查紀錄表 |  |  |  |  |  |
| 施工中 | 管件安裝 |  | 安裝方向正確，法蘭密合 |  |  |  |  |  |
|  | 螺栓鎖固 |  | 對角平均鎖固 |  |  |  |  |  |
|  | 法蘭墊片 |  | 墊片完整、無偏移 |  |  |  |  |  |
|  | 閥安裝 停留點 |  | 垂直安裝，操作空間足夠 |  |  |  |  |  |
|  | 支撐固定 |  | 管線及閥件固定牢固 |  |  |  |  |  |
| 施工後 | 外觀檢查 |  | 無碰撞、變形、鏽蝕 |  |  |  |  |  |
|  | 試壓 |  | 無漏水 |  |  |  |  |  |
|  | 功能 |  | 正常、自動關閉正常 |  |  |  |  |  |
|  | 閥件 |  | 啟閉正常 |  |  |  |  |  |
|  | 場地整理 |  | 清潔完成 |  |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |  |

| 攔石柵工程施工抽查紀錄表 |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 基礎放樣 |  | 放樣正確性水平容許誤差±3cm，高程容許誤差±2cm |  |  |  |  |
|  | 基礎開挖 |  | 開挖坡度 m、深度 m、整平 |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 |  | 材料進場抽查紀錄表 |  |  |  |  |
| 施工中 | H型鋼立柱 停留點 |  | 依各工區圖說規定 深度：＿＿cm 間距：＿＿cm 垂直度：＿＿，容許誤差±2cm |  |  |  |  |
|  | H型鋼支撐 停留點 |  | 依各工程圖說規定 完成之斜率設計值1：〔 〕 完成之寬度＿＿cm 完成之長度＿＿cm 完成之高度＿＿cm 鋼材構件間距每＿＿公尺一處，緊結牢固 垂直度、平整度應符合規定，水平／垂直容許誤差≤10mm |  |  |  |  |
|  | 油漆 |  | 二度油漆(底層防鏽漆,外層綠色壓克力漆 |  |  |  |  |
|  | 焊接施工 停留點 |  | 焊道應連續飽滿，不得有裂縫、氣孔、夾渣、未熔合等缺陷 焊接完成後構件不得變形或歪斜 |  |  |  |  |
|  | 鐵絲網設置 停留點 |  | 50mm×50mm×4mm鍍鋅鐵絲網，外包P.V.C綠色 |  |  |  |  |
|  | 輪胎填充 停留點 |  | 2層1設一度，上下交錯整齊排列 內徑約60cm（±10cm）輪胎 輪胎以鐵絲固定於鋼材上（以固定不易動為原則） |  |  |  |  |
| 施工後 | 外觀檢查 |  | 柵體應表面平順、線形一致，不得有歪斜、變形、鬆動或破損 |  |  |  |  |
|  | 鋼構穩定性 |  | H型鋼、焊接點及固定點不得鬆動，整體應穩固。 |  |  |  |  |
|  | 輪胎與網材固定 |  | 輪胎、鍍鋅鐵絲網及P.V.C線管應固定牢靠，不得脫落或外凸危險。 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |

| 刷坡工程施工抽查紀錄表 |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 放樣 |  | 放樣正確性水平容許誤差±3cm，高程容許誤差±2cm |  |  |  |  |
|  | 坡面現況 |  | 清除雜草、樹木、浮石、垃圾及其他障礙物完成 |  |  |  |  |
|  | 地質確認 |  | 坡面無明顯崩塌、湧水或軟弱地層，必要時依設計辦理處理。 |  |  |  |  |
| 施工中 | 鬆動土石 停留點 |  | 已清除危石、浮石及鬆動土塊。 |  |  |  |  |
|  | 坡面平整 停留點 |  | 坡面平順，無明顯凹凸、高低差及局部突起。 |  |  |  |  |
| 施工後 | 外觀檢查 |  | 坡面平整順暢，無凹陷、波浪、裂縫及局部崩落 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |

| 抗沖蝕袋工程施工抽查紀錄表 |  |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 放樣 |  | 放樣正確性水平容許誤差±3cm，高程容許誤差±2cm |  |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 |  | 材料進場抽查紀錄表 填充石料不得含雜物、垃圾或有機物 |  |  |  |  |  |
| 施工中 | 抗沖蝕袋填裝 |  | 石料填裝應飽滿並確實封口 |  |  |  |  |  |
|  | 抗沖蝕袋排列 停留點 |  | 袋與袋之間需緊密排列，錯縫堆疊，不得有鬆動 |  |  |  |  |  |
|  | 排列線形 |  | 整體排列線形平順 |  |  |  |  |  |
| 施工後 | 尺寸與外觀檢查 |  | 袋體無破損、滲漏 |  |  |  |  |  |
|  | 構造物回填 |  | 周圍回填整平並清理施工現場 |  |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |  |

| 護岸工程施工抽查紀錄表 |  |  |  |  |  |  | 編號： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  | 抽查日期 |  |  |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 基礎放樣 |  | 放樣正確性水平容許誤差≤±3cm，高程容許≤±2cm |  |  |  |  |  |
|  | 基礎開挖 |  | 開挖坡度 m、深度 m、整平 |  |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 |  | 材料進場抽查紀錄表 |  |  |  |  |  |
| 施工中 | 鋼筋綁紮 停留點 |  | 依各工區圖說規定 主筋設計：∮ ㎝ @ ㎝ 副筋設計：∮ ㎝ @ ㎝ 搭接長度:長度 ㎝） 保護層厚度: ㎝，容許誤差±2cm |  |  |  |  |  |
|  | 模板組立 停留點 |  | 依各工區圖說規定 完成之斜率設計值1：[ ] 完成之寬度 ㎝ 完成之長度 ㎝ 完成之高度 ㎝ 繫材材料間距每 公尺一處，繫結牢固 垂直度、平整度、模板穩固性，水平/垂直容許誤差≦10mm |  |  |  |  |  |
|  | 混凝土澆置 停留點 |  | 澆置之高度落差不得高於1.5 公尺 均勻性、振動密實、澆置順序、不得有冷縫 混凝土澆置完成後完成面平整 |  |  |  |  |  |
|  | 洩水孔排設、材質及內徑 |  | 每[2m]設一處，上下交錯整齊排列 內徑7.5cm 塑膠管 |  |  |  |  |  |
|  | 透水材料 |  | 最小[30cm]厚 |  |  |  |  |  |
| 施工後 | 外觀檢查 |  | 表面無蜂窩、無裂縫，容許誤差±10mm |  |  |  |  |  |
|  | 高程與斷面尺寸 |  | 高程，寬度與厚度測量與圖說一致 完成之寬度 ㎝ 完成之長度 ㎝ 完成之高度 ㎝ ，高程容許誤差≤±1cm、寬度容許誤差≤±1cm |  |  |  |  |  |
|  | 構造物回填 |  | 所有遺留之開挖空隙均應回填 |  |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |

| 生物通道工程施工抽查紀錄表 |  |  |  |  |  |  | 編號： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工廠商 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  |  |  |  |
| 抽查時機 |  | □檢驗停留點 □施工前 □施工中檢查 □施工完成檢查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查工程項目 |  |  | 依設計圖說、規範之抽查標準 （定量定性） |  |  | 實際抽查情形 （含檢查數據） |  | 抽查結果 |  |
| 施工前 | 基礎放樣 |  | 放樣正確性水平容許誤差≤±3cm，高程容許≤±2cm |  |  |  |  |  |  |
|  | 基礎開挖 |  | 開挖坡度 m、深度 m、整平 |  |  |  |  |  |
|  | 材料進場檢查 |  | 材料進場抽查紀錄表 |  |  |  |  |  |
| 施工中 | 模板組立 停留點 |  | 依各工區圖說規定 完成之斜率設計值1：[ ] 完成之寬度 ㎝ 完成之長度 ㎝ 完成之高度 ㎝ 繫材材料間距每 公尺一處，繫結牢固 垂直度、平整度、模板穩固性，水平/垂直容許誤差≦10mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 混凝土澆置 停留點 |  | 澆置之高度落差不得高於1.5 公尺 均勻性、振動密實、澆置順序、不得有冷縫 混凝土澆置完成後完成面平整 |  |  |  |  |  |
|  | 塊石排鋪 |  | 依各工區圖說規定 以現地塊石鋪排,大小粒徑相等 |  |  |  |  |  |
| 施工後 | 外觀檢查 |  | 表面無蜂窩、無裂縫，容許誤差±10mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 高程與斷面尺寸 |  | 高程，寬度與厚度測量與圖說一致 完成之寬度 ㎝ 完成之長度 ㎝ 完成之高度 ㎝ ，高程容許誤差≤±1cm、寬度容許誤差≤±1cm |  |  |  |  |  |
|  | 構造物回填 |  | 所有遺留之開挖空隙均應回填 |  |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 監造主管簽名： |  |  |  | 監造現場人員簽名： |  |  |  |  |  |