附錄三、工程抽查管理標準表表目錄

施工放樣工程抽查管理標準表	1

開挖工程抽查管理標準表	2

回填土方工程抽查管理標準表	3

施工便道抽查管理標準表	4

灌溉溝工程抽查管理標準表	5

塊狀護欄工程抽查管理標準表	6

水閘門工程抽查管理標準表	7

擋土牆工程抽查管理標準表	8

箱涵工程抽查管理標準表	9

木構擋土工程抽查管理標準表	10

輕質擋土牆工程抽查管理標準表	11

截水溝工程抽查管理標準表	12

混凝土鋪面工程抽查管理標準表	13

混凝土砌石工程抽查管理標準表	14

人行步道工程抽查管理標準表	15

瀝青混凝土鋪面工程抽查管理標準表	16

預鑄護欄工程抽查管理標準表	17

鋼質齒型鈑伸縮縫工程抽查管理標準表	18

路面標線工程抽查管理標準表	19

乾砌石工程抽查管理標準表	20

壓花地坪工程抽查管理標準表	21

版橋工程抽查管理標準表	23

植草磚工程抽查管理標準表	24

混凝土階梯工程抽查管理標準表	25

意象導覽牌工程抽查管理標準表	26

仿木欄杆工程抽查管理標準表	28

仿木座椅工程抽查管理標準表	29

HDPE管工程抽查管理標準表	30

植栽工程抽查管理標準表	31

草皮鋪設工程抽查管理標準表	32

覆蓋稻草蓆抽查管理標準表	33

集水井工程抽查管理標準表	34

拍漿溝工程抽查管理標準表	35

亂石步道工程抽查管理標準表	36

塑木平台工程抽查管理標準表	37

原木欄杆工程抽查管理標準表	38

草溝工程抽查管理標準表	40

清碎石工程抽查管理標準表	41

帽樑工程抽查管理標準表	42

掛網噴漿工程抽查管理標準表	43

鐵皮工程抽查管理標準表	44

人工草皮工程抽查管理標準表	45

管道溝工程抽查管理標準表	46

金屬護欄工程抽查管理標準表	47

架高地版工程抽查管理標準表	48

牆面彩繪工程抽查管理標準表	49

雨遮工程抽查管理標準表	50

粉光地坪工程抽查管理標準表	51

門窗工程抽查管理標準表	52

落石防護網工程抽查管理標準表	53

樓梯工程抽查管理標準表	54

欄杆維修工程抽查管理標準表	55

立碑移位工程抽查管理標準表	56

景觀高燈工程抽查管理標準表	57

排水溝工程抽查管理標準表	59

FRP汙水處理設施抽查管理標準表	60

灑播草籽工程抽查管理標準表	61

制震壁工程抽查管理標準表	62

水塔工程抽查管理標準表	63

加壓馬達工程抽查管理標準表	64

紅磚牆工程抽查管理標準表	65

整體衛浴工程抽查管理標準表	66

輕質隔間牆工程抽查管理標準表	67

磁磚地坪工程抽查管理標準表	68

塑膠地坪工程抽查管理標準表	69

樓梯扶手工程抽查管理標準表	70

油漆工程抽查管理標準表	71

燈具工程抽查管理標準表	72

混凝土裂縫工程抽查管理標準表	73

電力工程抽查管理標準表	74

電信工程抽查管理標準表	75

排水工程抽查管理標準表	76

汙水工程抽查管理標準表	77

固床工工程抽查管理標準表	78

靜水池工程抽查管理標準表	79

砌石護岸工程抽查管理標準表	80

石籠工程抽查管理標準表	81

鋼軌樁工程抽查管理標準表	82

土包袋工程抽查管理標準表	83

連續性護欄工程抽查管理標準表	84

過水路面工程抽查管理標準表	85

PE儲水桶工程抽查管理標準表	86

不鏽鋼集水箱工程抽查管理標準表	88

排氣閥、排砂閥、減壓閥、彈性座封閥工程抽查管理標準表	90

攔石柵工程抽查管理標準表	92

刷坡工程抽查管理標準表	94

抗沖蝕袋工程抽查管理標準表	95

護岸工程抽查管理標準表	96

生物通道工程抽查管理標準表	97

測量工程品質管理標準

施工放樣工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量作業 | 坐標基準 | 確認使用坐標系統（例：TWD97、TWD67）與基準點資料一致與業主提供的控制點比對誤差≤±3cm | 基準點設置 完成後 | RTK靜態測試+坐標比對 | 每案1次 | 重新比對、補測 或向測量機關複審 | 基準坐標 核對表 | □ |
|  |  | 測區控制點復測 停留點 | 控制點誤差≤±2cm、視通良好 | 控制樁穩定後 停留點 | 全站儀/ RTK重測 | 全數 | 重設或調整控制樁 | 控制樁 成果表 | □ |
|  |  | 天候環境確認 | 需確保高架遮蔽<30%、多顆衛星可見 | 每日開工前 | 目視+GNSS 狀態檢查 | 每工作日 | 延後作業或 改用靜態量測 | 氣象衛星 觀測紀錄 | □ |
| 施工中 | 施工放樣 | 放樣點位精度查核 停留點 | 坐標誤差≤±3cm | 各點放樣當下 停留點 | 全站儀/ RTK現場比對 | 抽10% | 重放樣、重測 | 放樣查核表 | □ |
|  |  | 放樣作業程序 | 重複測量誤差≤±2cm | 放樣後複測時 | 雙向重測 | 每批次 | 立即校正或補點 | 測量 作業紀錄 | □ |
|  |  | RTK固定率紀錄 | FIX解率≥90% | 全程監測 | GNSS日誌 | 連續監測，至少每小時簽核 | 變更觀測點、 頻率或改採全站儀 | RTK 觀測日誌 | □ |
| 施工後 | 放樣完成 | 工程完成位置驗證 | 誤差≤±3cm~±5cm | 放樣完畢 | 水準儀/ 全站儀複測 | 全數 | 補測、調整點位 | 標高復測 記錄表 | □ |
|  |  | 結算成果比對 | 誤差≤設計允收值(5cm) | 成果點設置後 | 目視+尺量 | 全數 | 加固、重設 或加設護樁 | 成果點 封存紀錄 | □ |

為檢驗停留點

開挖工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 必要樁位之檢測及保護 | 依設計說明／測量成果點，基準點偏差：水平±3cm；高程±2cm，並加護樁保護 | 基準點設置後 | 全站儀+目視 | 每區一處 | 重新測設或 增設護樁 | 基準點 保護紀錄表 | □ |
|  |  | 地表清除與掘除 | 雜草、樹木先行清理乾淨 | 開挖前 | 目視 | 全面 | 清理重作 | 整地檢查表 | □ |
|  |  | 開挖位置放樣 | 開挖邊界、深度與軸線位置，±50mm以內 | 放樣完成後 | 全站儀／捲尺 | 每區一處 | 重放樣、補測 | 放樣查核表 | □ |
| 施工中 | 基礎開挖 | 開挖寬度 | 依圖說規定 誤差±50mm以內 | 每層開挖時 | 捲尺 | 每20m抽1點 | 補挖或 回填修整 | 開挖檢查紀錄 | □ |
|  |  | 開挖長度 | 依圖說規定 誤差±50mm以內 | 每層開挖時 | 捲尺 | 每20m抽1點 | 補挖或 回填修整 | 開挖檢查紀錄 | □ |
|  |  | 開挖深度、斜率 停留點 | 挖方邊坡比值＝1：N(依圖說)；坡面平順，無坍滑 | 邊坡成形後 停留點 | 量角器+目視 | 每區一處 | 補整修坡 或增支撐 | 邊坡查驗表 | □ |
|  |  | 地下水處理 | 基坑內無積水；抽水設備正常運轉；水位距基底≥0.3m | 每班作業中 | 目視+量水尺 | 每班 | 挖溝排水或 加設集水井 | 抽水日誌 | □ |
| 施工後 | 整理 | 清理與排水 | 基坑及周邊無廢料；淨水沖洗；排水順暢 | 完工當日 | 目視 | 全面 | 即時清運 ／再沖洗 | 完工清理紀錄 | □ |
|  |  | 結構物基底驗證. | 開挖深度、寬度與設計是否一致，±50mm | 回填或下一工序前 | 水準儀+尺量 | 每20m抽1點 | 加挖或 回填補平 | 底面驗收紀錄 | □ |

為檢驗停留點

回填土方工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 構造物清理 | 構造物回填前地表清除與掘除 | 雜草、樹木先行清理乾淨 | 回填前 | 目視 | 全面 | 清除重作 | 現場照片 、清理簽證 | □ |
|  |  | 放樣與位置 | 確認回填位置、範圍、厚度 | 放樣完成 | 全站儀 +尺量 | 每區1處 | 重新放樣 | 放樣查核表 | □ |
| 施工中 | 回填 | 開挖面之清理 | 開挖面應整平、夯實。回填前開挖面不得有積水 | 回填前 | 目視 | 每區1次 | 再清除 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 分層回填 停留點 | 每層回填不得大於30cm | 每層完工 停留點 | 目視、尺量 | 每層 | 重整 | 分層記錄表 | □ |
|  |  | 埋設物 | 各項埋設物位置埋設需固定妥善 | 施工中 | 目視 | 每項埋設 完成即檢 | 加護墊砂 、再覆土 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 邊坡之修整 | 依圖說規定辦理 | 施工中 | 目視、尺量 | 分區檢查 | 要求改正 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 表面排水設施與坡度 | 避免積水，應設有臨時或永久排水導引坡度 | 施工中 | 目視 | 每20m抽1處 | 清淤或 重鋪暗管 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 整平 | 表面高程與設計差≤±30mm；無積水洼地 | 施工後 | 水準儀 +3m導尺 | 每20m抽1點 | 補土整平 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 表面美化 | 按圖說規定 | 養護期間 | 目視 | 每周1次 | 補土補播 或再覆網 | 養護 巡檢日誌 | □ |

為檢驗停留點

施工便道抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量、排水規劃 | 路線放樣精度 | 誤差≤±0.5m | 放樣完畢後 | 全站儀+尺量 | 每區1處 | 重新放樣 、調整路幅 | 放樣查核表 | □ |
|  |  | 排水設施規劃 停留點 | 水不可滯留路面、排水通暢 | 放樣後 停留點 | 目視、尺量 | 全面 | 增設臨時側溝 或鋪設碎石導水 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 進出動線安全 | 坡度≦15%、轉彎半徑≧6m | 放樣後 | 目視 | 每轉彎坡段 | 改線或整平 | 動線安全 檢查表 | □ |
| 施工中 | 便道整理 | 路基開挖穩定 | 坡面穩定、無浮石、無水流滲出 | 每層壓實後 | 目視 | 每20m抽1點 | 補夯或換填 | 夯實 試驗報告 | □ |
|  |  | 邊坡保護設施 停留點 | 無明顯崩落、施作完整 | 施工中 停留點 | 目視、尺量 | 分區檢查 | 鏟補、 回填、重碾 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 車行寬度及通行能力 | 通行順暢、安全退避 | 施工中 | 目視 | 分區檢查 | 要求改正 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 完工整理 | 路面恢復/環境整復 | 表面無損壞 | 拆除完畢 | 目視 | 全面 | 補植草皮 、回填整平 | 拆除 復原紀錄 | □ |
|  |  | 路基穩定觀察 | 工區清理、周邊景觀復原 | 拆除後7日內 | 目視 | 每20m抽1點 | 補植草皮 、砌塊護坡 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

灌溉溝工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 基礎放樣 | 放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm | 放樣完成後 | 全站儀 +水準儀 | 每區1處 | 重新放樣 | 放樣檢核表 | □ |
|  |  | 基礎開挖 | 依各工區圖說規定 | 開挖完成 | 尺量+目視 | 每20m抽1點 | 補挖或 回填修整 | 開挖檢查表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 | 材料進場抽查紀錄表 | 進場時 | 目視+ 文件審查 | 每批 材料進場 | 退貨或換料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 灌溉溝施作 | 鋼筋綁紮 停留點 | 依各工區圖說規定 主筋、箍筋尺寸及間距符合圖說；保護層厚≥5cm | 綁紮完成時 停留點 | 尺量+目視 | 每20m抽1點 | 重新綁紮/ 加焊定位筋 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 模板組立 停留點 | 依各工區圖說規定 模板尺寸允差±10mm；內撐間距≤2m；接縫止漏 | 模板完成時 停留點 | 拉尺+目視 | 每20m抽1點 | 重調模板 或加撐 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 混凝土澆置 停留點 | 依各工區圖說規定 塌度15±2cm；振動密實；澆置順序連續；混凝土表面振實無蜂窩 | 澆置過程 停留點 | 現場坍度 試驗+目視 | 每車 | 立即再振 或補灌 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 止水帶安裝 | 依各工區圖說規定 止水帶安置居中，兩側留位±1cm；接頭熱焊牢密 | 安裝完成時 | 目視+尺量 | 分區檢查 | 重焊或 加夾板 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 外觀檢查 | 表面無蜂窩、無裂縫，誤差±10mm | 拆模後 | 目視+尺量 | 每20m抽1處 | 補鑿、修整 或加塗層 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 高程與斷面尺寸 | 依各工區圖說規定 成品寬、深、厚與圖說一致；高程誤差≤±2cm；寬度≤±1cm | 拆模後 | 水準儀+尺量 | 每20m抽1點 | 要求改正 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 清理與恢復 | 工區清理、周邊景觀復原 | 回填完成時 | 目視 | 每層抽1點 且≥3點/日 | 要求改正 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

塊狀護欄工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 基礎放樣 | 放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm | 放樣完成後 | 全站儀、水平儀 | 每構件 開始處1處 | 重新放樣 | 測量資料 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 | 材料進場抽查紀錄表 | 材料進場時 | 目視 | 每批材料進場 | 不符退場 或換料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 塊狀護欄施作 | 鋼筋綁紮 停留點 | 依各工區圖說規定 | 綁紮完成後 停留點 | 目視、尺量 | 每20m抽1點 | 重綁、 調整或補筋 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 模板組立 停留點 | 依各工區圖說規定 | 模板完成後 停留點 | 目視、尺量 | 每20m抽1點 | 加強模板撐設 、重新安裝 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 混凝土澆置 停留點 | 依各工區圖說規定 | 澆置當日 停留點 | 目視、尺量 | 每車 | 再振、補灌 、表面修整 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 塗黃色油性水泥漆 | 底漆面層是否有間係或漏塗及不平整 | 施工中 | 檢視標示與強度試驗報告 | 每批 | 不符退場 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 反光導標安裝 | 反光片順向黃色，逆向紅色，固定牢固，平穩不搖晃 | 施工中 | 目視 | 分區檢查 | 重裝或補貼 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 外觀檢查 | 表面無蜂窩、無裂縫，誤差±10mm | 拆模後 | 目視+尺量 | 護欄抽查 | 批土修補 、整平 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 高程與斷面尺寸 | 依各工區圖說規定 | 拆模後 | 目視、尺量 | 分區檢查 | 要求改正 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 清理與恢復 | 工區清理、周邊景觀復原 | 施工後 | 目視 | 分區檢查 | 要求改正 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

水閘門工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 基礎放樣 | 放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm | 放樣完成後 | 放樣完成後 | 放樣完成後 | 放樣完成後 | 測量資料 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 | 材料進場抽查紀錄表 | 材料進場時 | 材料進場時 | 材料進場時 | 材料進場時 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 水閘門施作 | 閘門基座與墊層施工 | 高差≤±1cm | 基座完成後 | 基座完成後 | 基座完成後 | 基座完成後 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 閘門導軌安裝定位 | 垂直度偏差≤±1°、高程偏差≤±2mm | 安裝後 | 水平儀+尺量 | 每件鋼架 | 加強基座 支撐調整 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 閘門本體吊裝定位 | 左右間隙±2mm，對齊垂直誤差≤±3mm | 滑軌施工 完成後 | 尺量+ 比對圖說 | 每側滑軌 | 重置滑軌 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 錨栓、螺栓施工 | 錨栓誤差≤±5mm、黏結均勻無空鼓 | 安裝後 | 尺量 | 每件 | 補焊或重裝 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 鋼筋綁紮 停留點 | 依各工區圖說規定 | 澆置前 停留點 | 目視、尺量 | 每20m抽1點 | 重綁、補強 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 模板組立 停留點 | 依各工區圖說規定 | 澆置前 停留點 | 目視、尺量 | 每20m抽1點 | 加固模板 或更換 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 混凝土澆置 停留點 | 依各工區圖說規定 | 施工中 停留點 | 目視、尺量 | 每車 | 補灌或 表面整修 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 不銹鋼爬梯 | 依圖說規定 | 施工中 | 目視、尺量 | 分區檢查 | 要求改正 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 不銹鋼欄杆 | 依圖說規定 | 施工中 | 目視、尺量 | 分區檢查 | 要求改正 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 結構物尺寸 | 依各工區圖說規定 | 完工後 | 尺量 | 每件 | 拆除重裝 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 閘門試運轉與動作測試 | 正轉/反轉順暢、定位誤差≤±5mm | 完工後 | 實際 測試操作 | 每座測試1次 | 調整電機 與導軌 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

擋土牆工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 基礎放樣 | 放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm | 施工前 | 水準儀或 全站儀測量 | 每次開工前 皆需抽查 | 停工修正放樣 並複測確認 | 放樣測量 紀錄表 | □ |
|  |  | 基礎開挖 | 依照設計圖說 | 施工前 | 尺量 | 每次開挖作業 | 不符規定時需補挖或補填調整至符合 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 | 材料進場抽查紀錄表 | 施工前 | 目視 | 每批材料進場 | 退場或更換 不符材料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 擋土牆施作 | 鋼筋綁紮 停留點 | 依各工區圖說規定 | 施工中 停留點 | 目視、尺量 | 每20m抽1點 | 修整並加強 檢查重複抽查 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 模板組立 停留點 | 依各工區圖說規定 | 施工中 停留點 | 目視、尺量 | 每20m抽1點 | 調整模板位置 與加強固定 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 混凝土澆置 停留點 | 依各工區圖說規定 | 施工中 停留點 | 目視、尺量 | 每車 | 現場修整、 必要時剔除並重作 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 洩水孔排設、材質及內徑 | 上下交錯整齊排列 | 施工中 | 目視、尺量 | 分區檢查 | 要求改正 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 透水材料 | 最小[30cm]厚 | 施工中 | 目視、尺量 | 分區檢查 | 要求改正 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 伸縮縫設置 | 適量填縫劑填縫 | 施工中 | 目視、尺量 | 分區檢查 | 拆除重設或補設 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 外觀檢查 | 表面無蜂窩、無裂縫，誤差±10mm | 施工後 | 目視 | 每20M 完成後檢查 | 表面修整， 嚴重者打除重作 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 高程與斷面尺寸 | 依各工區圖說規定 | 施工後 | 目視、尺量 | 每20M 完成後檢查 | 表面修整， 嚴重者打除重作 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 清理與恢復 | 工區清理、周邊景觀復原 | 施工後 | 目視 | 分區檢查 | 要求改正 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

箱涵工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 基礎放樣 | 放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm | 施工前 | 水準儀或 全站儀測量 | 每次開工前 皆需抽查 | 停工修正放樣 並複測確認 | 放樣測量 紀錄表 | □ |
|  |  | 基礎開挖 | 依照設計圖說 | 施工前 | 尺量 | 每次開挖作業 | 不符規定時需補挖 或補填調整至符合 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 | 材料進場抽查紀錄表 | 施工前 | 目視 | 每批材料進場 | 退場或更換 不符材料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 箱涵施作 | 鋼筋綁紮 停留點 | 依各工區圖說規定 | 施工中 停留點 | 目視、尺量 | 每20m抽1點 | 修整並加強 檢查重複抽查 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 模板組立 停留點 | 依各工區圖說規定 | 施工中 停留點 | 目視、尺量 | 每20m抽1點 | 調整模板 位置與加強固定 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 混凝土澆置 停留點 | 依各工區圖說規定 | 施工中 停留點 | 目視、尺量 | 每車 | 現場修整、必要時 剔除並重作 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 止水帶安裝 | 止水帶置中固定無偏位置中 ±1cm 內 | 施工中 | 目視、尺量 | 分區檢查 | 要求改正 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 外觀檢查 | 表面無蜂窩、無裂縫，誤差±10mm | 施工後 | 目視 | 每20M 完成後檢查 | 表面修整， 嚴重者打除重作 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 高程與斷面尺寸 | 依各工區圖說規定 | 施工後 | 目視、尺量 | 每20M 完成後檢查 | 表面修整， 嚴重者打除重作 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 清理與恢復 | 工區清理、周邊景觀復原 | 施工後 | 目視 | 分區檢查 | 要求改正 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

木構擋土工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 基礎放樣 | 放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm | 施工前 | 目測、 拉線、水準儀 | 每處放樣位置 至少1次 | 重新放樣 並確認 | 測量資料 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 | 材料進場抽查紀錄表 | 施工前 | 目視 | 每批材料進場 | 退場或更換 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 木構擋土牆施作 | 立樁 停留點 | 依各工區圖說規定 | 施工中 停留點 | 捲尺量測、 確認打入深度 | 每20支 抽查1支 | 要求改正 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 橫木綁紮 | 直徑：15~30cm@約100cm | 施工中 | 目視、尺量 | 每20m 抽查1次 | 修正後 再查驗 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 鍍鋅鐵線 | 直徑：15~30cm | 施工中 | 游標卡尺 、目視 | 每20m 抽查1次 | 不合格部分 重新綁紮 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | ㄇ型釘打設 | 不得細於9mm及短於12cm，分頭勾子不得小於6cm。 | 施工中 | 目視、尺量 | 每20m 抽查1次 | 更換 合格釘子 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 擋土牆整體穩固性 | 木牆未傾斜、未鼓脹，水平垂直一致 | 施工後 | 目視、 拉線檢查 | 每牆段 抽查1次 | 重整固定後 再查驗 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 構造物回填 | 所有之開挖空隙均應回填至與地面齊平 | 施工後 | 目視 | 每牆段 抽查1次 | 追加回填後 再查驗 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

輕質擋土牆工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 基礎放樣 | 放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm | 施工前 | 目測、拉線 、水準儀 | 每處放樣位置 至少1次 | 重新放樣 並確認 | 測量資料 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 | 材料進場抽查紀錄表 | 施工前 | 目視 | 每批材料進場 | 退場或更換 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 輕質擋土牆施作 | 鋼軌樁打設 停留點 | L = 6 m；@50 cm ± 5 cm；入土深度≧4 m；垂直偏差≤1/100 | 施工中 停留點 | 捲尺量測、全站儀 垂直度檢測 | 每20支 抽查1支 | 要求改正 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 鋼板安裝 停留點 | t = 4.5 mm；夾片外鋼軌內面貼附；填塞厚度≥20 cm | 施工中 停留點 | 目視、尺量 | 每牆段 抽查1次 | 修正後 再查驗 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 混凝土澆置 停留點 | 澆置高度差≤1.5 m；均勻振動；振動資質、澆置順序正確；不得停澆；完成後表面平整 | 施工中 停留點 | 目視、量測、 檢查振動棒作業 | 每澆置段抽查 | 立即補振 或修補 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 尺寸與外觀檢查 | 外觀平整、無明顯裂縫與漏漿 | 施工後 | 目視、 拉線檢查 | 每20m 抽查1次 | 修補後 再查驗 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 構造物回填 | 所有之開挖空隙均應回填至與地面齊平 | 施工後 | 目視 | 每20m 抽查1次 | 追加回填後 再查驗 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

截水溝工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 基礎放樣 | 放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm | 施工前 | 拉線、 水平儀檢查 | 每處放樣位置 至少1次 | 重新放樣後 再查驗 | 放樣測量 紀錄表 | □ |
|  |  | 基礎開挖 | 依照設計圖說 | 開挖完成後、 鋪底前 | 目視與 標高檢查 | 每次開挖作業 | 補挖或 填平修整 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 | 材料進場抽查紀錄表 | 施工前 | 目視 | 每批材料進場 | 退場或更換 不符材料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 截水溝施作 | 鋼筋綁紮 停留點 | 依各工區圖說規定 | 綁紮完成 、澆置前 停留點 | 量測、檢查綁紮 間距與搭接 | 每20m抽1點 | 重綁或補強 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 模板組立 停留點 | 依設計尺寸完成，組立水平度、垂直度、支撐穩固性良好，誤差≦10mm | 模板組立 完成後、澆置前 停留點 | 量測、拉線 與目視 | 每20m抽1點 | 補強修正後 再檢查 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 混凝土澆置 停留點 | 澆置高度誤差≦1.5公尺，均勻振動無停澆現象，澆置順序正確 | 施工中 停留點 | 目視、尺量 | 每車 | 補振、整平後 再查驗 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 外觀檢查 | 表面無蜂窩、無裂縫，誤差±10mm | 拆模後 立即進行 | 目視 | 每20M 完成後檢查 | 表面修整， 嚴重者打除重作 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 高程與斷面尺寸 | 依各工區圖說規定 | 拆模後 完成清理前 | 捲尺量測 | 每20M 完成後檢查 | 修整後再查驗 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 清理與恢復 | 工區清理、周邊景觀復原 | 施工後 | 目視 | 分區檢查 | 清理後再查驗 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

混凝土鋪面工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 路基整理 | 路基開挖深度符合設計，一切鬆軟材料處理清除 | 施工前 | 量測深度 與觀察 | 每20公尺 抽查1處 | 補挖或 整平重作 | 放樣測量 紀錄表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 | 材料進場抽查紀錄表 | 施工前 | 目視 | 每批材料進場 | 退場或更換 不符材料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 鋪面施作 | 點焊網綁紮 停留點 | 尺寸、位置、混凝土深度、厚度及長度符合設計與圖說 | 綁紮完成後 、澆置前 停留點 | 量測搭接 間距與搭接 | 每20M至少 抽查1處 | 重搭或補強 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 模板組立 停留點 | 依設計尺寸完成，組立水平度、垂直度、支撐穩固性良好，誤差≦10mm | 模板組立 完成後、澆置前 停留點 | 量測、 拉線與目視 | 每20M至少 抽查1處 | 補強修正後 再檢查 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 混凝土澆置 停留點 | 澆置高度誤差≦1.5公尺，均勻振動無停澆現象，澆置順序正確 | 施工中 停留點 | 目視、尺量 | 每20M至少 抽查1處 | 補振、整平後 再查驗 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 伸縮縫 | 位置、間距符合設計，直度、固定性良好 | 設置後 、澆置前 | 目視與量測 | 每20M至少 抽查1處 | 重設或 固定後查驗 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 外觀檢查 | 表面無蜂窩、無裂縫，誤差±10mm | 拆模後 立即進行 | 目視 | 每20M 完成檢查 | 表面修整，嚴重者打除重作 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 洩水坡度 | 坡度符合設計2~3% | 完工後清理前 | 水準儀或 坡度尺量測 | 每20M至少 抽查1處 | 調整或補修 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 高程與斷面尺寸 | 寬度誤差≦5公分，大於5m不得小於設計之1%；長度、厚度誤差依段距平均值≦3cm | 拆模後 完成清理前 | 捲尺量測 | 每20M完成後 檢查1處 | 修整後再查驗 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 兩側構造物回填 | 邊溝兩側及開挖空隙均應回填至平整 | 全部完成後 進行回填前 | 目視與量測 | 分區檢查 | 補填密實後 再查驗 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

混凝土砌石工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 基礎放樣 | 水平誤差≦3cm、高程≦2cm | 放樣完成後、 開挖前 | 拉線與 標高儀測量 | 每20公尺 抽查1處 | 重放樣 | 放樣測量 紀錄表 | □ |
|  |  | 基礎開挖 | 依設計深度與寬度 | 開挖完成後 | 捲尺與 水準儀測量 | 每區抽查1次 | 修整或補挖 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 | 材料進場抽查紀錄表 | 施工前 | 目視 | 每批材料進場 | 退場或更換 不符材料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 砌石施作 | 石材篩選 停留點 | 尺寸、位置、混凝土深度、厚度及長度符合設計與圖說 | 鋪設完成後 澆置前 停留點 | 捲尺 測量長度 | 每20M至少 抽查1處 | 重鋪或調整 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 砌築高度 | 漿砌每段高度不大於[2-3]m | 施工中 | 量測、 拉線與目視 | 每20M至少 抽查1處 | 重鋪或調整 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 混凝土澆置 | 完成砌石後完成表面整平 | 施工中 | 觀察澆置作業與表面平整度 | 每20M至少 抽查1處 | 整平補振 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 洩水管放置 | 每[2m2]設一處，上下交錯整齊排列 | 施工中 | 捲尺測量長度 | 每20M至少 抽查1處 | 重鋪或調整 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 外觀檢查 | 表面無蜂窩、無裂縫，誤差±10mm | 拆模後 立即進行 | 目視 | 每20M 完成檢查 | 表面修整，嚴重者打除重作 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 兩側構造物回填 | 邊溝兩側及開挖空隙均應回填至平整 | 全部完成 後進行回填前 | 目視與量測 | 分區檢查 | 補填密實後 再查驗 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

人行步道工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 基礎放樣 | 水平誤差≦3cm、高程≦2cm | 放樣完成後 、開挖前 | 拉線與 標高儀測量 | 每20公尺 抽查1處 | 重放樣 | 放樣測量 紀錄表 | □ |
|  |  | 路基整理 | 路基開挖深度符合設計，一切鬆軟材料處理清除 | 施工前 | 量測深度 與觀察 | 每20公尺 抽查1處 | 補挖或 整平重作 | 放樣測量 紀錄表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 | 材料進場抽查紀錄表 | 施工前 | 目視 | 每批材料進場 | 退場或更換 不符材料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 步道施作 | 點焊網綁紮 停留點 | 尺寸、位置、混凝土深度、厚度及長度符合設計與圖說 | 綁紮完成後 、澆置前 停留點 | 量測搭接 間距與搭接 | 每20M至少 抽查1處 | 重搭或補強 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 模板組立 停留點 | 依設計尺寸完成，組立水平度、垂直度、支撐穩固性良好，誤差≦10mm | 模板組立 完成後、澆置前 停留點 | 量測、 拉線與目視 | 每20M至少 抽查1處 | 補強修正後 再檢查 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 混凝土澆置 停留點 | 澆置高度誤差≦1.5公尺，均勻振動無停澆現象，澆置順序正確 | 施工中 停留點 | 目視、尺量 | 每20M至少 抽查1處 | 補振、整平 後再查驗 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 仿木混凝土板 | 位置、間距符合設計，直度、固定性良好 | 設置後、澆置前 | 目視與量測 | 每20M至少 抽查1處 | 重設或 固定後查驗 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 外觀檢查 | 表面無蜂窩、無裂縫，誤差±10mm | 拆模後 立即進行 | 目視 | 每20M 完成檢查 | 表面修整，嚴重者打除重作 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 清理與恢復 | 工區清理、周邊景觀復原 | 施工後 | 目視 | 分區檢查 | 清理後再查驗 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

瀝青混凝土鋪面工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 路基整理 | 路基開挖深度符合設計，一切鬆軟材料處理清除 | 施工前 | 量測深度 與觀察 | 每20公尺 抽查1處 | 補挖或 整平重作 | 放樣測量 紀錄表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 | 材料進場抽查紀錄表 | 施工前 | 目視 | 每批 材料進場 | 退場或更換 不符材料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 鋪面施作 | 舖築時之溫度 停留點 | 瀝青混凝土溫度不得低於120°C | 瀝青混凝土 到場後鋪設前 停留點 | 溫度計量測 | 每車 抽查1次 | 退貨不使用 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 壓路機與舖築機之距離 | 兩者重疊距離≦60cm | 壓實施工中 | 人工量測 | 每鋪段 抽查1次 | 調整壓路機 重疊範圍 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 滾壓速度 | 初壓≦3km/hr；複壓≦5km/hr；膠輪≦5km/hr | 壓實施工中 | 觀察及實測 | 每段施工 抽查1次 | 調整速度 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 滾壓次序 | 由道路中心線往外擴壓 | 壓實開始 施工時 | 目視觀察 作業流程 | 每段 抽查1次 | 調整壓實路線 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 邊緣未壓到之處 | 以小型夯實機充分夯實 | 壓實施工中 | 目視觀察作 | 每段 抽查1次 | 調整壓實 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 洩水坡度 | 坡度符合設計2~3% | 完工後清理前 | 水準儀或 坡度尺量測 | 每20M至少 抽查1處 | 調整或補修 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 舖築厚度、寬度 | 寬度誤差≦5公分，大於5m不得小於設計之1%；長度、厚度誤差依段距平均值≦3cm | 完成清理前 | 鑽心量測 | 每20M完成後 檢查1處 | 重鋪調整 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 清理與恢復 | 工區清理、周邊景觀復原 | 施工後 | 目視 | 分區檢查 | 清理後再查驗 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

預鑄護欄工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 基礎放樣 | 水平誤差≦3cm、高程≦2cm | 放樣完成後 、開挖前 | 拉線與 標高儀測量 | 每20公尺 抽查1處 | 重放樣 | 放樣測量 紀錄表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 停留點 | 材料進場抽查紀錄表 | 施工前 停留點 | 目視、捲尺 、卡尺量測 | 每批 材料進場 | 退場或更換 不符材料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 護欄組裝 | 安裝作業 | 安裝順序、固定方式須符合施工圖與規定 | 每節護欄 安裝完成時 | 現場觀察 、紀錄拍照 | 每日抽查 至少1段 | 拆除重裝或 補強固定 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 五金配件材質 | 須鍍鋅防鏽處理、配件完整 | 安裝前或 安裝時 | 目視與 觸摸檢查 | 每批 抽查1次 | 更換為 合格配件 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 水平與垂直度 | 橫桿水平偏差≦3mm | 每段護欄 安裝後 | 水準尺 、捲尺檢查 | 每5段 抽查1次 | 調整位置 重新安裝 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 錨栓固定力 | 錨定螺栓應有足夠抗拉力 | 安裝錨栓後 、正式掛載前 | 拉力計測試 | 每工程抽查 至少3點 | 更換錨栓 與補鑽固 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 連接件檢查 停留點 | 連接片與支架緊密、無鬆動、螺帽完整 | 每段連接完成後 停留點 | 手轉螺帽 、搖動檢查 | 每段 抽查1次 | 更換連接片 與螺帽 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 裂縫處理 | 不得有貫穿性或影響結構之裂縫 | 安裝後、拆模 或清洗後 | 目視檢查 | 每日檢查 | 拆除或 灌漿修補 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 功能與安全性檢查 停留點 | 護欄表面完整、無裂損、無移位 | 安裝完成後 停留點 | 目視、 觸摸觀察 | 每10段 抽查1段 | 修補、 補強或更換 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 清理與恢復 | 工區清理、周邊景觀復原 | 施工後 | 目視 | 分區檢查 | 清理後再查驗 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

鋼質齒型鈑伸縮縫工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 基礎放樣 | 水平誤差≦3cm、高程≦2cm | 放樣完成後 、開挖前 | 水準儀、 拉線量測 | 每20公尺 抽查1處 | 重放樣 | 放樣測量 紀錄表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 停留點 | 材料進場抽查紀錄表 | 施工前 停留點 | 目視、捲尺 、卡尺量測 | 每批 材料進場 | 退場或更換 不符材料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 伸縮縫組裝 | 鋼筋綁紮 停留點 | 主、副筋間距、搭接長度、保護層厚度應符合設計 | 鋼筋綁紮完成 後、澆置前 | 捲尺與 目視檢查 | 每段 抽查1次 | 重綁補強後 再查驗 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 齒型鈑定位與固定 停留點 | 齒型板安裝正確，熔焊點均勻且完整，水平度與固定穩定 | 安裝前 或安裝時 | 水準儀、 目視檢查 | 每段 抽查1次 | 重裝或補焊 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 錨定螺栓檢查 | 螺帽應鎖緊、間隙應小、無滑牙與鏽蝕 | 鎖固完成後 | 板手檢查 、觸感確認 | 每組 抽查1次 | 更換螺栓 或補強固定 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 灌漿材料準備 | 澆置飽滿，兩側對稱、無一側塌陷 | 澆置中 與完成後 | 目視與 震動器觀察 | 每澆置段 查核1次 | 補振或 剔除重做 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 外觀與完成度 | 表面整齊、無蜂窩、無高低差≦±3mm，表面清潔無殘渣 | 完工後清理前 | 目視、 直尺檢查 | 每日檢查 | 修補重整 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 功能與安全性檢查 | 所有構件安裝完整 | 完工後通車前 | 觀察與 試拉扯檢查 | 每案 抽查2處 | 拆除重裝 或補強 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 施工後環境整理 | 工區清理、周邊景觀復原 | 驗收前 | 目視 | 分區檢查 | 清理後再查驗 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

路面標線工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 路面整理 | 路基開挖深度符合設計，一切鬆軟材料處理清除 | 施工前 | 量測深度 與觀察 | 每20公尺 抽查1處 | 補挖或 整平重作 | 放樣測量 紀錄表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 | 材料進場抽查紀錄表 | 施工前 | 目視、捲尺 、卡尺量測 | 每批 材料進場 | 退場或更換 不符材料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 伸縮縫組裝 | 熱熔溫度與厚度 | 熱熔標線之熔融溫度須為180–220°C，施工厚度≧2mm | 熱熔作業 進行中 | 溫度計量測 、厚度卡測量 | 每標線段 抽查1次 | 降溫處理 或重施 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 玻璃珠撒佈 | 玻璃珠應均勻撒佈，附著性良好，不可偏積或稀疏 | 撒佈作業 進行中 | 目視觀察 與黏附測試 | 每段標線 抽查1次 | 重撒或補撒 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 導線與形狀控制 停留點 | 標線寬度、長度應符合設計尺寸，誤差≦±3mm | 標線完成後 、冷卻前 | 捲尺測量 、模板比對 | 每型式 抽查2處 | 切除重施 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 線寬與長度檢查 | 實測線寬、長度誤差是否在允收範圍內（±3mm以內） | 完工後 | 捲尺測量 | 每段標線 抽查1次 | 切除重施 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 標線檢驗 停留點 | 厚度≧2mm，抗滑值≧65 BPN，玻璃珠含量≧18%，折射率≧1.5 | 完工後 乾燥後 | 亮度儀、逆反 射計、試滑儀 | 每條線 抽查1處 | 加強亮度 處理或重施 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 施工後環境整理 | 完工後清理現場、清除多餘塗料、包材與雜物 | 驗收前 | 目視 | 每區段 抽查1次 | 補清理 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

乾砌石工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 基礎放樣 | 水平誤差≦3cm、高程≦2cm | 放樣完成後 、開挖前 | 拉線與 標高儀測量 | 每20公尺 抽查1處 | 重放樣 | 放樣測量 紀錄表 | □ |
|  |  | 基礎開挖 | 依設計深度與寬度 | 開挖完成後 | 捲尺與 水準儀測量 | 每區 抽查1次 | 修整或補挖 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 | 材料進場抽查紀錄表 | 施工前 | 目視 | 每批 材料進場 | 退場或更換 不符材料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 砌石施作 | 石材篩選 停留點 | 尺寸、位置、混凝土深度、厚度及長度符合設計與圖說 | 鋪設完成後 澆置前 停留點 | 捲尺 測量長度 | 每20M至少 抽查1處 | 重鋪或調整 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 砌築高度 | 漿砌每段高度不大於[2-3]m | 施工中 | 量測、 拉線與目視 | 每20M至少 抽查1處 | 重鋪或調整 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 洩水管放置 | 每[2m2]設一處，上下交錯整齊排列 | 施工中 | 捲尺 測量長度 | 每20M至少 抽查1處 | 重鋪或調整 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 外觀檢查 | 表面無裂縫，誤差±10mm | 完成後 立即進行 | 目視 | 每20M 完成檢查 | 表面修整，嚴重者打除重作 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 兩側構造物回填 | 邊溝兩側及開挖空隙均應回填至平整 | 全部完成後 進行回填前 | 目視與量測 | 分區檢查 | 補填密實後 再查驗 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

壓花地坪工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 基礎放樣 | 水平誤差≦3cm、高程≦2cm | 放樣完成後 、開挖前 | 拉線與 標高儀測量 | 每20公尺 抽查1處 | 重放樣 | 放樣測量 紀錄表 | □ |
|  |  | 路基整理 | 路基開挖深度符合設計，一切鬆軟材料處理清除 | 施工前 | 量測深度 與觀察 | 每20公尺 抽查1處 | 補挖或 整平重作 | 放樣測量 紀錄表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 | 材料進場抽查紀錄表 | 施工前 | 目視 | 每批 材料進場 | 退場或更換 不符材料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 壓花地坪 | 點焊網綁紮 停留點 | 尺寸、位置、混凝土深度、厚度及長度符合設計與圖說 | 綁紮完成後 、澆置前 停留點 | 量測搭接 間距與搭接 | 每20M至少 抽查1處 | 重搭或補強 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 模板組立 停留點 | 依設計尺寸完成，組立水平度、垂直度、支撐穩固性良好，誤差≦10mm | 模板組立完成後 、澆置前 停留點 | 量測、 拉線與目視 | 每20M至少 抽查1處 | 補強修正後 再檢查 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 混凝土澆置 停留點 | 澆置高度誤差≦1.5公尺，均勻振動無停澆現象，澆置順序正確 | 施工中 停留點 | 目視、尺量 | 每20M至少 抽查1處 | 補振、整平後 再查驗 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 伸縮縫施工 | 填料間距、深度與材料規範一致，平整度良好 | 施工完成前 | 目視與量測 | 每20M至少 抽查1處 | 重設或 固定後查驗 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 步道施作 | 彩色硬化塗料施工 | 均勻撒布，顏色一致，壓模深度明顯，無偏移或遺漏 | 表面 初凝後施作 | 目視與 厚度量測 | 每20M至少 抽查1處 | 補壓、 補撒硬化劑 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 預鑄緣石鋪排型式 | 鋪排整齊、縫距與設計一致，無明顯裂縫 | 緣石鋪設 完成時 | 拉線、目視 | 每20M至少 抽查1處 | 更換或補壓 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 預鑄緣石固定 | 以1:3水泥砂漿穩固，無鬆動現象 | 鋪設後 砂漿乾前 | 搖動與 敲打檢查 | 每20M至少 抽查1處 | 重鋪固定 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 預鑄緣石表面 | 表面光滑整齊，不可沾附水泥砂漿 | 鋪設完成後 清理前 | 目視檢查 | 每20M至少 抽查1處 | 清洗或更換 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 外觀檢查 | 整體表面一致、壓紋清楚、色澤均勻、無雜質、無明顯裂縫 | 完工後 乾燥時 | 目視與 觸摸檢查 | 每20M 完成檢查 | 補壓補色 或重做 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 平整度與排水測試 | 平整度≦±1cm，排水順暢無積水 | 完工後 | 水準儀 | 每20M至少 抽查1處 | 補修 排水坡度 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 清理與恢復 | 工區清理、周邊景觀復原 | 施工後 | 目視 | 分區檢查 | 清理後 再查驗 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

版橋工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 基礎放樣 | 水平誤差≦3cm、高程≦2cm | 放樣完成後、開挖前 | 拉線與 標高儀測量 | 每20公尺 抽查1處 | 重放樣 | 放樣測量 紀錄表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 | 材料進場抽查紀錄表 | 施工前 | 目視 | 每批 材料進場 | 退場或更換 不符材料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 版橋施作 | 鋼筋綁紮 停留點 | 尺寸、位置、混凝土深度、厚度及長度符合設計與圖說 | 綁紮完成後、澆置前 停留點 | 量測搭接間 距與搭接 | 每20M至少 抽查1處 | 重搭或補強 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 模板組立 停留點 | 依設計尺寸完成，組立水平度、垂直度、支撐穩固性良好，誤差≦10mm | 模板組立完成後、澆置前 停留點 | 量測、 拉線與目視 | 每20M至少 抽查1處 | 補強修正後 再檢查 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 混凝土澆置 停留點 | 澆置高度誤差≦1.5公尺，均勻振動無停澆現象，澆置順序正確 | 施工中 停留點 | 目視、尺量 | 每20M至少 抽查1處 | 補振、整平後再查驗 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 外觀檢查 | 表面無蜂窩、無裂縫，誤差±10mm | 拆模後立即進行 | 目視 | 每20M 完成檢查 | 表面修整，嚴重者打除重作 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 清理與恢復 | 工區清理、周邊景觀復原 | 施工後 | 目視 | 分區檢查 | 清理後再查驗 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

植草磚工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 基礎放樣 | 水平誤差≦3cm、高程≦2cm | 放樣完成後 、開挖前 | 拉線與 標高儀測量 | 每20公尺 抽查1處 | 重放樣 | 放樣測量 紀錄表 | □ |
|  |  | 路基整理、填土壓實 | 基底整平、壓實度達設計要求，排水坡度與高程符合 | 整地完成後 | 水準儀、 高程測量 | 每區段 抽查1次 | 補壓實或 重整平整 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 | 材料進場抽查紀錄表 | 施工前 | 目視 | 每批 材料進場 | 退場或更換 不符材料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 植草磚施作 | 碎石鋪設、填土回填 | 厚度與密實度均符合設計，鋪設均勻無鬆動 | 鋪設前 | 厚度量測 與灌水試驗 | 每20M至少 抽查1處 | 重新鋪設 或補壓 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 植草磚鋪設 停留點 | 鋪設尺寸與設計一致，排列整齊，接縫整齊均勻，誤差≦10mm | 鋪設完成後 停留點 | 捲尺量測 、拉線檢查 | 每20M2至少 抽查1處 | 重鋪或調整 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 外觀檢查 | 表面無蜂窩、無裂縫，誤差±10mm | 拆模後 立即進行 | 目視 | 每20M 完成檢查 | 表面修整，嚴重者打除重作 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 平整度測試 | 鋪設完成後整體平整度≦±1cm | 完工後 | 水準儀 | 每區 抽查1次 | 局部補調 整平整度 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 清理與恢復 | 工區清理、周邊景觀復原 | 施工後 | 目視 | 分區檢查 | 清理後再查驗 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

混凝土階梯工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 基礎放樣 | 水平誤差≦3cm、高程≦2cm | 放樣完成後、開挖前 | 拉線與 標高儀測量 | 每20公尺 抽查1處 | 重放樣 | 放樣測量 紀錄表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 | 材料進場抽查紀錄表 | 施工前 | 目視 | 每批 材料進場 | 退場或更換 不符材料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 混凝土階梯施作 | 鋼筋綁紮 停留點 | 尺寸、位置、混凝土深度、厚度及長度符合設計與圖說 | 綁紮完成後、澆置前 停留點 | 量測搭接 間距與搭接 | 每20M至少 抽查1處 | 重搭或補強 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 模板組立 停留點 | 依設計尺寸完成，組立水平度、垂直度、支撐穩固性良好，誤差≦10mm | 板組立完成後、澆置前 停留點 | 量測、 拉線與目視 | 每20M至少 抽查1處 | 補強修正後 再檢查 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 混凝土澆置 停留點 | 澆置高度誤差≦1.5公尺，均勻振動無停澆現象，澆置順序正確 | 施工中 停留點 | 目視、尺量 | 每20M至少 抽查1處 | 補振、整平 後再查驗 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 抿石子施工 | 石子分佈均勻、無集中裸露或沉澱 | 澆置完成後、初凝前 | 目視 | 每階 抽查1次 | 表面 整平補料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 外觀檢查 | 表面無蜂窩、無裂縫，誤差±10mm | 拆模後立即進行 | 目視 | 每20M 完成檢查 | 表面修整，嚴重者打除重作 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 高程與斷面尺寸 | 高度、寬度、厚度與設計一致，高程誤差≦±2cm，寬度誤差≦±1cm | 完工後表面清理前 | 目視、尺量 | 每3階 抽查1階 | 修補或重澆 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 清理與恢復 | 工區清理、周邊景觀復原 | 施工後 | 目視 | 分區檢查 | 清理後再查驗 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

意象導覽牌工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 基礎放樣 | 水平誤差≦3cm、高程≦2cm | 放樣完成後、開挖前 | 拉線與 標高儀測量 | 每20公尺 抽查1處 | 重放樣 | 放樣測量 紀錄表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 | 材料進場抽查紀錄表 | 施工前 | 目視 | 每批 材料進場 | 退場或更換 不符材料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 意象導覽牌施作 | 鋼筋綁紮 停留點 | 尺寸、位置、混凝土深度、厚度及長度符合設計與圖說 | 綁紮完成後、澆置前 停留點 | 量測搭接 間距與搭接 | 每20M至少 抽查1處 | 重搭或補強 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 模板組立 停留點 | 依設計尺寸完成，組立水平度、垂直度、支撐穩固性良好，誤差≦10mm | 模板組立完成後、澆置前 停留點 | 量測、 拉線與目視 | 每20M至少 抽查1處 | 補強修正後 再檢查 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 混凝土澆置 停留點 | 澆置高度誤差≦1.5公尺，均勻振動無停澆現象，澆置順序正確 | 施工中 停留點 | 目視、尺量 | 每20M至少 抽查1處 | 補振、整平後再查驗 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 抿石子施工 | 石子分佈均勻、無集中裸露或沉澱 | 澆置完成後、初凝前 | 目視 | 每階 抽查1次 | 表面整平補料 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 導覽牌安裝 |  |  |  |  |  |  | □ |
| 施工後 | 整理 | 外觀檢查 | 表面無蜂窩、無裂縫，誤差±10mm | 拆模後立即進行 | 目視 | 每20M 完成檢查 | 表面修整，嚴重者打除重作 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 高程與斷面尺寸 | 高度、寬度、厚度與設計一致，高程誤差≦±2cm，寬度誤差≦±1cm | 完工後表面清理前 | 目視、尺量 | 每3階 抽查1階 | 修補或重澆 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 導覽牌檢查 | 導覽牌整體垂直、無傾斜、無鬆脫，底部焊道與收邊完整 | 導覽牌安裝後 | 目視與 水平儀測試 | 每件 抽查1次 | 重裝與補焊 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 圖文對照核對 | 圖文與設計內容、說明文字一致 | 安裝完成後 | 目視 | 每面導覽牌 抽查1次 | 替換錯版 或重印 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 清理與恢復 | 工區清理、周邊景觀復原 | 施工後 | 目視 | 分區檢查 | 清理後再查驗 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

仿木欄杆工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 基礎放樣 | 水平誤差≦3cm、高程≦2cm | 放樣完成後 、開挖前 | 拉線與 高儀測量 | 每20公尺 抽查1處 | 重放樣 | 放樣測量 紀錄表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 | 材料進場抽查紀錄表 | 施工前 | 目視 | 每批 材料進場 | 退場或更換 不符材料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 仿木欄杆施作 | 仿木欄杆中心水平間距 停留點 | 完成後應為150cm，誤差≦10mm | 欄杆立柱 安裝完成後 停留點 | 捲尺 | 每20M至少 抽查1處 | 調整間距 或重新固定 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 仿木欄杆柱高程控制 停留點 | 完成後應為120cm，誤差≦10mm | 橫桿安裝 完成後 停留點 | 水平儀或 捲尺量測 | 每20M至少 抽查1處 | 調整固定 或補灌漿 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 五金配件材質 | 外觀完整，無鏽蝕，固定牢靠 | 欄杆組裝時 或完成後 | 目視 | 每20M至少 抽查1處 | 更換零件 或重新安裝 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 水平與垂直度 停留點 | 橫桿與立柱垂直度誤差≦3mm | 施工中 停留點 | 目視、尺量 | 每20M至少 抽查1處 | 補振、整平 後再查驗 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 裂縫處理 | 不得有明顯裂縫、蜂窩、孔隙 | 安裝後、整體 完成檢查前 | 目視 | 全面性檢查 | 補修或重製 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 功能與安全性檢查 停留點 | 欄杆無搖晃、牢固、無銳角，螺栓無鬆脫 | 完工後 表面清理前 | 目視、尺量 | 每3階 抽查1階 | 修補或重澆 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 表面處理 | 仿木效果完整一致，無顯著色差，質感良好 | 表面處理 完成後 | 目視 | 全面性檢查 | 補噴、 補色或更換 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 清理與恢復 | 工區清理、周邊景觀復原 | 施工後 | 目視 | 分區檢查 | 清理後 再查驗 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

仿木座椅工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 基礎放樣 | 水平誤差≦3cm、高程≦2cm | 放樣完成後 、開挖前 | 拉線與 標高儀測量 | 每20公尺 抽查1處 | 重放樣 | 放樣測量 紀錄表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 停留點 | 材料進場抽查紀錄表 | 施工前 停留點 | 目視 | 每批材料進場 | 退場或更換 不符材料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 仿木座椅施作 | 安裝作業 | 安裝順序、固定方式依圖施工 | 安裝過程中 | 目視 | 每件抽查 | 重新安裝 或補強 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 水平與垂直度 | 椅面平整，橫桿水平偏差≦3mm | 安裝完成後 | 水平尺 | 每件抽查 | 調整或 重新安裝 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 水平與垂直度 停留點 | 連接處無晃動、無裂縫、無鬆脫，固定牢靠 | 安裝完成後 停留點 | 手動搖動+ 螺栓目視檢查 | 每件抽查 | 加強固定或 更換連接件 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 裂縫處理 | 不得有明顯裂縫、孔隙 | 表面處理後 至工程完成前 | 目視 | 全面性檢查 | 補修裂縫 、補強 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 功能與安全性檢查 停留點 | 座椅無搖晃、牢固、無銳角，螺栓無鬆脫 | 完工後 表面清理前 | 目視、尺量 | 每件抽查 | 修補或重置 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 清理與恢復 | 工區清理、周邊景觀復原 | 施工後 | 目視 | 分區檢查 | 清理後 再查驗 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

HDPE管工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 基礎放樣 | 水平誤差≦3cm、高程≦2cm | 放樣完成後 、開挖前 | 拉線與 標高儀測量 | 每20公尺 抽查1處 | 重放樣 | 放樣測量 紀錄表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 停留點 | 材料進場抽查紀錄表 | 施工前 停留點 | 目視 | 每批 材料進場 | 退場或更換 不符材料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | HDPE管施作 | 管材對接作業 | 熔接用正確機具與操作方式 | 熔接作業前 及作業中 | 目視 | 每件抽查 | 重新安裝 或補強 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 管材固定方式 | 管件固定良好，C 型鋼夾片無鬆脫 | 安裝完成後 | 拉動測試 、目視檢查 | 每件抽查 | 重新夾緊 或補強 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 覆土前檢查 | 連接處無晃動、無裂縫、無鬆脫，固定牢靠 | 安裝完成後 | 手動搖動+ 螺栓目視檢查 | 每件抽查 | 加強固定或 更換連接件 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 管內通管與異物檢查 | 完工後管道內無異物殘留 | 管溝覆土前 | 目視 | 全面性檢查 | 再清潔處理 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 功能與安全性檢查 | 座椅無搖晃、牢固、無銳角，螺栓無鬆脫 | 完工後 表面清理前 | 目視 | 每件抽查 | 清除積水、 回填、整地 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 清理與恢復 | 工區清理、周邊景觀復原 | 施工後 | 目視 | 分區檢查 | 清理後再查驗 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

植栽工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 構造物回填前地表清除與掘除 | 清理、翻土先行培育整平 | 植栽區整地前 | 目視檢查 | 每工區1次 | 補整地、 清除雜物 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 基礎放樣 | 水平誤差≦3cm、高程≦2cm | 放樣完成後 、開挖前 | 拉線與 標高儀測量 | 每20公尺 抽查1處 | 重放樣 | 放樣測量 紀錄表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 停留點 | 材料進場抽查紀錄表 | 施工前 停留點 | 目視 | 每批 材料進場 | 退場或更換 不符材料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 植栽施作 | 底層處理 | 喬木穴孔：1.2m×1.2m×0.9m 灌木穴孔：0.9m×0.9m×0.6m | 種植孔開挖後 | 捲尺測量 | 每工區 抽查1次 | 修正尺寸 或重挖 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 碎石級配 | 填覆厚度≧5cm | 種植土填覆時 | 尺量檢查 | 每工區 抽查1次 | 重新填土 或補土整平 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 客土厚度檢查 | 基肥施作均勻、深度覆土5cm，並與植穴土壤混合均勻 | 種植前與 種植後 | 挖樣檢查 或翻開觀察 | 每工區 抽查1次 | 重新混拌 基肥或補充 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 植栽放置 | 植栽筆直、位置正確，與設計圖一致，排列整齊，種植密度與種植點定位正確 | 植栽完成後 | 目測、照片 對照圖說 | 每工區抽 查1次 | 補植、調整 植栽位置 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 架設杉木 | H-1.8m、角撐5~8cm以上，主支架埋設深度≧60cm，並設120度夾角斜撐 | 支撐設置 完成後 | 實地丈量、 穩固性檢查 | 每工區1次 | 更換支撐 方式或加強 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 覆蓋完整度與厚度 | 覆蓋面積是否完整 | 養護階段 | 目視 | 全面性檢查 | 補植、更換 、加強養護 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 清理與恢復 | 工區清理、周邊景觀復原 | 施工後 | 目視 | 分區檢查 | 清理後 再查驗 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

草皮鋪設工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 構造物回填前地表清除與掘除 | 清理、翻土先行培育整平 | 植栽區 整地前 | 目視檢查 | 每工區1次 | 補整地、 清除雜物 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 | 材料進場抽查紀錄表 | 施工前 | 目視 | 每批 材料進場 | 退場或更換 不符材料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 植栽施作 | 鋪設順序與密合度 停留點 | 草皮鋪設方向一致，接縫緊密、無明顯縫隙或重疊，邊角平順，無翹起 | 鋪設後 停留點 | 抽樣目測 與實測 | 每工區 抽查1次 | 局部更 換補植 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 灑水與鎮壓作業 | 填覆厚度≧5cm | 草皮鋪設 完成後 | 尺量檢查 | 每工區 抽查1次 | 重新填土 或補土整平 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 完工面檢查 | 檢查鋪面整體平整度（±1cm內）、無坑洞、無突起 | 草皮鋪設 完成後 | 水準尺或 拉線目測 | 每工區 抽查1次 | 修正 不平整處 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 存活率與色澤觀察 | 成活率（要求≥90%）、是否有黃化、腐爛、病蟲害現象 | 草皮鋪設 完成後 | 拍照紀錄 與目測 | 每次 2處抽樣 | 更換補植病 變或不良草皮 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 清理與恢復 | 工區清理、周邊景觀復原 | 施工後 | 目視 | 分區檢查 | 清理後再查驗 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

覆蓋稻草蓆抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 材料檢查 | 材料進場檢查 | 材料進場抽查紀錄表 | 施工前 | 目視 | 每批 材料進場 | 退場或更換 不符材料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 植栽施作 | 覆蓋密度與重疊 | 草蓆間重疊寬度≥15cm、鋪設平整 | 鋪設後 | 抽樣目測 與實測 | 每工區 抽查1次 | 局部更換 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 固定釘配置 停留點 | 使用U型鐵釘或竹釘固定 | 鋪設完成後 停留點 | 尺量檢查 | 每工區 抽查1次 | 重新打設 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 完工面檢查 | 草蓆固定穩固，無翹起、損壞 | 草蓆鋪設 完成後 | 水準尺或 拉線目測 | 每工區 抽查1次 | 修正 不平整處 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

集水井工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 基礎放樣 | 放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm | 放樣完成後 | 全站儀 +水準儀 | 每區1處 | 重新放樣 | 放樣檢核表 | □ |
|  |  | 基礎開挖 | 依各工區圖說規定 | 開挖完成 | 尺量+目視 | 每20m 抽1點 | 補挖或 回填修整 | 開挖檢查表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 | 材料進場抽查紀錄表 | 進場時 | 目視+ 文件審查 | 每批 材料進場 | 退貨或換料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 集水井施作 | 鋼筋綁紮 停留點 | 依各工區圖說規定 主筋、箍筋尺寸及間距符合圖說；保護層厚≥5cm | 綁紮完成時 停留點 | 尺量+目視 | 每20m 抽1點 | 重新綁紮/ 加焊定位筋 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 模板組立 停留點 | 依各工區圖說規定 模板尺寸允差±10mm；內撐間距≤2m；接縫止漏 | 模板完成時 停留點 | 拉尺+目視 | 每20m 抽1點 | 重調模板 或加撐 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 混凝土澆置 停留點 | 依各工區圖說規定 塌度15±2cm；振動密實；澆置順序連續；混凝土表面振實無蜂窩 | 澆置過程 停留點 | 現場坍度 試驗+目視 | 每車 | 立即再振 或補灌 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 外觀檢查 | 表面無蜂窩、無裂縫，誤差±10mm | 拆模後 | 目視+尺量 | 每20m 抽1處 | 補鑿、修整 或加塗層 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 高程與斷面尺寸 | 依各工區圖說規定 成品寬、深、厚與圖說一致；高程誤差≤±2cm；寬度≤±1cm | 拆模後 | 水準儀 +尺量 | 每20m 抽1點 | 要求改正 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 清理與恢復 | 工區清理、周邊景觀復原 | 回填完成時 | 目視 | 每層抽1點 且≥3點/日 | 要求改正 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

拍漿溝工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 基礎放樣 | 放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm | 放樣完成後 | 全站儀 +水準儀 | 每區1處 | 重新放樣 | 放樣檢核表 | □ |
|  |  | 基礎開挖 | 依各工區圖說規定 | 開挖完成 | 尺量+目視 | 每20m 抽1點 | 補挖或 回填修整 | 開挖檢查表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 | 材料進場抽查紀錄表 | 進場時 | 目視+ 文件審查 | 每批 材料進場 | 退貨或換料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 拍漿溝施作 | 鋼筋綁紮 停留點 | 依各工區圖說規定 主筋、箍筋尺寸及間距符合圖說；保護層厚≥5cm | 綁紮完成時 停留點 | 尺量+目視 | 每20m 抽1點 | 重新綁紮/ 加焊定位筋 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 拍漿厚度與密著性 停留點 | 依各工區圖說規定 拍漿厚度是否符合設計TH=20cm與基底岩面是否密著無脫層，無蜂窩孔隙 | 澆置過程 停留點 | 尺量+目視 | 每20m 抽1點 | 立即再振 或重拍 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 外觀檢查 | 表面無蜂窩、無裂縫，誤差±10mm | 拆模後 | 目視+尺量 | 每20m 抽1處 | 補鑿、修整 或加塗層 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 高程與斷面尺寸 | 依各工區圖說規定 成品寬、深、厚與圖說一致；高程誤差≤±2cm；寬度≤±1cm | 拆模後 | 水準儀 +尺量 | 每20m 抽1點 | 要求改正 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 清理與恢復 | 工區清理、周邊景觀復原 | 回填完成時 | 目視 | 每層抽1點 且≥3點/日 | 要求改正 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

亂石步道工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 基礎放樣 | 放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm | 放樣完成後 | 全站儀 +水準儀 | 每區1處 | 重新放樣 | 放樣檢核表 | □ |
|  |  | 地基處理與土壤穩定性 | 依各工區圖說規定 | 開挖完成 | 尺量+目視 | 每20m 抽1點 | 補挖或 回填修整 | 開挖檢查表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 停留點 | 材料進場抽查紀錄表 | 進場時 停留點 | 目視+ 文件審查 | 每批 材料進場 | 退貨或換料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 亂石步道施作 | 踏階排布與穩定性 停留點 | 石片鋪排均勻、無鬆動、完成面整度≦1cm，完成面無積水，完成率≧50% | 鋪設進行中 停留點 | 尺量+目視 | 每20m 抽1點 | 拆除重鋪 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 邊坡穩定與排水處理 | 基底穩固無鬆動，無積水，排水坡度≧2% | 鋪設中 與完工前 | 水準儀 、坡度儀 | 每20m 抽1點 | 修整坡向 與補整地基 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 接縫填縫與安全性 | 接縫整齊、無翹曲鬆動，接縫寬度≦3cm | 鋪設中 及完工時 | 拉尺測量 、現場目視 | 每20m 抽1點 | 拆除重鋪 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 外觀檢查 | 完工後整體視覺一致性，行走穩定，石面無翹曲，完成表面整潔 | 工程完工時 | 目視、 步行測試 | 每案1次 | 拆除調整 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 清理與恢復 | 工區清理、周邊景觀復原 | 工程完工時 | 目視 | 每案1次 | 要求改正 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

塑木平台工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 基礎放樣 | 水平誤差≦3cm、高程≦2cm | 放樣完成後 、開挖前 | 拉線與 標高儀測量 | 每20公尺 抽查1處 | 重放樣 | 放樣測量 紀錄表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 停留點 | 材料進場抽查紀錄表 | 施工前 停留點 | 目視 | 每批 材料進場 | 退場或更換 不符材料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 塑木平台施作 | 安裝作業 | 安裝順序、固定方式依圖施工 | 安裝過程中 | 目視 | 每件抽查 | 重新安裝 或補強 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 五金配件材質 | 符圖說規定，五金配件需採鍍鋅防蝕規格 | 安裝過程中 | 水平尺 | 每件抽查 | 調整或 重新安裝 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 水平與垂直度 | 組裝拼接整齊，橫桿水平偏差≦3mm | 安裝中 | 拉線、 水準尺 | 每20m查驗 | 拆除重裝 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 錨栓固定力 | 檢查螺絲鎖固力道適當 | 安裝後 | 手動檢測 鎖緊程度 | 每區 2點抽查 | 補鎖或 更換螺絲 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 連接件檢查 停留點 | 連接處無晃動、無裂縫、無鬆脫，固定牢靠 | 安裝完成後 停留點 | 手動搖動+ 螺栓目視檢查 | 每件抽查 | 加強固定或 更換連接件 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 平台整體平整度與垂直度 | 平台組裝完整無高低差（≦3mm）、無鬆脫、無明顯彈性，支撐系統穩定 | 工程完成後 | 壓踏試驗 、視覺檢查 | 全面性檢查 | 拆除或 補強鋪面 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 功能與安全性檢查 停留點 | 座搖晃、牢固、無銳角，螺栓無鬆脫 | 完工後 表面清理前 | 目視、尺量 | 每件抽查 | 修補或重置 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 清理與恢復 | 工區清理、周邊景觀復原 | 施工後 | 目視 | 分區檢查 | 清理後 再查驗 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

原木欄杆工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 基礎放樣 | 放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm | 放樣完成後 | 全站儀 +水準儀 | 每區1處 | 重新放樣 | 放樣檢核表 | □ |
|  |  | 基礎開挖 | 依各工區圖說規定 | 開挖完成 | 尺量+目視 | 每20m 抽1點 | 補挖或 回填修整 | 開挖檢查表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 停留點 | 材料進場抽查紀錄表 | 進場時 停留點 | 目視 +文件審查 | 每批 材料進場 | 退貨或換料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 原木欄杆施作 | 鋼筋綁紮 停留點 | 依各工區圖說規定 主筋、箍筋尺寸及間距符合圖說；保護層厚≥5cm | 綁紮完成時 停留點 | 尺量+目視 | 每20m 抽1點 | 重新綁紮/ 加焊定位筋 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 模板組立 停留點 | 依各工區圖說規定 模板尺寸允差±10mm；內撐間距≤2m；接縫止漏 | 模板完成時 停留點 | 拉尺+目視 | 每20m 抽1點 | 重調模板 或加撐 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 混凝土澆置 停留點 | 依各工區圖說規定 塌度15±2cm；振動密實；澆置順序連續；混凝土表面振實無蜂窩 | 澆置過程 停留點 | 現場坍度 試驗+目視 | 每車 | 立即再振 或補灌 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 原木欄杆中心水平間距 | 完成之寬度150㎝ 垂直度、平整度，水平/垂直誤差≦10mm | 欄杆組裝後 | 捲尺量測 與水平尺 | 每20m 抽1點 | 調整、 重新安裝 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 原木欄杆柱高程控制 | 完成之高度80㎝ 垂直度、平整度，水平/垂直誤差≦10mm | 欄杆組裝後 | 捲尺量測 與水平尺 | 每20m 抽1點 | 調整、 重新安裝 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 立板安裝 | 依圖說規定搭接合理，無明顯高低差 | 安裝完成後 | 目視檢查 與水平測量 | 每20m 抽1點 | 拆除重裝 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 水平與垂直度 停留點 | 檢查欄杆豎直、橫桿水平偏差<3mm | 安裝完成後 | 水平尺量測 | 每20m 抽1點 | 修正 橫桿位置 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 外觀檢查 | 不得有因材質不良或施作不良，造成成品開裂、變形或其他瑕疵 | 安裝後 全面檢查 | 目視+尺量 | 每20m 抽1處 | 重做或補強 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 功能與安全性檢查 停留點 | 施力搖晃是否穩固、無異音、無移位現象 | 施工完成後 | 目視與 搖晃測試 | 每20m 抽1點 | 要求改正 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 清理與恢復 | 工區清理、周邊景觀復原 | 回填完成時 | 目視 | 每次完工後 | 清理、補植 草皮或原貌 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

草溝工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 基礎放樣 | 放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm | 放樣完成後 | 全站儀 +水準儀 | 每區1處 | 重新放樣 | 放樣檢核表 | □ |
|  |  | 基礎開挖 | 依各工區圖說規定 | 開挖完成 | 尺量+目視 | 每20m抽1點 | 補挖或 回填修整 | 開挖檢查表 | □ |
| 施工中 | 草溝施作 | 客土鋪設與坡形整型 | 坡面斜度與設計一致 | 施工中 | 尺量+目視 | 每20m抽1點 | 補挖或 回填修整 | 開挖檢查表 | □ |
|  |  | 草皮覆蓋處理 | 坡面覆蓋均勻 | 施工中 | 尺量+目視 | 每20m抽1點 | 局部 更換補植 | 開挖檢查表 | □ |
|  |  | 鋪設順序與密合度 停留點 | 草皮鋪設方向一致，接縫緊密、無明顯縫隙或重疊，邊角平順，無翹起 | 鋪設後 停留點 | 抽樣目測 與實測 | 每工區 抽查1次 | 局部 更換補植 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 灑水與鎮壓作業 | 填覆厚度≧5cm | 草皮鋪設 完成後 | 尺量檢查 | 每工區 抽查1次 | 重新填土 或補土整平 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 完工面檢查 | 檢查鋪面整體平整度（±1cm內）、無坑洞、無突起 | 草皮鋪設 完成後 | 水準尺或 拉線目測 | 每工區 抽查1次 | 修正 不平整處 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 存活率與色澤觀察 | 成活率（要求≥90%）、是否有黃化、腐爛、病蟲害現象 | 草皮鋪設 完成後 | 拍照紀錄 與目測 | 每次2處抽樣 | 更換補植病 變或不良草皮 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 清理與恢復 | 工區清理、周邊景觀復原 | 施工後 | 目視 | 分區檢查 | 清理後再查驗 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

清碎石工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 基礎放樣 | 水平誤差≦3cm、高程≦2cm | 放樣完成後 、開挖前 | 拉線與 標高儀測量 | 每20公尺 抽查1處 | 重放樣 | 放樣測量 紀錄表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 停留點 | 材料進場抽查紀錄表 | 施工前 停留點 | 目視 | 每批材料進場 | 退場或更換 不符材料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 塑木平台施作 | 分層施工與壓實 | 每層10cm進行機械壓實 | 施工中 | 實測厚度 、機械壓實 | 每層一次 | 回填重壓實 並檢查 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 清碎石鋪設厚度與均勻性 | 抽查鋪設厚度是否達設計值20cm，允差±10% | 施工中 | 尺量、目視 | 每工區一次 | 不符處回填 或刨除修整 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 水平與坡度控制 停留點 | 平整度≦±1cm、坡度符合排水設計，防止積水或滲水方向錯誤 | 施工中 停留點 | 水準儀 、目視 | 每工區一次 | 回填調整坡度， 必要時重新鋪設 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 完工面檢查 | 實測完成厚度與表面整平度 | 工程完成後 | 水準儀、 拉線檢查 | 全面性檢查 | 不符處重鋪 與整平 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 清理與恢復 | 工區清理、周邊景觀復原 | 施工後 | 目視 | 分區檢查 | 清理後再查驗 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

帽樑工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 基礎放樣 | 放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm | 放樣完成後 | 全站儀 +水準儀 | 每區1處 | 重新放樣 | 放樣檢核表 | □ |
|  |  | 基礎開挖 | 依各工區圖說規定 | 開挖完成 | 尺量+目視 | 每20m 抽1點 | 補挖或 回填修整 | 開挖檢查表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 | 材料進場抽查紀錄表 | 進場時 | 目視+ 文件審查 | 每批 材料進場 | 退貨或換料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 灌溉溝施作 | 鋼軌樁打設 停留點 | 依各工區圖說規定 間距：0.5公尺一支，誤差≤±10cm貫入深度：2、5m | 打設完成時 停留點 | 尺量+目視 | 每10支 抽1點 | 重新打設 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 鋼筋綁紮 停留點 | 依各工區圖說規定 主筋、箍筋尺寸及間距符合圖說；保護層厚≥5cm | 綁紮完成時 停留點 | 尺量+目視 | 每20m 抽1點 | 重新綁紮 /加焊定位筋 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 模板組立 停留點 | 依各工區圖說規定 模板尺寸允差±10mm；內撐間距≤2m；接縫止漏 | 模板完成時 停留點 | 拉尺+目視 | 每20m 抽1點 | 重調模板 或加撐 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 混凝土澆置 停留點 | 依各工區圖說規定 塌度15±2cm；振動密實；澆置順序連續；混凝土表面振實無蜂窩 | 澆置過程 停留點 | 現場坍度 試驗+目視 | 每車 | 立即再振 或補灌 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 外觀檢查 | 表面無蜂窩、無裂縫，誤差±10mm | 拆模後 | 目視+尺量 | 每20m 抽1處 | 補鑿、修整 或加塗層 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 高程與斷面尺寸 | 依各工區圖說規定 成品寬、深、厚與圖說一致；高程誤差≤±2cm；寬度≤±1cm | 拆模後 | 水準儀 +尺量 | 每20m 抽1點 | 要求改正 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 清理與恢復 | 工區清理、周邊景觀復原 | 回填完成時 | 目視 | 每層抽1點 且≥3點/日 | 要求改正 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

掛網噴漿工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 基礎放樣 | 放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm | 放樣完成後 | 全站儀+水準儀 | 每區1處 | 重新放樣 | 放樣檢核表 | □ |
|  |  | 基礎開挖 | 依各工區圖說規定 | 開挖完成 | 尺量+目視 | 每20m 抽1點 | 補挖或 回填修整 | 開挖檢查表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 | 材料進場抽查紀錄表 | 進場時 | 目視+ 文件審查 | 每批材料進場 | 退貨或換料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 灌溉溝施作 | 網片掛設與固定 停留點 | 網片搭接≧15cm，綁紮牢固，U型釘固定密實 | 施工中 停留點 | 尺量+目視 | 每施工區段 一次 | 重綁或重釘 ，增強固定強度 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 錨釘打設 停留點 | 依各工區圖說規定 主筋Φ25cm@4M²，打入深度≧100cm | 施工中 停留點 | 尺量與試拉 | 每施工區段 一次 | 重打錨釘或 加裝補強錨釘 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 鋼筋綁紮 停留點 | 鋼筋綁紮點數、位置及間距均符合設計，固定牢靠 | 施工中 停留點 | 目視與拉尺 | 每區段 | 重新固定綁紮 ，補強支撐力 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 噴漿厚度檢查 停留點 | 採用厚度針或探針抽查，厚度應≧設計值（10cm），以3點平均 | 施工中 停留點 | 錨釘桿、探針 或厚度尺 | 每施工區段 | 重噴補強 並記錄範圍 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 外觀檢查 | 表面無蜂窩、無裂縫，誤差±10mm | 拆模後 | 目視+尺量 | 每20m抽1處 | 補鑿、修整 或加塗層 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 清理與恢復 | 工區清理、周邊景觀復原 | 回填完成時 | 目視 | 每層抽1點 且≥3點/日 | 要求改正 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

鐵皮工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 基礎放樣 | 水平誤差≦3cm、高程≦2cm | 放樣完成後 、開挖前 | 拉線與 標高儀測量 | 每20公尺 抽查1處 | 重放樣 | 放樣測量 紀錄表 | □ |
|  |  | 基礎檢查 | 地坪或混凝土基座已完成，尺寸水平度符合要求 | 施工前 | 目視、拉尺 、水準儀量測 | 每區段 | 重整基底 或重新夯實 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 停留點 | 材料進場抽查紀錄表 | 施工前 停留點 | 目視 | 每批材料進場 | 退場或更換 不符材料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 鐵皮施作 | 鐵皮組裝與固定 停留點 | 鐵皮應正確就位，外觀、垂直度、水平度誤差≦5mm，搭接長度≧20mm | 施工中 停留點 | 拉線測量 、目視、尺量 | 每施工區一次 | 補強安裝 、重裝 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 鐵皮間接縫處理 | 接縫處應施作止水膠搭接緊密無滲漏縫 | 施工中 | 目視檢查 | 每區段抽查 | 重新施作 接縫膠處理 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 完工面檢查 | 鐵皮桶應表面平整無明顯凹陷、刮傷、鬆動部位 | 工程完成後 | 水準儀 、拉線檢查 | 全面性檢查 | 不符處 重鋪與整平 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 高度/直徑尺寸檢查 | 使用捲尺檢查，允許誤差±1% | 施工後 | 拉線測量 、拉尺比對 | 每施工區 一次 | 重裝或 微調矯正 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 清理與恢復 | 工區清理、周邊景觀復原 | 施工後 | 目視 | 分區檢查 | 清理後再查驗 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

人工草皮工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 基礎放樣 | 水平誤差≦3cm、高程≦2cm | 放樣完成後 、開挖前 | 拉線與 標高儀測量 | 每20公尺 抽查1處 | 重放樣 | 放樣測量 紀錄表 | □ |
|  |  | 基礎檢查 | 地坪或混凝土基座已完成，尺寸水平度符合要求 | 施工前 | 目視、拉尺 、水準儀量測 | 每區段 | 重整基底 或重新夯實 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 排水設施檢查 | 周邊排水系統施工完成無堵塞 | 施工前 | 目視檢查 | 每區段 | 修復 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 停留點 | 材料進場抽查紀錄表 | 施工前 停留點 | 目視 | 每批 材料進場 | 退場或更換 不符材料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 人工草皮施作 | 草皮鋪設與固定 停留點 | 草皮拼接方向一致，無皺褶、無浮動，黏接均勻、無明顯接縫；須平整緊貼基層 | 施工中 停留點 | 目視與 手觸確認 | 每100m² 抽1處 | 補膠或 重新鋪設 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 接縫帶與黏膠使用 | 接縫帶及膠料型號、使用量、黏結面寬度≧20cm，黏膠均勻無漏塗、無過量 | 施工中 | 量測寬度 | 每接縫 條件檢測 | 重鋪 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 完工面檢查 | 草皮鋪面整齊無皺摺、接縫平整、無剝落翹邊、色澤一致 | 工程完成後 | 水準儀、 拉線檢查 | 全面性檢查 | 不符處重鋪 與整平 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 清理與恢復 | 工區清理、周邊景觀復原 | 施工後 | 目視 | 分區檢查 | 清理後 再查驗 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

管道溝工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 基礎放樣 | 放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm | 放樣完成後 | 全站儀 +水準儀 | 每區1處 | 重新放樣 | 放樣檢核表 | □ |
|  |  | 基礎開挖 | 依各工區圖說規定 | 開挖完成 | 尺量+目視 | 每20m 抽1點 | 補挖或 回填修整 | 開挖檢查表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 | 材料進場抽查紀錄表 | 進場時 | 目視+ 文件審查 | 每批 材料進場 | 退貨或換料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 管道溝施作 | 鋼筋綁紮 停留點 | 依各工區圖說規定 主筋、箍筋尺寸及間距符合圖說；保護層厚≥5cm | 綁紮完成時 停留點 | 尺量+目視 | 每20m 抽1點 | 重新綁紮 /加焊定位筋 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 模板組立 停留點 | 依各工區圖說規定 模板尺寸允差±10mm；內撐間距≤2m；接縫止漏 | 模板完成時 停留點 | 拉尺+目視 | 每20m 抽1點 | 重調模板 或加撐 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 混凝土澆置 停留點 | 依各工區圖說規定 塌度15±2cm；振動密實；澆置順序連續；混凝土表面振實無蜂窩 | 澆置過程 停留點 | 現場坍度 試驗+目視 | 每車 | 立即再振 或補灌 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 預留維修孔 | 約10M/處預留20*60cm維修孔採用不銹鋼板鎖固 | 模板完成後 或澆置前 | 捲尺量測 | 每組 預留件抽查 | 重新設孔位 或補強 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 表面處理 | 平整度、水泥質感良好，施工接縫整齊 | 完工後 | 目視、 水平尺 | 每段區塊 | 拆除重處理 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 外觀檢查 | 表面無蜂窩、無裂縫，誤差±10mm | 拆模後 | 目視+尺量 | 每20m 抽1處 | 補鑿、修整 或加塗層 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 高程與斷面尺寸 | 依各工區圖說規定 成品寬、深、厚與圖說一致；高程誤差≤±2cm；寬度≤±1cm | 拆模後 | 水準儀+尺量 | 每20m 抽1點 | 要求改正 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 清理與恢復 | 工區清理、周邊景觀復原 | 回填完成時 | 目視 | 每層抽1點 且≥3點/日 | 要求改正 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

金屬護欄工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 基礎放樣 | 水平誤差≦3cm、高程≦2cm | 放樣完成後 、開挖前 | 拉線與 標高儀測量 | 每20公尺 抽查1處 | 重放樣 | 放樣測量 紀錄表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 停留點 | 材料進場抽查紀錄表 | 施工前 停留點 | 目視 | 每批 材料進場 | 退場或更換 不符材料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 金屬護欄施作 | 安裝作業 | 安裝順序、固定方式依圖施工 | 安裝過程中 | 目視 | 每件抽查 | 重新安裝 或補強 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 五金配件材質 | 依圖說規定，五金配件須採鍍鋅處理 | 安裝過程中 | 五金檢附文件 、現場目視檢查 | 每構件 部位抽查 | 替換成 合格品項 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 水平與垂直度 | 椅面平整，橫桿水平偏差≦3mm | 安裝完成後 | 水平尺 | 每件抽查 | 調整或 重新安裝 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 錨栓固定力 | 檢查螺栓鎖固力道 | 安裝完成後 | 固定部位拉力 試驗或扭力工具 | 每支固定點 抽查 | 重新施作 或補強固定 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 水平與垂直度 停留點 | 連接處無晃動、無裂縫、無鬆脫，固定牢靠 | 安裝完成後 停留點 | 手動搖動+ 螺栓目視檢查 | 每件抽查 | 加強固定或 更換連接件 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 裂縫處理 | 不得有明顯裂縫、孔隙 | 表面處理後 至工程完成前 | 目視 | 全面性檢查 | 補修裂縫 、補強 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 功能與安全性檢查 停留點 | 座椅無搖晃、牢固、無銳角，螺栓無鬆脫 | 完工後 表面清理前 | 目視、尺量 | 每件抽查 | 修補或重置 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 清理與恢復 | 工區清理、周邊景觀復原 | 施工後 | 目視 | 分區檢查 | 清理後再查驗 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

架高地版工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 基礎放樣 | 放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm | 放樣完成後 | 全站儀 +水準儀 | 每區1處 | 重新放樣 | 放樣檢核表 | □ |
|  |  | 基礎開挖 | 依各工區圖說規定 | 開挖完成 | 尺量+目視 | 每20m 抽1點 | 補挖或 回填修整 | 開挖檢查表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 | 材料進場抽查紀錄表 | 進場時 | 目視+ 文件審查 | 每批 材料進場 | 退貨或換料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 地板施作 | 鋼筋綁紮 停留點 | 依各工區圖說規定 主筋、箍筋尺寸及間距符合圖說；保護層厚≥5cm | 綁紮完成時 停留點 | 尺量+目視 | 每20m 抽1點 | 重新綁紮 /加焊定位筋 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 模板組立 停留點 | 依各工區圖說規定 模板尺寸允差±10mm；內撐間距≤2m；接縫止漏 | 模板完成時 停留點 | 拉尺+目視 | 每20m 抽1點 | 重調模板 或加撐 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 混凝土澆置 停留點 | 依各工區圖說規定 塌度15±2cm；振動密實；澆置順序連續；混凝土表面振實無蜂窩 | 澆置過程 停留點 | 現場坍度 試驗+目視 | 每車 | 立即再振 或補灌 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 外觀檢查 | 表面無蜂窩、無裂縫，誤差±10mm | 拆模後 | 目視+尺量 | 每20m 抽1處 | 補鑿、修整 或加塗層 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 高程與斷面尺寸 | 依各工區圖說規定 成品寬、深、厚與圖說一致；高程誤差≤±2cm；寬度≤±1cm | 拆模後 | 水準儀+尺量 | 每20m 抽1點 | 要求改正 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 清理與恢復 | 工區清理、周邊景觀復原 | 回填完成時 | 目視 | 每層抽1點 且≥3點/日 | 要求改正 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

牆面彩繪工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 原牆面檢查 | 牆面平整、乾燥、無滲水、無粉化、油汙、舊漆應鏟除 | 施工前 | 目視與 手觸檢查 | 每區域 抽查1次 | 表面處理後 重新檢查 | 放樣檢核表 | □ |
|  |  | 防水處理確認 | 室外牆面應先作防水底漆，乾燥後再施工彩繪 | 施工前 | 目視與 漆膜觀察 | 室外牆面 全區抽查 | 重新塗佈 底漆並複查 | 開挖檢查表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 停留點 | 使用具戶外耐候性油漆，應檢附產品資料與證明書 | 材料進場 停留點 | 查驗證明文件 與包裝標示 | 每批 抽查1次 | 不合規即 退貨並換料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 牆面彩繪施作 | 底漆塗佈檢查 | 均勻無漏塗，乾燥時間符合規定且具附著力 | 每次底漆塗布後當日午後抽查 | 目視檢查與 手觸確認附著力 | 每20平方公尺 抽查1次 | 漏塗補漆 並重新檢查 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 彩繪設計定位 | 依圖精確放樣、位置正確、比例無誤 | 放樣完成後 | 比對設計圖 與實際圖案位置 | 每圖樣 抽查1次 | 修正放樣重作 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 彩繪內容施工 停留點 | 線條清晰、圖像準確、著色飽滿、顏色與圖面一致 | 每幅圖完成後 | 目視比對圖面 與成品 | 每幅圖 抽查1次 | 重新補畫 或調整上色 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 塗層次數與乾燥 | 各層塗層應符合乾燥後厚度要求，不可重疊過厚或未乾上漆 | 每層塗料乾燥後 | 使用針規量測 或估算面積厚度 | 每層抽查1次 | 重新塗刷 或刮除重作 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 表面完整性檢查 | 無龜裂、剝落、漏塗、污染，接縫處無起皮；整體色彩均勻 | 全部彩繪完成 | 目視+尺量 | 全面完工後 抽查1次 | 補鑿、修整 或加塗層 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 清理與恢復 | 工區清理、周邊景觀復原 | 回填完成時 | 目視 | 完工時 全區抽查 | 要求改正 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

雨遮工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 基礎放樣 | 水平誤差≦3cm、高程≦2cm | 放樣完成後 、開挖前 | 拉線與 標高儀測量 | 每20公尺 抽查1處 | 重放樣 | 放樣測量 紀錄表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 停留點 | 材料進場抽查紀錄表 | 施工前 停留點 | 目視 | 每批 材料進場 | 退場或更換 不符材料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 雨遮工程施作 | 安裝作業 | 安裝順序、固定方式依圖施工 | 安裝過程中 | 目視 | 每件抽查 | 重新安裝 或補強 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 五金配件材質 | 依圖說規定，五金配件須採鍍鋅處理 | 安裝過程中 | 五金檢附文件 、現場目視檢查 | 每構件 部位抽查 | 替換成 合格品項 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 水平與垂直度 | 椅面平整，橫桿水平偏差≦3mm | 安裝完成後 | 水平尺 | 每件抽查 | 調整或 重新安裝 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 錨栓固定力 | 檢查螺栓鎖固力道 | 安裝完成後 | 固定部位拉力 試驗或扭力工具 | 每支固定點 抽查 | 重新施作 或補強固定 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 連接件檢查 停留點 | 連接片與支架是否密合、無鬆動，螺帽是否加裝止脫裝置 | 安裝完成後 停留點 | 手動搖動+螺栓 目視檢查 | 每件抽查 | 加強固定 或更換連接件 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 裂縫處理 | 不得有明顯裂縫、孔隙 | 表面處理後 至工程完成前 | 目視 | 全面性檢查 | 補修裂縫 、補強 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 功能與安全性檢查 停留點 | 施力無搖晃、牢固、無銳角，螺栓無鬆脫 | 完工後 表面清理前 | 目視、尺量 | 每件抽查 | 修補或重置 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 排水坡度與流向 | 雨遮應具2~5%排水坡度，並向排水區導流 | 施工後 | 目視、尺量 | 每件抽查 | 重置 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 清理與恢復 | 工區清理、周邊景觀復原 | 施工後 | 目視 | 分區檢查 | 清理後再查驗 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

粉光地坪工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 基礎放樣 | 水平誤差≦3cm、高程≦2cm | 放樣完成後 、開挖前 | 拉線與 標高儀測量 | 每20公尺 抽查1處 | 重放樣 | 放樣測量 紀錄表 | □ |
|  |  | 基層清理 | 平整、無砂石、雜物、油漬、清潔乾燥 | 開挖前 | 現場 目視檢查 | 每日一次 | 清理 重做處理 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 | 材料進場抽查紀錄表 | 施工前 | 目視 | 每批 材料進場 | 退場或更換 不符材料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 粉光地坪工程施作 | 點焊網綁紮 停留點 | 依設計圖面鋪設，磚材9cm×20cm×20cm，表面平整 | 施工前 停留點 | 目視與尺量 並拍照記錄 | 每20m² | 拆除重鋪 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 模板組立 停留點 | 依各工區圖說規定 模板尺寸允差±10mm；內撐間距≤2m；接縫止漏 | 模板完成時 停留點 | 拉尺+目視 | 每20m抽1點 | 重調模板 或加撐 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 混凝土澆置 停留點 | 依各工區圖說規定 塌度15±2cm；振動密實；澆置順序連續；混凝土表面振實無蜂窩 | 澆置過程 停留點 | 現場坍度 試驗+目視 | 每車 | 立即再振 或補灌 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 粉光施作 停留點 | 粉光應在初凝後施作，表面平整光滑，無抹痕、波浪、砂眼 | 澆置後 停留點 | 目視與 水平尺 | 每20m² | 重新粉光 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 表面平整度 | 平整密實、無凹陷積水，無裂縫剝落 | 澆置完成 24小時後 | 目視與 水平尺 | 每20m² | 敲除修補 或再澆置 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 斜度/排水確認 | 坡度≧1%，朝向排水口無積水 | 澆置完成 並整平後 | 水平尺測量 及灑水觀察 | 每處排水區 抽查 | 再整平 調整坡度 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 外觀檢查 | 無裂縫，或寬度≦1mm | 養護結束後 | 目視及 裂縫測試尺 | 全面檢查 | 補縫或 灌漿修補 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 平整度驗收 | 3m尺檢查高低差≦5mm | 養護完成 且乾燥後 | 用3m直尺 或水平尺檢查 | 每20m²抽查 | 重整整平 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 完工保護措施 | 設警示帶、防護架避免人車誤入 | 驗收完成後 | 現場確認 設施配置 | 每工區查驗 | 立即設置 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

門窗工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 洞口尺寸與垂直檢查 | 門窗安裝位置、垂直度及邊框與牆面間隙≦5mm | 門窗定位 完成後 | 使用鐵尺與 水平尺測量 | 每開口 檢查一次 | 拆除重裝 或調整位置 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 防水收邊規劃確認 | 矽利康密實填縫，內外收邊密封無滲漏 | 門窗框 安裝完成後 | 目視與 手感測試 | 每工區 抽查一次 | 補填矽利康 並修整 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 停留點 | 材料進場抽查紀錄表 | 材料進場時 停留點 | 現場目視 比對出廠證明 | 每批材料進場 | 退場或更換 不符材料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 門窗工程施作 | 框體垂直與水平度 停留點 | 使用水平尺、角尺檢查框體垂直與水平誤差≦3mm／2m | 安裝固定完成後 停留點 | 水平尺 與角尺量測 | 每窗框 檢查一次 | 調整框體定位 或重新施工 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 玻璃安裝與密封 | 依各工區圖說規定 矽利康均勻無空隙，填縫平整飽滿 | 密封膠施作 完成後 | 目視檢查 及觸感確認 | 每工區 抽查一次 | 清除重打 矽利康 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 五金配件安裝 | 依各工區圖說規定 鎖、拉門、鉸鍊、滑輪順暢、無鬆動，操作順利 | 門窗完工後 | 目視檢查 及實際操作 | 每樘門窗 抽查一次 | 重新安裝調整 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 外觀檢查 | 表面無破損、凹痕、刮痕、沾污；標籤完整；施工過程無污染建材面層 | 完工後清理前 | 目視檢查 | 每窗 檢查一次 | 修補表面 、重新清潔 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 清理與恢復 | 工區清理、周邊景觀復原 | 施工後 | 目視 | 分區檢查 | 清理後再查驗 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

落石防護網工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 錨定位置放樣 | 放樣正確性、水平誤差≦3cm、高程≦2cm | 錨定放樣 完成後 | 使用全站儀、 水準儀及量測記錄 | 每孔 抽查一次 | 重新放樣確認 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 基層清理 | 清除原地面雜物、植物、積水、土石 | 錨定放樣 完成前 | 目視檢查 | 每工區 抽查一次 | 清理後再施工 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 停留點 | 材料進場抽查紀錄表 | 材料進場時 停留點 | 現場目視比對 出廠證明 | 每批 材料進場 | 退場或更換 不符材料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 落石防護網工程施作 | 錨錠位置與打設 | 位置、角度、深度應符合設計圖說±3cm | 錨桿安裝 完成後 | 使用捲尺、傾角儀 與現地鑽深確認 | 每根抽查 | 拆除重打 或補鑽 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 支撐繩鋪設檢查 | 鋼線張力適當，固定牢固，符合設計： 主鋼線ΦD22.4mm@<1m 內鋼線ΦD22.4mm@<1m 外框主鋼索ΦD35.5mm | 鋼線鋪設 與張拉完成後 | 目視、游標卡尺 與張力試驗 | 每區段 抽查一次 | 重拉鋼線、 補強或更換 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 網體展開與固定 | 固定點方向正確、緊度良好、間距≦30cm | 鋼纜固定 完成後 | 目視檢查及 鋼捲尺量測 | 每段抽查 | 重拉 固定鋼纜 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 連接件檢查 | 鋼角具、支架須安穩，邊條與錨具緊密貼合 | 邊條安裝 完成後 | 目視及 徒手測試 | 每條 抽查一次 | 拆除後 重裝修正 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 整體張設完成檢查 | 鋼索應完整無滑動，固定件鎖固無鬆動 | 鋼網鋪設 與固定後 | 目視及轉矩板手 抽查鎖固 | 每面網 抽查一次 | 重新鎖固 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 功能與安全性檢查 | 鋼網緊密覆蓋坡面，邊界密合、無明顯缺口或鬆動 | 工程完成後 | 目視與 實地踏查 | 每面網 抽查一次 | 加裝補強鋼網 或緊固邊條 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 清理與恢復 | 工區清理、周邊景觀復原 | 施工後 | 目視 | 分區檢查 | 清理後再查驗 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

樓梯工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 基礎放樣 | 水平誤差≦3cm、高程≦2cm | 放樣完成後 、開挖前 | 拉線與 標高儀測量 | 每20公尺 抽查1處 | 重放樣 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 基層清理 | 平整、無砂石、雜物、油漬、清潔乾燥 | 開挖前 | 現場 目視檢查 | 每日一次 | 清理 重做處理 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 | 材料進場抽查紀錄表 | 施工前 | 目視 | 每批 材料進場 | 退場或更換 不符材料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 樓梯工程施作 | 表面整平與踏階整形 | 踏面平整、邊角清晰，踏階高差≦±5mm，整體水平一致 | 混凝土澆置 完成後與拆模後 | 卷尺、 水平尺測量 | 每段踏階 | 重作或修整 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 護欄或預埋鐵件檢查 | 鐵件埋設位置、深度正確，與結構件固定牢靠 | 安裝完成後 | 目視 | 每段護欄 | 重作或修整 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 花崗岩板施工 停留點 | 花崗岩板背面需塗膠結劑或水泥砂漿鋪黏，黏貼均勻牢固，無空鼓，縫寬一致≦5mm | 施作完成後 | 目視檢查 | 每段樓梯 | 補貼或重設 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 止滑溝設置檢查 | 止滑溝應設於每階踏面前緣，間距與深度一致（深度4mm、寬度4mm），4條排列平整無缺口 | 施作完成後 | 目視檢查 | 每段抽查 | 重塗或補修 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 外觀檢查 | 表面無破損、凹痕、刮痕、沾污；標籤完整；施工過程無污染建材面層 | 完工後清理前 | 目視檢查 | 每窗 檢查一次 | 修補表面 、重新清潔 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 尺寸檢查 | 實測踏階高15cm、踏面深30cm、樓梯寬度與設計圖比對，偏差≦5mm | 樓梯整體 完工後 | 水準儀 與3m直尺 | 每座樓梯 | 補測與整修 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 清理與恢復 | 工區清理、周邊景觀復原 | 施工後 | 目視 | 分區檢查 | 清理後 再查驗 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

欄杆維修工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 損壞部位勘查 | 損壞構件位置正確記錄、標示、確認無遺漏 | 維修工程 開始前 | 圖面比對與 現場目測 | 每一 維修區段 | 補標註並 更新維修項目 | 放樣測量 紀錄表 | □ |
|  |  | 防護與警示設施檢查 | 工地現況與更新圖一致，需更換項目與人員通報處理 | 維修初期 | 圖面核對與 現場確認 | 每批進場 | 立即通報並 補列維修範圍 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 停留點 | 材料進場抽查紀錄表 | 施工前 停留點 | 目視、捲尺 、卡尺量測 | 每批 材料進場 | 退場或更換 不符材料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 欄杆維修 | 拆除作業檢查 | 拆除當日或作業中 | 目測 | 每次作業 | 停工並補強或修復鄰近部位 | 拆除 檢查紀錄 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 新欄杆安裝檢查 | 欄杆水平與直度偏差≦5mm，柱與牆面密合度良好 | 欄杆安裝 完成後 | 卷尺與 水平儀 | 每段欄杆 | 拆除重安裝 或補強 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 水平與垂直度 | 橫桿水平偏差≦3mm | 每段護欄 安裝後 | 水準尺、 捲尺檢查 | 每5段 抽查1次 | 調整位置 重新安裝 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 錨栓固定力 | 錨定螺栓應有足夠抗拉力 | 安裝錨栓後、 正式掛載前 | 拉力計測試 | 每工程抽查 至少3點 | 更換錨栓 與補鑽固 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 連接件檢查 停留點 | 連接片與支架緊密、無鬆動、螺帽完整 | 每段連接完成後 停留點 | 手轉螺帽 、搖動檢查 | 每段 抽查1次 | 更換連接片 與螺帽 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 外觀檢查 | 不得有貫穿性或影響結構之裂縫 | 安裝後、 拆模或清洗後 | 目視檢查 | 每日檢查 | 拆除或 灌漿修補 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 功能與安全性檢查 停留點 | 護欄表面完整、無裂損、無移位 | 安裝完成後 停留點 | 目視、 觸摸觀察 | 每10段 抽查1段 | 修補、 補強或更換 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 清理與恢復 | 工區清理、周邊景觀復原 | 施工後 | 目視 | 分區檢查 | 清理後 再查驗 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

立碑移位工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 現況測量與定位 | 現地立碑位置記錄、拍照建檔，標記原始方向與朝向 | 開工前 | 測繪、照片 記錄、目測 | 每處立碑 | 補強保護 措施並複測 | 放樣測量 紀錄表 | □ |
|  |  | 基座與新位置確認 停留點 | 確認新設置位置地質穩固、排水良好、具結構支撐性 | 開挖完成後 | 捲尺量測 、目視 | 每處基礎 | 停工修整 基礎後再查驗 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 搬運設備檢查 | 使用吊車、滑輪、橫桿等機具前檢查狀況，應配有防震墊、吊帶與鋪設保護墊材 | 開工前 | 目視 | 每次搬運 | 重新安裝 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 立碑移位 | 保護措施與包覆 | 碑體周邊包覆泡棉、棉布或木箱防止碰撞與損傷 | 施工中 | 目視 | 每次搬運 | 重新包覆 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 拆卸與起吊作業 | 拆除應使用非破壞性方式，吊掛時應均勻受力 | 施工中 | 目視 | 每次搬運 | 重新起吊 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 移運與基座安置 | 基座表面整平穩固，安置方向與角度正確，底部接合劑使用均勻 | 施工中 | 目視 | 每次搬運 | 重新移運 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 垂直度與水平度測量 停留點 | 使用水平尺與吊線檢測，垂直偏差≦±2mm/m、水平偏差≦±5mm | 施工中 | 水平尺、 直尺量測 | 每根立碑 | 拆除重設 或補修 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 外觀檢查 | 不得有貫穿性或影響結構之裂縫 | 安裝後、拆模 或清洗後 | 目視檢查 | 每日檢查 | 拆除或 灌漿修補 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 清理與恢復 | 工區清理、周邊景觀復原 | 施工後 | 目視 | 分區檢查 | 清理後 再查驗 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

景觀高燈工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 基礎放樣 | 水平誤差≦3cm、高程≦2cm | 放樣完成後 、開挖前 | 拉線與 標高儀測量 | 每20公尺 抽查1處 | 重放樣 | 放樣測量 紀錄表 | □ |
|  |  | 基礎開挖 | 深度達設計值，底部平整，無鬆動土層 | 開挖前 | 現場目視 檢查 | 每基座 查1次 | 要求回填 並重新開挖 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 | 材料進場抽查紀錄表 | 施工前 | 目視 | 每批 材料進場 | 退場或更換 不符材料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 粉光地坪工程施作 | 電線預留管路 | 位置準確、管徑正確、無變形、預留長度足 | 施工前 | 尺量、 拉線檢查 | 每根燈柱查 | 更換或 重配管 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 鋼筋綁紮 停留點 | 依設計圖面鋪設，磚材9cm×20cm×20cm，表面平整 | 施工前 停留點 | 目視與尺量 並拍照記錄 | 每20m² | 拆除重鋪 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 模板組立 停留點 | 依各工區圖說規定 模板尺寸允差±10mm；內撐間距≤2m；接縫止漏 | 模板完成時 停留點 | 拉尺+目視 | 每20m 抽1點 | 重調模板 或加撐 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 混凝土澆置 停留點 | 依各工區圖說規定 塌度15±2cm；振動密實；澆置順序連續；混凝土表面振實無蜂窩 | 澆置過程 停留點 | 現場坍度 試驗+目視 | 每車 | 立即再振 或補灌 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 表面平整度 | 平整密實、無凹陷積水，無裂縫剝落 | 澆置完成 24小時後 | 目視與 水平尺 | 每20m² | 敲除修補或 再澆置 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 斜度/排水確認 | 坡度≧1%，朝向排水口無積水 | 澆置完成 並整平後 | 水平尺測量 及灑水觀察 | 每處排水區 抽查 | 再整平 調整坡度 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 燈座安裝水平度 | 水平差≦3mm，緊密附著 | 燈座安裝 完成後 | 水準儀、 水平尺測量 | 每盞燈 查1次 | 重新調整 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 燈桿垂直度 | 垂直誤差≦1/100 | 安裝完成後 | 吊線或 雷射垂準儀 | 每盞燈 查1次 | 重新扶正 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 線路接地與導通 | 符合電工法規，接地良好 | 燈桿安裝與 接電完成後 | 導通測試儀、 接地電阻測試 | 每回路查 | 重接或更換 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 高燈照明測試 | 夜間亮度達設計要求，開關功能正常 | 完工通電後 夜間 | 夜間觀察、 照度儀測試 | 全數查驗 | 更換燈具 或調整系統 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

排水溝工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 基礎放樣 | 放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm | 放樣完成後 | 全站儀 +水準儀 | 每區1處 | 重新放樣 | 放樣檢核表 | □ |
|  |  | 基礎開挖 | 依各工區圖說規定 | 開挖完成 | 尺量+目視 | 每20m 抽1點 | 補挖或 回填修整 | 開挖檢查表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 | 材料進場抽查紀錄表 | 進場時 | 目視+ 文件審查 | 每批 材料進場 | 退貨或換料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 排水溝施作 | 鋼筋綁紮 停留點 | 依各工區圖說規定 主筋、箍筋尺寸及間距符合圖說；保護層厚≥5cm | 綁紮完成時 停留點 | 尺量+目視 | 每20m 抽1點 | 重新綁紮 /加焊定位筋 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 模板組立 停留點 | 依各工區圖說規定 模板尺寸允差±10mm；內撐間距≤2m；接縫止漏 | 模板完成時 停留點 | 拉尺+目視 | 每20m 抽1點 | 重調模板 或加撐 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 混凝土澆置 停留點 | 依各工區圖說規定 塌度15±2cm；振動密實；澆置順序連續；混凝土表面振實無蜂窩 | 澆置過程 停留點 | 現場坍度 試驗+目視 | 每車 | 立即再振 或補灌 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 外觀檢查 | 表面無蜂窩、無裂縫，誤差±10mm | 拆模後 | 目視+尺量 | 每20m 抽1處 | 補鑿、修整 或加塗層 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 高程與斷面尺寸 | 依各工區圖說規定 成品寬、深、厚與圖說一致；高程誤差≤±2cm；寬度≤±1cm | 拆模後 | 水準儀 +尺量 | 每20m 抽1點 | 要求改正 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 清理與恢復 | 工區清理、周邊景觀復原 | 回填完成時 | 目視 | 每層抽1點 且≥3點/日 | 要求改正 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

FRP汙水處理設施抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 基礎放樣與基底 | 放樣正確性水平誤差±3cm，高程±2cm 放樣位置：槽體中心線、外緣尺寸、進出水口位置 | 放樣完成後 、開挖前 | 拉線與 標高儀測量 | 每20公尺 抽查1處 | 重放樣 | 放樣測量 紀錄表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 停留點 | 檢查FRP槽體、管件、隔板是否有檢驗報告或出廠合格證明 | 施工前 停留點 | 目視 | 每批 材料進場 | 退場或更換 不符材料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | FRP施作 | 基礎墊層檢查 | 厚度：設計值 ±10% 平整度：≤ ±1.5cm | 安裝作業前 及作業中 | 目視 | 每件抽查 | 重新安裝 或補強 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | FRP槽體吊裝定位 | 垂直度誤差 ≤ 1/1000 高度 水平度誤差 ≤ ±5mm 槽體外觀檢查：無裂痕、分層、明顯刮傷 | 安裝中 | 水平尺、經緯儀 | 每件抽查 | 重新固定 或補強 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 接口安裝與管件預留 | 進出水口中心位置誤差 ≤ ±1cm。 法蘭對接偏差 ≤ ±2mm。 接縫填縫密實，無滲漏。 | 安裝中 | 目視檢查 | 每件抽查 | 更換連接件 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 回填土與防護層 | 回填料分層夯實 槽體周邊保護層厚度 ≥ 設計要求。無空洞、偏壓現象。 | 施工後 | 目視 | 全面性檢查 | 再清潔處理 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 水密試驗 | 注水 24 小時觀測，滲水量 ≤ 設計允許值。 槽體無滲漏、管件接頭無滲水。 | 完工後 表面清理前 | 目視 | 每件抽查 | 清除積水、 回填、整地 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 整體尺寸與外觀 | 外型尺寸偏差 ≤ ±1cm。 表面平整，無明顯缺陷。 | 施工後 | 目視 | 分區檢查 | 清理後再查驗 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

灑播草籽工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 構造物回填前地表清除與掘除 | 雜草、樹木先行清理乾淨 | 植栽區 整地前 | 目視檢查 | 每工區1次 | 補整地、 清除雜物 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 | 材料進場抽查紀錄表 | 施工前 | 目視 | 每批 材料進場 | 退場或更換 不符材料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 播種施作 | 播種與覆土壓實 停留點 | 播種均勻 覆土厚度 0.5~1cm，壓實均勻 | 播種後 停留點 | 抽樣目測 與實測 | 每工區 抽查1次 | 局部更 換補植 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 灑水與鎮壓作業 | 播種後立即灑水 | 播種完成後 | 尺量檢查 | 每工區 抽查1次 | 重新填土 或補土整平 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 完工面檢查 | 檢查整體覆蓋度（一般>70%） | 播種 完成後 | 目測 | 每工區 抽查1次 | 修正 不平整處 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 存活率與色澤觀察 | 成活率（要求≥90%）、是否有黃化、腐爛、病蟲害現象 | 播種 完成後 | 拍照紀錄 與目測 | 每次 2處抽樣 | 更換補植病 變或不良草皮 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 施工後環境整理 | 環境整潔度 | 施工後 | 目視 | 分區檢查 | 清理後再查驗 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

制震壁工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 基礎放樣與基底 | 放樣正確性水平誤差±3cm，高程±2cm | 開挖完成 | 尺量+目視 | 每20m 抽1點 | 補挖或 回填修整 | 開挖檢查表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 停留點 | 制震壁構件應具備出廠合格證明、檢驗報告。 規格、強度是否符合設計規範 | 進場時 停留點 | 目視+ 文件審查 | 每批 材料進場 | 退貨或換料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 制震壁施作 | 基礎錨栓安裝 停留點 | 錨栓直徑、長度符合設計（M20、M22、M24）。 中心位置偏差 ≤ ±5mm，垂直度 ≤ 1/200。 錨栓固定方式（EP0XY 植筋或預埋）檢查確實。 | 安裝過程中 停留點 | 目視 | 每件抽查 | 調整或 重新安裝 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 鋼構組立與焊接 停留點 | H型鋼尺寸：與設計一致。 焊縫外觀：無氣孔、咬邊、裂縫。抽查焊縫超音波/磁粉檢驗合格。 | 安裝過程中 停留點 | 目視 | 每支固定點 抽查 | 重新施作 或補強固定 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 鋼板與連接件安裝停留點 | 加勁鋼板厚度、尺寸：PL-10mm、PL-15mm、PL-20mm 鑽孔直徑與螺栓孔位置偏差≤ ±2mm 高力螺栓施作：施拉力 ≥ 0.9Py，並抽查 10% 以上。 | 安裝完成後 停留點 | 目視 | 每支固定點 抽查 | 重新施作 或補強固定 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 制震壁垂直度與位置停留點 | 壁體垂直度偏差 ≤ H/1000（H = 制震壁高度）。 中心線偏差 ≤ ±5mm。 | 安裝後 停留點 | 目視+尺量 | 每支固定點 抽查 | 要求改正 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 螺栓鎖固檢查 停留點 | 螺栓逐一鎖固並標記，檢查力矩扳手施力值符合規範。 外露螺紋長度符合設計。 | 拆模後 停留點 | 目視 | 每支固定點 抽查 | 要求改正 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 防蝕與塗裝檢查 停留點 | 鋼材外表防鏽漆厚度 ≥ 50μm。 損傷處修補完整，無漏塗。 | 塗裝完成時 停留點 | 目視 | 每層抽1點 且≥3點/日 | 要求改正 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 完工檢查 | 與設計圖尺寸、位置一致。 施工紀錄、檢驗報告、材料證明文件齊全。 | 完工後 | 目視 | 分區檢查 | 要求改正 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

水塔工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 基礎放樣與基底 | 放樣正確性水平誤差±3cm，高程±2cm | 放樣完成後 、開挖前 | 拉線與 標高儀測量 | 每20公尺 抽查1處 | 重放樣 | 放樣測量 紀錄表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 停留點 | 材料進場抽查紀錄表 檢查規格是否符合圖說 | 施工前 停留點 | 目視 | 每批 材料進場 | 退場或更換 不符材料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 水塔施作 | 吊裝與定位作業 | 吊裝工具、吊點設置安全可靠。 水塔安裝後，塔體垂直度偏差 ≤ 1/1000。 水塔與基座密貼，支腳均勻受力。 | 安裝作業前 及作業中 | 目視 | 每件抽查 | 重新安裝 或補強 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 管件接合 | 入水、出水、排水、溢流等接口位置正確，尺寸符合設計。 管線連接使用不鏽鋼或合格管材，無滲漏。 液面指示管安裝正確、固定牢靠。 | 安裝中 | 拉動測試 、目視檢查 | 每件抽查 | 重新固定 或補強 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 功能與安全性檢查 | 測試進、出、溢流、排水管運作是否正常。 浮球閥自動控制是否靈敏，無卡阻。 水塔頂部入孔蓋板完整，密封良好。 周邊扶梯或維修平台（若設置）牢固，焊接完整。 外觀檢查：塔體無變形、支腳無翹曲。 | 完工後 表面清理前 | 目視 | 每件抽查 | 清除積水、 回填、整地 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 施工後環境整理 | 環境整潔度 | 施工後 | 目視 | 分區檢查 | 清理後再查驗 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

加壓馬達工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 基礎放樣與基底 | 放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm | 放樣完成後 、開挖前 | 拉線與 標高儀測量 | 每20公尺 抽查1處 | 重放樣 | 放樣測量 紀錄表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 停留點 | 材料進場抽查紀錄表 檢查規格是否符合圖說 | 施工前 停留點 | 目視 | 每批 材料進場 | 退場或更換 不符材料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 加壓馬達施作 | 加壓馬達固定作業 | 加壓馬達安裝位置正確，垂直度、水平度符合圖說 | 安裝作業前 及作業中 | 目視 | 每件抽查 | 重新安裝 或補強 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 管路與配件檢查 | 進出水管徑、閥門、逆止閥等配件符合設計。 接管位置正確，無明顯偏差（≤ ±5mm）。 管路支撐固定完整，無懸空或受力不均。 | 安裝中 | 拉動測試 、目視檢查 | 每件抽查 | 重新固定 或補強 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 電氣安裝 | 電源電壓、容量符合馬達需求。 控制開關、過載保護裝置安裝正確。 接地電阻 ≤ 10Ω，線路接頭無鬆脫。 | 安裝中 | 目視檢查 | 每件抽查 | 更換連接件 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 功能與安全性檢查 | 安全裝置測試是否正常運作。 啟動運轉平穩，無異常噪音與振動。 出水流量、壓力符合設計值 ±5%。 電流值在額定範圍內，無過載現象 | 完工後 表面清理前 | 目視 | 每件抽查 | 調整後再查驗 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 漏水與漏電檢查 | 管路連接處不滲漏。 電纜絕緣良好，無漏電現象。 | 施工後 | 目視 | 分區檢查 | 調整後再查驗 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 安全與標示 | 馬達外殼防護完整，無外露旋轉部件危險。 設備標示清楚（型號、規格、方向）。 維修空間符合設計，周邊環境整潔。 | 施工後 | 目視 | 分區檢查 | 調整後再查驗 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

紅磚牆工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 放樣 | 放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm | 施工前 | 水準儀或 全站儀測量 | 每次開工前 皆需抽查 | 停工修正放樣 並複測確認 | 放樣測量 紀錄表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 | 材料進場抽查紀錄表 | 施工前 | 目視 | 每批材料進場 | 退場或更換 不符材料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 紅磚牆施作 | 砌築方式 停留點 | 砂漿拌合比例正確（一般 1：3 或依設計規範）。 砂漿厚度均勻，水平縫厚度 8~12mm，垂直縫厚度 8~12mm。 水平灰縫平直、通縫率 ≤ 1/3。 每日砌築高度 ≤ 1.5m，避免砂漿未初凝前受壓。 | 施工中 停留點 | 目視、尺量 | 分區檢查 | 修整並加強 檢查重複抽查 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 垂直、水平檢查 停留點 | 牆面平整度、垂直度符合 容許誤差≤ 5 mm | 施工中 停留點 | 目視、水平尺量 | 分區檢查 | 要求改正 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 洞口與預埋件 | 預埋管線、插座盒位置正確，施工中不得隨意鑿孔破壞牆體。 | 施工中 | 目視 | 分區檢查 | 要求改正 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 清理與修整 | 砌築完成後，表面無溢漿、空鼓、裂縫。 門窗洞口尺寸正確，偏差 ≤ ±5mm。 墻體整體觀感良好，線條順直。 | 施工後 | 目視 | 完成後檢查 | 表面修整， 嚴重者打除重作 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 施工後環境整理 | 環境整潔度 砌築完成後 24 小時內應灑水養護。 養護期至少 7 天，保持砂漿濕潤。 | 施工後 | 目視 | 分區檢查 | 要求改正 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

整體衛浴工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 基礎放樣與基底 | 放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm | 放樣完成後 、開挖前 | 拉線與 標高儀測量 | 每20公尺 抽查1處 | 重放樣 | 放樣測量 紀錄表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 停留點 | 材料進場抽查紀錄表 確認尺寸、型式、配置、給排水圖是否與圖說一致。 整體衛浴配件須有合格證明或檢驗報告。 | 施工前 停留點 | 目視 | 每批 材料進場 | 退場或更換 不符材料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 整體衛浴施作 | 衛浴定位安裝 停留點 | 衛浴本體吊裝、定位正確，與牆面、結構接合密實。 | 安裝作業前 及作業中 停留點 | 尺量、觀察 | 每件抽查 | 重新安裝 或補強 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 給排水安裝 停留點 | 排水管坡度正確，接口嚴密無滲漏。 污、排水管洩水高度約15~17cm | 安裝中 停留點 | 壓力測試 、目視檢查 | 每件抽查 | 重新調整 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 電氣與設備安裝 停留點 | 插座、燈具、排風管位置是否正確。 設備依圖說安裝，測試是否正常。 | 安裝中 停留點 | 目視檢查 | 每件抽查 | 重新安裝 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 外觀與完成度 | 衛浴設備表面清潔，無裂縫、刮痕、缺角。 防水矽利康打設均勻無脫落。 | 完工後 表面清理前 | 目視 | 每件抽查 | 重塗或補修 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 功能與安全性檢查 | 排水順暢，無滲漏、倒流或積水現象。 | 完工後 檢查 | 目視 | 每件抽查 | 補測與整修 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 施工後環境整理 | 環境整潔度 | 施工後 | 目視 | 分區檢查 | 清理後再查驗 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

輕質隔間牆工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 放樣 | 放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm | 施工前 | 水準儀或 全站儀測量 | 每次開工前 皆需抽查 | 停工修正放樣 並複測確認 | 放樣測量 紀錄表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 | 材料進場抽查紀錄表 輕質板材應具合格證明、檢驗報告，外觀無裂縫、缺角。 鋼材尺寸符合規範。 | 施工前 | 目視 | 每批材料進場 | 退場或更換 不符材料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 輕質隔間磚牆施作 | 骨架安裝 停留點 | 間距、垂直度、水平度符合設計及規範要求。 固定牢固，接縫處理正確。 門窗洞口加強骨架配置符合設計。 | 施工中 停留點 | 目視、尺量 | 分區檢查 | 修整並加強 檢查重複抽查 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 板材安裝 停留點 | 板材垂直、水平安裝，接縫錯縫配置。 | 施工中 停留點 | 目視、尺量 | 分區檢查 | 要求改正 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 管線及預留檢查 | 管線預埋、插座盒位置正確，與設計一致。 | 施工中 | 目視、尺量 | 分區檢查 | 要求改正 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 接縫與填縫 | 接縫處貼網帶、塗防裂膏或防火填縫材料。 墊層、角位等部位處理平整，無明顯高低差。 | 施工中 | 目視、尺量 | 分區檢查 | 要求改正 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 尺寸與外觀檢查 | 牆面平整，無明顯傾斜、裂縫、缺角。 勾縫完整、均勻、密實。 | 施工後 | 目視 | 完成後檢查 | 表面修整， 嚴重者打除重作 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 施工後環境整理 | 環境整潔度 | 施工後 | 目視 | 分區檢查 | 要求改正 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

磁磚地坪工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 基礎放樣 | 放樣正確性水平誤差±3cm，高程±2cm | 放樣完成後 、開挖前 | 拉線與 標高儀測量 | 每20公尺 抽查1處 | 重放樣 | 放樣測量 紀錄表 | □ |
|  |  | 基層清理 | 原地面應無浮砂、雜物、油漬、積水，應清掃乾淨並保持濕潤 | 開挖前 | 現場 目視檢查 | 每日一次 | 清理 重做處理 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 | 材料進場抽查紀錄表 | 施工前 | 目視 | 每批 材料進場 | 退場或更換 不符材料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 磁磚地坪工程施作 | 磁磚鋪貼施作 停留點 | 確認鋪貼位置 黏著劑攪拌比例是否正確，施工時間應符合要求 | 鋪貼後 停留點 | 目視與 水平尺 | 每20m² | 重新鋪貼 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 表面平整度 | 表面平整度、無裂縫、缺角。 使用3m平尺量測，高低差±2mm，縫寬±1mm | 鋪貼完成 24小時後 | 目視與 水平尺 | 每20m² | 敲除修補 或再澆置 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 斜度/排水確認 | 排水地坪需具適當坡度朝向排水口方向正確 | 鋪貼完成 並整平後 | 水平尺測量 及灑水觀察 | 每處排水區 抽查 | 再整平 調整坡度 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 外觀檢查 | 表面無裂縫，誤差±1mm | 養護結束後 | 目視及 裂縫測試尺 | 全面檢查 | 修補 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 平整度驗收 | 直尺或水平儀檢查±2mm | 養護完成 且乾燥後 | 用3m直尺 或水平儀檢查 | 每20m²抽查 | 重整整平 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 完工保護措施 | 養護期間設置警示標誌或封鎖線，避免人車踐踏或受損 | 驗收完成後 | 現場確認 設施配置 | 每工區查驗 | 立即設置 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

塑膠地坪工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 基礎放樣 | 放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm | 放樣完成後 、開挖前 | 拉線與 標高儀測量 | 每20公尺 抽查1處 | 重放樣 | 放樣測量 紀錄表 | □ |
|  |  | 基層清理 | 原地面應無浮砂、雜物、油漬、積水，應清掃乾淨並保持濕潤 | 開挖前 | 現場 目視檢查 | 每日一次 | 清理 重做處理 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 | 材料進場抽查紀錄表 | 施工前 | 目視 | 每批 材料進場 | 退場或更換 不符材料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 塑膠地坪工程施作 | 塑膠地坪 鋪貼施作 停留點 | 確認鋪貼方向 黏著劑配比正確，塗佈均勻 | 鋪貼後 停留點 | 目視與 水平尺 | 每20m² | 重新鋪貼 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 表面平整度 | 表面平整度、無皺褶、翹曲 使用3m平尺量測，高低差±2mm | 鋪貼完成 24小時後 | 目視與 水平尺 | 每20m² | 敲除修補 或再澆置 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 斜度/排水確認 | 排水地坪需具適當坡度朝向排水口方向正確 | 鋪貼完成 並整平後 | 水平尺測量 及灑水觀察 | 每處排水區 抽查 | 再整平 調整坡度 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 外觀檢查 | 表面色澤均勻，無起泡、翹曲、破損 | 養護結束後 | 目視及 裂縫測試尺 | 全面檢查 | 修補 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 平整度驗收 | 直尺或水平儀檢查±2mm | 養護完成 且乾燥後 | 用3m直尺 或水平儀檢查 | 每20m²抽查 | 重整整平 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 完工保護措施 | 養護期間設置警示標誌或封鎖線，避免人車踐踏或受損 | 驗收完成後 | 現場確認 設施配置 | 每工區查驗 | 立即設置 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

樓梯扶手工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 基礎放樣與基底 | 放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm | 放樣完成後 、開挖前 | 拉線與 標高儀測量 | 每20公尺 抽查1處 | 重放樣 | 放樣測量 紀錄表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 | 材料進場抽查紀錄表 | 施工前 | 目視 | 每批 材料進場 | 退場或更換 不符材料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 樓梯扶手施作 | 扶手水平間距 停留點 | 完成之間距符合圖說 垂直度、平整度，水平/垂直誤差≦10mm | 安裝過程中 停留點 | 目視 | 每件抽查 | 重新安裝 或補強 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 扶手高程控制 停留點 | 完成之高度90㎝ 垂直度、平整度，水平/垂直誤差≦10mm | 安裝過程中 停留點 | 目視 | 每件抽查 | 重新安裝 或補強 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 五金配件材質 | 五金配件依圖說規定 | 安裝完成後 | 五金檢附文件 、現場目視檢查 | 每構件 部位抽查 | 替換成 合格品項 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 水平與垂直度 停留點 | 檢查扶手豎直、橫桿水平偏差<3mm | 安裝完成後 停留點 | 目視、尺量 | 每支固定點 抽查 | 重新施作 或補強固定 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 裂縫處理 | 不得有因材質不良或施作不良，造成成品開裂、變形或其他瑕疵 | 表面處理後 至工程完成前 | 目視 | 全面性檢查 | 補修裂縫 、補強 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 功能與安全性檢查 停留點 | 扶手無搖晃、牢固、無銳角，螺栓無鬆脫 | 完工後 表面清理前 停留點 | 目視、尺量 | 每件抽查 | 修補或重置 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 施工後環境整理 | 環境整潔度 | 施工後 | 目視 | 分區檢查 | 清理後再查驗 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

油漆工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 原牆面檢查 | 牆面平整、乾燥、無滲水、無粉化、油汙、舊漆應鏟除 | 施工前 | 目視與 手觸檢查 | 每區域 抽查1次 | 表面處理後 重新檢查 | 放樣檢核表 | □ |
|  |  | 防水處理確認 | 室外牆面應先作防水底漆，乾燥後再施工彩繪 | 施工前 | 目視與 漆膜觀察 | 室外牆面 全區抽查 | 重新塗佈 底漆並複查 | 開挖檢查表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 停留點 | 使用具戶外耐候性油漆，應檢附產品資料與證明書 | 材料進場 停留點 | 查驗證明文件 與包裝標示 | 每批 抽查1次 | 不合規即 退貨並換料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 油漆施作 | 底漆塗佈檢查 | 應均勻無漏塗，乾燥時間符合規定有足夠附著力 | 每次底漆塗布後當日午後抽查 | 目視檢查與 手觸確認附著力 | 每20平方公尺 抽查1次 | 漏塗補漆 並重新檢查 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 油漆施工 停留點 | 顏色均勻一致，無漏塗、透底、流掛、起泡。 | 施工中 停留點 | 比對設計圖位置 | 抽查1次 | 修正放樣重漆 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 塗層次數與乾燥 | 油漆至少2道塗層，塗層間應充分乾燥，不可重疊濕塗，避免起皮 | 每層塗料乾燥後 | 使用針規量測 或估算面積厚度 | 每層抽查1次 | 重新塗刷 或刮除重作 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 表面完整性檢查 | 無龜裂、剝落、漏塗、污染，接縫處無起皮；整體色彩均勻 | 全部完成 | 目視+尺量 | 全面完工後 抽查1次 | 補鑿、修整 或加塗層 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 清理與恢復 | 工區清理、周邊景觀復原 | 完成時 | 目視 | 完工時 全區抽查 | 要求改正 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

燈具工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 基礎放樣 | 放樣正確性水平誤差±3cm，高程±2cm | 放樣完成後 | 拉線與 標高儀測量 | 每20公尺 抽查1處 | 重放樣 | 放樣測量 紀錄表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 | 材料進場抽查紀錄表 | 施工前 | 目視 | 每批 材料進場 | 退場或更換 不符材料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 燈具工程施作 | 電線預留管路 | 依各工區圖說規定 | 施工前 | 尺量、 拉線檢查 | 每盞燈柱查 | 更換或 重配管 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 燈具安裝固定 停留點 | 燈具安裝位置、方向正確，排列整齊，固定牢靠。 嵌入式燈具檢查與天花板開孔吻合，無縫隙過大。 | 施工中 停留點 | 目視 | 每盞燈 查1次 | 重新安裝 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 燈具安裝水平度 | 水平差≦3mm、鎖附牢固 | 燈具安裝 完成後 | 水準儀、 水平尺測量 | 每盞燈 查1次 | 重新調整 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 線路接地與導通 | 導通測試 | 燈具安裝與 接電完成後 | 導通測試儀、 接地電阻測試 | 每回路查 | 重接或更換 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 照明測試 | 夜間照度達設計要求，開關正常 | 完工通電後 夜間 | 夜間觀察、 照度儀測試 | 全數查驗 | 更換燈具 或調整系統 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

混凝土裂縫工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 裂縫檢測 | 裂縫檢測與分類 | 依現地裂縫/剝落/白華狀況，確認為TYPE-A（裂縫寬度≤0.3mm）、TYPE-B（裂縫>0.3mm）、TYPE-C（剝落≤25mm）、TYPE-D（剝落>25mm）、TYPE-E（白華）。 裂縫寬度量測誤差≤±0.05mm。 剝落深度量測誤差≤±2mm。 | 施工前 | 目視 | 每區域 抽查1次 | 表面處理後 重新檢查 | 放樣檢核表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 | 材料進場抽查紀錄表 | 施工前 | 目視 | 每批 抽查1次 | 不合規定 即退貨並換料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 混凝土裂縫施作 | 裂縫處理 （TYPE-A、B） 停留點 | 裂縫表面清理乾淨，灌注嘴或V型槽設置正確。 TYPE-A：塗抹Epoxy封縫膏，無漏塗。 TYPE-B：低壓灌注Epoxy，壓力均勻，填充飽滿。 | 施工中 停留點 | 目視 | 每個接縫 查一次 | 漏塗修補 重新檢查 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 剝落處理 （TYPE-C、D） 停留點 | 剝落部位混凝土鑿除至實心層，深度符合設計。 鋼筋鏽蝕處理後塗防鏽漆，表面清潔無殘渣。 回填砂漿分層壓實，與舊混凝土界面塗佈Epoxy接著劑。 | 施工中 停留點 | 目視 | 全面抽查 | 漏塗補漆 重新檢查 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 白華處理 （TYPE-E） 停留點 | 先以清水沖洗或鋼絲刷清理表層鹽分結晶 必要時鑿除表層鬆動砂漿，重新批抹防滲砂漿。 表面塗佈防水塗料或Epoxy系統 | 施工中 停留點 | 目視 | 全面抽查 | 重新塗刷 或刮除重作 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 外觀檢查 | 修補面與周邊混凝土貼合緊密，無空鼓、裂縫。 表面平整度≤3mm/2m。 顏色與原結構相近，觀感良好 | 施工後 | 目視 | 全面完工後 抽查1次 | 修補 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 功能檢查 | 滲漏檢查：灌水或雨淋試驗2小時，無滲水。 敲擊檢查：修補區無中空音。 抽查灌注記錄、材料試驗報告齊全。 | 施工後 | 目視 | 完工時 全區抽查 | 要求改正 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

電力工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 材料進場檢查 | 材料進場抽查紀錄表 | 施工前 | 目視 | 每批 材料進場 | 退場或更換 不符材料 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 接地系統 | 接地極數量、深度符合設計 | 施工前 | 目視 | 每批 | 重新修正 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 電力工程施作 | 導線敷設 停留點 | 線管彎曲半徑 ≥6D，固定間距 ≤1.5m | 施工前 停留點 | 尺量、 拉線檢查 | 每批 | 重新配管 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 插座安裝 停留點 | 插座位置與圖面一致，固定牢靠 | 施工中 停留點 | 目視 | 每批 | 重新安裝 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 配電盤迴路標示停留點 | 迴路名稱標示清楚，與用途相符 | 施工中 停留點 | 目視 | 每批 | 重新標示 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 絕緣電阻測試 | 絕緣電阻 ≥ 1MΩ | 接電完成後 | 導通測試儀、 接地電阻測試 | 每迴路查驗 | 重接或更換 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 通電測試 | 照明、插座功能測試正常 | 完工通電後 夜間 | 電力測試 | 全數查驗 | 調整系統 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

電信工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 弱電箱、管線規格 | 材料、規格符合圖說 | 施工前 | 目視 | 每批 | 退場或更換 不符材料 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 配管管徑 | 符合 CAT-6 / RG6U 要求 | 施工前 | 目視 | 每批 | 重新修正 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 電信工程施作 | 網路線配置 停留點 | 避免與電力線干擾 | 施工前 停留點 | 尺量、 拉線檢查 | 每批 | 重新配管 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 電視線接頭 停留點 | 壓接牢固，接頭完整 | 施工中 停留點 | 目視 | 每批 | 重新安裝 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 網路測試 | 線路通斷及速率檢驗 | 接線完成後 | 導通測試儀、 接地電阻測試 | 全數查驗 | 調整系統 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 電視訊號測試 | 訊號強度符合規範 | 完工通電後 | 電力測試 | 全數查驗 | 調整系統 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

排水工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 材料檢查 | 管材、地排規格 | 與設計圖一致 | 施工前 | 目視 | 每批 | 退場或更換 不符材料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 排水工程施作 | 排水坡度 停留點 | 坡度≥2% | 施工中 停留點 | 目視、水平儀 | 每批 | 重新調整 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 管道連接 停留點 | 膠合完整，無鬆動 | 施工中 停留點 | 目視 | 每批 | 重新配管 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 防水套管 | 穿樓板處設套管並防水 | 施工中 | 目視 | 每批 | 重新安裝 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 灌水試驗 | 地排排水暢通 | 完工後 | 目視 | 全面試驗 | 重新調整 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 外觀檢查 | 排水口、管線整齊 | 完工後 | 目視 | 全面檢查 | 重新調整 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

汙水工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 材料檢查 | 管材規格 | 馬桶 4"SP，其他依圖說 | 施工前 | 目視 | 每批 | 退場或更換 不符材料 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 化糞池接管 | 位置與標高正確 | 施工前 | 目視 | 每批 | 重新調整 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 汙水工程施作 | 立管安裝 | 垂直度、固定牢固 | 施工中 | 目視、水準儀 | 每批 | 重新安裝 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 清潔口設置 | 轉折與底部均設 CO/FCO | 施工中 | 目視 | 每批 | 重新設置 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 通氣管安裝 | 每立管均設 VP 至屋頂 | 施工中 | 目視 | 每批 | 重新安裝 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 滲漏檢測 | 管件連接無滲漏 | 完工後 | 目視 | 全面試驗 | 重新調整 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 水封檢查 | 馬桶、地排水封完整 | 完工後 | 目視 | 全面檢查 | 重新調整 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

固床工工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 基礎放樣 | 放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm | 放樣完成後 | 全站儀 +水準儀 | 每區1處 | 重新放樣 | 放樣檢核表 | □ |
|  |  | 基礎開挖 | 依各工區圖說規定 | 開挖完成 | 尺量+目視 | 每20m抽1點 | 補挖或 回填修整 | 開挖檢查表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 | 材料進場抽查紀錄表 | 進場時 | 目視 +文件審查 | 每批材料進場 | 退貨或換料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 固床工施作 | 鋼筋綁紮 停留點 | 依各工區圖說規定 主筋、箍筋尺寸及間距符合圖說；保護層厚≥5cm | 綁紮完成時 | 尺量+目視 | 每20m抽1點 | 重新綁紮 /加焊定位筋 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 模板組立 停留點 | 依各工區圖說規定 模板尺寸允差±10mm；內撐間距≤2m；接縫止漏 | 模板完成時 | 拉尺+目視 | 每20m抽1點 | 重調模板 或加撐 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 混凝土澆置 停留點 | 依各工區圖說規定 塌度15 ±2cm；振動密實；澆置順序連續；混凝土表面振實無蜂窩 | 澆置過程 | 現場坍度試驗 +目視 | 每車 | 立即再振 或補灌 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 外觀檢查 | 表面無蜂窩、無裂縫，誤差±10mm | 拆模後 | 目視+尺量 | 每20m抽1處 | 補鑿、修整 或加塗層 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 高程與斷面尺寸 | 依各工區圖說規定 成品寬、深、厚與圖說一致；高程誤差≤±2cm；寬度≤±1cm | 拆模後 | 水準儀+尺量 | 每20m抽1點 | 要求改正 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 清理與恢復 | 工區清理、周邊景觀復原 | 回填完成時 | 目視 | 每層抽1點 且≥3點/日 | 要求改正 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

靜水池工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 基礎放樣 | 放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm | 放樣完成後 | 全站儀 +水準儀 | 每區1處 | 重新放樣 | 放樣檢核表 | □ |
|  |  | 基礎開挖 | 依各工區圖說規定 | 開挖完成 | 尺量+目視 | 每20m 抽1點 | 補挖或 回填修整 | 開挖檢查表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 | 材料進場抽查紀錄表 | 進場時 | 目視+ 文件審查 | 每批 材料進場 | 退貨或換料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 靜水池施作 | 鋼筋綁紮 停留點 | 依各工區圖說規定 主筋、箍筋尺寸及間距符合圖說；保護層厚≥5cm | 綁紮完成時 停留點 | 尺量+目視 | 每20m 抽1點 | 重新綁紮/ 加焊定位筋 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 模板組立 停留點 | 依各工區圖說規定 模板尺寸允差±10mm；內撐間距≤2m；接縫止漏 | 模板完成時 停留點 | 拉尺+目視 | 每20m 抽1點 | 重調模板 或加撐 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 混凝土澆置 停留點 | 依各工區圖說規定 塌度15±2cm；振動密實；澆置順序連續；混凝土表面振實無蜂窩 | 澆置過程 停留點 | 現場坍度 試驗+目視 | 每車 | 立即再振 或補灌 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 外觀檢查 | 表面無蜂窩、無裂縫，誤差±10mm | 拆模後 | 目視+尺量 | 每20m 抽1處 | 補鑿、修整 或加塗層 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 高程與斷面尺寸 | 依各工區圖說規定 成品寬、深、厚與圖說一致；高程誤差≤±2cm；寬度≤±1cm | 拆模後 | 水準儀 +尺量 | 每20m 抽1點 | 要求改正 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 清理與恢復 | 工區清理、周邊景觀復原 | 回填完成時 | 目視 | 每層抽1點 且≥3點/日 | 要求改正 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

砌石護岸工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 基礎放樣 | 水平誤差≦3cm、高程≦2cm | 放樣完成後 、開挖前 | 拉線與標高儀測量 | 每20公尺 抽查1處 | 重放樣 | 放樣測量 紀錄表 | □ |
|  |  | 基礎開挖 | 依設計深度與寬度 | 開挖完成後 | 捲尺與 水準儀測量 | 每區抽查1次 | 修整或補挖 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 | 材料進場抽查紀錄表 | 施工前 | 目視 | 每批材料進場 | 退場或更換不符材料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 砌石施作 | 石材篩選 | 尺寸、位置、混凝土深度、厚度及長度符合設計與圖說 | 鋪設完成後澆置前 | 捲尺測量長度 | 每20M至少 抽查1處 | 重鋪或調整 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 砌築高度 | 漿砌每段高度不大於[2-3]m | 施工中 | 量測、拉線與目視 | 每20M至少 抽查1處 | 重鋪或調整 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 混凝土澆置 | 完成砌石後完成表面整平 | 施工中 | 觀察澆置作業與表面平整度 | 每20M至少 抽查1處 | 整平補振 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 外觀檢查 | 表面無蜂窩、無裂縫，誤差±10mm | 拆模後 立即進行 | 目視 | 每20M 完成檢查 | 表面修整， 嚴重者打除重作 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 兩側構造物回填 | 邊溝兩側及開挖空隙均應回填至平整 | 全部完成後進行回填前 | 目視與量測 | 分區檢查 | 補填密實後 再查驗 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

石籠工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 基礎放樣 | 水平誤差≦3cm、高程≦2cm | 放樣完成後 、開挖前 | 拉線與標高儀測量 | 每20公尺 抽查1處 | 重放樣 | 放樣測量 紀錄表 | □ |
|  |  | 基礎開挖 | 依設計深度與寬度 | 開挖完成後 | 捲尺與 水準儀測量 | 每區抽查1次 | 修整或補挖 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 | 材料進場抽查紀錄表 | 施工前 | 目視 | 每批材料進場 | 退場或更換不符材料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 石籠施作 | 石籠組裝 | 石籠尺寸符合設計圖說 | 施工中 | 尺量檢查 | 每10座抽查 | 重新綁紮固定 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 石籠固定 | 綁紮牢固無鬆動 | 施工中 | 目視檢查 | 每施工區抽查 | 重新綁紮固定 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 石籠填石 | 石材填滿並排列緊密 | 施工中 | 目視檢查 | 每20M至少 抽查1處 | 補填或重新整理 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 相鄰石籠連接 | 相鄰石籠確實綁紮完成且表面平整 | 施工中 | 目視檢查 | 每20M至少 抽查1處 | 重新綁紮固定 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 外觀檢查 | 外觀整齊、無明顯裂縫、破損或鬆動 | 施工完成後 | 目視 | 每20M 完成檢查 | 修補或重新施作 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 石籠線形 | 整體排列平順符合設計線形 | 施工完成後 | 拉線與目視檢查 | 每施工區1次 | 調整排列 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 構造物回填 | 所有石籠後側空隙均應回填密實且地面整平 | 施工完成後 | 目視與量測 | 分區檢查 | 補填夯實 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

鋼軌樁工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 基礎放樣 | 水平誤差≦3cm、高程≦2cm | 放樣完成後 、開挖前 | 拉線與標高儀測量 | 每20公尺 抽查1處 | 重放樣 | 放樣測量 紀錄表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 | 材料進場抽查紀錄表 | 施工前 | 目視 | 每批材料進場 | 退場或更換不符材料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 鋼軌樁打設 | 鋼軌樁打設 | 符合設計圖說 | 施工中 | 尺量檢查 | 每20m抽查1處 | 重新調整或補打樁 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 鋼軌樁垂直度 | 垂直偏差不得超過1/100 | 施工中 | 垂球或經緯儀量測 | 每10支抽查1支 | 重新校正或重打 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 打設深度 | 入土深度≥4m | 施工中 | 尺量或深度測量 | 每施工區抽查 | 補打或重新施工 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 外觀檢查 | 外觀整齊、無明顯裂縫、破損或鬆動 | 施工完成後 | 目視 | 每施工區完成檢查 | 修補或重新施作 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 構造物回填 | 所有石籠後側空隙均應回填密實且地面整平 | 施工完成後 | 目視與量測 | 分區檢查 | 補填夯實 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

土包袋工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 基礎放樣 | 水平誤差≦3cm、高程≦2cm | 放樣完成後 、開挖前 | 拉線與標高儀測量 | 每20公尺 抽查1處 | 重放樣 | 放樣測量 紀錄表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 | PE袋材質、尺寸及厚度符合設計規範 | 施工前 | 文件查驗及目視檢查 | 每批材料進場 | 退場或更換不符材料 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 填充土料檢查 | 土料不得含有機物、垃圾或雜質 | 施工前 | 目視檢查 | 每施工區抽查 | 更換土料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 土包袋施作 | 土包袋填裝 | 土料填裝飽滿並確實封口 | 施工中 | 目視檢查 | 每20m抽查1處 | 重新調整或補打樁 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 土包袋堆疊 | 堆疊整齊並採錯縫排列 | 施工中 | 目視檢查 | 每20m抽查1處 | 重新排列 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 袋體固定 | 土包袋放置穩固無滑動 | 施工中 | 目視檢查 | 每施工區抽查 | 重新固定 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 堆疊高度 | 堆疊高度符合設計圖說 | 施工中 | 量測檢查 | 每施工區抽查 | 重新調整 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 外觀檢查 | 袋體無破損、滲漏或鬆動 | 施工完成後 | 目視 | 每施工區完成檢查 | 更換或修補袋體 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 構造物回填 | 周邊回填密實且地面整平 | 施工完成後 | 目視與量測 | 分區檢查 | 補填夯實 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

連續性護欄工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 基礎放樣 | 放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程≤±2cm | 放樣完成後 | 全站儀、水平儀 | 每構件 開始處1處 | 重新放樣 | 測量資料 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 | 材料進場抽查紀錄表 | 材料進場時 | 目視 | 每批材料進場 | 不符退場 或換料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 連續護欄施作 | 鋼筋綁紮 停留點 | 依各工區圖說規定 | 綁紮完成後 停留點 | 目視、尺量 | 每20m抽1點 | 重綁、 調整或補筋 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 模板組立 停留點 | 依各工區圖說規定 | 模板完成後 停留點 | 目視、尺量 | 每20m抽1點 | 加強模板撐設 、重新安裝 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 混凝土澆置 停留點 | 依各工區圖說規定 | 澆置當日 停留點 | 目視、尺量 | 每車 | 再振、補灌 、表面修整 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 塗白色油性水泥漆 | 底漆面層是否有間係或漏塗及不平整 | 施工中 | 檢視標示與強度試驗報告 | 每批 | 不符退場 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 反光導標安裝 | 反光片順向黃色，逆向紅色，固定牢固，平穩不搖晃 | 施工中 | 目視 | 分區檢查 | 重裝或補貼 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 外觀檢查 | 表面無蜂窩、無裂縫，誤差±10mm | 拆模後 | 目視+尺量 | 護欄抽查 | 批土修補 、整平 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 高程與斷面尺寸 | 依各工區圖說規定 | 拆模後 | 目視、尺量 | 分區檢查 | 要求改正 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 清理與恢復 | 工區清理、周邊景觀復原 | 施工後 | 目視 | 分區檢查 | 要求改正 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

過水路面工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 路基整理 | 路基開挖深度符合設計，一切鬆軟材料處理清除 | 施工前 | 量測深度 與觀察 | 每20公尺 抽查1處 | 補挖或 整平重作 | 放樣測量 紀錄表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 | 材料進場抽查紀錄表 | 施工前 | 目視 | 每批材料進場 | 退場或更換 不符材料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 鋪面施作 | 點焊網綁紮 停留點 | 尺寸、位置、混凝土深度、厚度及長度符合設計與圖說 | 綁紮完成後 、澆置前 停留點 | 量測搭接 間距與搭接 | 每20M至少 抽查1處 | 重搭或補強 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 模板組立 停留點 | 依設計尺寸完成，組立水平度、垂直度、支撐穩固性良好，誤差≦10mm | 模板組立 完成後、澆置前 停留點 | 量測、 拉線與目視 | 每20M至少 抽查1處 | 補強修正後 再檢查 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 混凝土澆置 停留點 | 澆置高度誤差≦1.5公尺，均勻振動無停澆現象，澆置順序正確 | 施工中 停留點 | 目視、尺量 | 每20M至少 抽查1處 | 補振、整平後 再查驗 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 伸縮縫 | 位置、間距符合設計，直度、固定性良好 | 設置後 、澆置前 | 目視與量測 | 每20M至少 抽查1處 | 重設或 固定後查驗 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 外觀檢查 | 表面無蜂窩、無裂縫，誤差±10mm | 拆模後 立即進行 | 目視 | 每20M 完成檢查 | 表面修整，嚴重者打除重作 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 洩水坡度 | 坡度符合設計2~3% | 完工後清理前 | 水準儀或 坡度尺量測 | 每20M至少 抽查1處 | 調整或補修 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 高程與斷面尺寸 | 寬度誤差≦5公分，大於5m不得小於設計之1%；長度、厚度誤差依段距平均值≦3cm | 拆模後 完成清理前 | 捲尺量測 | 每20M完成後 檢查1處 | 修整後再查驗 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 兩側構造物回填 | 邊溝兩側及開挖空隙均應回填至平整 | 全部完成後 進行回填前 | 目視與量測 | 分區檢查 | 補填密實後 再查驗 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

PE儲水桶工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 基礎放樣 | 放樣位置、中心點、方向及高程符合圖說 | 放樣完成後 、開挖前 | 拉線與標高儀測量 | 每20公尺 抽查1處 | 重放樣 | 放樣測量 紀錄表 | □ |
|  |  | 基礎開挖 | 基礎尺寸符合圖說；基地整平；軟弱土清除；基底夯實完成；無積水 | 開挖完成後 | 捲尺與 水準儀測量 | 每區抽查1次 | 修整或補挖 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 | 材料進場抽查紀錄表 | 施工前 | 目視 | 每批材料進場 | 退場或更換 不符材料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | PE儲水桶施作 | 鋼筋綁紮 停留點 | 依各工區圖說規定 | 綁紮完成後 停留點 | 目視、尺量 | 每20m抽1點 | 重綁、 調整或補筋 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 模板組立 停留點 | 依設計尺寸完成，組立水平度、垂直度、支撐穩固性良好，誤差≦10mm | 模板組立 完成後、澆置前 停留點 | 量測、 拉線與目視 | 每20M至少 抽查1處 | 補強修正後 再檢查 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 混凝土澆置 停留點 | 澆置高度誤差≦1.5公尺，均勻振動無停澆現象，澆置順序正確 | 施工中 停留點 | 目視、尺量 | 每20M至少 抽查1處 | 補振、整平後 再查驗 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | PE儲水桶吊裝 | 吊裝方式安全；桶體無碰撞、變形、裂痕 | 吊裝定位前 | 目視 | 每座（處） 檢查 | 重新修正後 再檢查 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 儲水桶定位 | 桶體中心位置、高程、水平度符合圖說；與基座密合 | 定位過程中 | 水準儀與量尺 | 每座（處） 檢查 | 重新修正後 再檢查 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 配管安裝 | 進水管、出水管、排水管、溢流管、通氣管位置正確；接口牢固無偏移 | 配管施工時 | 目視 | 每座（處） 檢查 | 重新修正後 再檢查 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 閥件安裝 | 閘閥、逆止閥、法蘭、伸縮接頭等方向及安裝位置符合圖說 | 配管施作後 | 目視 | 每座（處） 檢查 | 重新修正後 再檢查 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 外觀檢查 | 表面無蜂窩、無裂縫，誤差±10mm | 拆模後 立即進行 | 目視 | 每20M 完成檢查 | 表面修整，嚴重者打除重作 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 試水檢查 | 滿水試驗完成；桶體、管件及法蘭無滲漏 | 滿水試驗（通常靜置 24 小時）過程中 | 目視 | 每20M 完成檢查 | 漏點修補後 再檢查 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 閥件功能 | 各閥件啟閉正常；排氣、排水功能正常 | 功能測試時 | 手動/手輪開閉檢查 | 每20M 完成檢查 | 更換新閥件後 再檢查 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 管線檢查 | 管線固定牢固；支撐良好；無漏水、無變形 | 功能測試時 | 目視 | 每20M 完成檢查 | 重新止漏鎖固後再檢查 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 完工清潔 | 桶體、基座及周邊清潔完成；施工廢棄物清除 | 完工後 | 目視 | 每20M 完成檢查 | 重新清理至乾淨無雜物後 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

不鏽鋼集水箱工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 基礎放樣 | 放樣位置、中心點、方向及高程符合圖說 | 放樣完成後 、開挖前 | 拉線與標高儀測量 | 每20公尺 抽查1處 | 重放樣 | 放樣測量 紀錄表 | □ |
|  |  | 基礎開挖 | 基礎尺寸符合圖說；基地整平；軟弱土清除；基底夯實完成；無積水 | 開挖完成後 | 捲尺與 水準儀測量 | 每區抽查1次 | 修整或補挖 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 | 材料進場抽查紀錄表 | 施工前 | 目視 | 每批材料進場 | 退場或更換 不符材料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 不鏽鋼集水箱施作 | 箱體尺寸 停留點 | 長100cm、寬100cm、高100cm 符合圖說容許誤差±2cm | 加工組立前、進場組裝前 | 目視檢查、鋼捲尺與游標卡尺量測 | 每批材料進場 | 退場或更換 不符材料 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 不鏽鋼板 停留點 | SUS304厚3mm；表面無凹陷、刮傷、鏽蝕 | 加工組立前、進場組裝前 | 目視檢查、鋼捲尺與游標卡尺量測 | 每批材料進場 | 退場或更換 不符材料 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 沖孔板 停留點 | 孔徑Ø10mm；孔距20mm；排列均勻；無毛邊 | 加工組立前、進場組裝前 | 目視檢查、鋼捲尺與游標卡尺量測 | 每批材料進場 | 退場或更換 不符材料 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 焊接品質 | 焊道均勻；無氣孔、夾渣、裂縫、燒穿 | 焊接施工中及完成後 | 目視檢查、焊接規量測 | 每座集水箱銲道全數抽查 | 劣質銲道鏟除重銲 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 補強角鐵 | 50×50×10t角鐵位置正確；焊接牢固 | 焊接施工中及完成後 | 目視檢查、鋼捲尺量測 | 每座集水箱銲道全數抽查 | 補強不足處重新滿焊固定 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 4"HDPE接頭 | 管徑、位置符合圖說；焊接完整；固定牢固 | 接頭安裝時 | 目視檢查、手動搖晃測試 | 每座（處） 檢查 | 拆除重新校正、調整高程 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 箱體定位 | 中心位置、高程、方向符合圖說；固定完成 | 箱體吊裝定位時 | 儀器量測（水準儀/經緯儀）與量尺 | 每座（處） 檢查 | 拆除重新校正、調整高程 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 外觀檢查 | 無凹陷；無變形；無鏽蝕；表面完整 | 施作後 立即進行 | 目視 | 每20M 完成檢查 | 表面修整，嚴重者打除重作 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 尺寸檢查 | 長、寬、高符合圖說；開孔位置正確 | 施作後立即進行 | 目視檢查、鋼捲尺量測 | 每座（處） 檢查 | 表面修整，嚴重者重新校正開孔 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 焊道檢查 | 焊道完整；無滲漏；外觀良好 | 外觀與尺寸檢查合格後 | 目視、手動檢查 | 每座集水箱 檢查 | 找出漏水點，進行補銲，再次複查 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | HDPE接頭 | 接頭牢固；無鬆動；與HDPE管密合 | 外觀與尺寸檢查合格後 | 目視、手動檢查 | 每座集水箱 檢查 | 找出漏水點，重新止漏鎖固，再次複查 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 通水測試 | 集水正常；出水順暢；無堵塞；無滲漏 | 管線與集水箱整體銜接完成後 | 目視 | 每座集水箱 檢查 | 清除內部堵塞異物、調整洩水坡度，直至進出水完全順暢 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

排氣閥、排砂閥、減壓閥、彈性座封閥工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 基礎放樣 | 放樣位置、中心點、方向及高程符合圖說 | 放樣完成後 、開挖前 | 拉線與標高儀測量 | 每20公尺 抽查1處 | 重放樣 | 放樣測量 紀錄表 | □ |
|  |  | 基礎開挖 | 基礎尺寸符合圖說；基地整平；軟弱土清除；基底夯實完成；無積水 | 開挖完成後 | 捲尺與 水準儀測量 | 每區抽查1次 | 修整或補挖 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 | 材料進場抽查紀錄表 | 施工前 | 目視 | 每批材料進場 | 退場或更換 不符材料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 閥施作 | 管件安裝 | 安裝方向正確，法蘭密合 | 管件與閥體組裝時 | 目視、螺栓扭力扳手抽測 | 每處閥組全數檢查 | 拆除重新校正方向，再次複查 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 螺栓鎖固 | 對角平均鎖固 | 管件與閥體組裝時 | 目視、螺栓扭力扳手抽測 | 每處閥組全數檢查 | 螺栓依對角線重新鎖固，再次複查 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 法蘭墊片 | 墊片完整、無偏移 | 管件與閥體組裝時 | 目視、螺栓扭力扳手抽測 | 每處閥組全數檢查 | 墊片重置，再次複查 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 閥安裝 停留點 | 垂直安裝，操作空間足夠 | 閥體吊裝就位前及固定時 | 目視、鋼捲尺與水準尺量測 | 每處全數檢查 | 立即停止工序，調整閥體垂直度，再次複查 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 支撐固定 | 管線及閥件固定牢固 | 閥體就位後、管線回填或結構澆置前 | 目視、手動搖晃敲擊測試 | 每處全數檢查 | 重新固定架座，再次複查 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 外觀檢查 | 無碰撞、變形、鏽蝕 | 施作後 立即進行 | 目視 | 每20M 完成檢查 | 表面修整，嚴重者打除重作 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 試壓 | 無漏水 | 閥組全數安裝完成、管線密閉後 | 目視、壓力錶讀取 | 每段（區間）管線與閥組全數試壓 | 降壓洩水，找出漏水點後重新試壓 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 功能 | 正常、自動關閉正常 | 試壓合格通水運轉時 | 手動/自動實際操作 | 每座閥體功能 全數測試 | 重新設定/校正導閥壓力 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 閥件 | 啟閉正常 | 試壓合格通水運轉時 | 觀察減壓閥二次側壓力錶 | 每座閥體功能 全數測試 | 重新設定/校正導閥壓力 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 場地整理 | 清潔完成 | 完工後 | 目視 | 每處檢查 | 重新清理現場 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

攔石柵工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 基礎放樣 | 放樣位置、中心點、方向及高程符合圖說 | 放樣完成後 、開挖前 | 拉線與標高儀測量 | 每20公尺 抽查1處 | 重放樣 | 放樣測量 紀錄表 | □ |
|  |  | 基礎開挖 | 開挖坡度 m、深度 m、整平 | 開挖完成後 | 捲尺與 水準儀測量 | 每區抽查1次 | 修整或補挖 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 | 材料進場抽查紀錄表 | 施工前 | 目視 | 每批材料進場 | 退場或更換 不符材料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 攔石柵施作 | H型鋼立柱 停留點 | 依各工區圖說規定 | 立柱架設中及回填前 | 量尺、水準尺、經緯儀量測 | 每支立柱檢查 | 立即停止下道工序，重新校正垂直度、深度及間距至符合規範 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | H型鋼支撐 停留點 | 依各工區圖說規定 | 支撐組配完成後、焊接固定前 | 鋼捲尺、水準儀、線錘量測 | 每處支撐結構檢查 | 拆除重作，重新調整幾何尺寸與水平度至誤差範圍內 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 油漆 | 二度油漆(底層防鏽漆,外層綠色壓克力漆 | 施工中 | 目視、塗層膜厚計量測 | 每批/每座鋼構件隨機抽測 3 處 | 表面重新除鏽，重新補漆或加塗至設計厚度與顏色一致 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 焊接施工 停留點 | 焊道應連續飽滿，不得有裂縫、氣孔、夾渣、未熔合等缺陷 焊接完成後構件不得變形或歪斜 | 焊接施工中及焊接完成後 | 目視、焊接規量測 | 核心銲道抽查 | 劣質銲道鏟除重銲、缺損處重新滿焊補強 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 鐵絲網設置 停留點 | 50mm×50mm×4mm鍍鋅鐵絲網，外包P.V.C綠色 | 網片展開掛設時及固定完成後 | 目視、鋼捲尺與游標卡尺量測 | 每座攔石柵檢查 | 拆除重新張緊拉直、更換規格不符缺損處重新滿焊補強 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 輪胎填充 停留點 | 2層1設一度，上下交錯整齊排列 內徑約60cm（±10cm）輪胎 輪胎以鐵絲固定於鋼材上（以固定不易動為原則） | 輪胎套入疊排施工中及每層固定時 | 目視、鋼捲尺量測 | 每層/每座檢查 | 重新調整輪胎錯開排列及綁紮固定 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 外觀檢查 | 柵體應表面平順、線形一致，不得有歪斜、變形、鬆動或破損 | 施作後立即進行 | 目視 | 每座攔石柵完工後檢查 | 表面修整，嚴重者打除重作 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 鋼構穩定性 | H型鋼、焊接點及固定點不得鬆動，整體應穩固。 | 整體結構完工後、驗收前 | 目視、手動與機具搖晃推力測試 | 每座結構體 檢查 | 針對鬆動接點重新銲接補強、螺栓重鎖或加設地錨固定基礎 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 輪胎與網材固定 | 輪胎、鍍鋅鐵絲網及P.V.C線管應固定牢靠，不得脫落或外凸危險。 | 完工整理時 | 目視、手動拉拔抽測 | 每座攔石柵檢查 | 重新以鍍鋅鋼線鉸緊綁紮、增設固定夾具 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

刷坡工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 放樣 | 放樣正確性水平容許誤差±3cm，高程容許誤差±2cm | 放樣完成後 、開挖前 | 拉線與標高儀測量 | 每20公尺 抽查1處 | 重放樣 | 放樣測量 紀錄表 | □ |
|  |  | 坡面現況 | 清除雜草、樹木、浮石、垃圾及其他障礙物完成 | 施工前 | 目視 | 每區段刷坡前全數檢查 | 重新清理、砍除雜木並清運障礙物至符合標準 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 地質確認 | 坡面無明顯崩塌、湧水或軟弱地層，必要時依設計辦理處理。 | 開挖前及刷坡過程中 | 目視 | 每區段開挖作業時每日檢查 | 立即暫停施工，通報設計單位並依設計辦理地錨、排樁或加強排水處理 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 刷坡施作 | 鬆動土石 停留點 | 已清除危石、浮石及鬆動土塊。 | 粗刷坡完成後 | 目視檢查、人工敲擊或手動工具試撬確認 | 每20公尺抽查1處 | 停止工序，重新敲除危岩至坡面結構穩定 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 坡面平整 停留點 | 坡面平順，無明顯凹凸、高低差及局部突起。 | 坡面精修完成後、掛網/噴凝土/植生前 | 拉線與坡度計量測、鋼捲尺量測凹凸差 | 每20公尺（或每坡面50㎡）抽查1處 | 局部凹陷處重新補土整平，突起處重新削平整修 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 外觀檢查 | 坡面平整順暢，無凹陷、波浪、裂縫及局部崩落 | 全區段刷坡工程完工整理時 | 目視檢查、使用坡度計複測整體線形 | 每區段完工後全數檢查 | 局部波浪或凹陷重新修整，出現裂縫或局部崩塌則打除重作並加強邊坡穩定防護 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

抗沖蝕袋工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 基礎放樣 | 水平誤差≦3cm、高程≦2cm | 放樣完成後 、開挖前 | 拉線與標高儀測量 | 每20公尺 抽查1處 | 重放樣 | 放樣測量 紀錄表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 | PE袋材質、尺寸及厚度符合設計規範 | 施工前 | 文件查驗及目視檢查 | 每批材料進場 | 退場或更換不符材料 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 填充土料檢查 | 土料不得含有機物、垃圾或雜質 | 施工前 | 目視檢查 | 每施工區抽查 | 更換土料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 抗沖蝕袋施作 | 抗沖蝕袋填裝 | 石料填裝應飽滿並確實封口 | 施工中 | 目視檢查 | 每20m抽查1處 | 重新調整或補打樁 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 抗沖蝕袋排列 | 袋與袋之間需緊密排列，錯縫堆疊，不得有鬆動。 | 施工中 | 目視檢查 | 每20m抽查1處 | 重新排列 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 排列線形 | 整體排列線形平順 | 施工中 | 目視檢查 | 每施工區抽查 | 重新固定 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 外觀檢查 | 袋體無破損、滲漏 | 施工完成後 | 目視 | 每施工區完成檢查 | 更換或修補袋體 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 構造物回填 | 周邊回填密實且地面整平 | 施工完成後 | 目視與量測 | 分區檢查 | 補填夯實 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

護岸工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 基礎放樣 | 放樣正確性水平誤差≤±3cm，高程容許誤差≤±2cm | 放樣完成後 | 全站儀+ 水準儀 | 每區1處 | 重新放樣 | 放樣檢核表 | □ |
|  |  | 基礎開挖 | 依各工區圖說規定 | 開挖完成 | 尺量+目視 | 每20m抽1點 | 補挖或 回填修整 | 開挖檢查表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 | 材料進場抽查紀錄表 | 進場時 | 目視+ 文件審查 | 每批材料進場 | 退貨或換料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 護岸施作 | 鋼筋綁紮 停留點 | 依各工區圖說規定 主筋、箍筋尺寸及間距符合圖說；保護層厚≥5cm | 綁紮完成時 停留點 | 尺量+目視 | 每20m 抽1點 | 重新綁紮/ 加焊定位筋 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 模板組立 停留點 | 依各工區圖說規定 模板尺寸容許誤差 ±10 mm；內撐間距容許誤差≤ 2 m；接縫止漏 | 模板完成時 | 拉尺+目視 | 每20m抽1點 | 重調模板 或加撐 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 混凝土澆置 停留點 | 依各工區圖說規定 塌度15±2cm；振動密實；澆置順序連續；混凝土表面振實無蜂窩 | 澆置過程 | 現場坍度 試驗+目視 | 每車 | 立即再振 或補灌 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 洩水孔、排水袋安裝 | 每[1m2]設一處，上下交錯整齊排列 | 安裝完成時 | 目視+尺量 | 分區檢查 | 重焊或加夾板 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 外觀檢查 | 表面無蜂窩、無裂縫，容許誤差±10mm | 拆模後 | 目視+尺量 | 每20m抽1處 | 補鑿、修整 或加塗層 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 高程與斷面尺寸 | 依各工區圖說規定 成品寬、深、厚與圖說一致；高程容許誤差≤±1cm；寬度容許誤差≤±1cm | 拆模後 | 水準儀+尺量 | 每20m抽1點 | 要求改正 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 清理與恢復 | 工區清理、周邊景觀復原 | 回填完成時 | 目視 | 每層抽1點 且≥3點/日 | 要求改正 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點

生物通道工程抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理要領 |  |  |  |  |  | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 |  |  |
| 施工前 | 測量與放樣 | 基礎放樣 | 放樣正確性水平容許誤差≤±3cm，容許高程≤±2cm | 放樣完成後 | 全站儀+水準儀 | 每區1處 | 重新放樣 | 放樣檢核表 | □ |
|  |  | 基礎開挖 | 依各工區圖說規定 | 開挖完成 | 尺量+目視 | 每20m抽1點 | 補挖或 回填修整 | 開挖檢查表 | □ |
|  |  | 材料進場檢查 | 材料進場抽查紀錄表 | 進場時 | 目視+ 文件審查 | 每批材料進場 | 退貨或換料 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工中 | 生物通道施作 | 模板組立 停留點 | 依各工區圖說規定 模板尺寸容許誤差±10mm；內撐間距容許誤差≤2 m；接縫止漏 | 模板完成時 | 拉尺+目視 | 每20m抽1點 | 重調模板 或加撐 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 混凝土澆置 停留點 | 依各工區圖說規定 塌度15±2cm；振動密實；澆置順序連續；混凝土表面振實無蜂窩 | 澆置過程 | 現場坍度 試驗+目視 | 每車 | 立即再振 或補灌 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 塊石排鋪 | 依各工區圖說規定 以現地塊石鋪排,大小粒徑相等 | 鋪排完成後 | 目視 | 每20m抽1處 | 補鑿、修整 | 抽查紀錄表 | □ |
| 施工後 | 整理 | 外觀檢查 | 表面無蜂窩、無裂縫，容許誤差±10mm | 拆模後 | 目視+尺量 | 每20m抽1處 | 補鑿、修整 或加塗層 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 高程與斷面尺寸 | 依各工區圖說規定 成品寬、深、厚與圖說一致；高程容許誤差≤±1cm；寬度容許誤差≤±1cm | 拆模後 | 水準儀+尺量 | 每20m抽1點 | 要求改正 | 抽查紀錄表 | □ |
|  |  | 清理與恢復 | 工區清理、周邊景觀復原 | 回填完成時 | 目視 | 每層抽1點 且≥3點/日 | 要求改正 | 抽查紀錄表 | □ |

為檢驗停留點