附錄4、水土保持工程施工安全衛生抽查程序流程圖目錄

施工放樣工程施工安全衛生抽查程序	1

開挖工程施工安全衛生抽查程序	2

回填土方工程施工安全衛生抽查程序	3

施工便道施工安全衛生抽查程序	4

灌溉溝工程施工安全衛生抽查程序	5

塊狀護欄工程施工安全衛生抽查程序	6

水閘門工程施工安全衛生抽查程序	7

擋土牆工程施工安全衛生抽查程序	8

箱涵工程施工安全衛生抽查程序	9

木構檔工程施工安全衛生抽查程序	10

輕質擋土牆工程施工安全衛生抽查程序	11

截水溝工程施工安全衛生抽查程序	12

混凝土鋪面工程施工安全衛生抽查程序	13

混凝土砌石工程施工安全衛生抽查程序	14

人行步道工程施工安全衛生抽查程序	15

瀝青混凝土工程施工安全衛生抽查程序	16

預鑄護欄工程施工安全衛生抽查程序	17

鋼質齒型鈑伸縮縫工程施工安全衛生抽查程序	18

路面標線工程施工安全衛生抽查程序	19

乾砌石工程施工安全衛生抽查程序	20

壓花地坪工程施工安全衛生抽查程序	21

版橋工程施工安全衛生抽查程序	22

植草磚工程施工安全衛生抽查程序	23

混凝土階梯工程施工安全衛生抽查程序	24

意象導覽牌工程施工安全衛生抽查程序	25

仿木欄杆工程施工安全衛生抽查程序	26

仿木座椅工程施工安全衛生抽查程序	27

HDPE管工程施工安全衛生抽查程序	28

植栽工程施工安全衛生抽查程序	29

草皮鋪設工程施工安全衛生抽查程序	30

覆蓋稻草蓆工程施工安全衛生抽查程序	31

集水井工程施工安全衛生抽查程序	32

拍漿溝工程施工安全衛生抽查程序	33

亂石步道工程施工安全衛生抽查程序	34

塑木平台工程施工安全衛生抽查程序	35

原木欄杆工程施工安全衛生抽查程序	36

草溝工程施工安全衛生抽查程序	37

清碎石工程施工安全衛生抽查程序	38

帽樑工程施工安全衛生抽查程序	39

掛網噴漿工程施工安全衛生抽查程序	40

鐵皮工程施工安全衛生抽查程序	41

人工草皮工程施工安全衛生抽查程序	42

管道溝工程施工安全衛生抽查程序	43

金屬護欄工程施工安全衛生抽查程序	44

架高地板工程施工安全衛生抽查程序	45

牆面彩繪工程施工安全衛生抽查程序	46

雨遮工程施工安全衛生抽查程序	47

粉光地坪工程施工安全衛生抽查程序	48

門窗工程施工安全衛生抽查程序	49

落石防護網工程施工安全衛生抽查程序	50

樓梯工程施工安全衛生抽查程序	51

欄杆維修工程施工安全衛生抽查程序	52

立碑移位工程施工安全衛生抽查程序	53

景觀高燈工程施工安全衛生抽查程序	54

排水溝工程施工安全衛生抽查程序	55

FRP汙水處理設施工程施工安全衛生抽查程序	56

灑播草籽工程施工安全衛生抽查程序	57

制震壁工程施工安全衛生抽查程序	58

水塔工程施工安全衛生抽查程序	59

加壓馬達工程施工安全衛生抽查程序	60

紅磚牆工程施工安全衛生抽查程序	61

整體衛浴工程施工安全衛生抽查程序	62

輕質隔間牆工程施工安全衛生抽查程序	63

磁磚地坪工程施工安全衛生抽查程序	64

塑膠地坪工程施工安全衛生抽查程序	65

樓梯扶手工程施工安全衛生抽查程序	66

油漆工程施工安全衛生抽查程序	67

燈具工程施工安全衛生抽查程序	68

混凝土裂縫工程施工安全衛生抽查程序	69

電力工程施工安全衛生抽查程序	70

電信工程施工安全衛生抽查程序	71

排水工程施工安全衛生抽查程序	72

汙水工程施工安全衛生抽查程序	73

固床工工程施工抽查程序	74

靜水池工程施工安全衛生抽查程序	75

砌石護岸工程施工抽查程序	76

石籠工程施工安全衛生抽查程序	77

鋼軌樁工程施工安全衛生抽查程序	78

土包袋工程施工安全衛生抽查程序	79

連續性護欄工程施工安全衛生抽查程序	80

過水路面工程施工安全衛生抽查程序	81

PE儲水桶工程施工安全衛生抽查程序	82

不鏽鋼集水箱工程施工安全衛生抽查程序	83

排氣閥、排砂閥、減壓閥、彈性座封閥工程施工安全衛生抽查程序	84

攔石柵工程施工安全衛生抽查程序	85

刷坡工程施工安全衛生抽查程序	86

抗沖蝕袋工程施工安全衛生抽查程序	87

護岸工程施工安全衛生抽查程序	88

生物通道工程施工安全衛生抽查程序	89

為安全衛生查驗點

- 事前確認測量範圍及路徑動線。

- 臨路測量進行交通管制。

- 測量人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，並以兩人一組作業。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

- 放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

測量前準備

測量作業

施工放樣

完成

施工放樣工程施工安全衛生抽查程序

- 訂定詳細施工計畫及災害防止計畫，並依規定垂直開挖深度達1.5公尺以上者，應指定露天開挖作業主管督導作業。

- 運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

- 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

- 作業人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

- 測量及放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

- 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

- 作業行進後退聽從指揮，注意動線有無人員。

- 指派專人指揮、檢點及督導開挖作業。

- 高差大於1.5公尺應設置安全上下設備。

- 高差大於2公尺開口邊緣處應依相關規定設置欄杆或安全警示。

- 作業人員應戴有反光帶之安全帽及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

- 開挖邊緣處不得有危及安全之物品堆置，有墜落之虞物品應加以穩固。

為安全衛生查驗點

施工前準備

地表清除與掘除

開挖位置放樣

土方開挖

棄土依規定

完成

開挖工程施工安全衛生抽查程序

為安全衛生查驗點

- 運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

- 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

- 妥善規劃施工路徑及進出動線。

- 作業人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

- 測量及放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

- 機具依指定路徑緩慢行駛。

- 出入口派員指揮交通。

- 土方裝車應妥善敷蓋。

- 機具應具良好視線，後退應具警鳴器等裝置。

- 機具行進後退聽從指揮、注意動線有無人員。

- 人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣。

施工前準備

回填前地表清除與掘除

回填位置

開挖面清理及

填土作業

完成

回填土方工程施工安全衛生抽查程序

為安全衛生查驗點

施工便道施工安全衛生抽查程序

- 運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

- 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

- 妥善規劃施工路徑及進出動線。

- 放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

- 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

- 指派專人指揮、檢點及督導開挖作業。

- 高差大於1.5公尺應設置安全上下設備。

- 高差大於2公尺開口邊緣處應依相關規定設置欄杆或安全警示。

- 開挖邊緣處不得有危及安全之物品堆置，有墜落之虞物品應加以穩固。

- 作業人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

- 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

- 工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。

- 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內

為安全衛生查驗點

施工前準備

路線放樣

排水設施開挖

完成

排水設施

邊坡保護施作

灌溉溝工程施工安全衛生抽查程序

施工前準備

基礎放樣

材料進場檢查

完成

外觀檢查

灌溉溝施工

- 運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

- 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

- 妥善規劃施工路徑及進出動線。

- 放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

- 構材品質應檢驗合格。

- 機具、設備裝載應確實固定。

- 機具設備運輸應注意交通安全。

- 指派交通引導員引導車輛機械進出。

- 遵守吊掛安全管制作業。

- 模板支撐支柱應視土質狀況，襯以墊板、座板或敷設水泥等，以防止支柱之沈陷。

- 混凝土澆築作業前模板支撐作業主管是否檢查模板支撐各部份之連接及水平繫條設置情形？

- 預拌車應具警鳴器等裝置。

- 預拌車、泵浦車停駐應確實設置輪擋，防止滑動。

- 混凝土輸送管應確實連結鎖固。

- 混凝土泵攪拌器護蓋網不得開啟。

- 泵送過程應注意防止軟管脫落、甩動。

- 作業區域隔離及警示。

- 配戴安全帽、安全鞋等護具。

- 注意管路（線）、障礙物。

- 確實按施工圖施作，組立用支撐筋尤應綁紮牢固。

- 鋼筋不得任意暫置於完成組立鋼筋之上。

- 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

- 工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。

- 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

為安全衛生查驗點

塊狀護欄工程施工安全衛生抽查程序

為安全衛生查驗點

- 運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

- 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

- 妥善規劃施工路徑及進出動線。

- 遵守吊掛安全管制作業。

- 模板支撐支柱應視土質狀況，襯以墊板、座板或敷設水泥等，以防止支柱之沈陷。

- 混凝土澆築作業前模板支撐作業主管是否檢查模板支撐各部份之連接及水平繫條設置情形？

- 預拌車應具警鳴器等裝置。

- 預拌車、泵浦車停駐應確實設置輪擋，防止滑動。

- 混凝土輸送管應確實連結鎖固。

- 混凝土泵攪拌器護蓋網不得開啟。

- 泵送過程應注意防止軟管脫落、甩動。

- 作業區域隔離及警示。

- 配戴安全帽、安全鞋等護具。

- 注意管路（線）、障礙物。

- 確實按施工圖施作，組立用支撐筋尤應綁紮牢固。

- 鋼筋不得任意暫置於完成組立鋼筋之上。

- 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

- 工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。

- 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

- 放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

- 構材品質應檢驗合格。

- 機具、設備裝載應確實固定。

- 機具設備運輸應注意交通安全。

- 指派交通引導員引導車輛機械進出。

施工前準備

基礎放樣

材料進場檢查

完成

護欄施工

外觀檢查

油漆、反光導標安裝

為安全衛生查驗點

- 運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

- 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

- 妥善規劃施工路徑及進出動線。

- 遵守吊掛安全管制作業。

- 模板支撐支柱應視土質狀況，襯以墊板、座板或敷設水泥等，以防止支柱之沈陷。

- 混凝土澆築作業前模板支撐作業主管是否檢查模板支撐各部份之連接及水平繫條設置情形？

- 預拌車應具警鳴器等裝置。

- 預拌車、泵浦車停駐應確實設置輪擋，防止滑動。

- 混凝土輸送管應確實連結鎖固。

- 混凝土泵攪拌器護蓋網不得開啟。

- 泵送過程應注意防止軟管脫落、甩動。

- 作業區域隔離及警示。

- 配戴安全帽、安全鞋等護具。

- 注意管路（線）、障礙物。

- 確實按施工圖施作，組立用支撐筋尤應綁紮牢固。

- 鋼筋不得任意暫置於完成組立鋼筋之上。

- 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

- 工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。

- 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

- 放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

- 構材品質應檢驗合格。

- 機具、設備裝載應確實固定。

- 機具設備運輸應注意交通安全。

- 指派交通引導員引導車輛機械進出。

施工前準備

基礎放樣

材料進場檢查

完成

閘門施工

尺寸檢查

爬梯、欄杆安裝

水閘門工程施工安全衛生抽查程序

擋土牆工程施工安全衛生抽查程序

為安全衛生查驗點

- 運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

- 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

- 妥善規劃施工路徑及進出動線。

- 遵守吊掛安全管制作業。

- 模板支撐支柱應視土質狀況，襯以墊板、座板或敷設水泥等，以防止支柱之沈陷。

- 混凝土澆築作業前模板支撐作業主管是否檢查模板支撐各部份之連接及水平繫條設置情形？

- 預拌車應具警鳴器等裝置。

- 預拌車、泵浦車停駐應確實設置輪擋，防止滑動。

- 混凝土輸送管應確實連結鎖固。

- 混凝土泵攪拌器護蓋網不得開啟。

- 泵送過程應注意防止軟管脫落、甩動。

- 作業區域隔離及警示。

- 配戴安全帽、安全鞋等護具。

- 注意管路（線）、障礙物。

- 確實按施工圖施作，組立用支撐筋尤應綁紮牢固。

- 鋼筋不得任意暫置於完成組立鋼筋之上。

- 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

- 工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。

- 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

- 放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

- 構材品質應檢驗合格。

- 機具、設備裝載應確實固定。

- 機具設備運輸應注意交通安全。

- 指派交通引導員引導車輛機械進出。

施工前準備

基礎放樣、開挖

材料進場檢查

完成

擋土牆施工

外觀檢查

洩水管、伸縮縫安裝

箱涵工程施工安全衛生抽查程序

為安全衛生查驗點

- 運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

- 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

- 妥善規劃施工路徑及進出動線。

- 遵守吊掛安全管制作業。

- 模板支撐支柱應視土質狀況，襯以墊板、座板或敷設水泥等，以防止支柱之沈陷。

- 混凝土澆築作業前模板支撐作業主管是否檢查模板支撐各部份之連接及水平繫條設置情形？

- 預拌車應具警鳴器等裝置。

- 預拌車、泵浦車停駐應確實設置輪擋，防止滑動。

- 混凝土輸送管應確實連結鎖固。

- 混凝土泵攪拌器護蓋網不得開啟。

- 泵送過程應注意防止軟管脫落、甩動。

- 作業區域隔離及警示。

- 配戴安全帽、安全鞋等護具。

- 注意管路（線）、障礙物。

- 確實按施工圖施作，組立用支撐筋尤應綁紮牢固。

- 鋼筋不得任意暫置於完成組立鋼筋之上。

- 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

- 工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。

- 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

- 放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

- 構材品質應檢驗合格。

- 機具、設備裝載應確實固定。

- 機具設備運輸應注意交通安全。

- 指派交通引導員引導車輛機械進出。

施工前準備

基礎放樣、開挖

材料進場檢查

完成

箱涵施工

外觀檢查

止水帶安裝

木構檔工程施工安全衛生抽查程序

施工前準備

基礎放樣、開挖

材料進場檢查

完成

木樁施工

外觀檢查

橫樁安裝

為安全衛生查驗點

- 運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

- 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

- 妥善規劃施工路徑及進出動線。

- 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

- 工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。

- 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

- 放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

- 構材品質應檢驗合格。

- 機具、設備裝載應確實固定。

- 機具設備運輸應注意交通安全。

- 指派交通引導員引導車輛機械進出。

- 指派專人指揮、檢點及督導作業。

- 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

- 作業行進後退聽從指揮，注意動線有無人員。

- 高空處作業使用施工架、工作梯或架設安全母鎖供人員繫掛。

- 採吊索垂降作業其吊索應確實固定牢固，並應配戴全身背負式安全帶作業。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

- 作業人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具。

- 遵守吊掛安全管制作業。

輕質擋土牆工程施工安全衛生抽查程序

為安全衛生查驗點

- 運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

- 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

- 妥善規劃施工路徑及進出動線。

- 遵守吊掛安全管制作業。

- 出入口派訓練合格之交通引導人員指揮交通。

- 依指定路徑及依作業場所地質及地形狀況規定車輛行駛速限(如小於20km/hr)，並依速限行駛。

- 應有指揮人員，注意動線無人員。

- 預拌車應具警鳴器等裝置。

- 預拌車、泵浦車停駐應確實設置輪擋，防止滑動。

- 混凝土輸送管應確實連結鎖固。

- 混凝土泵攪拌器護蓋網不得開啟。

- 泵送過程應注意防止軟管脫落、甩動。

- 作業區域隔離及警示。

- 配戴安全帽、安全鞋等護具。

- 注意管路（線）、障礙物。

- 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

- 工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。

- 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

- 放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

- 構材品質應檢驗合格。

- 機具、設備裝載應確實固定。

- 機具設備運輸應注意交通安全。

- 指派交通引導員引導車輛機械進出。

施工前準備

基礎放樣、開挖

材料進場檢查

完成

施工

外觀檢查

截水溝工程施工安全衛生抽查程序

為安全衛生查驗點

- 運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

- 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

- 妥善規劃施工路徑及進出動線。

- 遵守吊掛安全管制作業。

- 模板支撐支柱應視土質狀況，襯以墊板、座板或敷設水泥等，以防止支柱之沈陷。

- 混凝土澆築作業前模板支撐作業主管是否檢查模板支撐各部份之連接及水平繫條設置情形？

- 預拌車應具警鳴器等裝置。

- 預拌車、泵浦車停駐應確實設置輪擋，防止滑動。

- 混凝土輸送管應確實連結鎖固。

- 混凝土泵攪拌器護蓋網不得開啟。

- 泵送過程應注意防止軟管脫落、甩動。

- 作業區域隔離及警示。

- 配戴安全帽、安全鞋等護具。

- 注意管路（線）、障礙物。

- 確實按施工圖施作，組立用支撐筋尤應綁紮牢固。

- 鋼筋不得任意暫置於完成組立鋼筋之上。

- 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

- 工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。

- 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

- 放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

- 構材品質應檢驗合格。

- 機具、設備裝載應確實固定。

- 機具設備運輸應注意交通安全。

- 指派交通引導員引導車輛機械進出。

施工前準備

基礎放樣、開挖

材料進場檢查

完成

截水溝施工

外觀檢查

為安全衛生查驗點

- 運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

- 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

- 妥善規劃施工路徑及進出動線。

- 遵守吊掛安全管制作業。

- 模板支撐支柱應視土質狀況，襯以墊板、座板或敷設水泥等，以防止支柱之沈陷。

- 混凝土澆築作業前模板支撐作業主管是否檢查模板支撐各部份之連接及水平繫條設置情形？

- 預拌車應具警鳴器等裝置。

- 預拌車、泵浦車停駐應確實設置輪擋，防止滑動。

- 混凝土輸送管應確實連結鎖固。

- 混凝土泵攪拌器護蓋網不得開啟。

- 泵送過程應注意防止軟管脫落、甩動。

- 作業區域隔離及警示。

- 配戴安全帽、安全鞋等護具。

- 注意管路（線）、障礙物。

- 確實按施工圖施作，鋪設點焊網。

- 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

- 工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。

- 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

- 放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

- 構材品質應檢驗合格。

- 機具、設備裝載應確實固定。

- 機具設備運輸應注意交通安全。

- 指派交通引導員引導車輛機械進出。

施工前準備

基礎放樣、開挖

材料進場檢查

完成

混凝土鋪面施工

外觀檢查

混凝土鋪面工程施工安全衛生抽查程序

混凝土砌石工程施工安全衛生抽查程序

為安全衛生查驗點

- 運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

- 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

- 妥善規劃施工路徑及進出動線。

- 出入口派訓練合格之交通引導人員指揮交通。

- 依指定路徑及依作業場所地質及地形狀況規定車輛行駛速限(如小於20km/hr)，並依速限行駛。

- 應有指揮人員，注意動線無人員。

- 預拌車應具警鳴器等裝置。

- 預拌車、泵浦車停駐應確實設置輪擋，防止滑動。

- 混凝土輸送管應確實連結鎖固。

- 混凝土泵攪拌器護蓋網不得開啟。

- 泵送過程應注意防止軟管脫落、甩動。

- 作業區域隔離及警示。

- 配戴安全帽、安全鞋等護具。

- 注意管路（線）、障礙物。

- 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

- 工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。

- 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

- 放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

- 構材品質應檢驗合格。

- 機具、設備裝載應確實固定。

- 機具設備運輸應注意交通安全。

- 指派交通引導員引導車輛機械進出。

施工前準備

基礎放樣、開挖

材料進場檢查

完成

砌石施工

外觀檢查

人行步道工程施工安全衛生抽查程序

為安全衛生查驗點

- 運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

- 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

- 妥善規劃施工路徑及進出動線。

- 遵守吊掛安全管制作業。

- 模板支撐支柱應視土質狀況，襯以墊板、座板或敷設水泥等，以防止支柱之沈陷。

- 混凝土澆築作業前模板支撐作業主管是否檢查模板支撐各部份之連接及水平繫條設置情形？

- 預拌車應具警鳴器等裝置。

- 預拌車、泵浦車停駐應確實設置輪擋，防止滑動。

- 混凝土輸送管應確實連結鎖固。

- 混凝土泵攪拌器護蓋網不得開啟。

- 泵送過程應注意防止軟管脫落、甩動。

- 作業區域隔離及警示。

- 配戴安全帽、安全鞋等護具。

- 注意管路（線）、障礙物。

- 確實按施工圖施作，鋪設點焊網。

- 確實按施工圖施作，鋪設仿木混凝土板。

- 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

- 工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。

- 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

- 放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

- 構材品質應檢驗合格。

- 機具、設備裝載應確實固定。

- 機具設備運輸應注意交通安全。

- 指派交通引導員引導車輛機械進出。

施工前準備

基礎放樣、整理

材料進場檢查

完成

人行步道施工

外觀檢查

為安全衛生查驗點

- 運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

- 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

- 妥善規劃施工路徑及進出動線。

- 出入口派訓練合格之交通引導人員指揮交通。

- 依指定路徑及依作業場所地質及地形狀況規定車輛行駛速限(如小於20km/hr)，並依速限行駛。

- 應有指揮人員，注意動線無人員。

- 車輛停駐應設置輪擋、防止滑動。

- 瀝青混凝土裝車是否妥善覆蓋。

- 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

- 工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。

- 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

- 放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

- 構材品質應檢驗合格。

- 機具、設備裝載應確實固定。

- 機具設備運輸應注意交通安全。

- 指派交通引導員引導車輛機械進出。

施工前準備

基礎放樣、整理

材料進場檢查

完成

瀝青施工

厚度寬度檢查

瀝青混凝土工程施工安全衛生抽查程序

為安全衛生查驗點

- 運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

- 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

- 妥善規劃施工路徑及進出動線。

- 出入口派訓練合格之交通引導人員指揮交通。

- 依指定路徑及依作業場所地質及地形狀況規定車輛行駛速限(如小於20km/hr)，並依速限行駛。

- 應有指揮人員，注意動線無人員。

- 車輛停駐應設置輪擋、防止滑動。

- 起重吊掛作業應由合格操作手、吊掛手確實將撐座完全撐出，並使用合格之吊掛鋼索或其他吊掛具作業。

- 作業區域應隔離並警示。

- 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

- 工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。

- 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

- 放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

- 構材品質應檢驗合格。

- 機具、設備裝載應確實固定。

- 機具設備運輸應注意交通安全。

- 指派交通引導員引導車輛機械進出。

施工前準備

基礎放樣、整理

完成

安裝作業

安裝作業

材料進場檢查

預鑄護欄工程施工安全衛生抽查程序

鋼質齒型鈑伸縮縫工程施工安全衛生抽查程序

為安全衛生查驗點

- 運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

- 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

- 妥善規劃施工路徑及進出動線。

- 出入口派訓練合格之交通引導人員指揮交通。

- 依指定路徑及依作業場所地質及地形狀況規定車輛行駛速限(如小於20km/hr)，並依速限行駛。

- 應有指揮人員，注意動線無人員。

- 預拌車應具警鳴器等裝置。

- 預拌車、泵浦車停駐應確實設置輪擋，防止滑動。

- 混凝土輸送管應確實連結鎖固。

- 混凝土泵攪拌器護蓋網不得開啟。

- 泵送過程應注意防止軟管脫落、甩動。

- 作業區域隔離及警示。

- 配戴安全帽、安全鞋等護具。

- 注意管路（線）、障礙物。

- 確實按施工圖施作，組立用支撐筋尤應綁紮牢固。

- 鋼筋不得任意暫置於完成組立鋼筋之上。

- 起重吊掛作業應由合格操作手、吊掛手確實將撐座完全撐出，並使用合格之吊掛鋼索或其他吊掛具作業。

- 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

- 工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。

- 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

- 放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

- 構材品質應檢驗合格。

- 機具、設備裝載應確實固定。

- 機具設備運輸應注意交通安全。

- 指派交通引導員引導車輛機械進出。

施工前準備

基礎放樣、整理

材料進場檢查

完成

施工作業

安裝作業

為安全衛生查驗點

- 運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

- 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

- 妥善規劃施工路徑及進出動線。

- 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

- 工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。

- 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

- 構材品質應檢驗合格。

- 機具、設備裝載應確實固定。

- 機具設備運輸應注意交通安全。

- 指派交通引導員引導車輛機械進出。

1.	作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

2.	工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。

3.	設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

施工前準備

材料進場檢查

施工作業

完成

標線試驗

環境整理

路面標線工程施工安全衛生抽查程序

乾砌石工程施工安全衛生抽查程序

為安全衛生查驗點

- 運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

- 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

- 妥善規劃施工路徑及進出動線。

- 出入口派訓練合格之交通引導人員指揮交通。

- 依指定路徑及依作業場所地質及地形狀況規定車輛行駛速限(如小於20km/hr)，並依速限行駛。

- 應有指揮人員，注意動線無人員。

- 車輛停駐應設置輪擋、防止滑動。

- 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

- 工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。

- 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

- 放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

- 構材品質應檢驗合格。

- 機具、設備裝載應確實固定。

- 機具設備運輸應注意交通安全。

- 指派交通引導員引導車輛機械進出。

施工前準備

基礎放樣、開挖

材料進場檢查

完成

砌石施工

外觀檢查

為安全衛生查驗點

1.運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

3.妥善規劃施工路徑及進出動線。

- 遵守吊掛安全管制作業。

- 模板支撐支柱應視土質狀況，襯以墊板、座板或敷設水泥等，以防止支柱之沈陷。

- 混凝土澆築作業前模板支撐作業主管是否檢查模板支撐各部份之連接及水平繫條設置情形？

- 預拌車應具警鳴器等裝置。

- 預拌車、泵浦車停駐應確實設置輪擋，防止滑動。

- 混凝土輸送管應確實連結鎖固。

- 混凝土泵攪拌器護蓋網不得開啟。

- 泵送過程應注意防止軟管脫落、甩動。

- 作業區域隔離及警示。

- 配戴安全帽、安全鞋等護具。

- 注意管路（線）、障礙物。

- 確實按施工圖施作，鋪設點焊網。

- 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

- 工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。

- 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

- 放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

- 構材品質應檢驗合格。

- 機具、設備裝載應確實固定。

- 機具設備運輸應注意交通安全。

- 指派交通引導員引導車輛機械進出。

施工前準備

基礎放樣、整理

材料進場檢查

完成

步道施工

外觀檢查

壓花地坪工程施工安全衛生抽查程序

為安全衛生查驗點

- 運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

- 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

- 妥善規劃施工路徑及進出動線。

- 遵守吊掛安全管制作業。

- 模板支撐支柱應視土質狀況，襯以墊板、座板或敷設水泥等，以防止支柱之沈陷。

- 混凝土澆築作業前模板支撐作業主管是否檢查模板支撐各部份之連接及水平繫條設置情形？

- 預拌車應具警鳴器等裝置。

- 預拌車、泵浦車停駐應確實設置輪擋，防止滑動。

- 混凝土輸送管應確實連結鎖固。

- 混凝土泵攪拌器護蓋網不得開啟。

- 泵送過程應注意防止軟管脫落、甩動。

- 作業區域隔離及警示。

- 配戴安全帽、安全鞋等護具。

- 注意管路（線）、障礙物。

- 確實按施工圖施作，組立用支撐筋尤應綁紮牢固。

- 鋼筋不得任意暫置於完成組立鋼筋之上。

- 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

- 工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。

- 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

- 放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

- 構材品質應檢驗合格。

- 機具、設備裝載應確實固定。

- 機具設備運輸應注意交通安全。

- 指派交通引導員引導車輛機械進出。

施工前準備

基礎放樣、整理

材料進場檢查

完成

版橋施工

外觀檢查

版橋工程施工安全衛生抽查程序

植草磚工程施工安全衛生抽查程序

為安全衛生查驗點

- 運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

- 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

- 妥善規劃施工路徑及進出動線。

- 出入口派訓練合格之交通引導人員指揮交通。

- 依指定路徑及依作業場所地質及地形狀況規定車輛行駛速限(如小於20km/hr)，並依速限行駛。

- 應有指揮人員，注意動線無人員。

- 車輛停駐應設置輪擋、防止滑動。

- 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

- 工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。

- 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

- 放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

- 構材品質應檢驗合格。

- 機具、設備裝載應確實固定。

- 機具設備運輸應注意交通安全。

- 指派交通引導員引導車輛機械進出。

施工前準備

基礎放樣、整理

材料進場檢查

完成

植草磚施工

外觀檢查

為安全衛生查驗點

- 運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

- 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

- 妥善規劃施工路徑及進出動線。

- 遵守吊掛安全管制作業。

- 模板支撐支柱應視土質狀況，襯以墊板、座板或敷設水泥等，以防止支柱之沈陷。

- 混凝土澆築作業前模板支撐作業主管是否檢查模板支撐各部份之連接及水平繫條設置情形？

- 預拌車應具警鳴器等裝置。

- 預拌車、泵浦車停駐應確實設置輪擋，防止滑動。

- 混凝土輸送管應確實連結鎖固。

- 混凝土泵攪拌器護蓋網不得開啟。

- 泵送過程應注意防止軟管脫落、甩動。

- 作業區域隔離及警示。

- 配戴安全帽、安全鞋等護具。

- 注意管路（線）、障礙物。

- 確實按施工圖施作，組立用支撐筋尤應綁紮牢固。

- 鋼筋不得任意暫置於完成組立鋼筋之上。

- 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

- 工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。

- 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

- 放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

- 構材品質應檢驗合格。

- 機具、設備裝載應確實固定。

- 機具設備運輸應注意交通安全。

- 指派交通引導員引導車輛機械進出。

施工前準備

基礎放樣、整理

材料進場檢查

完成

階梯施工

外觀檢查

混凝土階梯工程施工安全衛生抽查程序

為安全衛生查驗點

- 運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

- 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

- 妥善規劃施工路徑及進出動線。

- 遵守吊掛安全管制作業。

- 模板支撐支柱應視土質狀況，襯以墊板、座板或敷設水泥等，以防止支柱之沈陷。

- 混凝土澆築作業前模板支撐作業主管是否檢查模板支撐各部份之連接及水平繫條設置情形？

- 預拌車應具警鳴器等裝置。

- 預拌車、泵浦車停駐應確實設置輪擋，防止滑動。

- 混凝土輸送管應確實連結鎖固。

- 混凝土泵攪拌器護蓋網不得開啟。

- 泵送過程應注意防止軟管脫落、甩動。

- 作業區域隔離及警示。

- 配戴安全帽、安全鞋等護具。

- 注意管路（線）、障礙物。

- 確實按施工圖施作，組立用支撐筋尤應綁紮牢固。

- 鋼筋不得任意暫置於完成組立鋼筋之上。

- 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

- 工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。

- 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

- 放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

- 構材品質應檢驗合格。

- 機具、設備裝載應確實固定。

- 機具設備運輸應注意交通安全。

- 指派交通引導員引導車輛機械進出。

施工前準備

基礎放樣、整理

材料進場檢查

完成

意象導覽牌施工

外觀檢查

意象導覽牌工程施工安全衛生抽查程序

為安全衛生查驗點

- 運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

- 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

- 妥善規劃施工路徑及進出動線。

- 出入口派訓練合格之交通引導人員指揮交通。

- 依指定路徑及依作業場所地質及地形狀況規定車輛行駛速限(如小於20km/hr)，並依速限行駛。

- 應有指揮人員，注意動線無人員。

- 車輛停駐應設置輪擋、防止滑動。

- 起重吊掛作業應由合格操作手、吊掛手確實將撐座完全撐出，並使用合格之吊掛鋼索或其他吊掛具作業。

- 作業區域應隔離並警示。

- 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

- 工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。

- 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

- 放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

- 構材品質應檢驗合格 。

- 機具、設備裝載應確實固定。

- 機具設備運輸應注意交通安全。

- 指派交通引導員引導車輛機械進出。

施工前準備

基礎放樣、整理

材料進場檢查

完成

安裝作業

功能安全確認

仿木欄杆工程施工安全衛生抽查程序

仿木座椅工程施工安全衛生抽查程序

為安全衛生查驗點

- 運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

- 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

- 妥善規劃施工路徑及進出動線。

- 出入口派訓練合格之交通引導人員指揮交通。

- 依指定路徑及依作業場所地質及地形狀況規定車輛行駛速限(如小於20km/hr)，並依速限行駛。

- 應有指揮人員，注意動線無人員。

- 車輛停駐應設置輪擋、防止滑動。

- 起重吊掛作業應由合格操作手、吊掛手確實將撐座完全撐出，並使用合格之吊掛鋼索或其他吊掛具作業。

- 作業區域應隔離並警示。

- 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

- 工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。

- 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

- 放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

- 構材品質應檢驗合格。

- 機具、設備裝載應確實固定。

- 機具設備運輸應注意交通安全。

- 指派交通引導員引導車輛機械進出。

施工前準備

基礎放樣、整理

材料進場

完成

安裝作業

功能安全確認

為安全衛生查驗點

- 運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

- 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

- 妥善規劃施工路徑及進出動線。

- 出入口派訓練合格之交通引導人員指揮交通。

- 依指定路徑及依作業場所地質及地形狀況規定車輛行駛速限(如小於20km/hr)，並依速限行駛。

- 應有指揮人員，注意動線無人員。

- 車輛停駐應設置輪擋、防止滑動。

- 起重吊掛作業應由合格操作手、吊掛手確實將撐座完全撐出，並使用合格之吊掛鋼索或其他吊掛具作業。

- 作業區域應隔離並警示。

- 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

- 工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。

- 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

- 放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

- 構材品質應檢驗合格。

- 機具、設備裝載應確實固定。

- 機具設備運輸應注意交通安全。

- 指派交通引導員引導車輛機械進出。

施工前準備

基礎放樣、整理

材料進場

完成

安裝作業

功能確認

HDPE管工程施工安全衛生抽查程序

為安全衛生查驗點

- 運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

- 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

- 妥善規劃施工路徑及進出動線。

- 出入口派訓練合格之交通引導人員指揮交通。

- 依指定路徑及依作業場所地質及地形狀況規定車輛行駛速限(如小於20km/hr)，並依速限行駛。

- 應有指揮人員，注意動線無人員。

- 車輛停駐應設置輪擋、防止滑動。

- 起重吊掛作業應由合格操作手、吊掛手確實將撐座完全撐出，並使用合格之吊掛鋼索或其他吊掛具作業。

- 作業區域應隔離並警示。

- 注意作業環境。

- 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

- 工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。

- 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

- 放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

- 植物品質應檢驗合格。

- 機具、設備裝載應確實固定。

- 機具設備運輸應注意交通安全。

- 指派交通引導員引導車輛機械進出。

施工前準備

基礎放樣、整理

材料進場

完成

施工作業

完整性檢查

植栽工程施工安全衛生抽查程序

為安全衛生查驗點

- 運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

- 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

- 妥善規劃施工路徑及進出動線。

- 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

- 注意作業環境。

- 作業區域應隔離並警示。

- 草皮品質應檢驗合格。

- 機具、設備裝載應確實固定。

- 機具設備運輸應注意交通安全。

- 指派交通引導員引導車輛機械進出。

施工前準備

材料進場

草皮鋪設

完成

存活率檢查

草皮鋪設工程施工安全衛生抽查程序

為安全衛生查驗點

- 運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

- 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

- 妥善規劃施工路徑及進出動線。

- 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

- 注意作業環境。

- 作業區域應隔離並警示。

- 稻草蓆品質應檢驗合格。

- 機具、設備裝載應確實固定。

- 機具設備運輸應注意交通安全。

- 指派交通引導員引導車輛機械進出。

施工前準備

材料進場

稻草蓆鋪設

完成

完整性檢查

覆蓋稻草蓆工程施工安全衛生抽查程序

施工前準備

基礎放樣

材料進場檢查

完成

集水井施工

外觀檢查

為安全衛生查驗點

- 運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

- 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

- 妥善規劃施工路徑及進出動線。

- 遵守吊掛安全管制作業。

- 模板支撐支柱應視土質狀況，襯以墊板、座板或敷設水泥等，以防止支柱之沈陷。

- 混凝土澆築作業前模板支撐作業主管是否檢查模板支撐各部份之連接及水平繫條設置情形？

- 預拌車應具警鳴器等裝置。

- 預拌車、泵浦車停駐應確實設置輪擋，防止滑動。

- 混凝土輸送管應確實連結鎖固。

- 混凝土泵攪拌器護蓋網不得開啟。

- 泵送過程應注意防止軟管脫落、甩動。

- 作業區域隔離及警示。

- 配戴安全帽、安全鞋等護具。

- 注意管路（線）、障礙物。

- 確實按施工圖施作，組立用支撐筋尤應綁紮牢固。鋼筋不得任意暫置於完成組立鋼筋之上。

- 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

- 工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。

- 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

- 放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

- 構材品質應檢驗合格。

- 機具、設備裝載應確實固定。

- 機具設備運輸應注意交通安全。

- 指派交通引導員引導車輛機械進出。

集水井工程施工安全衛生抽查程序

施工前準備

基礎放樣

材料進場檢查

完成

拍漿溝施工

外觀檢查

為安全衛生查驗點

- 運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

- 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

- 妥善規劃施工路徑及進出動線。

- 出入口派訓練合格之交通引導人員指揮交通。

- 依指定路徑及依作業場所地質及地形狀況規定車輛行駛速限(如小於20km/hr)，並依速限行駛。

- 應有指揮人員，注意動線無人員。

- 預拌車應具警鳴器等裝置。

- 預拌車、泵浦車停駐應確實設置輪擋，防止滑動。

- 混凝土輸送管應確實連結鎖固。

- 混凝土泵攪拌器護蓋網不得開啟。

- 泵送過程應注意防止軟管脫落、甩動。

- 作業區域隔離及警示。

- 配戴安全帽、安全鞋等護具。

- 注意管路（線）、障礙物。

- 確實按施工圖施作，組立用支撐筋尤應綁紮牢固。

鋼筋不得任意暫置於完成組立鋼筋之上。

- 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

- 工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。

- 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

- 放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

- 構材品質應檢驗合格。

- 機具、設備裝載應確實固定。

- 機具設備運輸應注意交通安全。

- 指派交通引導員引導車輛機械進出。

拍漿溝工程施工安全衛生抽查程序

施工前準備

基礎放樣、整理

材料進場檢查

完成

檢查作業

施工作業

為安全衛生查驗點

- 運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

- 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

- 妥善規劃施工路徑及進出動線。

- 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

- 工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。

- 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

- 放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

- 構材品質應檢驗合格。

- 機具、設備裝載應確實固定。

- 機具設備運輸應注意交通安全。

- 指派交通引導員引導車輛機械進出。

- 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

- 注意作業環境。

- 作業區域應隔離並警示。

亂石步道工程施工安全衛生抽查程序

為安全衛生查驗點

- 運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

- 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

- 妥善規劃施工路徑及進出動線。

- 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

- 工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。

- 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

- 放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

- 構材品質應檢驗合格。

- 機具、設備裝載應確實固定。

- 機具設備運輸應注意交通安全。

- 指派交通引導員引導車輛機械進出。

- 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

- 注意作業環境。

- 作業區域應隔離並警示。

施工前準備

基礎放樣、整理

材料進場檢查

完成

安裝作業

功能安全確認

塑木平台工程施工安全衛生抽查程序

為安全衛生查驗點

- 運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

- 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

- 妥善規劃施工路徑及進出動線。

- 遵守吊掛安全管制作業。

- 模板支撐支柱應視土質狀況，襯以墊板、座板或敷設水泥等，以防止支柱之沈陷。

- 混凝土澆築作業前模板支撐作業主管是否檢查模板支撐各部份之連接及水平繫條設置情形？

- 預拌車應具警鳴器等裝置。

- 預拌車、泵浦車停駐應確實設置輪擋，防止滑動。

- 混凝土輸送管應確實連結鎖固。

- 混凝土泵攪拌器護蓋網不得開啟。

- 泵送過程應注意防止軟管脫落、甩動。

- 作業區域隔離及警示。

- 配戴安全帽、安全鞋等護具。

- 注意管路（線）、障礙物。

- 確實按施工圖施作，組立用支撐筋尤應綁紮牢固。鋼筋不得任意暫置於完成組立鋼筋之上。

- 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

- 工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。

- 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

- 放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

- 構材品質應檢驗合格。

- 機具、設備裝載應確實固定。

- 機具設備運輸應注意交通安全。

- 指派交通引導員引導車輛機械進出。

施工前準備

基礎放樣、整理

完成

施工作業

材料進場檢查

功能安全確認

原木欄杆工程施工安全衛生抽查程序

為安全衛生查驗點

1.運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

3.妥善規劃施工路徑及進出動線。

1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

2.注意作業環境。

3.作業區域應隔離並警示。

1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

2.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

1.草皮品質應檢驗合格 。

2.機具、設備裝載應確實固定。

3.機具設備運輸應注意交通安全。

4.指派交通引導員引導車輛機械進出。

施工前準備

基礎放樣、放樣

材料進場檢查

完成

草溝施工

存活率檢查

草溝工程施工安全衛生抽查程序

清碎石工程施工安全衛生抽查程序

為安全衛生查驗點

- 運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

- 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

- 妥善規劃施工路徑及進出動線。

- 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

- 注意作業環境。

- 作業區域應隔離並警示。

- 構材品質應檢驗合格。

- 機具、設備裝載應確實固定。

- 機具設備運輸應注意交通安全。

- 指派交通引導員引導車輛機械進出。

- 放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

施工前準備

基礎放樣、整理

材料進場

完成

檢查作業

施工作業

施工前準備

基礎放樣

材料進場檢查

完成

帽樑施工

外觀檢查

為安全衛生查驗點

- 運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

- 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

- 妥善規劃施工路徑及進出動線。

- 遵守吊掛安全管制作業。

- 模板支撐支柱應視土質狀況，襯以墊板、座板或敷設水泥等，以防止支柱之沈陷。

- 混凝土澆築作業前模板支撐作業主管是否檢查模板支撐各部份之連接及水平繫條設置情形？

- 預拌車應具警鳴器等裝置。

- 預拌車、泵浦車停駐應確實設置輪擋，防止滑動。

- 混凝土輸送管應確實連結鎖固。

- 混凝土泵攪拌器護蓋網不得開啟。

- 泵送過程應注意防止軟管脫落、甩動。

- 作業區域隔離及警示。

- 配戴安全帽、安全鞋等護具。

- 注意管路（線）、障礙物。

- 確實按施工圖施作，組立用支撐筋尤應綁紮牢固。

- 鋼筋不得任意暫置於完成組立鋼筋之上。

- 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

- 工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。

- 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

- 放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

- 構材品質應檢驗合格。

- 機具、設備裝載應確實固定。

- 機具設備運輸應注意交通安全。

- 指派交通引導員引導車輛機械進出。

帽樑工程施工安全衛生抽查程序

掛網噴漿工程施工安全衛生抽查程序

施工前準備

坡面放樣

材料進場檢查

完成

掛網噴漿施工

外觀檢查

為安全衛生查驗點

- 運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

- 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

- 妥善規劃施工路徑及進出動線。

- 出入口派訓練合格之交通引導人員指揮交通。

- 依指定路徑及依作業場所地質及地形狀況規定車輛行駛速限(如小於20km/hr)，並依速限行駛。

- 應有指揮人員，注意動線無人員。

- 作業區域隔離及警示。

- 配戴安全帽、安全鞋等護具。

- 注意管路（線）、障礙物。

- 確實按施工圖施作，組立用支撐筋尤應綁紮牢固。

- 鋼筋不得任意暫置於完成組立鋼筋之上。

- 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

- 工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。

- 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

- 放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

- 構材品質應檢驗合格。

- 機具、設備裝載應確實固定。

- 機具設備運輸應注意交通安全。

- 指派交通引導員引導車輛機械進出。

鐵皮工程施工安全衛生抽查程序

為安全衛生查驗點

- 運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

- 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

- 妥善規劃施工路徑及進出動線。

- 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

- 注意作業環境。

- 作業區域應隔離並警示。

- 構材品質應檢驗合格。

- 機具、設備裝載應確實固定。

- 機具設備運輸應注意交通安全。

- 指派交通引導員引導車輛機械進出。

- 放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

施工前準備

基礎放樣、整理

材料進場

完成

檢查作業

施工作業

人工草皮工程施工安全衛生抽查程序

為安全衛生查驗點

- 運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

- 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

- 妥善規劃施工路徑及進出動線。

- 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

- 注意作業環境。

- 作業區域應隔離並警示。

- 草皮品質應檢驗合格。

- 機具、設備裝載應確實固定。

- 機具設備運輸應注意交通安全。

- 指派交通引導員引導車輛機械進出。

- 放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

施工前準備

基礎放樣、整理

材料進場

完成

檢查作業

施工作業

管道溝工程施工安全衛生抽查程序

施工前準備

基礎放樣

材料進場檢查

完成

管道溝施工

外觀檢查

為安全衛生查驗點

- 運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

- 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

- 妥善規劃施工路徑及進出動線。

- 遵守吊掛安全管制作業。

- 模板支撐支柱應視土質狀況，襯以墊板、座板或敷設水泥等，以防止支柱之沈陷。

- 混凝土澆築作業前模板支撐作業主管是否檢查模板支撐各部份之連接及水平繫條設置情形？

- 預拌車應具警鳴器等裝置。

- 預拌車、泵浦車停駐應確實設置輪擋，防止滑動。

- 混凝土輸送管應確實連結鎖固。

- 混凝土泵攪拌器護蓋網不得開啟。

- 泵送過程應注意防止軟管脫落、甩動。

- 作業區域隔離及警示。

- 配戴安全帽、安全鞋等護具。

- 注意管路（線）、障礙物。

- 確實按施工圖施作，組立用支撐筋尤應綁紮牢固。鋼筋不得任意暫置於完成組立鋼筋之上。

- 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

- 工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。

- 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

- 放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

- 構材品質應檢驗合格。

- 機具、設備裝載應確實固定。

- 機具設備運輸應注意交通安全。

- 指派交通引導員引導車輛機械進出。

為安全衛生查驗點

- 運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

- 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

- 妥善規劃施工路徑及進出動線。

- 出入口派訓練合格之交通引導人員指揮交通。

- 依指定路徑及依作業場所地質及地形狀況規定車輛行駛速限(如小於20km/hr)，並依速限行駛。

- 應有指揮人員，注意動線無人員。

- 車輛停駐應設置輪擋、防止滑動。

- 起重吊掛作業應由合格操作手、吊掛手確實將撐座完全撐出，並使用合格之吊掛鋼索或其他吊掛具作業。

- 作業區域應隔離並警示。

- 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

- 工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。

- 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

- 放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

- 構材品質應檢驗合格 。

- 機具、設備裝載應確實固定。

- 機具設備運輸應注意交通安全。

- 指派交通引導員引導車輛機械進出。

施工前準備

基礎放樣、整理

完成

施工作業

功能安全確認

材料進場檢查

金屬護欄工程施工安全衛生抽查程序

架高地板工程施工安全衛生抽查程序

施工前準備

基礎放樣

材料進場檢查

完成

管道溝施工

外觀檢查

為安全衛生查驗點

- 運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

- 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

- 妥善規劃施工路徑及進出動線。

- 遵守吊掛安全管制作業。

- 模板支撐支柱應視土質狀況，襯以墊板、座板或敷設水泥等，以防止支柱之沈陷。

- 混凝土澆築作業前模板支撐作業主管是否檢查模板支撐各部份之連接及水平繫條設置情形？

- 預拌車應具警鳴器等裝置。

- 預拌車、泵浦車停駐應確實設置輪擋，防止滑動。

- 混凝土輸送管應確實連結鎖固。

- 混凝土泵攪拌器護蓋網不得開啟。

- 泵送過程應注意防止軟管脫落、甩動。

- 作業區域隔離及警示。

- 配戴安全帽、安全鞋等護具。

- 注意管路（線）、障礙物。

- 確實按施工圖施作，組立用支撐筋尤應綁紮牢固。鋼筋不得任意暫置於完成組立鋼筋之上。

- 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

- 工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。

- 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

- 放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

- 構材品質應檢驗合格。

- 機具、設備裝載應確實固定。

- 機具設備運輸應注意交通安全。

- 指派交通引導員引導車輛機械進出。

施工前準備

牆面檢查

完成

施工作業

檢查作業

材料進場檢查

為安全衛生查驗點

- 運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

- 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

- 妥善規劃施工路徑及進出動線。

- 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

- 工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。

- 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

- 放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

- 構材品質應檢驗合格 。

- 機具、設備裝載應確實固定。

- 機具設備運輸應注意交通安全。

- 指派交通引導員引導車輛機械進出。

- 指派專人指揮、檢點及督導作業。

- 高空處作業使用施工架、工作梯或架設安全母鎖工人員繫掛。

- 採吊索垂降作業其吊索應確實固定牢固，並應配戴全身背負式安全帶作業。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

- 作業人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具。

牆面彩繪工程施工安全衛生抽查程序

施工前準備

基礎放樣、整理

完成

施工作業

功能安全確認

材料進場檢查

為安全衛生查驗點

- 運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

- 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

- 妥善規劃施工路徑及進出動線。

- 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

- 工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。

- 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

- 放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

- 構材品質應檢驗合格 。

- 機具、設備裝載應確實固定。

- 機具設備運輸應注意交通安全。

- 指派交通引導員引導車輛機械進出。

- 指派專人指揮、檢點及督導作業。

- 高空處作業使用施工架、工作梯或架設安全母鎖工人員繫掛。

- 採吊索垂降作業其吊索應確實固定牢固，並應配戴全身背負式安全帶作業。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

- 作業人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具。

雨遮工程施工安全衛生抽查程序

為安全衛生查驗點

1.運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

3.妥善規劃施工路徑及進出動線。

- 遵守吊掛安全管制作業。

- 模板支撐支柱應視土質狀況，襯以墊板、座板或敷設水泥等，以防止支柱之沈陷。

- 混凝土澆築作業前模板支撐作業主管是否檢查模板支撐各部份之連接及水平繫條設置情形？

- 預拌車應具警鳴器等裝置。

- 預拌車、泵浦車停駐應確實設置輪擋，防止滑動。

- 混凝土輸送管應確實連結鎖固。

- 混凝土泵攪拌器護蓋網不得開啟。

- 泵送過程應注意防止軟管脫落、甩動。

- 作業區域隔離及警示。

- 配戴安全帽、安全鞋等護具。

- 注意管路（線）、障礙物。

- 確實按施工圖施作，鋪設點焊網。

- 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

- 工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。

- 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

- 放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

- 構材品質應檢驗合格。

- 機具、設備裝載應確實固定。

- 機具設備運輸應注意交通安全。

- 指派交通引導員引導車輛機械進出。

施工前準備

基礎放樣

材料進場檢查

完成

地坪施工

外觀檢查

粉光地坪工程施工安全衛生抽查程序

門窗工程施工安全衛生抽查程序

施工前準備

洞口檢查

完成

施工作業

檢查作業

材料進場檢查

為安全衛生查驗點

- 運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

- 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

- 妥善規劃施工路徑及進出動線。

- 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

- 工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。

- 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

- 放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

- 構材品質應檢驗合格 。

- 機具、設備裝載應確實固定。

- 機具設備運輸應注意交通安全。

- 指派交通引導員引導車輛機械進出。

- 指派專人指揮、檢點及督導作業。

- 高空處作業使用施工架、工作梯或架設安全母鎖工人員繫掛。

- 採吊索垂降作業其吊索應確實固定牢固，並應配戴全身背負式安全帶作業。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

- 作業人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具。

落石防護網工程施工安全衛生抽查程序

為安全衛生查驗點

- 運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

- 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

- 妥善規劃施工路徑及進出動線。

- 出入口派訓練合格之交通引導人員指揮交通。

- 依指定路徑及依作業場所地質及地形狀況規定車輛行駛速限(如小於20km/hr)，並依速限行駛。

- 應有指揮人員，注意動線無人員。

- 作業區域隔離及警示。

- 配戴安全帽、安全鞋等護具。

- 注意管路（線）、障礙物。

- 確實按施工圖施作，組立用支撐筋尤應綁紮牢固。

- 鋼筋不得任意暫置於完成組立鋼筋之上。

- 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

- 工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。

- 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

- 放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

- 構材品質應檢驗合格。

- 機具、設備裝載應確實固定。

- 機具設備運輸應注意交通安全。

- 指派交通引導員引導車輛機械進出。

施工前準備

錨錠放樣

完成

施工作業

檢查作業

材料進場檢查

樓梯工程施工安全衛生抽查程序

為安全衛生查驗點

- 運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

- 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

- 妥善規劃施工路徑及進出動線。

- 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

- 注意作業環境。

- 作業區域應隔離並警示。

- 構材品質應檢驗合格。

- 機具、設備裝載應確實固定。

- 機具設備運輸應注意交通安全。

- 指派交通引導員引導車輛機械進出。

- 放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

施工前準備

基礎放樣

材料進場檢查

完成

外觀檢查

樓梯施工

欄杆維修工程施工安全衛生抽查程序

施工前準備

基礎放樣、整理

完成

安裝作業

材料進場檢查

功能安全確認

為安全衛生查驗點

- 運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

- 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

- 妥善規劃施工路徑及進出動線。

- 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

- 注意作業環境。

- 作業區域應隔離並警示。

- 構材品質應檢驗合格。

- 機具、設備裝載應確實固定。

- 機具設備運輸應注意交通安全。

- 指派交通引導員引導車輛機械進出。

- 放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

2.注意作業環境。

3.作業區域應隔離並警示。

立碑移位工程施工安全衛生抽查程序

施工前準備

測量放樣

基座位置確認

完成

施工作業

檢查作業

為安全衛生查驗點

- 運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

- 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

- 妥善規劃施工路徑及進出動線。

- 出入口派訓練合格之交通引導人員指揮交通。

- 依指定路徑及依作業場所地質及地形狀況規定車輛行駛速限(如小於20km/hr)，並依速限行駛。

- 應有指揮人員，注意動線無人員。

- 作業區域隔離及警示。

- 配戴安全帽、安全鞋等護具。

- 注意管路（線）、障礙物。

- 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

- 工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。

- 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

- 放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

景觀高燈工程施工安全衛生抽查程序

為安全衛生查驗點

- 運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

- 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

- 妥善規劃施工路徑及進出動線。

- 遵守吊掛安全管制作業。

- 模板支撐支柱應視土質狀況，襯以墊板、座板或敷設水泥等，以防止支柱之沈陷。

- 混凝土澆築作業前模板支撐作業主管是否檢查模板支撐各部份之連接及水平繫條設置情形？

- 預拌車應具警鳴器等裝置。

- 預拌車、泵浦車停駐應確實設置輪擋，防止滑動。

- 混凝土輸送管應確實連結鎖固。

- 混凝土泵攪拌器護蓋網不得開啟。

- 泵送過程應注意防止軟管脫落、甩動。

- 作業區域隔離及警示。

- 配戴安全帽、安全鞋等護具。

- 注意管路（線）、障礙物。

- 確實按施工圖施作，組立用支撐筋尤應綁紮牢固。鋼筋不得任意暫置於完成組立鋼筋之上。

- 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

- 工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。

- 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

- 放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

- 構材品質應檢驗合格。

- 機具、設備裝載應確實固定。

- 機具設備運輸應注意交通安全。

- 指派交通引導員引導車輛機械進出。

施工前準備

基礎放樣、整理

完成

安裝作業

功能安全確認

材料進場檢查

排水溝工程施工安全衛生抽查程序

施工前準備

基礎放樣

材料進場檢查

完成

排水溝施工

外觀檢查

為安全衛生查驗點

1.運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

3.妥善規劃施工路徑及進出動線。

1.遵守吊掛安全管制作業。

2.模板支撐支柱應視土質狀況，襯以墊板、座板或敷設水泥等，以防止支柱之沈陷。

3.混凝土澆築作業前模板支撐作業主管是否檢查模板支撐各部份之連接及水平繫條設置情形？

4.預拌車應具警鳴器等裝置。

5.預拌車、泵浦車停駐應確實設置輪擋，防止滑動。

6.混凝土輸送管應確實連結鎖固。

7.混凝土泵攪拌器護蓋網不得開啟。

8.泵送過程應注意防止軟管脫落、甩動。

9.作業區域隔離及警示。

10.配戴安全帽、安全鞋等護具。

11.注意管路（線）、障礙物。

12.確實按施工圖施作，組立用支撐筋尤應綁紮牢固。

13.鋼筋不得任意暫置於完成組立鋼筋之上。

- 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

- 工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。

- 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

1.構材品質應檢驗合格。

2.機具、設備裝載應確實固定。

3.機具設備運輸應注意交通安全。

4.指派交通引導員引導車輛機械進出。

FRP汙水處理設施工程施工安全衛生抽查程序

施工前準備

基礎放樣

材料進場檢查

完成

FRP汙水處理設施施工

外觀檢查

為安全衛生查驗點

1.	運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

2.	各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

3.	妥善規劃施工路徑及進出動線。

1.	遵守吊掛安全管制作業。

2.	作業區域隔離及警示。

3.	配戴安全帽、安全鞋等護具。

4.	注意管路（線）、障礙物。

5.	確實按施工圖施作，組立用支撐筋尤應綁紮牢固。

1.	作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

2.	工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。

3.	設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

1.	放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

2.	作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

1.	構材品質應檢驗合格。

2.	機具、設備裝載應確實固定。

3.	機具設備運輸應注意交通安全。

4.	指派交通引導員引導車輛機械進出。

灑播草籽工程施工安全衛生抽查程序

為安全衛生查驗點

1.	運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

2.	各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

3.	妥善規劃施工路徑及進出動線。

1.	作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

2.	注意作業環境。

3.	作業區域應隔離並警示。

1.	草籽品質應檢驗合格。

2.	機具、設備裝載應確實固定。

3.	機具設備運輸應注意交通安全。

4.	指派交通引導員引導車輛機械進出。

施工前準備

材料進場

灑播草籽

完成

存活率檢查

為安全衛生查驗點

1.	運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

2.	各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

3.	妥善規劃施工路徑及進出動線。

1.	出入口派訓練合格之交通引導人員指揮交通。

2.	依指定路徑及依作業場所地質及地形狀況規定車輛行駛速限(如小於20km/hr)，並依速限行駛。

3.	應有指揮人員，注意動線無人員。

4.	車輛停駐應設置輪擋、防止滑動。

5.	起重吊掛作業應由合格操作手、吊掛手確實將撐座完全撐出，並使用合格之吊掛鋼索或其他吊掛具作業。

6.	作業區域應隔離並警示。

1.	作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

2.	工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。

3.	設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

1.	放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

2.	作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

1.	構材品質應檢驗合格。

2.	機具、設備裝載應確實固定。

3.	機具設備運輸應注意交通安全。

4.	指派交通引導員引導車輛機械進出。

施工前準備

基礎放樣、整理

材料進場

完成

安裝作業

功能確認

制震壁工程施工安全衛生抽查程序

為安全衛生查驗點

1.	運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

2.	各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

3.	妥善規劃施工路徑及進出動線。

1.	出入口派訓練合格之交通引導人員指揮交通。

2.	依指定路徑及依作業場所地質及地形狀況規定車輛行駛速限(如小於20km/hr)，並依速限行駛。

3.	應有指揮人員，注意動線無人員。

4.	車輛停駐應設置輪擋、防止滑動。

5.	起重吊掛作業應由合格操作手、吊掛手確實將撐座完全撐出，並使用合格之吊掛鋼索或其他吊掛具作業。

6.	作業區域應隔離並警示。

1.	作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

2.	工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。

3.	設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

1.	放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

2.	作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

1.	構材品質應檢驗合格。

2.	機具、設備裝載應確實固定。

3.	機具設備運輸應注意交通安全。

4.	指派交通引導員引導車輛機械進出。

施工前準備

基礎放樣、整理

材料進場

完成

安裝作業

功能確認

水塔工程施工安全衛生抽查程序

加壓馬達工程施工安全衛生抽查程序

為安全衛生查驗點

1.	運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

2.	各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

3.	妥善規劃施工路徑及進出動線。

1.	出入口派訓練合格之交通引導人員指揮交通。

2.	作業人員使用絕緣手套、工具，施工電源斷電並確認無電。

3.	作業區域應隔離並警示。

1.	作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

2.	工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。

3.	設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

1.	放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

2.	作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

1.	構材品質應檢驗合格。

2.	機具、設備裝載應確實固定。

3.	機具設備運輸應注意交通安全。

4.	指派交通引導員引導車輛機械進出。

施工前準備

基礎放樣、整理

材料進場

完成

安裝作業

功能確認

紅磚牆工程施工安全衛生抽查程序

為安全衛生查驗點

1.運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

3.妥善規劃施工路徑及進出動線。

- 人員是否正確使用安全帶，鷹架未超載或私自拆改。

- 砌磚高度分層進行，避免一次堆砌過高，防止傾倒。

- 搬運採用推車或吊運方式，避免人員單獨過度搬運。

- 作業人員佩戴護目鏡、防塵口罩，切割處灑水降塵或設集塵裝置。

1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

2.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

1.構材品質應檢驗合格。

2.機具、設備裝載應確實固定。

3.機具設備運輸應注意交通安全。

4.指派交通引導員引導車輛機械進出。

施工前準備

基礎放樣

材料進場

完成

紅磚施工

外觀檢查

整體衛浴工程施工安全衛生抽查程序

為安全衛生查驗點

1.運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

3.妥善規劃施工路徑及進出動線。

1.使用吊掛或搬運設備時，吊具、繩索完好無損。

2.施工人員須配戴安全帽、防滑鞋及必要手套。

3.使用電動工具須配戴護目鏡，確認絕緣正常。

4.高處或狹小空間作業需落實安全防護（如腳手架、防墜）。

5.作業區域應隔離並警示。

- 作業區無遺留建材雜物，保持乾淨通道。

- 地面防滑措施檢查。

- 確認無高處墜落或感電等潛在危害。

1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

1.構材品質應檢驗合格。

2.機具、設備裝載應確實固定。

3.機具設備運輸應注意交通安全。

4.指派交通引導員引導車輛機械進出。

施工前準備

基礎放樣

材料進場

完成

功能確認

安裝作業

為安全衛生查驗點

1.運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

3.妥善規劃施工路徑及進出動線。

1.人員是否正確使用安全帶，鷹架未超載或私自拆改。

2.搬運採用推車或吊運方式，避免人員單獨過度搬運。

3.作業人員佩戴護目鏡、防塵口罩，切割處灑水降塵或設集塵裝置。

4.切割板材應在指定區域進行，並加裝防塵、防護設施。

5.使用電動工具須配戴護目鏡，確認絕緣正常。

6.作業區域應隔離並警示。

1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

2.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

1.構材品質應檢驗合格。

2.機具、設備裝載應確實固定。

3.機具設備運輸應注意交通安全。

4.指派交通引導員引導車輛機械進出。

施工前準備

基礎放樣

材料進場

完成

輕質隔間牆施工

外觀檢查

輕質隔間牆工程施工安全衛生抽查程序

為安全衛生查驗點

1.運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

3.妥善規劃施工路徑及進出動線。

1.人員須配戴安全帽、防滑鞋。

2.切割磁磚時須配戴護目鏡、防塵口罩與耳塞。

3.搬運重物應兩人協作或使用輔助工具，避免腰背傷害。

4.高處貼磚作業須設置腳手架或平台，並有防墜措施。

5.磁磚堆放高度不宜過高（建議≤1.5m），應有防傾措施。

6.易揮發或刺激性材料須遠離火源並保持通風。

1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

2.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

1.構材品質應檢驗合格。

2.機具、設備裝載應確實固定。

3.機具設備運輸應注意交通安全。

4.指派交通引導員引導車輛機械進出。

施工前準備

基礎放樣

材料進場

完成

磁磚施工

外觀檢查

磁磚地坪工程施工安全衛生抽查程序

塑膠地坪工程施工安全衛生抽查程序

為安全衛生查驗點

1.運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

3.妥善規劃施工路徑及進出動線。

1.人員須配戴安全帽、防滑鞋。

2.攪拌與塗佈時須配戴手套、防毒口罩及護目鏡。

3.長時間作業須使用耳塞或耳罩（若有噪音機具）。

4.施工基層須清理乾淨，無灰塵、油污與鬆動物。

5.材料攪拌需在通風良好的區域進行，避免直接吸入揮發氣體。

8.塗佈與刮塗作業應保持均勻，避免飛濺。

9.固化養護期間，禁止人員隨意進入。

10.廢料、溶劑容器應集中收集，避免隨意棄置。

11.機具使用過程須專人操作，避免他人誤觸。

1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

2.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

1.構材品質應檢驗合格。

2.機具、設備裝載應確實固定。

3.機具設備運輸應注意交通安全。

4.指派交通引導員引導車輛機械進出。

施工前準備

基礎放樣

材料進場

完成

地坪施工

外觀檢查

樓梯扶手工程施工安全衛生抽查程序

為安全衛生查驗點

1.運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

3.妥善規劃施工路徑及進出動線。

1.使用吊掛或搬運設備時，吊具、繩索完好無損。

2.施工人員須配戴安全帽、防滑鞋及必要手套。

3.使用電動工具須配戴護目鏡，確認絕緣正常。

4.高處或狹小空間作業需落實安全防護（如腳手架、防墜）。

5.作業區域應隔離並警示。

6.切割、打磨作業應在指定區域進行，並設防火及集塵措施。

7.安裝過程須確認膨脹螺絲或焊接點牢固，避免鬆脫。

8.表面處理須避免尖銳毛邊，防止割傷。

1.扶手連續性良好，使用時手部能順暢滑動。

2.轉角或收頭處設計圓滑，無尖角。

3.扶手表面光滑，無毛邊、焊渣或銹蝕。

1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

1.構材品質應檢驗合格。

2.機具、設備裝載應確實固定。

3.機具設備運輸應注意交通安全。

4.指派交通引導員引導車輛機械進出。

施工前準備

基礎放樣

材料進場

完成

施工作業

功能確認

油漆工程施工安全衛生抽查程序

施工前準備

牆面檢查

完成

施工作業

檢查作業

材料進場檢查

為安全衛生查驗點

1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。

3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

1.構材品質應檢驗合格 。

2.機具、設備裝載應確實固定。

3.機具設備運輸應注意交通安全。

4.指派交通引導員引導車輛機械進出。

1.指派專人指揮、檢點及督導作業。

2.高空處作業使用施工架、工作梯或架設安全母鎖工人員繫掛。

3.作業人員應配戴安全帽、防滑鞋。

4.噴塗及調漆作業必須配戴口罩、防護眼鏡與手套。

5.打磨或研磨時應配戴防塵口罩與護目鏡。

6.施作環境通風。

為安全衛生查驗點

1.運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

3.妥善規劃施工路徑及進出動線。

1.作業人員必須配戴安全帽、防滑鞋。

2.使用電動工具時應戴絕緣手套。

3.高處安裝燈具須繫掛安全帶並檢查固定點。

4.若進行切割或打孔，應配戴護目鏡與耳塞。

5.高處作業應使用腳手架或穩固梯具，不得站在不穩定物體上作業。

6.吊掛燈具重量應符合天花板或支撐結構承載能力。

1.點亮測試正常，燈具無閃爍或不亮現象。

2.調光或其他控制功能操作正常。

3.發光均勻，無局部過熱或異常。

1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

1.構材品質應檢驗合格。

2.機具、設備裝載應確實固定。

3.機具設備運輸應注意交通安全。

4.指派交通引導員引導車輛機械進出。

施工前準備

基礎放樣、整理

完成

安裝作業

功能安全確認

材料進場檢查

燈具工程施工安全衛生抽查程序

為安全衛生查驗點

1.運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

3.妥善規劃施工路徑及進出動線。

1.人員須配戴安全帽、防滑鞋。

2.高處施工須佩戴安全帶，並設置護欄或防墜措施。

3.電動工具應檢查絕緣，延長線不得浸水或過度拉扯。

4.機具操作人員需熟悉操作規程，並有人監護。

1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

2.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

1.作業面保持乾燥、平整，避免滑倒或絆倒。

2.檢測區域應設警戒範圍，禁止非檢測人員進入。

3.照明充足，便於裂縫觀察。

1.構材品質應檢驗合格。

2.機具、設備裝載應確實固定。

3.機具設備運輸應注意交通安全。

4.指派交通引導員引導車輛機械進出。

施工前準備

裂縫檢測與分類

材料進場

完成

施工作業

外觀檢查

混凝土裂縫工程施工安全衛生抽查程序

為安全衛生查驗點

1.運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

3.妥善規劃施工路徑及進出動線。

1.人員須配戴安全帽、防滑鞋及絕緣手套。

2.使用手持工具或機具時遵守操作規範。

3.高壓或帶電作業需專人監護，並佩戴絕緣防護裝備。

4.挖溝或安裝接地棒時保持穩固，避免坍塌。

5.接地導線敷設應平整、緊固，避免張力過大或受損。

6.導線接頭應緊固並作防腐、防鬆處理。

7.地面或地下施工時，需標示警示，防止人員踩踏或工具損傷。

1.測試區域保持安全距離，避免誤觸帶電部位。

2.具高壓或大電流測試時，需配置緊急切斷裝置。

3.測試完成後，確保設備斷電並標示「禁止操作」。

1.作業面保持乾燥、平整，避免滑倒或絆倒。

2.作業區與臨近電力設備保持安全距離。

3.高處或地下作業區應設置防護措施及警示標示。

1.構材品質應檢驗合格。

2.機具、設備裝載應確實固定。

3.機具設備運輸應注意交通安全。

4.指派交通引導員引導車輛機械進出。

施工前準備

材料進場

接地系統

完成

施工作業

電阻及通電測試

電力工程施工安全衛生抽查程序

為安全衛生查驗點

1.運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

3.妥善規劃施工路徑及進出動線。

1.人員須配戴安全帽、防滑鞋及絕緣手套。

2.使用手持工具或機具時遵守操作規範。

3.線路敷設遵循設計路線，避免拉扯過緊或打結。

4.光纖及電纜固定於管道或托架，避免下垂、受壓或損傷。

5.穿管作業前確認管路暢通，避免施工中損壞線材。

6.高處設備安裝需穩固固定，承載能力符合規範。

7.開孔、鑽孔或敲擊作業需防止粉塵飛濺，並配戴口罩與護目鏡。

- 確認網路及電視設備開機正常，無異音或異常訊號。

- 網路訊號測試檢查網路線長度、阻抗及訊號衰減。

- 電視訊號測量訊號強度及頻道品質。

1.構材品質應檢驗合格。

2.機具、設備裝載應確實固定。

3.機具設備運輸應注意交通安全。

4.指派交通引導員引導車輛機械進出。

施工前準備

材料進場

完成

施工作業

網路及電視
訊號測試

電信工程施工安全衛生抽查程序

為安全衛生查驗點

1.運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

3.妥善規劃施工路徑及進出動線。

1.挖溝作業應保持邊坡穩固，避免坍塌。

2.管道敷設應符合設計坡度及對接要求。

3.管道連接應緊固、密封良好，避免滲漏。

4.埋設管道前須檢查管內是否乾淨，無異物。

5.泵浦及排水設備安裝應固定牢固，並符合規範。

6.挖掘機、電動切割工具、泵浦及搬運工具檢查正常。

7.電動工具及延長線絕緣良好，避免浸水或過載。

8.機具操作人員需熟悉操作規程，並有人監護。

1.管道安裝完成後進行通水或滲水測試，確認無漏水。

2.確認排水坡度及流量符合設計規範。

3.測試完成後清理現場，確保通道暢通，無絆倒或滑倒危險。

1.構材品質應檢驗合格。

2.機具、設備裝載應確實固定。

3.機具設備運輸應注意交通安全。

4.指派交通引導員引導車輛機械進出。

施工前準備

材料進場

完成

施工作業

功能安全確認

排水工程施工安全衛生抽查程序

為安全衛生查驗點

1.運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

3.妥善規劃施工路徑及進出動線。

1.挖溝作業應保持邊坡穩固，避免坍塌。

2.管道敷設應符合設計坡度及對接要求。

3.管道連接應緊固、密封良好，避免滲漏。

4.埋設管道前須檢查管內是否乾淨，無異物。

5.泵浦及排水設備安裝應固定牢固，並符合規範。

6.挖掘機、電動切割工具、泵浦及搬運工具檢查正常。

7.電動工具及延長線絕緣良好，避免浸水或過載。

8.機具操作人員需熟悉操作規程，並有人監護。

1.管道安裝完成後進行通水或滲水測試，確認無漏水。

2.確認排水坡度及流量符合設計規範。

3.測試完成後清理現場，確保通道暢通，無絆倒或滑倒危險。

1.構材品質應檢驗合格。

2.機具、設備裝載應確實固定。

3.機具設備運輸應注意交通安全。

4.指派交通引導員引導車輛機械進出。

施工前準備

材料進場

完成

施工作業

功能安全確認

汙水工程施工安全衛生抽查程序

為檢驗停留點

1.	運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

2.	各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

- 作業人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣。

- 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

- 作業行進後退聽從指揮，注意動線有無人員。

- 指派專人指揮、檢點及督導開挖作業。

- 高差大於1.5公尺應設置安全上下設備。

- 高差大於2公尺開口邊緣處應依相關規定設置欄杆或安全警示。

- 開挖邊緣處不得有危及安全之物品堆置，有墜落之虞物品應加以穩固。

1.遵守吊掛安全管制作業。

2.模板支撐支柱應視土質狀況，襯以墊板、座板或敷設水泥等，以防止支柱之沈陷。

3.混凝土澆築作業前模板支撐作業主管是否檢查模板支撐各部份之連接及水平繫條設置情形？

4.預拌車應具警鳴器等裝置。

5.預拌車、泵浦車停駐應確實設置輪擋，防止滑動。

6.混凝土輸送管應確實連結鎖固。

7.混凝土泵攪拌器護蓋網不得開啟。

8.泵送過程應注意防止軟管脫落、甩動。

9.作業區域隔離及警示。

10.配戴安全帽、安全鞋等護具。

11.注意管路（線）、障礙物。

12.確實按施工圖施作，組立用支撐筋尤應綁紮牢固。

13.鋼筋不得任意暫置於完成組立鋼筋之上。

施工前準備

基礎放樣

固床工施工

外觀檢查

完成

1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。

3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

固床工工程施工抽查程序

基礎放樣

材料進場檢查

完成

靜水池施工

外觀檢查

施工前準備

為安全衛生查驗點

1.遵守吊掛安全管制作業。

2.模板支撐支柱應視土質狀況，襯以墊板、座板或敷設水泥等，以防止支柱之沈陷。

3.混凝土澆築作業前模板支撐作業主管是否檢查模板支撐各部份之連接及水平繫條設置情形？

4.預拌車應具警鳴器等裝置。

5.預拌車、泵浦車停駐應確實設置輪擋，防止滑動。

6.混凝土輸送管應確實連結鎖固。

7.混凝土泵攪拌器護蓋網不得開啟。

8.泵送過程應注意防止軟管脫落、甩動。

9.作業區域隔離及警示。

10.配戴安全帽、安全鞋等護具。

11.注意管路（線）、障礙物。

12.確實按施工圖施作，組立用支撐筋尤應綁紮牢固。

13.鋼筋不得任意暫置於完成組立鋼筋之上。

1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。

3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

1.構材品質應檢驗合格。

2.機具、設備裝載應確實固定。

3.機具設備運輸應注意交通安全。

4.指派交通引導員引導車輛機械進出。

1.運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

3.妥善規劃施工路徑及進出動線。

靜水池工程施工安全衛生抽查程序

砌石護岸工程施工抽查程序

為檢驗停留點

1.	運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

2.	各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

- 作業人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣。

- 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

- 作業行進後退聽從指揮，注意動線有無人員。

- 指派專人指揮、檢點及督導開挖作業。

- 高差大於1.5公尺應設置安全上下設備。

- 高差大於2公尺開口邊緣處應依相關規定設置欄杆或安全警示。

- 開挖邊緣處不得有危及安全之物品堆置，有墜落之虞物品應加以穩固。

1.	材料裁切應避免被切、割傷、被夾。

2.	遵守吊掛安全管制作業。

3.	設置指揮人員，統一指揮信號。

4.	作業人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心、手套等防護具，鄰水作業區穿著救生衣。

5.	高空處作業使用施工架、工作梯等應配戴全身背負式安全帶作業。

6.	電氣設備應有漏電斷路器、接地及自動電擊防止裝置。

施工前準備

基礎放樣

材料進場檢查

砌石護岸施工

外觀檢查

完成

- 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

- 工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。

- 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

基礎放樣

材料進場檢查

完成

石籠施工

外觀檢查

施工前準備

為安全衛生查驗點

- 遵守吊掛安全管制作業。

- 設置指揮人員，統一指揮信號。

2.機具迴轉半徑內必須設置封鎖線，並指派專職指揮人員引導車輛。

3.箱形石籠或蛇籠之網片展開時具備鋼線反彈力，且組裝、鉸接時易生鋼絲刺傷。人員須配戴防割耐磨手套。

4.作業人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心、手套等防護具，鄰水作業區穿著救生衣。

5.	高空處作業使用施工架、工作梯等應配戴全身背負式安全帶作業。

6.	電氣設備應有漏電斷路器、接地及自動電擊防止裝置。

1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。

3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

1.構材品質應檢驗合格。

2.機具、設備裝載應確實固定。

3.機具設備運輸應注意交通安全。

4.指派交通引導員引導車輛機械進出。

1.運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

3.妥善規劃施工路徑及進出動線。

石籠工程施工安全衛生抽查程序

為安全衛生查驗點

- 運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

- 擬定作業路徑及動線。

- 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

- 指派擋土支撐作業主管。

- 測量及放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

- 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

- 作業行進後退聽從指揮，注意動線有無人員。

- 指派專人指揮、檢點及督導開挖作業。

- 高差大於1.5公尺應設置安全上下設備。

- 高差大於2公尺開口邊緣處應依相關規定設置欄杆或安全警示。

- 開挖邊緣處不得有危及安全之物品堆置，有墜落之虞物品應加以穩固。

- 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

- 指派專人指揮、檢點及督導作業。

- 作業人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣。

- 出入口派訓練合格之交通引導人員指揮交通。

- 應有指揮人員，注意動線無人員。

- 預拌車應具警鳴器等裝置。

- 預拌車、泵浦車停駐應確實設置輪擋，防止滑動。

- 混凝土輸送管應確實連結鎖固。

- 混凝土泵攪拌器護蓋網不得開啟。

- 泵送過程應注意防止軟管脫落、甩動。

- 作業區域隔離及警示。

- 配戴安全帽、安全鞋等護具。

施工前準備

測量放樣

灌漿回填

完成

基礎開挖

打樁

鋼軌樁工程施工安全衛生抽查程序

為安全衛生查驗點

- 運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

- 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

- 廠商應依交通維持計畫辦理及檢附廠商交維自主檢查表。

- 測量及放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

- 材料品質應檢驗合格。

- 機具、設備裝載應確實固定。

- 機具設備運輸應注意交通安全。

- 指派交通引導員引導車輛機械進出。

- 車輛機具進入工區應注意地形變化狀況，小心行駛。

- 車輛停駐應設置輪擋、防止滑動。

- 起重吊掛作業應由合格操作手、吊掛手確實將撐座完全撐出，並使用合格之吊掛鋼索或其他吊掛具作業。

- 遵守吊掛安全管制作業。

- 作業人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心、手套等防護具，鄰水作業區穿著救生衣。

- 車輛機具進入工區應注意地形變化狀況，小心行駛。

- 車輛停駐應設置輪擋、防止滑動。

- 指派交通引導員引導車輛機械進出。

- 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

施工前準備

測量放樣

材料進場

土包袋堆疊

完成

土包袋工程施工安全衛生抽查程序

連續性護欄工程施工安全衛生抽查程序

為安全衛生查驗點

- 運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

- 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

- 妥善規劃施工路徑及進出動線。

- 遵守吊掛安全管制作業。

- 模板支撐支柱應視土質狀況，襯以墊板、座板或敷設水泥等，以防止支柱之沈陷。

- 混凝土澆築作業前模板支撐作業主管是否檢查模板支撐各部份之連接及水平繫條設置情形？

- 預拌車應具警鳴器等裝置。

- 預拌車、泵浦車停駐應確實設置輪擋，防止滑動。

- 混凝土輸送管應確實連結鎖固。

- 混凝土泵攪拌器護蓋網不得開啟。

- 泵送過程應注意防止軟管脫落、甩動。

- 作業區域隔離及警示。

- 配戴安全帽、安全鞋等護具。

- 注意管路（線）、障礙物。

- 確實按施工圖施作，組立用支撐筋尤應綁紮牢固。

- 鋼筋不得任意暫置於完成組立鋼筋之上。

- 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

- 工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。

- 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

- 放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

- 構材品質應檢驗合格。

- 機具、設備裝載應確實固定。

- 機具設備運輸應注意交通安全。

- 指派交通引導員引導車輛機械進出。

施工前準備

基礎放樣

材料進場檢查

完成

護欄施工

外觀檢查

油漆、反光導標安裝

為安全衛生查驗點

- 運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

- 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

- 妥善規劃施工路徑及進出動線。

- 遵守吊掛安全管制作業。

- 模板支撐支柱應視土質狀況，襯以墊板、座板或敷設水泥等，以防止支柱之沈陷。

- 混凝土澆築作業前模板支撐作業主管是否檢查模板支撐各部份之連接及水平繫條設置情形？

- 預拌車應具警鳴器等裝置。

- 預拌車、泵浦車停駐應確實設置輪擋，防止滑動。

- 混凝土輸送管應確實連結鎖固。

- 混凝土泵攪拌器護蓋網不得開啟。

- 泵送過程應注意防止軟管脫落、甩動。

- 作業區域隔離及警示。

- 配戴安全帽、安全鞋等護具。

- 注意管路（線）、障礙物。

- 確實按施工圖施作，鋪設點焊網。

- 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

- 工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。

- 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

- 放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

- 構材品質應檢驗合格。

- 機具、設備裝載應確實固定。

- 機具設備運輸應注意交通安全。

- 指派交通引導員引導車輛機械進出。

施工前準備

基礎放樣、開挖

材料進場檢查

完成

過水路面施工

外觀檢查

過水路面工程施工安全衛生抽查程序

為安全衛生查驗點

- 運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

- 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

- 妥善規劃施工路徑及進出動線。

- 遵守吊掛安全管制作業。

- 模板支撐支柱應視土質狀況，襯以墊板、座板或敷設水泥等，以防止支柱之沈陷。

- 混凝土澆築作業前模板支撐作業主管是否檢查模板支撐各部份之連接及水平繫條設置情形？

- 預拌車應具警鳴器等裝置。

- 預拌車、泵浦車停駐應確實設置輪擋，防止滑動。

- 混凝土輸送管應確實連結鎖固。

- 混凝土泵攪拌器護蓋網不得開啟。

- 泵送過程應注意防止軟管脫落、甩動。

- 作業區域隔離及警示。

- 配戴安全帽、安全鞋等護具。

- 注意管路（線）、障礙物。

- 確實按施工圖施作，鋪設點焊網。

- 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

- 工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。

- 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

- 放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

- 構材品質應檢驗合格。

- 機具、設備裝載應確實固定。

- 機具設備運輸應注意交通安全。

- 指派交通引導員引導車輛機械進出。

施工前準備

基礎放樣、開挖

材料進場檢查

完成

儲水桶施工

外觀檢查

PE儲水桶工程施工安全衛生抽查程序

為安全衛生查驗點

- 運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

- 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

- 妥善規劃施工路徑及進出動線。

- 遵守吊掛安全管制作業。

- 高處作業時，應設置安全母索、防墜器，並確實勾繫安全帶。

- 電焊機應設置自動電擊防止裝置，氣體鋼瓶應妥善固定並隨附滅火器。

- 進入箱體內部前，應落實氣體偵測、連續通風並指派局限空間作業主管監看。

- 作業區域隔離及警示。

- 配戴安全帽、安全鞋等護具。

- 注意管路（線）、障礙物。

- 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

- 工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。

- 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

- 放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

- 構材品質應檢驗合格。

- 機具、設備裝載應確實固定。

- 機具設備運輸應注意交通安全。

- 指派交通引導員引導車輛機械進出。

施工前準備

基礎放樣

材料進場檢查

完成

不銹鋼集水箱施工

尺寸檢查

不鏽鋼集水箱工程施工安全衛生抽查程序

為安全衛生查驗點

- 運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

- 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

- 妥善規劃施工路徑及進出動線。

- 遵守吊掛安全管制作業。

- 吊車外伸撐座必須全伸，且下方需墊襯墊（鋼板或枕木）。

- 吊具檢查鋼索、吊帶無斷絲、磨損或變形，吊鉤具防滑舌片。

- 進入局限空間前，應落實氣體偵測、連續通風並指派局限空間作業主管監看。

- 作業區域隔離及警示。

- 配戴安全帽、安全鞋等護具。

- 注意管路（線）、障礙物。

- 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

- 工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。

- 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

- 放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

- 構材品質應檢驗合格。

- 機具、設備裝載應確實固定。

- 機具設備運輸應注意交通安全。

- 指派交通引導員引導車輛機械進出。

施工前準備

基礎放樣

材料進場檢查

完成

閥施工

外觀檢查

排氣閥、排砂閥、減壓閥、彈性座封閥工程施工安全衛生抽查程序

為安全衛生查驗點

- 運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

- 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

- 妥善規劃施工路徑及進出動線。

- 遵守吊掛安全管制作業。

- 吊車駐地之地盤必須平整且具足夠承載力，外伸撐座必須全伸且下方墊鋼板。若在斜坡作業，需有防滑滑、防翻覆之特別補強。

- 吊具檢查鋼索、吊帶無斷絲、磨損或變形，吊鉤具防滑舌片。

- 高度 2 公尺以上之欄柵、模板組配作業，必須搭設合格之工作台、施工架。

- 查驗是否架設鋼索材質之安全母索，且作業人員必須配戴雙大鉤安全帶並確實勾繫。

- 攔石柵鋼骨現場電焊（防鏽、對接）時，交流電焊機必須裝設自動電擊防止裝置（檢驗測量電壓需降至安全範圍）。

- 配戴安全帽、安全鞋等護具。

- 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

- 工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。

- 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

- 放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

- 構材品質應檢驗合格。

- 機具、設備裝載應確實固定。

- 機具設備運輸應注意交通安全。

- 指派交通引導員引導車輛機械進出。

施工前準備

基礎放樣

完成

攔石柵施工

檢查作業

材料進場檢查

攔石柵工程施工安全衛生抽查程序

為安全衛生查驗點

- 運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

- 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

- 妥善規劃施工路徑及進出動線。

- 刷坡作業人員確實穿戴安全帽（反光帽帶繫緊）、安全鞋、反光背心及防塵口罩。

- 高度 2 公尺以上之邊坡懸吊作業，確實架設獨立之鋼索材質安全母索（非施工主索）。

- 作業人員確實配戴雙大鉤安全帶（身繫全身式安全帶）並垂直勾繫於安全母索。

- 懸吊繩索、主索、副索及防墜器等具備出廠合格證明，使用前檢查無磨損、斷絲。

- 採用機械（如長臂怪手、蜘蛛怪手）刷坡時，機具駐地地盤應平整並具足夠承載力。

- 怪手、推土機等重機具之倒車蜂鳴器、旋轉警示燈運作正常，嚴禁在鬆軟坡緣作業。

- 坡面鬆動之浮石、危岩、雜木及雜草確實清除乾淨，避免殘留造成二次落石。

- 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

- 工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。

- 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

- 放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

- 構材品質應檢驗合格。

- 機具、設備裝載應確實固定。

- 機具設備運輸應注意交通安全。

- 指派交通引導員引導車輛機械進出。

施工前準備

基礎放樣

完成

刷坡施工

檢查作業

材料進場檢查

刷坡工程施工安全衛生抽查程序

為安全衛生查驗點

- 運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

- 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

- 廠商應依交通維持計畫辦理及檢附廠商交維自主檢查表。

- 測量及放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。

- 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。

- 材料品質應檢驗合格。

- 機具、設備裝載應確實固定。

- 機具設備運輸應注意交通安全。

- 指派交通引導員引導車輛機械進出。

- 車輛機具進入工區應注意地形變化狀況，小心行駛。

- 車輛停駐應設置輪擋、防止滑動。

- 起重吊掛作業應由合格操作手、吊掛手確實將撐座完全撐出，並使用合格之吊掛鋼索或其他吊掛具作業。

- 遵守吊掛安全管制作業。

- 作業人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心、手套等防護具，鄰水作業區穿著救生衣。

- 車輛機具進入工區應注意地形變化狀況，小心行駛。

- 車輛停駐應設置輪擋、防止滑動。

- 指派交通引導員引導車輛機械進出。

- 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

施工前準備

測量放樣

材料進場

抗沖蝕袋排列

完成

抗沖蝕袋工程施工安全衛生抽查程序

護岸工程施工安全衛生抽查程序

1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。

3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

為檢驗停留點

1.	運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

2.	各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

- 作業人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣。

- 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

- 作業行進後退聽從指揮，注意動線有無人員。

- 指派專人指揮、檢點及督導開挖作業。

- 高差大於1.5公尺應設置安全上下設備。

- 高差大於2公尺開口邊緣處應依相關規定設置欄杆或安全警示。

- 開挖邊緣處不得有危及安全之物品堆置，有墜落之虞物品應加以穩固。

1.遵守吊掛安全管制作業。

2.模板支撐支柱應視土質狀況，襯以墊板、座板或敷設水泥等，以防止支柱之沈陷。

3.混凝土澆築作業前模板支撐作業主管是否檢查模板支撐各部份之連接及水平繫條設置情形？

4.預拌車應具警鳴器等裝置。

5.預拌車、泵浦車停駐應確實設置輪擋，防止滑動。

6.混凝土輸送管應確實連結鎖固。

7.混凝土泵攪拌器護蓋網不得開啟。

8.泵送過程應注意防止軟管脫落、甩動。

9.作業區域隔離及警示。

10.配戴安全帽、安全鞋等護具。

11.注意管路（線）、障礙物。

12.確實按施工圖施作，組立用支撐筋尤應綁紮牢固。

13.鋼筋不得任意暫置於完成組立鋼筋之上。

施工前準備

基礎放樣

材料進場檢查

護岸施工

外觀檢查

完成

生物通道工程施工安全衛生抽查程序

施工前準備

基礎放樣

材料進場檢查

生物通道施工

外觀檢查

完成

為檢驗停留點

1.	運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。

2.	各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。

- 作業人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣。

- 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。

- 作業行進後退聽從指揮，注意動線有無人員。

- 指派專人指揮、檢點及督導開挖作業。

- 高差大於1.5公尺應設置安全上下設備。

- 高差大於2公尺開口邊緣處應依相關規定設置欄杆或安全警示。

- 開挖邊緣處不得有危及安全之物品堆置，有墜落之虞物品應加以穩固。

1.遵守吊掛安全管制作業。

2.模板支撐支柱應視土質狀況，襯以墊板、座板或敷設水泥等，以防止支柱之沈陷。

3.混凝土澆築作業前模板支撐作業主管是否檢查模板支撐各部份之連接及水平繫條設置情形？

4.預拌車應具警鳴器等裝置。

5.預拌車、泵浦車停駐應確實設置輪擋，防止滑動。

6.混凝土輸送管應確實連結鎖固。

7.混凝土泵攪拌器護蓋網不得開啟。

8.泵送過程應注意防止軟管脫落、甩動。

9.作業區域隔離及警示。

10.配戴安全帽、安全鞋等護具。

11.注意管路（線）、障礙物。

1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。

2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。

3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。