附錄6、水土保持工程施工安全衛生抽查管理標準表目錄

施工放樣工程施工安全衛生抽查管理標準表	1

開挖工程施工安全衛生抽查管理標準表	2

回填土方工程施工安全衛生抽查管理標準表	3

施工便道工程施工安全衛生抽查標準表	4

灌溉溝工程施工安全衛生抽查管理標準表	5

塊狀護欄工程施工安全衛生抽查管理標準表	7

水閘門工程施工安全衛生抽查管理標準表	9

擋土牆工程施工安全衛生抽查管理標準表	11

箱涵工程施工安全衛生抽查管理標準表	13

木構檔工程施工安全衛生抽查管理標準表	15

輕質擋土牆工程施工安全衛生抽查管理標準表	16

截水溝工程施工安全衛生抽查管理標準表	17

混凝土鋪面工程施工安全衛生抽查管理標準表	19

混凝土砌石工程施工安全衛生抽查管理標準表	21

人行步道工程施工安全衛生抽查管理標準表	22

瀝青混凝土工程施工安全衛生抽查管理標準表	24

預鑄護欄工程施工安全衛生抽查管理標準表	25

鋼質齒型鈑伸縮縫工程施工安全衛生抽查管理標準表	26

路邊標線工程施工安全衛生抽查管理標準表	28

乾砌石工程施工安全衛生抽查管理標準表	29

壓花地坪工程施工安全衛生抽查管理標準表	30

版橋工程施工安全衛生抽查管理標準表	32

植草磚工程施工安全衛生抽查管理標準表	34

混凝土階梯工程施工安全衛生抽查管理標準表	35

意象導覽牌工程施工安全衛生抽查管理標準表	37

仿木欄杆工程施工安全衛生抽查管理標準表	39

仿木座椅工程施工安全衛生抽查管理標準表	40

HDPE管工程施工安全衛生抽查管理標準表	41

植栽工程施工安全衛生抽查管理標準表	42

草皮鋪設工程施工安全衛生抽查管理標準表	43

覆蓋稻草蓆工程施工安全衛生抽查管理標準表	44

集水井工程施工安全衛生抽查管理標準表	45

拍漿溝工程施工安全衛生抽查管理標準表	47

亂石步道工程施工安全衛生抽查管理標準表	49

塑木平台工程施工安全衛生抽查管理標準表	50

原木欄杆工程施工安全衛生抽查管理標準表	51

草溝工程施工安全衛生抽查管理標準表	53

清碎石工程施工安全衛生抽查管理標準表	54

帽樑工程施工安全衛生抽查管理標準表	55

掛網噴漿工程施工安全衛生抽查管理標準表	57

鐵皮工程施工安全衛生抽查管理標準表	58

人工草皮工程施工安全衛生抽查管理標準表	59

管道溝工程施工安全衛生抽查管理標準表	60

金屬護欄工程施工安全衛生抽查管理標準表	62

架高地鈑工程施工安全衛生抽查管理標準表	63

牆面彩繪工程施工安全衛生抽查管理標準表	65

雨遮工程施工安全衛生抽查管理標準表	66

粉光地坪工程施工安全衛生抽查管理標準表	67

門窗工程施工安全衛生抽查管理標準表	69

落石防護網工程施工安全衛生抽查管理標準表	70

樓梯工程施工安全衛生抽查管理標準表	71

欄杆維修工程施工安全衛生抽查管理標準表	72

立碑移位工程施工安全衛生抽查管理標準表	73

景觀燈工程施工安全衛生抽查管理標準表	74

排水溝工程施工安全衛生抽查管理標準表	76

FRP汙水處理設施施工安全衛生抽查管理標準表	78

灑播草籽工程施工安全衛生抽查管理標準表	79

制震壁工程施工安全衛生抽查管理標準表	80

水塔工程施工安全衛生抽查管理標準表	81

加壓馬達工程施工安全衛生抽查管理標準表	82

紅磚牆工程施工安全衛生抽查管理標準表	83

整體衛浴工程施工安全衛生抽查管理標準表	84

輕質隔間牆工程施工安全衛生抽查管理標準表	85

磁磚地坪工程施工安全衛生抽查管理標準表	86

塑膠地坪工程施工安全衛生抽查管理標準表	87

樓梯扶手工程施工安全衛生抽查管理標準表	88

油漆工程施工安全衛生抽查管理標準表	89

燈具工程施工安全衛生抽查管理標準表	90

混凝土裂縫工程施工安全衛生抽查管理標準表	91

電力工程施工安全衛生抽查管理標準表	92

電信工程施工安全衛生抽查管理標準表	93

排水工程施工安全衛生抽查管理標準表	94

汙水工程施工安全衛生抽查管理標準表	95

固床工工程施工安全衛生抽查標準表	96

靜水池工程施工安全衛生抽查管理標準表	98

砌石護岸工程施工安全衛生抽查管理標準表	100

石籠工程施工安全衛生抽查管理標準表	101

鋼軌樁工程施工安全衛生抽查管理標準表	103

土包袋收邊工程施工安全衛生抽查管理標準表	104

連續性護欄工程施工安全衛生抽查管理標準表	105

過水路面工程施工安全衛生抽查管理標準表	107

PE儲水桶工程施工安全衛生抽查管理標準表	109

不鏽鋼集水箱工程施工安全衛生抽查管理標準表	111

排氣閥、排砂閥、減壓閥、彈性座封閥工程施工安全衛生抽查管理標準表	112

攔石柵工程施工安全衛生抽查管理標準表	113

刷坡工程施工安全衛生抽查管理標準表	114

抗沖蝕袋工程施工安全衛生抽查管理標準表	116

護岸工程施工安全衛生抽查管理標準表	117

生物通道工程施工安全衛生抽查管理標準表	119

測量工程品質管理標準

施工放樣工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前階段 | 構造物放樣、施工測量 | 作業計畫 | 1.事前確認測量範圍及路徑動線。 2.廠商應依交通維持計畫辦理及檢附廠商交維自主檢查表。 | 施工前 | 書面文件 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 臨路施工交通維持 | 1.必要時設置交通導引人員。 2.作業人員應戴有反光帶之安全帽及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 | 施工前 | 目視檢查 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 構造物放樣、施工測量 | 施工放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工中 | 目視檢查 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

開挖工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前階段 | 土方開挖 | 開挖機具檢驗 | - 運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 - 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 | 施工前 | 目視檢查 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 作業計畫 | - 訂定詳細施工計畫及災害防止計畫。 - 垂直開挖深度達1.5公尺以上者，應指定露天開挖作業主管。 - 垂直開挖深度達1.5公尺以上者，未設擋土支撐處，需做邊坡穩定分析，經技師簽認。 | 施工前 | 書面審查 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 臨路施工交通維持 | - 測量及放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 - 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 目視檢查 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 土方開挖 | 開挖作業 | - 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 - 作業行進後退聽從指揮，注意動線有無人員。 - 指派專人指揮、檢點及督導開挖作業。 - 高差大於1.5公尺應設置安全上下設備。 - 高差大於2公尺開口邊緣處應依相關規定設置欄杆或安全警示。 - 作業人員應戴有反光帶之安全帽及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 - 開挖邊緣處不得有危及安全之物品堆置，有墜落之虞物品應加以穩固。 | 施工中 | 目視檢查 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

回填土方工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前階段 | 填土作業 | 開挖機具檢驗 | - 運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 - 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 - 委善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 目視 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 臨路施工交通維持 | - 廠商應依交通維持計畫辦理及檢附廠商交維自主檢查表。 - 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 填土作業 | 填土作業 | - 測量及放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 - 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 - 機具依指定路徑緩慢行駛。 - 出入口派員指揮交通。 - 土方裝車應妥善敷蓋。 - 機具應具良好視線，後退應具警鳴器等裝置。 - 機具行進後退聽從指揮、注意動線有無人員。 | 施工中 | 目視 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 個人安全防護具 | 人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣。 | 施工中 | 目視 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

施工便道工程施工安全衛生抽查標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 開挖機具檢驗 | - 運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 - 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 - 妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場目視 | 每處1次 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 路線放樣 便道作業 | - 放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 - 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 - 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 - 指派專人指揮、檢點及督導開挖作業。 - 高差大於1.5公尺應設置安全上下設備。 - 高差大於2公尺開口邊緣處應依相關規定設置欄杆或安全警示。 - 開挖邊緣處不得有危及安全之物品堆置，有墜落之虞物品應加以穩固。 | 施工前 | 現場目視 | 每處1次 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工中 | 開挖 | 邊坡保護施作 | - 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 - 工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 - 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工前 | 現場目視 | 每處1次 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表 |  |

灌溉溝工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 開挖機具檢驗 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場 檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 灌溉溝構築 | 鋼筋作業 | 1.配戴安全帽、安全鞋等護具。 2.注意管路（線）、障礙物。 3.確實按施工圖施作，組立用支撐筋尤應綁紮牢固。 4.鋼筋不得任意暫置於完成組立鋼筋之上。 | 施工中 | 目視 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 模板組立 | 1.遵守吊掛安全管制作業。 2.模板支撐支柱應視土質狀況，襯以墊板、座板或敷設水泥等，以防止支柱之沈陷。 | 施工中 | 目視 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  |  | 1.混凝土澆築作業前模板支撐作業主管是否檢查模板支撐各部份之連接及水平繫條設置情形？ | 施工中 | 書面文件 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 混凝土澆置作業 | 1.預拌車應具警鳴器等裝置。 2.預拌車、泵浦車停駐應確實設置輪擋，防止滑動。 3.混凝土輸送管應確實連結鎖固。 4.混凝土泵攪拌器護蓋網不得開啟。 5.泵送過程應注意防止軟管脫落、甩動。 6.作業區域隔離及警示。 | 施工中 | 目視 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 個人安全防護具 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 量測 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

塊狀護欄工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 開挖 機具檢驗 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場 檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 塊狀護欄構築 | 鋼筋作業 | 1.配戴安全帽、安全鞋等護具。 2.注意管路（線）、障礙物。 3.確實按施工圖施作，組立用支撐筋尤應綁紮牢固。 4.鋼筋不得任意暫置於完成組立鋼筋之上。 | 施工中 | 目視 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 模板組立 | 1.遵守吊掛安全管制作業。 2.模板支撐支柱應視土質狀況，襯以墊板、座板或敷設水泥等，以防止支柱之沈陷。 | 施工中 | 目視 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  |  | 1.混凝土澆築作業前模板支撐作業主管是否檢查模板支撐各部份之連接及水平繫條設置情形？ | 施工中 | 書面文件 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 混凝土澆置作業 | 1.預拌車應具警鳴器等裝置。 2.預拌車、泵浦車停駐應確實設置輪擋，防止滑動。 3.混凝土輸送管應確實連結鎖固。 4.混凝土泵攪拌器護蓋網不得開啟。 5.泵送過程應注意防止軟管脫落、甩動。 6.作業區域隔離及警示。 | 施工中 | 目視 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 個人安全防護具 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 量測 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

水閘門工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 開挖機具檢驗 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場 檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 水閘門構築 | 鋼筋作業 | 1.配戴安全帽、安全鞋等護具。 2.注意管路（線）、障礙物。 3.確實按施工圖施作，組立用支撐筋尤應綁紮牢固。 4.鋼筋不得任意暫置於完成組立鋼筋之上。 | 施工中 | 目視 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 模板組立 | 1.遵守吊掛安全管制作業。 2.模板支撐支柱應視土質狀況，襯以墊板、座板或敷設水泥等，以防止支柱之沈陷。 | 施工中 | 目視 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  |  | 1.混凝土澆築作業前模板支撐作業主管是否檢查模板支撐各部份之連接及水平繫條設置情形？ | 施工中 | 書面文件 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 混凝土澆置作業 | 1.預拌車應具警鳴器等裝置。 2.預拌車、泵浦車停駐應確實設置輪擋，防止滑動。 3.混凝土輸送管應確實連結鎖固。 4.混凝土泵攪拌器護蓋網不得開啟。 5.泵送過程應注意防止軟管脫落、甩動。 6.作業區域隔離及警示。 | 施工中 | 目視 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 個人安全防護具 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 量測 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

擋土牆工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 開挖機具檢驗 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 擋土牆構築 | 鋼筋作業 | 1.配戴安全帽、安全鞋等護具。 2.注意管路（線）、障礙物。 3.確實按施工圖施作，組立用支撐筋尤應綁紮牢固。 4.鋼筋不得任意暫置於完成組立鋼筋之上。 | 施工中 | 目視 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 模板組立 | 1.遵守吊掛安全管制作業。 2.模板支撐支柱應視土質狀況，襯以墊板、座板或敷設水泥等，以防止支柱之沈陷。 | 施工中 | 目視 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  |  | 1.混凝土澆築作業前模板支撐作業主管是否檢查模板支撐各部份之連接及水平繫條設置情形？ | 施工中 | 書面文件 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 混凝土澆置作業 | 1.預拌車應具警鳴器等裝置。 2.預拌車、泵浦車停駐應確實設置輪擋，防止滑動。 3.混凝土輸送管應確實連結鎖固。 4.混凝土泵攪拌器護蓋網不得開啟。 5.泵送過程應注意防止軟管脫落、甩動。 6.作業區域隔離及警示。 | 施工中 | 目視 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 個人安全防護具 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 量測 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

箱涵工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 開挖機具檢驗 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 箱涵構築 | 鋼筋作業 | 1.配戴安全帽、安全鞋等護具。 2.注意管路（線）、障礙物。 3.確實按施工圖施作，組立用支撐筋尤應綁紮牢固。 4.鋼筋不得任意暫置於完成組立鋼筋之上。 | 施工中 | 目視 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 模板組立 | 1.遵守吊掛安全管制作業。 2.模板支撐支柱應視土質狀況，襯以墊板、座板或敷設水泥等，以防止支柱之沈陷。 | 施工中 | 目視 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  |  | 1.混凝土澆築作業前模板支撐作業主管是否檢查模板支撐各部份之連接及水平繫條設置情形？ | 施工中 | 書面文件 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 混凝土澆置作業 | 1.預拌車應具警鳴器等裝置。 2.預拌車、泵浦車停駐應確實設置輪擋，防止滑動。 3.混凝土輸送管應確實連結鎖固。 4.混凝土泵攪拌器護蓋網不得開啟。 5.泵送過程應注意防止軟管脫落、甩動。 6.作業區域隔離及警示。 | 施工中 | 目視 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 個人安全防護具 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 量測 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

木構檔工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 開挖機具檢驗 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 木樁構築 | 木樁作業 | 1.指派專人指揮、檢點及督導作業。 2.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 3.作業行進後退聽從指揮，注意動線有無人員。 4.高空處作業使用施工架、工作梯或架設安全母鎖供人員繫掛。 5.採吊索垂降作業其吊索應確實固定牢固，並應配戴全身背負式安全帶作業。 6.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 7.作業人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具。 8.遵守吊掛安全管制作業。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 個人安全防護具 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 量測 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

輕質擋土牆工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 開挖機具檢驗 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 輕質擋土牆構築 | 鋼軌作業 | 1.遵守吊掛安全管制作業。 2.出入口派訓練合格之交通引導人員指揮交通。 3.依指定路徑及依作業場所地質及地形狀況規定車輛行駛速限(如小於20km/hr)，並依速限行駛。 4.應有指揮人員，注意動線無人員。 5.預拌車應具警鳴器等裝置。 6.預拌車、泵浦車停駐應確實設置輪擋，防止滑動。 7.混凝土輸送管應確實連結鎖固。 8.混凝土泵攪拌器護蓋網不得開啟。 9.泵送過程應注意防止軟管脫落、甩動。 10.作業區域隔離及警示。 11.配戴安全帽、安全鞋等護具。 12.注意管路（線）、障礙物。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 個人安全防護具 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 量測 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

截水溝工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 |  | 抽查方法 | 抽查頻率 |  | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 開挖機具檢驗 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 |  | 現場檢測 | 每次 作業前1次 |  | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 |  | 書面文件 | 每處 至少1次 |  | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 |  | 目視 | 每處 至少1次 |  | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 截水溝構築 | 鋼筋作業 | 1.配戴安全帽、安全鞋等護具。 2.注意管路（線）、障礙物。 3.確實按施工圖施作，組立用支撐筋尤應綁紮牢固。 4.鋼筋不得任意暫置於完成組立鋼筋之上。 | 施工中 |  | 目視 | 每處 至少1次 |  | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 模板組立 | 1.遵守吊掛安全管制作業。 2.模板支撐支柱應視土質狀況，襯以墊板、座板或敷設水泥等，以防止支柱之沈陷。 | 施工中 |  | 目視 | 每處 至少1次 |  | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  |  | 1.混凝土澆築作業前模板支撐作業主管是否檢查模板支撐各部份之連接及水平繫條設置情形？ | 施工中 |  | 書面文件 | 每處 至少1次 |  | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 混凝土澆置作業 | 1.預拌車應具警鳴器等裝置。 2.預拌車、泵浦車停駐應確實設置輪擋，防止滑動。 3.混凝土輸送管應確實連結鎖固。 4.混凝土泵攪拌器護蓋網不得開啟。 5.泵送過程應注意防止軟管脫落、甩動。 6.作業區域隔離及警示。 | 施工中 |  | 目視 | 每處 至少1次 |  | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 個人安全防護具 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 量測 |  | 每處至少1次 | 立即修正 |  | 抽查紀錄表 |  |

混凝土鋪面工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 開挖機具檢驗 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 混凝土鋪面作業 | 點焊網擺放 | 1.配戴安全帽、安全鞋等護具。 2.注意管路（線）、障礙物。 3.確實按施工圖施作，組立用支撐筋尤應綁紮牢固。 | 施工中 | 目視 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 模板組立 | 1.遵守吊掛安全管制作業。 2.模板支撐支柱應視土質狀況，襯以墊板、座板或敷設水泥等，以防止支柱之沈陷。 | 施工中 | 目視 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  |  | 1.混凝土澆築作業前模板支撐作業主管是否檢查模板支撐各部份之連接及水平繫條設置情形？ | 施工中 | 書面文件 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 混凝土澆置作業 | 1.預拌車應具警鳴器等裝置。 2.預拌車、泵浦車停駐應確實設置輪擋，防止滑動。 3.混凝土輸送管應確實連結鎖固。 4.混凝土泵攪拌器護蓋網不得開啟。 5.泵送過程應注意防止軟管脫落、甩動。 6.作業區域隔離及警示。 | 施工中 | 目視 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 個人安全防護具 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 量測 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

混凝土砌石工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 開挖機具檢驗 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 混凝土砌石構築 | 砌石作業 | 1.出入口派訓練合格之交通引導人員指揮交通。 2.依指定路徑及依作業場所地質及地形狀況規定車輛行駛速限(如小於20km/hr)，並依速限行駛。 3.應有指揮人員，注意動線無人員。 4.預拌車應具警鳴器等裝置。 5.預拌車、泵浦車停駐應確實設置輪擋，防止滑動。 6.混凝土輸送管應確實連結鎖固。 7.混凝土泵攪拌器護蓋網不得開啟。 8.泵送過程應注意防止軟管脫落、甩動。 9.作業區域隔離及警示。 10.配戴安全帽、安全鞋等護具。 11.注意管路（線）、障礙物。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 個人安全防護具 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 量測 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

人行步道工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 路基整理 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 人行步道構築 | 點焊網擺放 | 1.配戴安全帽、安全鞋等護具。 2.注意管路（線）、障礙物。 3.確實按施工圖施作，組立用支撐筋尤應綁紮牢固。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 模板組立 | 1.遵守吊掛安全管制作業。 2.模板支撐支柱應視土質狀況，襯以墊板、座板或敷設水泥等，以防止支柱之沈陷。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  |  | 1.混凝土澆築作業前模板支撐作業主管是否檢查模板支撐各部份之連接及水平繫條設置情形？ | 施工中 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 混凝土澆置作業 | 1.預拌車應具警鳴器等裝置。 2.預拌車、泵浦車停駐應確實設置輪擋，防止滑動。 3.混凝土輸送管應確實連結鎖固。 4.混凝土泵攪拌器護蓋網不得開啟。 5.泵送過程應注意防止軟管脫落、甩動。 6.作業區域隔離及警示。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 個人安全防護具 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 量測 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

瀝青混凝土工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 路基整理 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 瀝青混凝土施作 | 瀝青作業 | 1.出入口派訓練合格之交通引導人員指揮交通。 2.依指定路徑及依作業場所地質及地形狀況規定車輛行駛速限(如小於20km/hr)，並依速限行駛。 3.應有指揮人員，注意動線無人員。 4.車輛停駐應設置輪擋、防止滑動。 5.瀝青混凝土裝車是否妥善覆蓋。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 厚度寬度檢查 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

預鑄護欄工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 路基整理 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 預鑄護欄安裝 | 安裝作業 | 1.出入口派訓練合格之交通引導人員指揮交通。 2.依指定路徑及依作業場所地質及地形狀況規定車輛行駛速限(如小於20km/hr)，並依速限行駛。 3.應有指揮人員，注意動線無人員。 4.車輛停駐應設置輪擋、防止滑動。 5.起重吊掛作業應由合格操作手、吊掛手確實將撐座完全撐出，並使用合格之吊掛鋼索或其他吊掛具作業。 6.作業區域應隔離並警示。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 安裝作業 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

鋼質齒型鈑伸縮縫工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 基底 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 鋼質齒型鈑伸縮縫作業 | 鋼筋作業 | 1.配戴安全帽、安全鞋等護具。 2.注意管路（線）、障礙物。 3.確實按施工圖施作，組立用支撐筋尤應綁紮牢固。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 齒型鈑定位與固定 | 1.遵守吊掛安全管制作業。 2.模板支撐支柱應視土質狀況，襯以墊板、座板或敷設水泥等，以防止支柱之沈陷。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  |  | 1.混凝土澆築作業前模板支撐作業主管是否檢查模板支撐各部份之連接及水平繫條設置情形？ | 施工中 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 齒型鈑定位與固定 | 1.預拌車應具警鳴器等裝置。 2.預拌車、泵浦車停駐應確實設置輪擋，防止滑動。 3.混凝土輸送管應確實連結鎖固。 4.混凝土泵攪拌器護蓋網不得開啟。 5.泵送過程應注意防止軟管脫落、甩動。 6.作業區域隔離及警示。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 安裝作業 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 量測 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

路邊標線工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 路面整理 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 路面標線施作 | 施工作業 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 標線試驗 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 量測 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

乾砌石工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 路面整理 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場 檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 乾砌石構築 | 砌石作業 | 1.出入口派訓練合格之交通引導人員指揮交通。 2.依指定路徑及依作業場所地質及地形狀況規定車輛行駛速限(如小於20km/hr)，並依速限行駛。 3.應有指揮人員，注意動線無人員。 4.車輛停駐應設置輪擋、防止滑動。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 個人安全防護具 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 量測 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

壓花地坪工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 路基整理 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 壓花地坪構築 | 點焊網擺放 | 1.配戴安全帽、安全鞋等護具。 2.注意管路（線）、障礙物。 3.確實按施工圖施作，組立用支撐筋尤應綁紮牢固。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 模板組立 | 1.遵守吊掛安全管制作業。 2.模板支撐支柱應視土質狀況，襯以墊板、座板或敷設水泥等，以防止支柱之沈陷。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  |  | 1.混凝土澆築作業前模板支撐作業主管是否檢查模板支撐各部份之連接及水平繫條設置情形？ | 施工中 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 混凝土澆置作業 | 1.預拌車應具警鳴器等裝置。 2.預拌車、泵浦車停駐應確實設置輪擋，防止滑動。 3.混凝土輸送管應確實連結鎖固。 4.混凝土泵攪拌器護蓋網不得開啟。 5.泵送過程應注意防止軟管脫落、甩動。 6.作業區域隔離及警示。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 個人安全防護具 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 量測 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

版橋工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 路基整理 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場 檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 版橋構築 | 鋼筋作業 | 1.配戴安全帽、安全鞋等護具。 2.注意管路（線）、障礙物。 3.確實按施工圖施作，組立用支撐筋尤應綁紮牢固。 4.鋼筋不得任意暫置於完成組立鋼筋之上。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 模板組立 | 1.遵守吊掛安全管制作業。 2.模板支撐支柱應視土質狀況，襯以墊板、座板或敷設水泥等，以防止支柱之沈陷。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  |  | 1.混凝土澆築作業前模板支撐作業主管是否檢查模板支撐各部份之連接及水平繫條設置情形？ | 施工中 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 混凝土澆置作業 | 1.預拌車應具警鳴器等裝置。 2.預拌車、泵浦車停駐應確實設置輪擋，防止滑動。 3.混凝土輸送管應確實連結鎖固。 4.混凝土泵攪拌器護蓋網不得開啟。 5.泵送過程應注意防止軟管脫落、甩動。 6.作業區域隔離及警示。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 個人安全防護具 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 量測 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

植草磚工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 路面整理 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 植草磚構築 | 植草磚作業 | 1.出入口派訓練合格之交通引導人員指揮交通。 2.依指定路徑及依作業場所地質及地形狀況規定車輛行駛速限(如小於20km/hr)，並依速限行駛。 3.應有指揮人員，注意動線無人員。 4.車輛停駐應設置輪擋、防止滑動。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 個人安全防護具 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 量測 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

混凝土階梯工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 路基整理 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 混凝土階梯構築 | 鋼筋作業 | 1.配戴安全帽、安全鞋等護具。 2.注意管路（線）、障礙物。 3.確實按施工圖施作，組立用支撐筋尤應綁紮牢固。 4.鋼筋不得任意暫置於完成組立鋼筋之上。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 模板組立 | 1.遵守吊掛安全管制作業。 2.模板支撐支柱應視土質狀況，襯以墊板、座板或敷設水泥等，以防止支柱之沈陷。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  |  | 1.混凝土澆築作業前模板支撐作業主管是否檢查模板支撐各部份之連接及水平繫條設置情形？ | 施工中 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 混凝土澆置作業 | 1.預拌車應具警鳴器等裝置。 2.預拌車、泵浦車停駐應確實設置輪擋，防止滑動。 3.混凝土輸送管應確實連結鎖固。 4.混凝土泵攪拌器護蓋網不得開啟。 5.泵送過程應注意防止軟管脫落、甩動。 6.作業區域隔離及警示。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 個人安全防護具 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 量測 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

意象導覽牌工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 路基整理 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 意想導覽牌構築 | 鋼筋作業 | 1.配戴安全帽、安全鞋等護具。 2.注意管路（線）、障礙物。 3.確實按施工圖施作，組立用支撐筋尤應綁紮牢固。 4.鋼筋不得任意暫置於完成組立鋼筋之上。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 模板組立 | 1.遵守吊掛安全管制作業。 2.模板支撐支柱應視土質狀況，襯以墊板、座板或敷設水泥等，以防止支柱之沈陷。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  |  | 1.混凝土澆築作業前模板支撐作業主管是否檢查模板支撐各部份之連接及水平繫條設置情形？ | 施工中 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 混凝土澆置作業 | 1.預拌車應具警鳴器等裝置。 2.預拌車、泵浦車停駐應確實設置輪擋，防止滑動。 3.混凝土輸送管應確實連結鎖固。 4.混凝土泵攪拌器護蓋網不得開啟。 5.泵送過程應注意防止軟管脫落、甩動。 6.作業區域隔離及警示。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 個人安全防護具 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 量測 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

仿木欄杆工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 路面整理 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場 檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 仿木欄杆安裝 | 安裝作業 | 1.出入口派訓練合格之交通引導人員指揮交通。 2.依指定路徑及依作業場所地質及地形狀況規定車輛行駛速限(如小於20km/hr)，並依速限行駛。 3.應有指揮人員，注意動線無人員。 4.車輛停駐應設置輪擋、防止滑動。 5.起重吊掛作業應由合格操作手、吊掛手確實將撐座完全撐出，並使用合格之吊掛鋼索或其他吊掛具作業。 6.作業區域應隔離並警示。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 功能安全確認 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 量測 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

仿木座椅工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 路面整理 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 仿木座椅安裝 | 安裝作業 | 1.出入口派訓練合格之交通引導人員指揮交通。 2.依指定路徑及依作業場所地質及地形狀況規定車輛行駛速限(如小於20km/hr)，並依速限行駛。 3.應有指揮人員，注意動線無人員。 4.車輛停駐應設置輪擋、防止滑動。 5.起重吊掛作業應由合格操作手、吊掛手確實將撐座完全撐出，並使用合格之吊掛鋼索或其他吊掛具作業。 6.作業區域應隔離並警示。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 功能安全確認 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 量測 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

HDPE管工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 路面整理 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | HDPE管施工 | 安裝作業 | 1.出入口派訓練合格之交通引導人員指揮交通。 2.依指定路徑及依作業場所地質及地形狀況規定車輛行駛速限(如小於20km/hr)，並依速限行駛。 3.應有指揮人員，注意動線無人員。 4.車輛停駐應設置輪擋、防止滑動。 5.起重吊掛作業應由合格操作手、吊掛手確實將撐座完全撐出，並使用合格之吊掛鋼索或其他吊掛具作業。 6.作業區域應隔離並警示。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 功能安全確認 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 量測 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

植栽工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 路面整理 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場檢查 | 1.植物品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 植栽施工 | 安裝作業 | 1.出入口派訓練合格之交通引導人員指揮交通。 2.依指定路徑及依作業場所地質及地形狀況規定車輛行駛速限(如小於20km/hr)，並依速限行駛。 3.應有指揮人員，注意動線無人員。 4.車輛停駐應設置輪擋、防止滑動。 5.起重吊掛作業應由合格操作手、吊掛手確實將撐座完全撐出，並使用合格之吊掛鋼索或其他吊掛具作業。 6.作業區域應隔離並警示。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 功能安全確認 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 量測 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

草皮鋪設工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 路面整理 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場檢查 | 1.草皮品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 草皮鋪設施工 | 草皮鋪設作業 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.注意作業環境。 3.作業區域應隔離並警示。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

覆蓋稻草蓆工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 路面整理 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場 檢查 | 1.稻草蓆品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 稻草蓆鋪設施工 | 稻草蓆鋪設作業 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.注意作業環境。 3.作業區域應隔離並警示。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

集水井工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 開挖機具檢驗 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 集水井構築 | 鋼筋作業 | 1.配戴安全帽、安全鞋等護具。 2.注意管路（線）、障礙物。 3.確實按施工圖施作，組立用支撐筋尤應綁紮牢固。 4.鋼筋不得任意暫置於完成組立鋼筋之上。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 模板組立 | 1.遵守吊掛安全管制作業。 2.模板支撐支柱應視土質狀況，襯以墊板、座板或敷設水泥等，以防止支柱之沈陷。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  |  | 1.混凝土澆築作業前模板支撐作業主管是否檢查模板支撐各部份之連接及水平繫條設置情形？ | 施工中 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 混凝土澆置作業 | 1.預拌車應具警鳴器等裝置。 2.預拌車、泵浦車停駐應確實設置輪擋，防止滑動。 3.混凝土輸送管應確實連結鎖固。 4.混凝土泵攪拌器護蓋網不得開啟。 5.泵送過程應注意防止軟管脫落、甩動。 6.作業區域隔離及警示。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 個人安全防護具 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 量測 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

拍漿溝工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 開挖機具檢驗 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 拍漿溝構築 | 鋼筋作業 | 1.配戴安全帽、安全鞋等護具。 2.注意管路（線）、障礙物。 3.確實按施工圖施作，組立用支撐筋尤應綁紮牢固。 4.鋼筋不得任意暫置於完成組立鋼筋之上。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 模板組立 | 1.遵守吊掛安全管制作業。 2.模板支撐支柱應視土質狀況，襯以墊板、座板或敷設水泥等，以防止支柱之沈陷。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  |  | 1.混凝土澆築作業前模板支撐作業主管是否檢查模板支撐各部份之連接及水平繫條設置情形？ | 施工中 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 混凝土澆置作業 | 1.預拌車應具警鳴器等裝置。 2.預拌車、泵浦車停駐應確實設置輪擋，防止滑動。 3.混凝土輸送管應確實連結鎖固。 4.混凝土泵攪拌器護蓋網不得開啟。 5.泵送過程應注意防止軟管脫落、甩動。 6.作業區域隔離及警示。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 個人安全防護具 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 量測 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

亂石步道工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 路面整理 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場檢查 | 1.稻草蓆品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 亂石步道施工 | 施工作業 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.注意作業環境。 3.作業區域應隔離並警示。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 個人安全防護具 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

塑木平台工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 路面整理 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場檢查 | 1.稻草蓆品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 塑木平台施工 | 安裝作業 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.注意作業環境。 3.作業區域應隔離並警示。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 功能安全確認 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

原木欄杆工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 路基整理 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 原木欄杆施工 | 鋼筋作業 | 1.配戴安全帽、安全鞋等護具。 2.注意管路（線）、障礙物。 3.確實按施工圖施作，組立用支撐筋尤應綁紮牢固。 4.鋼筋不得任意暫置於完成組立鋼筋之上。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 模板組立 | 1.遵守吊掛安全管制作業。 2.模板支撐支柱應視土質狀況，襯以墊板、座板或敷設水泥等，以防止支柱之沈陷。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  |  | 1.混凝土澆築作業前模板支撐作業主管是否檢查模板支撐各部份之連接及水平繫條設置情形？ | 施工中 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 混凝土澆置作業 | 1.預拌車應具警鳴器等裝置。 2.預拌車、泵浦車停駐應確實設置輪擋，防止滑動。 3.混凝土輸送管應確實連結鎖固。 4.混凝土泵攪拌器護蓋網不得開啟。 5.泵送過程應注意防止軟管脫落、甩動。 6.作業區域隔離及警示。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 功能安全確認 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 量測 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

草溝工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 路面整理 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場檢查 | 1.草皮品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 草皮鋪設作業 | 草皮鋪設 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.注意作業環境。 3.作業區域應隔離並警示。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

清碎石工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 路面整理 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場 檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 清碎石施工 | 施工作業 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.注意作業環境。 3.作業區域應隔離並警示。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

帽樑工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 開挖機具檢驗 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 帽樑構築 | 鋼軌樁作業 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 鋼筋作業 | 1.配戴安全帽、安全鞋等護具。 2.注意管路（線）、障礙物。 3.確實按施工圖施作，組立用支撐筋尤應綁紮牢固。 4.鋼筋不得任意暫置於完成組立鋼筋之上。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 模板組立 | 1.遵守吊掛安全管制作業。 2.模板支撐支柱應視土質狀況，襯以墊板、座板或敷設水泥等，以防止支柱之沈陷。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  |  | 1.混凝土澆築作業前模板支撐作業主管是否檢查模板支撐各部份之連接及水平繫條設置情形？ | 施工中 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 混凝土澆置作業 | 1.預拌車應具警鳴器等裝置。 2.預拌車、泵浦車停駐應確實設置輪擋，防止滑動。 3.混凝土輸送管應確實連結鎖固。 4.混凝土泵攪拌器護蓋網不得開啟。 5.泵送過程應注意防止軟管脫落、甩動。 6.作業區域隔離及警示。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

掛網噴漿工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 開挖機具檢驗 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 掛網噴漿施工 | 網片掛設與固定及錨釘打設 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 鋼筋作業 | 1.配戴安全帽、安全鞋等護具。 2.注意管路（線）、障礙物。 3.確實按施工圖施作，組立用支撐筋尤應綁紮牢固。 4.鋼筋不得任意暫置於完成組立鋼筋之上。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 噴漿厚度檢查 | 1.出入口派訓練合格之交通引導人員指揮交通。 2.依指定路徑及依作業場所地質及地形狀況規定車輛行駛速限(如小於20km/hr)，並依速限行駛。 3.應有指揮人員，注意動線無人員。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

鐵皮工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 路基整理 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 鐵皮作業 | 施工作業 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.注意作業環境。 3.作業區域應隔離並警示。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

人工草皮工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 路面整理 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場 檢查 | 1.草皮品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 人工草皮鋪設作業 | 施工作業 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.注意作業環境。 3.作業區域應隔離並警示。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

管道溝工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 開挖機具檢驗 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 管道溝構築 | 鋼筋作業 | 1.配戴安全帽、安全鞋等護具。 2.注意管路（線）、障礙物。 3.確實按施工圖施作，組立用支撐筋尤應綁紮牢固。 4.鋼筋不得任意暫置於完成組立鋼筋之上。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 模板組立 | 1.遵守吊掛安全管制作業。 2.模板支撐支柱應視土質狀況，襯以墊板、座板或敷設水泥等，以防止支柱之沈陷。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  |  | 1.混凝土澆築作業前模板支撐作業主管是否檢查模板支撐各部份之連接及水平繫條設置情形？ | 施工中 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 混凝土澆置作業 | 1.預拌車應具警鳴器等裝置。 2.預拌車、泵浦車停駐應確實設置輪擋，防止滑動。 3.混凝土輸送管應確實連結鎖固。 4.混凝土泵攪拌器護蓋網不得開啟。 5.泵送過程應注意防止軟管脫落、甩動。 6.作業區域隔離及警示。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 功能安全確認 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 量測 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

金屬護欄工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 路基整理 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 金屬護欄安裝 | 施工作業 | 1.出入口派訓練合格之交通引導人員指揮交通。 2.依指定路徑及依作業場所地質及地形狀況規定車輛行駛速限(如小於20km/hr)，並依速限行駛。 3.應有指揮人員，注意動線無人員。 4.車輛停駐應設置輪擋、防止滑動。 5.起重吊掛作業應由合格操作手、吊掛手確實將撐座完全撐出，並使用合格之吊掛鋼索或其他吊掛具作業。 6.作業區域應隔離並警示。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 功能安全確認 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 量測 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

架高地鈑工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 開挖機具檢驗 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 架高地板構築 | 鋼筋作業 | 1.配戴安全帽、安全鞋等護具。 2.注意管路（線）、障礙物。 3.確實按施工圖施作，組立用支撐筋尤應綁紮牢固。 4.鋼筋不得任意暫置於完成組立鋼筋之上。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 模板組立 | 1.遵守吊掛安全管制作業。 2.模板支撐支柱應視土質狀況，襯以墊板、座板或敷設水泥等，以防止支柱之沈陷。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  |  | 1.混凝土澆築作業前模板支撐作業主管是否檢查模板支撐各部份之連接及水平繫條設置情形？ | 施工中 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 混凝土澆置作業 | 1.預拌車應具警鳴器等裝置。 2.預拌車、泵浦車停駐應確實設置輪擋，防止滑動。 3.混凝土輸送管應確實連結鎖固。 4.混凝土泵攪拌器護蓋網不得開啟。 5.泵送過程應注意防止軟管脫落、甩動。 6.作業區域隔離及警示。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 個人安全防護具 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 量測 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

牆面彩繪工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 路基整理 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 牆面彩繪施工 | 施工作業 | 1.指派專人指揮、檢點及督導作業。 2.高空處作業使用施工架、工作梯或架設安全母鎖工人員繫掛。 3.採吊索垂降作業其吊索應確實固定牢固，並應配戴全身背負式安全帶作業。 4.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 5.作業人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 檢查作業 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 量測 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

雨遮工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 路基整理 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 雨遮施工 | 施工作業 | 1.指派專人指揮、檢點及督導作業。 2.高空處作業使用施工架、工作梯或架設安全母鎖工人員繫掛。 3.採吊索垂降作業其吊索應確實固定牢固，並應配戴全身背負式安全帶作業。 4.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 5.作業人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 檢查作業 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 量測 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

粉光地坪工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 路基整理 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 粉光地坪構築 | 點焊網擺放 | 1.配戴安全帽、安全鞋等護具。 2.注意管路（線）、障礙物。 3.確實按施工圖施作，組立用支撐筋尤應綁紮牢固。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 模板組立 | 1.遵守吊掛安全管制作業。 2.模板支撐支柱應視土質狀況，襯以墊板、座板或敷設水泥等，以防止支柱之沈陷。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  |  | 1.混凝土澆築作業前模板支撐作業主管是否檢查模板支撐各部份之連接及水平繫條設置情形？ | 施工中 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 混凝土澆置作業 | 1.預拌車應具警鳴器等裝置。 2.預拌車、泵浦車停駐應確實設置輪擋，防止滑動。 3.混凝土輸送管應確實連結鎖固。 4.混凝土泵攪拌器護蓋網不得開啟。 5.泵送過程應注意防止軟管脫落、甩動。 6.作業區域隔離及警示。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 粉光施作確認 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 量測 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

門窗工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 路基整理 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 門窗安裝 | 施工作業 | 1.指派專人指揮、檢點及督導作業。 2.高空處作業使用施工架、工作梯或架設安全母鎖工人員繫掛。 3.採吊索垂降作業其吊索應確實固定牢固，並應配戴全身背負式安全帶作業。 4.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 5.作業人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 檢查作業 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 量測 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

落石防護網工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 路基整理 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 落石防護網施工 | 施工作業 | 1.出入口派訓練合格之交通引導人員指揮交通。 2.依指定路徑及依作業場所地質及地形狀況規定車輛行駛速限(如小於20km/hr)，並依速限行駛。 3.應有指揮人員，注意動線無人員。 4.作業區域隔離及警示。 5.配戴安全帽、安全鞋等護具。 6.注意管路（線）、障礙物。 7.確實按施工圖施作，組立用支撐筋尤應綁紮牢固。 8.鋼筋不得任意暫置於完成組立鋼筋之上。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 檢查作業 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 量測 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

樓梯工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 路基整理 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場 檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 樓梯施工 | 樓梯作業 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 量測 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

欄杆維修工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 路基整理 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場 檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 欄杆維修施工 | 安裝作業 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 功能安全確認 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 量測 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

立碑移位工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 路基整理 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 立碑移位施作 | 施工作業 | 1.出入口派訓練合格之交通引導人員指揮交通。 2.依指定路徑及依作業場所地質及地形狀況規定車輛行駛速限(如小於20km/hr)，並依速限行駛。 3.應有指揮人員，注意動線無人員。 4.作業區域隔離及警示。 5.配戴安全帽、安全鞋等護具。 6.注意管路（線）、障礙物。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 功能安全確認 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 量測 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

景觀燈工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 開挖機具檢驗 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 景觀高燈構築 | 鋼筋作業 | 1.配戴安全帽、安全鞋等護具。 2.注意管路（線）、障礙物。 3.確實按施工圖施作，組立用支撐筋尤應綁紮牢固。 4.鋼筋不得任意暫置於完成組立鋼筋之上。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 模板組立 | 1.遵守吊掛安全管制作業。 2.模板支撐支柱應視土質狀況，襯以墊板、座板或敷設水泥等，以防止支柱之沈陷。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  |  | 1.混凝土澆築作業前模板支撐作業主管是否檢查模板支撐各部份之連接及水平繫條設置情形？ | 施工中 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 混凝土澆置作業 | 1.預拌車應具警鳴器等裝置。 2.預拌車、泵浦車停駐應確實設置輪擋，防止滑動。 3.混凝土輸送管應確實連結鎖固。 4.混凝土泵攪拌器護蓋網不得開啟。 5.泵送過程應注意防止軟管脫落、甩動。 6.作業區域隔離及警示。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 功能安全確認 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 量測 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

排水溝工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 開挖機具檢驗 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 排水溝構築 | 鋼筋作業 | 1.配戴安全帽、安全鞋等護具。 2.注意管路（線）、障礙物。 3.確實按施工圖施作，組立用支撐筋尤應綁紮牢固。 4.鋼筋不得任意暫置於完成組立鋼筋之上。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 模板組立 | 1.遵守吊掛安全管制作業。 2.模板支撐支柱應視土質狀況，襯以墊板、座板或敷設水泥等，以防止支柱之沈陷。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  |  | 1.混凝土澆築作業前模板支撐作業主管是否檢查模板支撐各部份之連接及水平繫條設置情形？ | 施工中 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 混凝土澆置作業 | 1.預拌車應具警鳴器等裝置。 2.預拌車、泵浦車停駐應確實設置輪擋，防止滑動。 3.混凝土輸送管應確實連結鎖固。 4.混凝土泵攪拌器護蓋網不得開啟。 5.泵送過程應注意防止軟管脫落、甩動。 6.作業區域隔離及警示。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 個人安全防護具 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 量測 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

FRP汙水處理設施施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 開挖機具檢驗 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | FRP汙水處理構築 | 施工作業 | 1.遵守吊掛安全管制作業。 2.作業區域隔離及警示。 3.配戴安全帽、安全鞋等護具。 4.注意管路（線）、障礙物。 5.確實按施工圖施作，組立用支撐筋尤應綁紮牢固。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 個人安全防護具 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 量測 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

灑播草籽工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 開挖機具檢驗 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場 檢查 | 1.草籽品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 灑播草籽施作 | 施工作業 | 1.人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.注意作業環境。 3.作業區域應隔離並警示。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 存活率檢查 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 量測 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

制震壁工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 路基整理 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 制震壁安裝 | 安裝作業 | 1.出入口派訓練合格之交通引導人員指揮交通。 2.依指定路徑及依作業場所地質及地形狀況規定車輛行駛速限(如小於20km/hr)，並依速限行駛。 3.車輛停駐應設置輪擋、防止滑動。 4.起重吊掛作業應由合格操作手、吊掛手確實將撐座完全撐出，並使用合格之吊掛鋼索或其他吊掛具作業。 5.作業區域應隔離並警示。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 功能安全確認 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 量測 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

水塔工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 路基整理 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 水塔安裝 | 安裝作業 | 1.出入口派訓練合格之交通引導人員指揮交通。 2.依指定路徑及依作業場所地質及地形狀況規定車輛行駛速限(如小於20km/hr)，並依速限行駛。 3.車輛停駐應設置輪擋、防止滑動。 4.起重吊掛作業應由合格操作手、吊掛手確實將撐座完全撐出，並使用合格之吊掛鋼索或其他吊掛具作業。 5.作業區域應隔離並警示。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 功能安全確認 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 量測 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

加壓馬達工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 路基整理 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 加壓馬達安裝 | 安裝作業 | 1.出入口派訓練合格之交通引導人員指揮交通。 2.作業人員使用絕緣手套、工具，施工電源斷電並確認無電。 3.隔離並警示。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 功能安全確認 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 量測 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

紅磚牆工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 現場整理 | 1運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場 檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 紅磚砌築 | 砌築作業 | 1.出入口派訓練合格之交通引導人員指揮交通。 2.作業人員使用絕緣手套、工具，施工電源斷電並確認無電。 3.隔離並警示。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 功能安全確認 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 量測 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

整體衛浴工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 路基整理 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 整體衛浴安裝 | 安裝作業 | 1.使用吊掛或搬運設備時，吊具、繩索完好無損。 2.施工人員須配戴安全帽、防滑鞋及必要手套。 3.使用電動工具須配戴護目鏡，確認絕緣正常。 4.高處或狹小空間作業需落實安全防護（如腳手架、防墜）。 5.作業區域應隔離並警示。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 功能安全確認 | 1.作業區無遺留建材雜物，保持乾淨通道。 2.地面防滑措施檢查。 3.確認無高處墜落或感電等潛在危害。 | 施工中 | 量測 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

輕質隔間牆工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 現場整理 | 1.運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 輕質隔間構築 | 安裝作業 | 1.人員是否正確使用安全帶，鷹架未超載或私自拆改。 2.搬運採用推車或吊運方式，避免人員單獨過度搬運。 3.作業人員佩戴護目鏡、防塵口罩，切割處灑水降塵或設集塵裝置。 4.切割板材應在指定區域進行，並加裝防塵、防護設施。 5.使用電動工具須配戴護目鏡，確認絕緣正常。 6.作業區域應隔離並警示。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 個人安全防護具 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 量測 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

磁磚地坪工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 現場整理 | 1.運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 磁磚鋪貼 | 施工作業 | 1.人員須配戴安全帽、防滑鞋。 2.切割磁磚時須配戴護目鏡、防塵口罩與耳塞。 3.搬運重物應兩人協作或使用輔助工具，避免腰背傷害。 4.高處貼磚作業須設置腳手架或平台，並有防墜措施。 5.磁磚堆放高度不宜過高（建議≤1.5m），應有防傾措施。 6.易揮發或刺激性材料須遠離火源並保持通風。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 個人安全防護具 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 量測 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

塑膠地坪工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 路基整理 | 1.運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 塑膠地坪鋪貼 | 施工作業 | 1.人員須配戴安全帽、防滑鞋。 2.攪拌與塗佈時須配戴手套、防毒口罩及護目鏡。 3.長時間作業須使用耳塞或耳罩（若有噪音機具）。 4.施工基層須清理乾淨，無灰塵、油污與鬆動物。 5.材料攪拌需在通風良好的區域進行，避免直接吸入揮發氣體。 6.塗佈與刮塗作業應保持均勻，避免飛濺。 7.固化養護期間，禁止人員隨意進入。 8.廢料、溶劑容器應集中收集，避免隨意棄置。 9.機具使用過程須專人操作，避免他人誤觸。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 個人安全防護具 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 量測 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

樓梯扶手工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 現場整理 | 1.運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場 檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 樓梯扶手安裝 | 施工作業 | 1.使用吊掛或搬運設備時，吊具、繩索完好無損。 2.施工人員須配戴安全帽、防滑鞋及必要手套。 3.使用電動工具須配戴護目鏡，確認絕緣正常。 4.作業區域應隔離並警示。 5.切割、打磨作業應在指定區域進行，並設防火及集塵措施。 6.安裝過程須確認膨脹螺絲或焊接點牢固，避免鬆脫。 7.表面處理須避免尖銳毛邊，防止割傷。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 功能安全確認 | 1.扶手連續性良好，使用時手部能順暢滑動。 2.轉角或收頭處設計圓滑，無尖角。 3.扶手表面光滑，無毛邊、焊渣或銹蝕。 | 施工中 | 量測 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

油漆工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 現場整理 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 油漆施作 | 施工作業 | 1.指派專人指揮、檢點及督導作業。 2.高空處作業使用施工架、工作梯或架設安全母鎖工人員繫掛。 3.作業人員應配戴安全帽、防滑鞋。 4.噴塗及調漆作業必須配戴口罩、防護眼鏡與手套。 5.打磨或研磨時應配戴防塵口罩與護目鏡。 6.施作環境通風。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 檢查作業 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 量測 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

燈具工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 現場整理 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 燈具安裝 | 安裝作業 | 1.作業人員必須配戴安全帽、防滑鞋。 2.使用電動工具時應戴絕緣手套。 3.高處安裝燈具須繫掛安全帶並檢查固定點。 4.若進行切割或打孔，應配戴護目鏡與耳塞。 5.高處作業應使用腳手架或穩固梯具，不得站在不穩定物體上作業。 6.吊掛燈具重量應符合天花板或支撐結構承載能力。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 功能安全確認 | 1.點亮測試正常，燈具無閃爍或不亮現象。 2.調光或其他控制功能操作正常。 3.發光均勻，無局部過熱或異常。 | 施工中 | 量測 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

混凝土裂縫工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 路基整理 | 1.運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 裂縫檢測與分類 | 1.作業面保持乾燥、平整，避免滑倒或絆倒。 2.檢測區域應設警戒範圍，禁止非檢測人員進入。 3.照明充足，便於裂縫觀察。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場 檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 混凝土裂縫施工 | 施工作業 | 1.人員須配戴安全帽、防滑鞋。 2.高處施工須佩戴安全帶，並設置護欄或防墜措施。 3.電動工具應檢查絕緣，延長線不得浸水或過度拉扯。 4.機具操作人員需熟悉操作規程，並有人監護。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 個人安全防護具 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 量測 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

電力工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 現場整理 | 1.運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 接地系統 | 1.作業面保持乾燥、平整，避免滑倒或絆倒。 2.作業區與臨近電力設備保持安全距離。 3.高處或地下作業區應設置防護措施及警示標示。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 電力施工 | 施工作業 | 1.人員須配戴安全帽、防滑鞋。 2.使用手持工具或機具時遵守操作規範。 3.高壓或帶電作業需專人監護，並佩戴絕緣防護裝備。 4.挖溝或安裝接地棒時保持穩固，避免坍塌。 5.接地導線敷設應平整、緊固，避免張力過大或受損。 6.導線接頭應緊固並作防腐、防鬆處理。 7.地面或地下施工時，需標示警示，防止人員踩踏或工具損傷。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 電阻及通電測試 | 1.測試區域保持安全距離，避免誤觸帶電部位。 2.具高壓或大電流測試時，需配置緊急切斷裝置。 3.測試完成後，確保設備斷電並標示「禁止操作」。 | 施工中 | 量測 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

電信工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 現場整理 | 1.運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 電信施工 | 施工作業 | 1.人員須配戴安全帽、防滑鞋及絕緣手套。 2.使用手持工具或機具時遵守操作規範。 3.線路敷設遵循設計路線，避免拉扯過緊或打結。 4.光纖及電纜固定於管道或托架，避免下垂、受壓或損傷。 5.穿管作業前確認管路暢通，避免施工中損壞線材。 6.高處設備安裝需穩固固定，承載能力符合規範。 7.開孔、鑽孔或敲擊作業需防止粉塵飛濺，並配戴口罩與護目鏡。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 網路及電視 訊號測試 | 1.確認網路及電視設備開機正常，無異音或異常訊號。 2.網路訊號測試檢查網路線長度、阻抗及訊號衰減。 3.電視訊號測量訊號強度及頻道品質。 | 施工中 | 量測 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

排水工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 現場整理 | 1.運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 排水施工 | 施工作業 | 1.挖溝作業應保持邊坡穩固，避免坍塌。 2.管道敷設應符合設計坡度及對接要求。 3.管道連接應緊固、密封良好，避免滲漏。 4.埋設管道前須檢查管內是否乾淨，無異物。 5.泵浦及排水設備安裝應固定牢固，並符合規範。 6.挖掘機、電動切割工具、泵浦及搬運工具檢查正常。 7.電動工具及延長線絕緣良好，避免浸水或過載。 8.機具操作人員需熟悉操作規程，並有人監護。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 功能安全確認 | 1.管道安裝完成後進行通水或滲水測試，確認無漏水。 2.確認排水坡度及流量符合設計規範。 3.測試完成後清理現場，確保通道暢通，無絆倒或滑倒危險。 | 施工中 | 量測 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

汙水工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 現場整理 | 1.運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 污水施工 | 施工作業 | 1.挖溝作業應保持邊坡穩固，避免坍塌。 2.管道敷設應符合設計坡度及對接要求。 3.管道連接應緊固、密封良好，避免滲漏。 4.埋設管道前須檢查管內是否乾淨，無異物。 5.泵浦及排水設備安裝應固定牢固，並符合規範。 6.挖掘機、電動切割工具、泵浦及搬運工具檢查正常。 7.電動工具及延長線絕緣良好，避免浸水或過載。 8.機具操作人員需熟悉操作規程，並有人監護。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 功能安全確認 | 1.管道安裝完成後進行通水或滲水測試，確認無漏水。 2.確認排水坡度及流量符合設計規範。 3.測試完成後清理現場，確保通道暢通，無絆倒或滑倒危險。 | 施工中 | 量測 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

固床工工程施工安全衛生抽查標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 開挖機具檢驗 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 固床工構築 | 鋼筋作業 | 1.配戴安全帽、安全鞋等護具。 2.注意管路（線）、障礙物。 3.確實按施工圖施作，組立用支撐筋尤應綁紮牢固。 4.鋼筋不得任意暫置於完成組立鋼筋之上。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 模板組立 | 1.遵守吊掛安全管制作業。 2.模板支撐支柱應視土質狀況，襯以墊板、座板或敷設水泥等，以防止支柱之沈陷。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  |  | 1.混凝土澆築作業前模板支撐作業主管是否檢查模板支撐各部份之連接及水平繫條設置情形？ | 施工中 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 混凝土澆置作業 | 1.預拌車應具警鳴器等裝置。 2.預拌車、泵浦車停駐應確實設置輪擋，防止滑動。 3.混凝土輸送管應確實連結鎖固。 4.混凝土泵攪拌器護蓋網不得開啟。 5.泵送過程應注意防止軟管脫落、甩動。 6.作業區域隔離及警示。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 個人安全防護具 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 量測 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

靜水池工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 開挖機具檢驗 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 靜水池構築 | 鋼筋作業 | 1.配戴安全帽、安全鞋等護具。 2.注意管路（線）、障礙物。 3.確實按施工圖施作，組立用支撐筋尤應綁紮牢固。 4.鋼筋不得任意暫置於完成組立鋼筋之上。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 模板組立 | 1.遵守吊掛安全管制作業。 2.模板支撐支柱應視土質狀況，襯以墊板、座板或敷設水泥等，以防止支柱之沈陷。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  |  | 1.混凝土澆築作業前模板支撐作業主管是否檢查模板支撐各部份之連接及水平繫條設置情形？ | 施工中 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 混凝土澆置作業 | 1.預拌車應具警鳴器等裝置。 2.預拌車、泵浦車停駐應確實設置輪擋，防止滑動。 3.混凝土輸送管應確實連結鎖固。 4.混凝土泵攪拌器護蓋網不得開啟。 5.泵送過程應注意防止軟管脫落、甩動。 6.作業區域隔離及警示。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 個人安全防護具 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 量測 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

砌石護岸工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工階段 | 塊石砌築 | 機具及車輛作業 | 1.車輛機具進入工區應注意地形變化狀況，小心行駛。 2.指派交通引導員引導車輛機械進出。 3.車輛機械確實開啟行車視野輔助系統等設施作業。 | 施工中 | 目視檢查 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 塊石砌築 | 1.人員進入工區應注意地形變化，小心行走，並注意車輛機械移動狀況，避免被撞。 2.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 目視檢查 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 個人安全防護具 | 1.作業人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心、手套等防護具，鄰水作業區穿著救生衣。 | 施工中 | 目視檢查 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

石籠工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合處置方式 | 管理紀錄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前階段 | 施工前置作業 | 開挖 機具檢驗 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 書面審查 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |
|  |  | 基礎放樣 | - 放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 - 作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 目視檢查 | 每日1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |
|  |  | 材料進場 檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工前 | 文件及現場查驗 | 每批1次 | 退料或更換 | 抽查紀錄表 |
| 施工階段 | 石籠施工 | 石籠組裝 | 1.遵守吊掛安全管制作業。 2.設置指揮人員，統一指揮信號。 機具迴轉半徑內必須設置封鎖線，並指派專職指揮人員引導車輛。 3.箱形石籠或蛇籠之網片展開時具備鋼線反彈力，且組裝、鉸接時易生鋼絲刺傷。人員須配戴防割耐磨手套。 4.作業人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心、手套等防護具，鄰水作業區穿著救生衣。 5.高空處作業使用施工架、工作梯等應配戴全身背負式安全帶作業。 6.電氣設備應有漏電斷路器、接地及自動電擊防止裝置。 7.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 8.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 9.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 目視檢查 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |
|  |  | 個人安全防護具 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2. 工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 3. 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 目視檢查 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |

鋼軌樁工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前階段 | 基礎開挖 | 開挖機具檢驗 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 | 施工前 | 目視檢查 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 作業計畫 | 1.訂定詳細施工計畫及災害防止計畫。 2.垂直開挖深度達1.5公尺以上者，應指定露天開挖作業主管。 3.垂直開挖深度達1.5公尺以上者，未設擋土支撐處，需做邊坡穩定分析，經技師簽認。 | 施工前 | 書面審查 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 臨路施工交通維持 | 1.廠商應依交通維持計畫辦理及檢附廠商交維自主檢查表。 2.必要時設置交通導引人員。 3.作業人員應戴有反光帶之安全帽及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 | 施工前 | 目視檢查 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 基礎開挖 | 開挖作業 | 1.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 2.作業行進後退聽從指揮，注意動線有無人員。 3.指派專人指揮、檢點及督導開挖作業。 4.高差大於1.5公尺應設置安全上下設備。 5.高差大於2公尺開口邊緣處應依相關規定設置欄杆或安全警示。 6.作業人員應戴有反光帶之安全帽及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 7.開挖邊緣處不得有危及安全之物品堆置，有墜落之虞物品應加以穩固。 | 施工中 | 目視檢查 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  | 打樁 | 打樁作業 | 1.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 2.指派專人指揮、檢點及督導作業。 3.作業人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣。 | 施工中 | 目視檢查 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

土包袋收邊工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工階段 | 土包袋之裝填及堆疊 | 機具及車輛作業 | 1.遵守吊掛安全管制作業。 2.車輛機具進入工區應注意地形變化狀況，小心行駛。 3.車輛停駐應設置輪擋、防止滑動。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 5.車輛機械確實開啟行車視野輔助系統等設施作業。 | 施工中 | 目視檢查 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 土包袋之裝填及堆疊 | 1.人員進入工區應注意地形變化，小心行走，並注意車輛機械移動狀況，避免被撞。 2.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 目視檢查 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 個人安全防護具 | 1.作業人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心、手套等防護具，鄰水作業區穿著救生衣。 | 施工中 | 目視檢查 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

連續性護欄工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 開挖 機具檢驗 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場 檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 連續性護欄護欄構築 | 鋼筋作業 | 1.配戴安全帽、安全鞋等護具。 2.注意管路（線）、障礙物。 3.確實按施工圖施作，組立用支撐筋尤應綁紮牢固。 4.鋼筋不得任意暫置於完成組立鋼筋之上。 | 施工中 | 目視 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 模板組立 | 1.遵守吊掛安全管制作業。 2.模板支撐支柱應視土質狀況，襯以墊板、座板或敷設水泥等，以防止支柱之沈陷。 | 施工中 | 目視 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  |  | 1.混凝土澆築作業前模板支撐作業主管是否檢查模板支撐各部份之連接及水平繫條設置情形？ | 施工中 | 書面文件 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 混凝土澆置作業 | 1.預拌車應具警鳴器等裝置。 2.預拌車、泵浦車停駐應確實設置輪擋，防止滑動。 3.混凝土輸送管應確實連結鎖固。 4.混凝土泵攪拌器護蓋網不得開啟。 5.泵送過程應注意防止軟管脫落、甩動。 6.作業區域隔離及警示。 | 施工中 | 目視 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 個人安全防護具 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 量測 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

過水路面工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 開挖機具檢驗 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 混凝土鋪面作業 | 點焊網擺放 | 1.配戴安全帽、安全鞋等護具。 2.注意管路（線）、障礙物。 3.確實按施工圖施作，組立用支撐筋尤應綁紮牢固。 | 施工中 | 目視 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 模板組立 | 1.遵守吊掛安全管制作業。 2.模板支撐支柱應視土質狀況，襯以墊板、座板或敷設水泥等，以防止支柱之沈陷。 | 施工中 | 目視 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  |  | 1.混凝土澆築作業前模板支撐作業主管是否檢查模板支撐各部份之連接及水平繫條設置情形？ | 施工中 | 書面文件 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 混凝土澆置作業 | 1.預拌車應具警鳴器等裝置。 2.預拌車、泵浦車停駐應確實設置輪擋，防止滑動。 3.混凝土輸送管應確實連結鎖固。 4.混凝土泵攪拌器護蓋網不得開啟。 5.泵送過程應注意防止軟管脫落、甩動。 6.作業區域隔離及警示。 | 施工中 | 目視 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 個人安全防護具 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 量測 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

PE儲水桶工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 開挖 機具檢驗 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場 檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | PE儲水桶構築 | 鋼筋作業 | 1.配戴安全帽、安全鞋等護具。 2.注意管路（線）、障礙物。 3.確實按施工圖施作，組立用支撐筋尤應綁紮牢固。 4.鋼筋不得任意暫置於完成組立鋼筋之上。 | 施工中 | 目視 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 模板組立 | 1.遵守吊掛安全管制作業。 2.模板支撐支柱應視土質狀況，襯以墊板、座板或敷設水泥等，以防止支柱之沈陷。 | 施工中 | 目視 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  |  | 1.混凝土澆築作業前模板支撐作業主管是否檢查模板支撐各部份之連接及水平繫條設置情形？ | 施工中 | 書面文件 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 混凝土澆置作業 | 1.預拌車應具警鳴器等裝置。 2.預拌車、泵浦車停駐應確實設置輪擋，防止滑動。 3.混凝土輸送管應確實連結鎖固。 4.混凝土泵攪拌器護蓋網不得開啟。 5.泵送過程應注意防止軟管脫落、甩動。 6.作業區域隔離及警示。 | 施工中 | 目視 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 個人安全防護具 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 量測 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

不鏽鋼集水箱工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前階段 | 施工前置作業 | 開挖機具檢驗 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3. 妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 目視檢查 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場 檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3. 機具設備運輸應注意交通安全。 4. 指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 不鏽鋼集水箱施工 | 箱體尺寸 | - 遵守吊掛安全管制作業。 - 高處作業時，應設置安全母索、防墜器，並確實勾繫安全帶。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 不鏽鋼板 | - 電焊機應設置自動電擊防止裝置，氣體鋼瓶應妥善固定並隨附滅火器。 - 進入箱體內部前，應落實氣體偵測、連續通風並指派局限空間作業主管監看。 - 作業區域隔離及警示。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 沖孔板 | - 配戴安全帽、安全鞋等護具。 - 注意管路（線）、障礙物。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 個人安全防護具 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2. 工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 3. 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 量測 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

排氣閥、排砂閥、減壓閥、彈性座封閥工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前階段 | 施工前置作業 | 開挖機具檢驗 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3. 妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 目視檢查 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場 檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3. 機具設備運輸應注意交通安全。 4. 指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 閥施工 | 閥安裝 | - 遵守吊掛安全管制作業。 - 吊車外伸撐座必須全伸，且下方需墊襯墊（鋼板或枕木）。 - 吊具檢查鋼索、吊帶無斷絲、磨損或變形，吊鉤具防滑舌片。 - 進入局限空間前，應落實氣體偵測、連續通風並指派局限空間作業主管監看。 - 作業區域隔離及警示。 - 配戴安全帽、安全鞋等護具。 - 注意管路（線）、障礙物。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 個人安全防護具 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2. 工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 3. 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 量測 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

攔石柵工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前階段 | 施工前置作業 | 開挖機具檢驗 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3. 妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 目視檢查 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場 檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3. 機具設備運輸應注意交通安全。 4. 指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 攔石柵施工 | 焊接施工 | - 攔石柵鋼骨現場電焊（防鏽、對接）時，交流電焊機必須裝設自動電擊防止裝置（檢驗測量電壓需降至安全範圍）。 - 配戴安全帽、安全鞋等護具。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 鐵絲網設置 | - 遵守吊掛安全管制作業。 - 吊車駐地之地盤必須平整且具足夠承載力，外伸撐座必須全伸且下方墊鋼板。若在斜坡作業，需有防滑滑、防翻覆之特別補強。 - 吊具檢查鋼索、吊帶無斷絲、磨損或變形，吊鉤具防滑舌片。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 輪胎填充 | - 高度 2 公尺以上之欄柵、模板組配作業，必須搭設合格之工作台、施工架。 - 查驗是否架設鋼索材質之安全母索，且作業人員必須配戴雙大鉤安全帶並確實勾繫。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 個人安全防護具 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2. 工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 3. 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 量測 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

刷坡工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前階段 | 施工前置作業 | 開挖機具檢驗 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3. 妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 目視檢查 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場 檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3. 機具設備運輸應注意交通安全。 4. 指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 刷坡施工 | 鬆動土石 | - 刷坡作業人員確實穿戴安全帽（反光帽帶繫緊）、安全鞋、反光背心及防塵口罩。 - 高度 2 公尺以上之邊坡懸吊作業，確實架設獨立之鋼索材質安全母索（非施工主索）。 - 作業人員確實配戴雙大鉤安全帶（身繫全身式安全帶）並垂直勾繫於安全母索。 - 懸吊繩索、主索、副索及防墜器等具備出廠合格證明，使用前檢查無磨損、斷絲。 - 採用機械（如長臂怪手、蜘蛛怪手）刷坡時，機具駐地地盤應平整並具足夠承載力。 - 怪手、推土機等重機具之倒車蜂鳴器、旋轉警示燈運作正常，嚴禁在鬆軟坡緣作業。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 坡面平整 | 1.坡面鬆動之浮石、危岩、雜木及雜草確實清除乾淨，避免殘留造成二次落石。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 個人安全防護具 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2. 工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 3. 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 量測 | 每處至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

抗沖蝕袋工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工階段 | 抗沖蝕袋之裝填及排列 | 機具及車輛作業 | 1.遵守吊掛安全管制作業。 2.車輛機具進入工區應注意地形變化狀況，小心行駛。 3.車輛停駐應設置輪擋、防止滑動。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 5.車輛機械確實開啟行車視野輔助系統等設施作業。 | 施工中 | 目視檢查 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 土包袋之裝填及排列 | 1.人員進入工區應注意地形變化，小心行走，並注意車輛機械移動狀況，避免被撞。 2.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 目視檢查 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 個人安全防護具 | 1.作業人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心、手套等防護具，鄰水作業區穿著救生衣。 | 施工中 | 目視檢查 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

護岸工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 開挖機具檢驗 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 護岸構築 | 鋼筋作業 | 1.配戴安全帽、安全鞋等護具。 2.注意管路（線）、障礙物。 3.確實按施工圖施作，組立用支撐筋尤應綁紮牢固。 4.鋼筋不得任意暫置於完成組立鋼筋之上。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 模板組立 | 1.遵守吊掛安全管制作業。 2.模板支撐支柱應視土質狀況，襯以墊板、座板或敷設水泥等，以防止支柱之沈陷。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  |  | 1.混凝土澆築作業前模板支撐作業主管是否檢查模板支撐各部份之連接及水平繫條設置情形？ | 施工中 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 混凝土澆置作業 | 1.預拌車應具警鳴器等裝置。 2.預拌車、泵浦車停駐應確實設置輪擋，防止滑動。 3.混凝土輸送管應確實連結鎖固。 4.混凝土泵攪拌器護蓋網不得開啟。 5.泵送過程應注意防止軟管脫落、甩動。 6.作業區域隔離及警示。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 個人安全防護具 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 量測 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |

生物通道工程施工安全衛生抽查管理標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前置作業 | 開挖機具檢驗 | 1.運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2.各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3.妥善規劃施工路徑及進出動線。 | 施工前 | 現場檢測 | 每次 作業前1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 基礎放樣 | 1.放樣人員穿戴安全帽、安全鞋、反光背心等防護具，鄰水作業區穿著救生衣，並以兩人一組作業。 2.作業時注意地面及周邊地形地物狀況。 | 施工前 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 材料進場檢查 | 1.構材品質應檢驗合格。 2.機具、設備裝載應確實固定。 3.機具設備運輸應注意交通安全。 4.指派交通引導員引導車輛機械進出。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
| 施工階段 | 生物通道構築 | 模板組立 | 1.遵守吊掛安全管制作業。 2.模板支撐支柱應視土質狀況，襯以墊板、座板或敷設水泥等，以防止支柱之沈陷。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  |  | 1.混凝土澆築作業前模板支撐作業主管是否檢查模板支撐各部份之連接及水平繫條設置情形？ | 施工中 | 書面文件 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 混凝土澆置作業 | 1.預拌車應具警鳴器等裝置。 2.預拌車、泵浦車停駐應確實設置輪擋，防止滑動。 3.混凝土輸送管應確實連結鎖固。 4.混凝土泵攪拌器護蓋網不得開啟。 5.泵送過程應注意防止軟管脫落、甩動。 6.作業區域隔離及警示。 | 施工中 | 目視 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |
|  |  | 個人安全防護具 | 1.作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 2.工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 3.設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 量測 | 每處 至少1次 | 立即修正 | 抽查紀錄表 |  |